- Расчет потребного количества оборудования для выпуска   заданной программы

Расчет числа единиц оборудования на i-й операции производится по формуле (1.1).

Qpi = Пг * tшт/(Фд * 60) ,                                 (1.1)

где :

tшт   - время обработки изделия на i-й операции,мин

Фд      - действительный фонд времени работы оборудования в плановом году ,час

Пг      - годовая программа выпуска изделий по плану ,шт.

Для выполнения курсовой работы Фд следует рассчитать по формуле (1.2)

Фд = (Дк - Двых - Дпр)*Тсм*Ксм*(100 - Кппр)/100  ,   (1.2)

где :

Дк             - количество дней в году календарное;

Двых       - количество выходных дней в году;

Дпр          - количество праздничных дней в году, не совпадающих  с выходными;

Тсм,Ксм  - продолжительность и количество в день рабочих смен;

Тсм = 8 час с учетом регламентированных перерывов ,

Ксм = 2,

Кппр        - коэффициент потерь времени на проведение планово-предупредительного ремонта оборудования (3%)

Фд = (366 - 104 - 10)*8*2*(100 - 3)/100 =3911.04 час.

Qp1 = 220000 * 6/(3911.04*60) = 5,62  ед.

Qp2 = 220000 * 2/(3911.04*60) = 1,8    ед.

Qp3 = 220000 * 1/(3911.04*60) = 0,93  ед.

Qp4 = 220000 *3/(3911.04*60)  =  2,81 ед.

Qp5 = 220000*4/(3911.04*60)   =  3,75 ед.

Принятое количество рабочих мест (Qпi) равно ближайшему целому числу  при округлении Qpi ,  так ,чтобы загрузка рабочих  мест была возможно полнее.

Кз = Qpi/Qпi,                     (1.3)

где Кз - коэффициент загрузки рабочих  мест ,

при этом 0,93<= Кз <=1,13 .

Результаты расчетов сводятся в таблицу (1.1).

Коэффициент загрузки оборудования         Таблица 1.1

| ¹ операции | Количество рабочих мест расчетное | Количество рабочих мест принятое | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,8 | 6 | 0,93 |
| 2 | 1,95 | 2 | 0,95 |
| 3 | 0,97 | 1 | 0,98 , |
| 4 | 2,92 | 3 | 0,91 |
| 5 | 3,90 | 4 | 0,96 |

Итого кол-во рабочих мест = 16 ед.

2.  Pасчет переменных издержек предприятия

С целью определения переменных издержек необходимо рассчитать величину отдельных статей и элементов затрат . Переменные издержки  включают в себя : материальные затраты , заработную плату производственных рабочих с отчислениями , коммерческие расходы .

2.1   Стоимость материалов вычисляется по формуле (2.1).

СМ = Ц * Мизд * Кисп.мат.*(1 + Нтзр/100)   ,     (2.1)

где :

Ц                 -  цена в соответствии с прейскурантом , руб.;

Мизд          -  масса изделия , кг;

Кисп.мат.-  коэффициент использования материала ;

Нтзр          - норма транспортно - заготовительных расходов  (4%);

СМ = 1955 * 8 * 0,89 * (1 + 0,04)= 14476,384 руб.  на ед. изд.

2.2 Затраты на оплату труда вычисляются в следующем порядке:

Рассчитывается суммарная сдельная расценка (Рсум) на основе расчета пооперационных расценок (Pi)

Рi = Сmi * tштi/60,           (2.2)

где :

Рi        - расценка на i-й операции ,руб.;

Cmi    - часовая тарифная ставка рабочего, выполняю -

щего i-ю операцию ,руб.;

tштi  - время обработки изделия на i-й операции ,мин.

Рсум= Р1 + Р2+ ...Рn ,            (2.3)

где

n        - количество операций технологического процесса изготовления изделия.

Cmi = Cm1 * Kтi ,                      (2.4)

где :

Сm1  - часовая тарифная ставка рабочих 1-го разряда ,руб.;

Ктi   - тарифный коэффициент соответствующего разряда

Cm1 = 60000/176 * 1      =  340.91 руб.

Cm2 = 60000/176 * 1.3   =  443.17 руб.

Cm3 = 60000/176 * 1.91 = 651.12 руб.

Cm4 = 60000/176 * 1.69 = 576.12 руб.

Cm5 = 60000)/176 *1.69 = 576.12 руб.

Р1 = 340,91* 6/60 = 34,09 руб.

Р2 = 443.17* 2/60 = 14,77руб.

Р3 = 651.12*1/60 = 10,85 руб.

Р4  = 576.12*3/60 =  28,8 руб.

P5 = 576.12* 4/60 = 58,40б.

Рсум = 34,09+14,77+10,85+28,8+58,40 =146,91 руб.

Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих определяется  по формуле (2.5).

ФОТпр.р. =   Рсум * (100 + Нпрем. + Ндопл.)/100,   (2.5)

где :

Нпрем - % премии производственным рабочим (30%);

Ндопл - % доплат за работу в ночное и вечернее время,

бригадирство и т.д.(10%)

ФОТпр.р. =146,91*(100+30+10)/100=205,7  руб.

Отчисления на социальные нужды считаются по формуле (2.6)

ОСН = ФОТпр.р * Носн/100,             (2.6)

где

Носн  - норма отчислений на социальные нужды,% (38,5%)

ОСН = 205,7 *38.5/100= 79,19 руб.

2.3  Коммерческие расходы принимаются в размере 1500 руб. на одно изделие .

Результаты расчетов заносим в таблицу  2.1.

Переменные издержки на единицу изделия

Таблица 2.1

| ¹ п / п | Наименование статьи расходов | Условное обозначение | Сумма , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальные затраты | СМ | 14476,384 |
| 2 | Затраты на оплату труда | ФОТпр.р | 205,7 |
| 3 | Отчисления на соц. нужды | ОСН | 79,19 |
| 4 | Коммерчиские расходы | Красх | 1500 |
| Итого переменные издержки на 1 изд : 16261,274 |  |  |  |

3.  Расчет  постоянных издержек предприятия

3.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Фонд оплаты труда (ФОТ) предприятия рассчитывается исходя из численности всех категорий работников по повременной форме оплаты труда с учетом отчислений на социальные нужды.

Для расчета годового фонда оплаты труда необходимо определить численность вспомогательных рабочих исходя из данных таблицы 3.1

Численность вспомогательных рабочих. Таблица 3.1

| Профессия | Количество в 1 смену ,чел | Разряд |
| --- | --- | --- |
| слесарь-наладчик | 1 на 5 станков | 5 |
| слесарь-ремонтник | 1 на 15 станков | 4 |
| транспортный-рабочий | 1 на 6 станков | 3 |
| контрол¸р | 1 на 10 станков | 4 |
| раздатчик инструмента | 1 | 3 |

Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих определяется по

формуле (3.1).

ФОТвсп.раб. = ТФОТ + ПР + Д  ,        (3.1)

где :

ТФОТ - тарифный фонд оплаты труда вспомогательных рабочих;

ПР    -процент премии вспомогательных рабочих ( 25%);

Д     - процент доплат ( 5%).

ТФОТ = Ч всп.раб. *  Фэф  *  Тст.  ,     (3.2)

где :

ТФОТ                    - тарифный фонд оплаты труда вспомогательных   рабочих , руб.;

Фэф.                     - эффективный фонд рабочего времени вспомогательных рабочих в год ,ч;

Tст.                       - часовая тарифная ставка вспомога-

тельных рабочих , руб.;

Чвсп.раб             - численность вспомогательных рабочих,чел.

Часовая тарифная ставка i-го разряда определяется из расчета тарифной  ставки 1-го разряда на момент расчета с учетом тарифного коэффициента  ЕТС (единой тарифной сетки) соответствующего разряда и на основе числа  рабочих часов в месяце.

Тст1=60000/176 * 2.16 = 736.44 руб.  см глава  2

Тст2=651.12 руб.

Тст3=576.12 руб.

Тст4=651.12 руб.

Тст5=576.12 руб.

Эффективный фонд рабочего времени вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле (3.3).

Фэф = (Дк - Дв - Дп)*Тсм* (1 - а/100) ,    (3.3)

где :

Дк         - количество календарных дней в году ;

Дв         - количество выходных дней в году    ;

Дп         - количество праздничных дней в году не совпадающих  с  выходными ;

(все данные по Дк , Дв , Дп берутся по текущему году)

Тсм       - продолжительность смены в часах (8 часов);

а     -10 % невыходов на работу по уважительным причинам.

Фэф=(366-104-10)*8*(1-10/100)=1814.4

ТФОТ1 = 6* 1814.4* 736.44 = 8017180,416 руб.

ТФОТ2 = 2* 1814.4* 651.12 =  2362784,256 pуб.

ТФОТ3 = 6* 1814.4* 576.12 =  6271872,768 pуб.

ТФОТ4 = 4* 1814.4* 651.12 =  4725568,512 руб.

ТФОТ5 = 2* 1814.4* 576.12 =  2090624,256 руб.

ФОТвсп.раб.1 = 8017180,416 *(1+0.25+0.05) =  10422334,5408 руб.

ФОТвсп.раб.2 =  2362784,256 *1.3 =  3071619,5328 руб.

ФОТвсп.раб.3 = 6271872,768 *1.3 =  8153434,5984  руб.

ФОТвсп.раб.4 = 4725568,512 *1.3 =  6143239,0656  руб.

ФОТвсп.раб.5 = 2090624,256 *1.3 =  2717811,5328  руб.

Отчисления на социальные нужды вычисляются  по                                                                         формуле (3.4).

ОСН = ФОТ * Носн/100 ,        (3.4)

где :

ОСН  - отчисления на социальные нужды , руб;

ФОТ  - фонд оплаты труда , руб.;

Носн - норма отчислений на социальные нужды  (38,5%).

Расчет ОСН осуществляется для каждой категории работников отдельно.

ОСН1 = 8017180,416*38.5/100 =  3086614,46016 руб.

ОСН2  = 2362784,256*38.5/100 =  909671,93856   руб.

ОСН3  = 6271872,768*38.5/100 =  2414671,01568 руб.

ОСН4  = 4725568,512*38.5/100 =  1819343,87712 руб.

ОСН5  = 2090624,256*38.5/100 =  804890,33856   руб.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.2

Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих.  Таблица 3.1

| Категория работников | Численность | Часовая тарифная ставка , руб. | Фонд оплаты труда руб. | Отчисления на социальные нужды руб. | Общий фонд оплаты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| слесарь-наладчик | 6 | 736.44 | 10422334,5408 | 3086614,46016 | 13508949,00096 |
| слесарь-ремонтник | 2 | 651.12 | 3071619,5328 | 909671,93856 | 3981291,47136 |
| транспортный рабочий | 6 | 576.12 | 8153434,5984 | 2414671,01568 | 10568105,61408 |
| контрол¸р | 4 | 651.12 | 6143239,0656 | 1819343,87712 | 7962582,94272 |
| раздатчик инструмента | 2 | 576.12 | 2717811,5328 | 804890,33856 | 3522701,87136 |
| ИТОГО : |  |  | 30508439,2704 | 9035191,63008 | 39543630,90048 |

Затраты на технологическую электроэнергию вычисляются по формуле (3.5).

Сэ = Кс * Тэ * Руст. * Фд * Ко/(КПД * Кп) ,    (3.5)

где :

Кс     -   кол-во станков,шт.;

Тэ       - тариф на 1 кВт.ч электроэнергии , руб.;

Руст.- установленная мощность станков и транспортных

средств , кВт;

Фд     - действительный фонд работы оборудования ;

Ко     - коэффициент одновременной работы оборудования  (0,75)

КПД    - коэффициент полезного действия оборудования (0,9);

Кп       - коэффициент потерь в сети (0,95);

Сводные данные по оборудованию.                   Таблица 3.3

| ¹ операции | Вид обору-дования | Балансовая стоимость тыс. Руб. | Установленная мощность эл/дв кВт | Габаритные размеры мм | Годовые нормы амор- тизации , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 15380 | 19,0 | 7950x3700 | 10,5 |
| 2 | Б | 5760 | 7,6 | 1380x 800 | 6,5 |
| 3 | В | 6120 | 6,2 | 2850x1630 | 6,7 |
| 4 | Г | 1030 | 3,0 | 1130x 805 | 6,5 |
| 5 | Д | 4770 | 4,2 | 2240x 820 | 10,5 |

Подставляя данные в формулу  (3.5), получаем :

Сэ1 = 6*300*19.0*3911.04*0.75/(0.9*0.95) =  117331200 руб.

Сэ2 =   39110400 руб.               Cэ4 =  58665600      руб.

Сэ3 =  19555200  руб.           Сэ5 =  78220800 руб.

Cсум =  312883200 руб.

Амортизация оборудования и транспортных средств рассчитывается по  балансовой стоимости оборудования и транспортных средств и годовым нормам  амортизации:

А =  Sб * Nа/100 ,                     (3.6)

где :

Sб - балансовая стоимость , руб:

Nа - норма амортизационных отчислений , %.

Амортизация оборудования.                     Таблица 3.4

| ¹ | Количество рабочих мест | Балансовая стоимость руб. | Общая балансовая стоимость руб. | Aобор. Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 15380000 | 92280000 | 9689400 |
| 2 | 2 | 5760000 | 11520000 | 748800 |
| 3 | 1 | 6120000 | 6120000 | 410040 |
| 4 | 3 | 1030000 | 3090000 | 200850 |
| 5 | 4 | 4770000 | 19080000 | 2003400 |

Итого :     132090000 руб.     13052490руб.

Балансовая стоимость транспортных средств составляет  40% от балансовой  стоимости  оборудования, норма амортизации транспортных  средств 12,5

Sбтр. =   52836000 руб.      Атр. =  6604500 руб.

Aобщ.= 19656990 руб.

Затраты на вспомогательные материалы вычисляются по формуле (3.7).

СМвсп.=М*Чст ,                  (3.7)

где :

М   - затраты на вспомогательные материалы на 1 станок

(80 000 руб.в год)

Чст - число станков,шт.

СМвсп = 80000 * 16  =  1280000  руб.

Расходы на эксплуатацию транспортных средств (Этр) составляют 10%  от их балансовой стоимости

Этр = 52836000*10/100 =  5283600 руб.

Расходы  на  ремонт технологического оборудования

(Роб) - 18 % от  его первоначальной стоимости.

Роб = 132090000*18/100 = 23776200 руб.

Расходы на ремонт транспортных средств (Ртр) - 9% от их балансовой  стоимости.

Ртр  = 52836000* 9/100 =  4755240 руб.

Износ малоценных и  быстроизнашивающихся предметов  (инструмента, приспособлений и инвентаря) - 720 000 руб. на 1 станок в год.

Из  =  16 * 720000  =  11520000  руб.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Таблица 3.5

| ¹ п/п | Статья расходов | Условное обозначение | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих | ФОТвсп.раб. | 30508439,2704 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды вспомогательных рабочих | ОСН | 9035191,63008 |
| 3 | Технологическая электроэнергия | Сэ | 312883200 |
| 4 | Амортизационные отчисления | A | 19656990 |
| 5 | Вспомогательные материалы | СМвсп | 1280000 |
| 6 | Расходы на эксплуатацию транспортных средств | Этр | 5283600 |
| 7 | Рфсходы на ремонт транспортных средств | Ртр | 4755240 |
| 8 | Расходы на ремонт оборудования | Роб | 23776200 |
| 9 | Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов | Из | 11520000 |
| Итого: |  |  | 418698860,9005 |

3.2     Расчет общепроизводственных расходов

1) Затраты на оплату труда   руководителей ,специалистов ,  служащих , МОП  с отчислениями на социальные нужды .

Годовой фонд зарплаты перечисленных выше категорий работников  рассчитывается , исходя из месячной ставки и количества работающих по каждой штатной должности.

Штатное расписание предприятия.    Таблица 3.6

| Должность | Количество на 2 смены | Оклад в месяц руб.(количество минимальных з/п по РФ.) | Премия % |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия | 1 | 15 | 50 |
| Заместитель руководителя | 1 | 14 | 50 |
| Начальник смены | 2 | 12 | 45 |
| Технолог нормировщик | 2 | 10 | 45 |
| Экономист-бухгалтер | 1 | 8 | 40 |
| Кладовщик | 2 | 6 | 30 |
| Уборщица | 1 | 4 | 30 |

ТФОТi= Чi * Оi *Км,                  (3.8)

Пгi =  ТФОТi* bi/100 ,                   (3.9)

ФОТупр.i= ТФОТi + Пгi ,.            (3.10)

где :

Чi          - численность категории работников , чел ;

Оi       -  месячный оклад данной категории работников , руб.

ТФОТi - годовой тарифный фонд оплаты труда i-й

категории    , руб ;

Пгi        -  премия в год i-й категории , руб ;

Км        -  количество месяцев в году (12) ;

bi          - % премии i-й категории работников .

2) Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле (3.11)

ОСНi = ФОТi * Носн/100 ,             (3.11)

где :

ОСНi - отчисления на социальные нужды i-й категории работников ,  руб ;

ФОТi - годовой фонд оплаты труда i-й категории работников , руб;

Носн - норма отчислений на социальные нужды , % (38,5 %) .

Расчет ОСН осуществляется для каждой категории работников отдельно

Пример :

О1 = 75900*15 =1138500 руб

ТФОТ1 = 1*1138500*12 = 13662000 руб

Пг1 = 13662000*50/100 = 6831000 руб

ФОТупр1 = 13662000 + 6831000 = 20493000 руб

ОСН= 30508439,2704*385/100 = 17457491,191

Вычисления по остальным категориям работников производятся аналогично

Результаты расчетов приведены в таблице 3.7

Затраты на оплату труда                           Таблица  3.7

| Категория работников | Оклад руб. | Числен-ность чел. | Годовой тарифн. Фонд оплаты труда,руб | Сумма премий в год , руб | Годовой фонд оплаты труда , руб | Отчисления на соц нужды руб. | Итого фонд оплаты труда руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия | 1138500 | 1 | 13662000 | 6831000 | 20493000 | 7889805 | 28382805 |
| Заместитель руководителя | 1062600 | 1 | 12751200 | 6375000 | 19126800 | 7363818 | 26490618 |
| Начальник смены | 910800 | 2 | 21859200 | 9836640 | 31695840 | 12202898 | 43898738 |
| Технолог нормировщик | 759000 | 2 | 18216000 | 8197200 | 26413200 | 10169082 | 36582282 |
| Экономист-бухгалтер | 607200 | 1 | 7286400 | 2914560 | 10200960 | 3927369.6 | 14128329.6 |
| Кладовщик | 455400 | 2 | 10929600 | 3278880 | 14205480 | 5469109.8 | 19674589.8 |
| Уборщица | 303600 | 1 | 3643200 | 1092960 | 4736160 | 1823421.6 | 6559581.6 |
| Итого |  | 10 |  |  | 126871440 | 48845504 | 175716944 |

3)  Амортизация производственных помещений

Балансовая стоимость здания укрупненно определяется  по

стоимости  1 кв. метра ; 1 кв.м производственных площадей стоит 4 млн.руб.

Площадь  предприятия определяется исходя из площади оборудования , рабочих мест , прочих производственных помещений .

Норма площади на 1 рабочего - 2 кв.м .

Прочие производственные помещения :

площадь проходов - 15% от рабочей (занятой оборудованием) ;

дополнительная  площадь :

складские помещения  -   6 % от рабочей;

конторские помещения -  15% от рабочей;

бытовые помещения     -  15% от рабочей.

Балансовая стоимость производственных помещений опреде - ляется по формуле (3.12)

Сбз = Цм * Пп ,                 (3.12)

где :

Цм     - цена 1 кв.м производственных площадей , руб. ;

Пп     - общая площадь производственных помещений , кв.м.

Пп =  Поб + Ппроч ,                    (3.13)

где :

Поб      - площадь установленного оборудования с учетом площади , занимаемой рабочими,  кв.м;

Ппроч  - площадь прочих производственных помещений , кв.м.

Рабочая площадь.         Таблица 3.8

| Количество станков | Габаритные размеры, м | Рабочая площадь кв.м |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7,95 x 3,7 | 176,49 |
| 2 | 1,38 x 0,8 | 2,208 |
| 1 | 2,85 x 1,63 | 4,6455 |
| 3 | 1,13 x 0,805 | 2,72895 |
| 4 | 2,24 x 0,82 | 7,3472 |
| Итого |  | 193,41965 |

Пп = 193,41965 + 16 *2 +  29,0129475+11,605179 +11,605179   + 11,605179+ 11,605179 =  514,2729635 кв.м

Впомогательные раб место для их нужд

Сбз = 4000000 *  514,2729635 =  2057091854 руб.

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из  балансовой стоимости производственного здания и нормы  амортизации:

Аз = Сбз * Наз/100 ,             (3.14)

где :

Сбз  - балансовая стоимость производственного здания,руб;

Наз  - норма амортизации здания , (1%).

Аз = 2057091854 * 1/ 100 =  20570918,54 руб

- Затраты на ремонт зданий - 2,5 % в год от балансовой

стоимости здания .

Рем.зд =2057091854  * 2,5/100 =  51427296,35 руб.

4) Амортизация производственного инвентаря

Стоимость производственного  инвентаря  составляет 3 % балансовой стоимости оборудования . Годовая норма амортизации производственного инвентаря - 2 %

Cин. = 132090000 *3/100  =  3962700 руб.

Aин. = 3962700  * 2/100 =  79254 руб.

5) Затраты на ремонт производственного инвентаря

составляют 9% в год от его балансовой стоимости

Рин. = 3962700  * 9/100 =  356643  руб.

6) Затраты на охрану труда и технику безопасности

составляют 200 000 рублей в год на 1 рабочее место.

От = 200000 * 16 =  3200000 руб.

7)Расходы на освещение рассчитываются по формуле (3.15).

Рэ = Тэ * Пэ * Пп * Фэф ,                   (3.15)

где :

Тэ      - тариф на 1 кВт.ч , руб;

Пэ     - потребность в освещении , (25 Вт на 1кв.м) ;

Пп     - общая освещаемая площадь , кв.м;

Фэф  - эффективный фонд времени (Фд из п.1 без учета потерь времени  на планово-предупредителный ремонт оборудования), ч.

Рэ = 300 * 0,025 * 514,2729635 * 4032=  15551614,41624 руб.

8) Прочие расходы (отопление , канцелярские расходы и т.д.)       составляют 20%  от расходов по п.1-7.

Пр= 144972615,89*20/100 =  28994523,178 руб

Результаты расчетов приведены в таблице 3.9

Общепроизводственные расходы               Таблица 3.9

| ¹ п/п | Содержание статьи расходов | Условное обозначение | Сумма,руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда руководителей, cпециалистов , служащих , МОП | ФОТупр. | 20493000 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды руководителей,специалистов, служащих , МОП | ОСН | 48845504 |
| 3 | Амортизация производственных помещений | Аз | 20570918,54 |
| 4 | Затраты на ремонт помещений | Рем.зд | 51427296,35 |
| 5 | Амортизация производственного инвентаря | Aин. | 79254 |
| 6 | Затраты на ремонт инвентаря | Рин. | 356643 |
| 7 | Охрана труда и техника безопасности | От | 3200000 |
| 8 | Электроэнергия на освещение | Рэ | 15551614,41624 |
| 9 | Прочие расходы | Пр | 28994523,178 |
| Итого общепроизводственные расходы : |  |  | 189518753,4842 |

Общехозяйственные расходы составляют 115 % от общепроизводственных расходов.  -    217946566,5069 руб.

4.  Обоснование программы выпуска продукции

4.1 Расчет цены единицы изделия

Расчет цены единицы изделия производится на  основании

рентабельности изделия (10 %)

Сначала , необходимо рассчитать себестоимость единицы из-

делия для заданной программы выпуска .

Для определения суммы постоянных издержек , переносимых  на себестоимость единицы изделия , воспользуемся формулами (4.1),(4.2),(4.3).

РСЭОед = ФОТпр.раб * РСЭО/ ФОТобщ ,      (4.1)

ОПРед = ФОТпр.раб * ОПР/ ФОТобщ ,           (4.2)

ОХРед = ФОТпр.раб * ОХР/ ФОТобщ  ,          (4.3)

ФОТобщ = 278237774,9

где :

РСЭО  -  сумма расходов по содержанию и эксплуатации

оборудования , руб. ;  
ОПР    -   сумма общепроизводственных расходов , руб. ;

ОХР     -  сумма общехозяйственных расходов ,руб. ;

ФОТобщ - общий фонд оплаты труда предприятия, руб.

РСЭОед =205,7*418698860,9005/278237774,9= 309,54 руб.

ОПРед   =205,7*189518753,4842/278237774,9=  140,11 руб.

ОХРед   =205,7*217946566,5069/278237774,9=  161,12 руб.

Себестоимость единицы изделия                              Таблица 4.1

| N п/п | Наименование статьи | Единиц измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Материальные затраты Затраты на оплату труда производственных рабочих Отчисления на социальные нужды Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы | руб. руб. руб. руб. руб. | 14476,384 205,7 79,19 309,54 140,11 161,12 |
|  | Итого производственная себестоимость | руб. | 15372,044 |
| 7 | Коммерческие расходы | руб. | 1500 |
|  | Итого полная себестоимость | руб. | 16872,044 |
| 8 | В том числе : постоянные издержки переменные издержки | руб. руб. | 610,774 16261,27 |

Зная себестоимость, можно рассчитать цену единицы изделия.      Ц =  С * (1 + R/100),                       (4.4)

где R - рентабельность изделия = 10%

Ц = 16872,044 * (1+0.1) =  18559,25 руб.

4.2 Расчет валовых издержек производства

При расчете технико-экономических показателей работы участка необходимо дать экономическое обоснование программы выпуска  продукции , т. к. заданная программа  не всегда  является оптимальной. Необходимо также, чтобы полученные предварительные значения принятого количества  оборудования не менялись, поскольку при этом изменится весь расчет издержек.

Для расчета  возможного диапазона  программы выпуска  необходимо определить максимально возможное значение выпуска  продукции (Ni) на каждой операции для числа  оборудования Qпi.

Ni = Qпi * Fд * 60/tштi ,            (4.5)

где :

Fд    - действительный фонд времени, час;

tштi - штучное время на  i -й операции, мин.

Значение Ni округляется до ближайшей целой сотни единиц. Ni просчитывается по всем операциям обработки. За  границу программы выпуска принимается наименьшее значение всех рассчитанных Ni.

Таким образом, без изменения Qпi программа  выпуска  может измениться от Nзад до Nmin. Затем  этот интервал произвольно разбивается на  5-6 промежуточных значений программы выпуска, желательно равных. Расчет валовых издержек производится в таблице.

N1 =6*3911.04*60/6 =234662 ед.

N2 =2*3911.04*60/2 =234662 ед.

N3 =1*3911.04*60/1 =234662 ед.

N4 =3*3911.04*60/3 =234662 ед.

N5 =4*3911.04*60/4 =234662 ед.

Расчет валовых издержек производства                       Таблица 4.2

| Программа выпуска , ед. | Постоянные издержки , руб. | Переменные издержки , руб. | Валовые издержки, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 220000 | 134369400 | 3577479400 | 3711848800 |
| 222000 | 134369400 | 3610001940 | 3744371340 |
| 224000 | 134369400 | 3642524480 | 3776893880 |
| 226000 | 134369400 | 3675047020 | 3809416420 |
| 228000 | 134369400 | 3707569560 | 3841938960 |
| 230000 | 134369400 | 3740092100 | 3874461500 |
| 232000 | 134369400 | 3772614640 | 3906984040 |
| 234000 | 134369400 | 3805137180 | 3939506580 |

При заполнении таблицы постоянные издержки при изменении программы не меняются. Изменение переменных издержек считаем пропорциональным изменению программы относительно заданного значения.

Переменные

издержки            = Из.ед   *   N промеж.i               ,   (4.6)

(промежут.)i

где :

Из.ед -сумма  переменных издержек на единицу изделия  ,руб.

Динамика  издержек производства                                        Таблица 4.3

Постоянные издержки     Переменные издержки

| Програм-ма выпуска ед. 1 | на весь выпуск , руб. 2 | на единицу (гр.2/гр.1), руб. 3 | на весь выпуск, руб. 4 | на единицу (гр.4/гр.1), руб. 5 | Валовые издержки , руб. 6 | Себестоимость единицы изде- лия (гр.6/гр.1), руб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220000 | 134369400 | 610.77 | 3577479400 | 16261.27 | 3711848800 | 16872.04 |
| 222000 | 134369400 | 605.26 | 3610001940 | 16261.27 | 3744371340 | 16866.53 |
| 224000 | 134369400 | 599.86 | 3642524480 | 16261.27 | 3776893880 | 16861.13 |
| 226000 | 134369400 | 594.55 | 3675047020 | 16261.27 | 3809416420 | 16855.82 |
| 228000 | 134369400 | 589.33 | 3707569560 | 16261.27 | 3841938960 | 16850.6 |
| 230000 | 134369400 | 584.21 | 3740092100 | 16261.27 | 3874461500 | 16845.48 |
| 232000 | 134369400 | 579.17 | 3772614640 | 16261.27 | 3906984040 | 16840.44 |
| 234000 | 134369400 | 574.22 | 3805137180 | 16261.27 | 3939506580 | 16835.49 |

По данным таблицы (4.3) строятся графики динамики валовых издержек (рис.1) и себестоимости изделия (рис.2).

Динамика валовых издержек (мл. Руб.)

рис.1

Динамика себестоимости

рис.2

На  первом графике показывается динамика  постоянных, переменных и валовых издержек. На  втором  - динамика себестоимости единицы изделия.

4.3  Выбор оптимальной программы выпуска  продукции.

Оптимальной считается такая программа  выпуска , которая обеспечивает максимальную прибыль. Для расчета  прибыли (разницы между валовой выручкой и валовыми издержками) заполняется таблица .

Расчет прибыли от реализации продукции                            Таблица 4.4

| Программа выпуска , ед. 1 | Цена, руб 2 | Валовая выручка гр.1 * гр.2, руб 3 | Валовые издержки , руб 4 | Прибыль гр.3-гр.4, руб 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220000 | 18559,25 | 4083035000 | 3711848800 | 371186200 |
| 222000 | 18559,25 | 4120153500 | 3744371340 | 375782160 |
| 224000 | 18559,25 | 4157272000 | 3776893880 | 380378120 |
| 226000 | 18559,25 | 4194390500 | 3809416420 | 384974080 |
| 228000 | 18559,25 | 4231509000 | 3841938960 | 389570040 |
| 230000 | 18559,25 | 4268627500 | 3874461500 | 394166000 |
| 232000 | 18559,25 | 4305746000 | 3906984040 | 398761960 |
| 234000 | 18559,25 | 4342864500 | 3939506580 | 403357920 |

На основе таблицы (4.4) строится график (рис.3).

Динамика  валовых показателей (мил руб. )

рис.3

Максимальная прибыль достигается при программе выпуска 234000 , т.е. данный объем  выпуска продукции является оптимальным.

Найденная оптимальная программа  выпуска  является основой для расчета следующей главы. Оптимальная программа  и соответствующая ей прибыль отмечаются на  графике.

5.Сводные технико-экономические

показатели работы предприятия

Сводные технико-экономические показатели работы предприятия

Таблица 5.1

| N п/п | Наименование показателя | Единиц измерения | Величин показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Годовой объем выпуска и реализации Годовой объем выпуска и реализации Точка безубыточности Точка безубыточности Общее количество работающих, в том числе основных рабочих вспомогательных рабочих руководителей специалистов служащих МОП Выработка на одного работающего на одного работающего на одного рабочего на одного рабочего Фонд зарплаты предприятия Среднемесячная зарплата одного работающего одного рабочего Количество оборудования Балансовая стоимость оборудования Суммарная мощность обору- дования Фондоотдача Фондоемкость Фондовооруженность Коэффициент загрузки обо- рудования Производственная площадь предприятия Себестоимость единицы из- делия, в том числе постоянные издержки переменные издержки Себестоимость годового выпуска Прибыль Рентабельность продукции Доля прибыли в цене | ед. руб. ед. руб. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. шт. руб. шт. руб. руб. руб. руб. шт. руб. кВт руб/руб руб/руб руб/чел кв.м. руб. руб. руб. руб. руб. % % | 234000 4342864500 —— —— 62 32 20 2 4 3 1 3774,19 700466135 4500 83516625 278237774,9 276228,06 12567,69 16 132090000 161,2 32,87 0.03 2130483,87 0,93 514,27 16835.49 610,774 16261,27 3939390000 403357920 10 9,3 |

Для заполнения таблицы 5.1 необходимо воспользоваться формулами (5.1) - (5.6).

1) Выработка на одного работающего (рабочего) считается по формуле (5.1) .

Выр = Пг/Чр   ,                               (5.1)

где :

Пг  - годовой объем выпуска и реализации продукции , руб.(шт.);

Чр -  численность работающих (рабочих), чел.

2) Фондоотдача  рассчитывается по формуле (5.2) .

Фо =  Пг /Sоб  ,                               (5.2)

где

Sоб - балансовая стоимость оборудования .

- Фондоемкость рассчитывается по формуле (5.3) .

Фе = Sоб /Пг                                   (5.3)

- Фондовооруженность рассчитывается по формуле (5.4).

Фв = Sоб/ Чр,  			      (5.4)

где

Чр - численность работающих предприятия , чел.

5) Коэффициент загрузки оборудования рассчитывается по формуле (5.5).

Кз = (Кз1*Qп1+Кз2*Qп2+....+Кз5*Qп5)/Qп ,      (5.5)

где

Кз1,Кз2,...,Кз5 - коэффициенты загрузки оборудования вида А,Б,...,Д;

Qп - количество рабочих мест .

6) Доля  прибыли в цене рассчитывается по формуле (5.6).

Дпр= ПР/Ц                                                            (5.6)

Расчеты по остальным статьям таблицы 5.1 уже были произведены в предыдущих  главах курсовой работы.