Цыкин Александр     группа Р-4-96

Реферат по радиотехнике на тему:

Компакт-Диски -

носители

цифровой информации

Реферат  написан  Цыкиным  Александром .

Все  права  на  распространение  данного  продукта  принадлежат

компании  “ SASHA  CORPORATION “

10.11.96 г.

Компакт-диски-носители цифровой

информации.

В самом начале восьмидесятых годов были разработаны и запущены в массовое производство принципиально новые оптические устройства хранения постоянной цифровой информации,получившие название компакт-диски(КД). Их появление стало возможным благодаря успехам сразу в нескольких областях техники : информатике , микроэлектронике , лазерной технике , оптоэлектро-

нике , точной механике и микропроцессорной технике .Основной вклад в разра-

ботку и создание этих устройств внесли фирмы  “SONY” (Япония) и “PHILIPS”

(Нидерланды) , объеденившие свои усилия в многолетней научно-исследовате-

льской работе .

Исключительно важным фактором нового способа записи информации яви-лась его универсальность , т.е. возможность хранения на дисках информации любого вида - звуковой , текстовой , видео (подвижные и неподвижные изобра-

жения) .

Первые оптические информационные диски были , естественно , выпущены с

музыкальными записями . Они существенно улучшили качество звучания фоно-

грам , так как позволили резко повысить все основные их параметры по сравне-

нию с грампластинкой (см. Таблицу) .

Этим и объясняется то , с какой быстротой аппаратура с КД завоевала призна-

ние у любителей  HI-FI . К концу 1987 г. в мире было выпущено уже около  30

миллионов лазерных проигрывателей и более 450 миллионов компакт-дисков с

музыкальными произведениями . Массовый выпуск подобной аппаратуры стал

возможным , когда появились недорогие и надежные маломощные полупровод-

никовые лазеры , а также недорогие БИС , позволяющие обрабатывать цифро-

вой сигнал.

Поскольку на оптическом диске информация хранится в цыфровой форме ,

технология записи при его изготовлении имеет свои особенности . Сигнал , по-

ступающий от микрофона ,- аналоговый. Аналого-цифровой преобразователь

переводит его в цифровую (двоичную) форму . Согласно теореме Котельникова,

при преобразовании аналогового сигнала в цифровой вид содержащаяся в нем информация практически не искажается , если частота его квантования не ме-

нее чем в два раза превышает частоту самой высокочастотной его составляю-

щей этого сигнала . Так , если мы хотим достоверно передать звуковой сигнал ,

спектр которого простирается до 20 кГц , то частота его квантования должна быть не менее 40 кГц . На практике она выбрана еще более высокой . Так для звуковых КД она выбрана 44,1 кГц .

Каждая выборка (мгновенное значение амплитуды сложного сигнала , соот-

ветсвующее моменту стробирования) переводится в двоичный код с помощью

какого-либо метода преобразования . Важной характеристикой цифрового пре-

образования является разрядность двоичного слова (логически завершенного блока битов) . Чем выше эта разрядность , тем выше качество преобразования .

Однако здесь приходится себя ограничивать , поскольку  “плата” за его повыше-

ние будет дорогой : либо надо увеличивать тактовыю частоту потока битов , ли-

бо каждое слово на носителе информации занимать больше места .

В процессе записи на стандартный компакт-диск имеет 16 двоичных раз-рядов .Однако , если записывать сигнал именно в таком виде , то при воспроиз-

ведении он будет сильно отличатся от записанного . Это произойдет из-за

внутренних и внешних шумов и помех , которые внесут искащения . Поэтому

после преобразования аналогового сигнала в цифровой вид он проходит специ-

альную обработку для повышения помехозащищенности . Для этого использу-

ется метод специального кодирования цифрового сигнала с введением избыточ-

ной информации .

Что он дат ? Для количественной оценки качества записи цифровой информа-

ции принят коэффициент битовой ошибки (отношение ложных бит к правильно

считанным) . Без коррекции он будет порядка 10*(-4) и совершенно неприем-

лим для воспроизведения звука , не говоря  уже о текстовой или цифровой ин-

формации . С помощью помехоустойчивого преобразования удается довести

этот коэффициент до 10*(-9) - величины , которая позволяет реализовать высокое качество звука . Таким образом , на КД  исходная аналоговая информа-

ция записывается  уже в преобразованном виде . При воспроизведении она восстанавливается с помощью блока цифроаналогового преобразователя . Полу-

ченный при этом аналоговый сигнал пропускается через специальные фильтры,

на выходе которых он уже практически не отличается от исходного .

Записывается на КД  цифровая последовательность (полезный сигнал и доба-

вочная информация для повышения помехозащищенности) в виде микроскопи-

ческих углублений - пит(Пит (pit - англ.) - ямка , углубление). При этом цифро-

вой сигнал , модулирующий луч лазера , формируется из исходной последова-

тельности битов таким , чтобы переход от ровного места к углублению и обрат-

но осуществлялся только тогда , когда в цифровой последовательности встреча-

ется информационная еденица . Этот метод известен в цифровой записи под

названием “невозвращения к нулю” (см. рис. 1) .

Сам процесс записи (образования питов) происходит следующим образом . Выходной сигнал  (на рис. 1-выходная последовательность) модулирует луч ла-

зера , который засвечивает фоторезист , нанесенный на поверхность стеклянно-

го “мастер-диска” , который вращается под лучом лазера . На его поверхности

образуется спиральная дорожка засвеченного слоя фоторезиста . Эти участки фоторезиста удаляются и образуют питы . Они и несут всю информацию о за-

писанном сигнале . Затем начинается процесс изготовления матрицы . Для это-го на поверхность “мастер-диска” наносится сверхтонкий  (порядка 50 ангстрем -5 нМ) слой серебра . На нем методом гальванопластики наращивается никеле-

вая матрица толщиной около 0,15 мм . В принципе , с ее помощью уже можно тиражировать КД , однако по технологическим соображениям сначала с нее

аналогичным способом снимают рабочие матрицы , скоторых методом литья

под давлением изготавливают КД из оптического поликарбоната .

Поверхность КД , несущяя информацию , покрывается тонким зеркальным слоем (50...100 нМ) аллюминия , который затем покрывается защитным слоем

специального прозрачного лака , на который наносится этикетка .

Питы на диске расположены на специальной дорожке . Размеры питов и рас-

стояния между соседними витками спирали показкны на рис. 2 .

Так как питы микроскопического размера , то к чистоте производственных по-

мещений , воздуху , воде , материалам предъявляют весьма высокие требования.

Все процессы изготовления матрицы осуществляются , в так называемой “чис-

той комнате “ , имеющей класс чистоты 100 (что соответствует наличию в од-

ном куб. футе (0.027 куб. м) не больше 100 частиц пыли диаметром 0.5 мкм) .

Особые требования предъявляются к чистоте металлов и химикалий .

Записанная на компакт-диске информация бесконтактно считывается оптико-

механическим лазерным блоком (головкой) .

Это - сложная и высокоточная оптико-механическая система . Кроме основ-

ной функции считывания информации , она фокусирует луч на отражательной поверхности и удерживает его на той дорожке , с которой ведется считывание .

Сердцем системы является маломощный лазер . Его луч проходит через диф-

ракционную пластину , что приводит к появлению (в дополнение к основному лучу) двух боковых меньшей интенсивности . Они необходимы для работы авто-

матической системы радиального отслеживания дорожки .

Далее луч проходит через коллиматор , который формирует паралельный по-

ток света , что облегчает в дальнейшем его точную фокусировку. Затем луч про-

ходит через разделительную призму . Ее функция - пропустить поляризованный

луч лазера к КД , а затем , после его отражения от поверхности диска , направить на фотодиоды . Так как диаметр пятна луча лазера больше диаметра

пита , то луч лазера частично отражается от дна пита , частично от прилегающей

к нему поверхности диска . Глубина пита  (порядка 0,12 мкм )  выбрана равной четверти длинны волны лазерного луча . Поэтому световые сигналы , от дна пита и от соседних областей , сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180 градусов . Это вызывает гасящую интерференцию между двумя состовляющими

отраженного луча , что в результате приводит к модуляции по интенсивности

отраженного луча . Модулированный световой сигнал с помощью оптической

системы и считывающих фотодиодов преобразуется в электрический сигнал .

Фокусировка луча лазера на отражательной поверхности диска осуществляется с помощью объектива . Пятно луча лазера фокусируется на отражательной пове-  рхности диска в точку диаметром около 1,7 мкм . На поверхности диска пятно имеет относительно больший диаметр ( около 0,7 мм ) , поэтому мелкие пыли- нки практически не влияют на считывание информации .

Диапазон фокусировки оптической системы - всего несколько мкм . Поэтому осевые ( вертикальные ) перемещения диска при его вращении без принятия со-

ответствующих мер будут давать значительные ошибки . Опыт показывает , что

такие перемещения при проигрывании могут достигать 500 мкм и даже более .

Вот почему в оптико-механическом блоке применяется сервосистема автомати-

ческой коррекции фокусировки , следящая за точной фокусировкой луча лазера

на отражательной поверхности .

В проигрывателе применяется так-же вторая сервосистема , которая удержива-

ет луч лазера над считываемой дорожкой независимо от радиального перемеще-

ния дорожки вследствие эксцентриситета вала дисковода и неточности изготов-

ления диска . Представление о точности работы этой системы могут дать сле- дующие цыфры : радиальные перемещения дорожки при проигрывании диска

достигают 70 мкм при ширине пита 0,6 мкм и расстоянии между соседними витками спиральной дорожки 1,6 мкм .

В отличие от проигрывателя обычных грампластинок , где имеются постоян- ная угловая скорость вращения пластинки ( 33 1/3 оборота в минуту ) , проигры-

ватель КД имеет переменную угловую скорость вращения . Характер ее изме- нения выбран таким , чтобы иметь выходной сигнал ( биты информации ) с постоянной тактовой частотой . Это обеспечивает третья сервосистема . Следует отметить , что в отличие от грампластинки , КД начинает считываться не с внешнего , а с внутреннего края диска . Первоначально диск имеет скорость вращения около 500 оборотов в минуту , к концу воспроизведения эта скорость падает до 200 оборотов в минуту .

Важной частью системы считывания цифровой информации является устройство обнаружения и исправления ошибок . Они могут вызываться различными причинами (пыль , царапины , отпечатки пальцев , пузырьки или

загрязнения в прозрачном веществе диска , неточности в отслеживании дорожки или в фокусировке и другие ) . Но независимо от причины их возникновения все ошибки должны быть обнаружены и исправлены . Для

этого в основной цифровой сигнал вводится дополнительная информация

( специальные битовые группы контроля ) . Более того , чтобы скорректировать

так называемые блочные ошибки , возникающие , скажем , из-за царапины на

поверхности диска , используется способ записи информации не подряд  , а с

так называемым  “ перемежением ” . В таких случаях отдельные биты слова

пишутся не один за другим , а предварительно поступают в память , а потом из- влекаются из памяти по определенному закону записи на диск .Таким образом ,

биты слова как бы разбрасываются по относительно большому пространству на дорожке . Поэтому даже “ длинная “ помеха не может полностью исказить инфо-

рмационное слово , которое потом восстанавливается при воспроиэведении

информации с помощью алгоритма , обратного “ перемежению “ . Задержка из-за такой обработки сигнала при воспроизведении относительно мала , и в зву-

козаписи ею можно пренебречь . Из большого числа кодов , исправляющих ошибки , в КД применяются обычные блочные коды Рида-Соломона , которые

обладают хорошей корректирующей способностью при высокой экономичности

( небольшой избыточности ) .

Запоминающие устройства на оптических дисках по сравнению с другими видами и способами хранения информации обладают заметными преимуществами . Именно поэтому из года в год расширяются области их

применения .

Реферат написан по материалу журнала РАДИО  номер 3 , 1991 года .

Написано Цыкиным Александром 10.11.96 г .