- ВЫБОР МУФТ.

  - Выбор муфты для входного вала.

- Исходные данные известные из предыдущих расчетов:

- вращающий момент на валу  Т = 17.64 Нм;

- частота вращения входного вала  n = 700 об/мин;

- диаметр консольного участка вала  d1 = 18 мм;

- диаметр консольного участка двигателя d2 = 28 мм.

Так как диаметры консольного участка вала (18 мм) и консольного участка двигателя (28 мм) неодинаковы, то муфта, соединяющая их, будет нестандартная. Правую полумуфту выберем по ГОСТ 21424-75 для d = 28 мм:  D = 120 мм;  l = 42 мм. Левую полумуфту изготовим сами для  d = 18 мм:  D = 120 мм;  l = 42 мм. Длина всей муфты  L = 89 мм.

Тип муфты – с цилиндрическими отверстиями (рис. 10.1.).

  - Выбор муфты для выходного вала.

- Исходные данные известные из предыдущих расчетов:

- вращающий момент на валу  Т = 284.461 Нм;

- частота вращения выходного вала  n = 17.189 об/мин;

- диаметр консольного участка вала  d = 36 мм.

Для данных параметров наиболее подходящая муфта упругая с торообразной оболочкой (рис 10.2.). Размеры этой муфты возьмем по таблице 15.4 из [4] (ГОСТ 20884-75):

d = 36 мм;  D = 250 мм;  L = 240 мм;  l = 60 мм;  nmax = 2000 об/мин.

Номинальный вращающий момент  Т = 315 Нм.

Максимальный момент при кратковременной перегрузке  1000 Нм.