5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА РЕДУКТОРА.

5.1.	Конструирование корпуса.

- Конструкцию корпуса червячного редуктора принимаем по рис.11.15 из [4]. Для червячного редуктора с межосевым расстоянием меньшим 160 мм рекомендуется неразъемный корпус с двумя окнами на боковых стенках, через которые при сборке вводят внутрь корпуса комплект вала с червячным колесом.

d=1.253T≥6(мм),	Боковые крышки корпуса центрируем по переходной посадке и крепим к корпусу болтами. Диаметры болтов принимаем по формуле:

d=1.253284.461=8.022(мм),где Т – вращающий момент на тихоходном валу, Нм.

принимаем М8, число болтов  z = 8.

Для удобства сборки диаметр D отверстия окна выполняем на величину 2С = 4 мм больше максимального диаметра колеса dам2 = 210 мм. Чтобы добиться необходимой жесткости, боковые крышки выполняем с высокими центрирующими буртиками (Н). Соединение крышек с корпусом уплотняем резиновыми кольцами круглого сечения.

δ=1.84T=1.84284.461=7.392(мм),	Толщина стенки корпуса:

принимаем  = 8 мм.

Толщины стенок боковых крышек 		 	1 = 0.9 = 0.98  7 (мм)

Диаметр отверстия под крышку 			 D = dам2 + 2С = 210 + 4 = 214 (мм)

Размеры конструктивных элементов крышек: 	С = 2 мм, D = 214 мм,

Dк = D + (4…4.4)d = 214 + (4…4.4)8 = 246…250 (мм),

примем  Dк  равным 248 мм;

Dф = Dк + 4 мм = 248 мм + 4 мм =252 мм;

Н  0.1Dк = 0.1248 = 24.8 (мм).

Примем Н равным 30 мм.

Размер hp = 163 мм.

Диаметр dф болтов для крепления редуктора к плите:

dф = 1.25d = 1.258 = 10 (мм),

Принимаем  М10, число болтов – 4.

Диаметр отверстия для болта  d0 = 12 мм (по таблице 11.11 из [4]).

Толщина лапы – 15 мм.

Высота ниши  h0 = 2.5(dф + ) = 2.5(10 + 8) = 45 (мм)

Глубина ниши – 24 мм.

Ширина опорной поверхности – 32 мм.

5.2.	Конструирование стакана и крышек подшипников.

Стакан (рис. 5.1.) и крышки (рис. 5.2.) подшипников изготовим из чугуна марки СЧ15. Примем для всех подшипников привертные крышки, которые будем крепить к корпусу редуктора болтами. Рассчитаем все конструктивные элементы и, для удобства дальнейшего использования, занесем в таблицы 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1.

Размеры конструктивных элементов крышек подшипников (мм)

|  | D |  | d | z | 1 | 2 | C | Dф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для правой опоры червяка | 52 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 88 |
| для левой опоры червяка | 52 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 98 |
| для опор вала колеса | 80 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 114 |

Таблица 5.2.

Размеры конструктивных элементов стакана (мм)

| D | Da |  | 1 | 2 | C | Dф | t | болт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d | z |  |
| 52 | 66 | 7 | 7 | 7 | 8 | 98 | 2 | 8 |  | 4 |