БЕЛОРУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Радиофизики и Электроники

Кафедра Системного Анализа

Корреляционный анализ потоков случайных событий.

|  | Курсовая работа Студента 3 курса 7 группы Цвирко Владимира Леонидовича Руководитель: ассистент кафедры системного анализа Скакун В.В. |
| --- | --- |

МИНСК 1998

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1. Теория потоков случайных событий. 1.1 Случайный поток 1.2 Моделирование потоков случайных событий 1.3 Поток Пуассона 1.3.1 Моделирование потока Пуассона 1.3.2 Моделирование стационарного потока Пуассона 1.3.3 Моделирование нестационарного потока Пуассона | 4 4 5 6 7 7 8 |
| 2. Анализ случайных потоков 2.1 Оценка интенсивности случайного потока 2.2 Теория корреляционного анализа | 9 9 10 |
| 3. Мертвое время 3.1 Теория мертвого времени 3.2 Моделирование потока с влиянием непродлевающегося мертвого времени | 12 12 13 |
| 4. Система MATLAB | 14 |
| 5. Моделирование систем регистрации событий 5.1 Имитационное моделирование входного потока 5.2 Механизм моделирования систем регистрации событий 5.2.1 Моделирование систем регистрации событий cтационарного потока Пуассона 5.2.2 Моделирование систем регистрации событий нестационарного потока Пуассона | 17 17 17 18 23 |
| Заключение | 29 |
| Литература | 30 |
| Приложение 1 | 31 |
| Приложение 2 | 34 |

Введение

В широких областях физики, химии, и биологии для обнаружения и изучения различных свойств объектов возникает необходимость построения системы регистрации событий. Ввиду широкого применения этих систем, особое внимание необходимо уделить изучению временных потоков, и построению имитационных моделей для их регистрации. Моделирование систем регистрации событий позволяет без проведения конструирования самих приборов, осуществлять регистрацию событий, оптимизировать параметры системы, рассматривать принципы их работы, а также изучать и устранять факторы, приводящие к ухудшению их характеристик.

“В практических исследованиях часто не удается предсказать результаты экспериментов, испытаний или некоторых операций, многократно повторяемых при одинаковых условиях. Это объясняется не столько сложностью изучаемого явления, сколько незнанием всех причин, связанных с его возникновением или невозможностью задать необходимое число начальных данных. Математическая (имитационная) модель эксперимента определенная фиксированным комплексом условий - дает возможностью многократного повторения эксперимента при этих же условиях.”[3]

Одним из явлений, ухудшающих параметры системы, является непродлевающееся мертвое время.

Целью данной работы является создание моделей систем регистрации событий  и анализ влияния непродлевающегося мертвого времени на регистрируемые потоки с помощью оценки интенсивности суммарного потока и оценки автокорреляционной функции.

1. Теория потоков

1.1 Случайный поток

Потоком случайных событий называется последовательность случайных величин (событий), наступающих в отдельные моменты времени на интервале моделирования W=[T0,T], и характеризуется только моментами времени их наступления.

Обозначим через xi момент наступления i-го события потока на W, i = 1, 2, ... и предположим что выполняется следующее равенство:

| T0=x0£x1£¼£xi£¼£T. | (1.1) |
| --- | --- |

,т.е.  моменты наступления событий упорядочены по возрастанию.

Графически случайный поток (1.1) можно изобразить в виде следующих одна за другой точек временной оси (рис.1.1). Случайный поток характеризуется случайным числом компонент, которое иногда обращается в бесконечность, например, если W имеет бесконечную протяженность.

| T0 | x1 | x2 | x3 ¼ | xi ¼ | T | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.1 Поток случайных событий

Пусть n - дискретная случайная величина, равная числу событий на W, тогда поток (1.1) примет вид:

| T0=x0£x1£¼£xn£¼£T. | (1.2) |
| --- | --- |

Стационарными называются потоки, интенсивность которых постоянна.

1.2 Моделирование потоков случайных событий

Одним из способов описания случайных потоков основан на использовании системы плотностей {ai(t1, ¼, ti),i=1, 2, ¼}, такой, что ai(t1, ¼, ti)dt1 ¼dti вероятность того, что на W наступит не менее i событий, первые i из которых попали в интервал (tj- dtj,tj], j=1, 2, ¼, i.

Введем условную плотность вероятности

|  |  | ai(t1, ¼, ti) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fi(ti/ti-1, ¼, t1) | = | ¾¾¾¾¾¾ | (1.3) |
|  |  | ai-1(t1, ¼, ti-1) |  |

и вероятность наступления i-го события на интервале W:

|  | T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| di= | ò | fi(ti/ti-1, ¼, t1)dt |  | (1.4) |
|  | ti-1 |  |  |  |

, где fi(ti/ti-1, ¼, t1)dti - вероятность наступления i-го события на интервале (ti- dti, ti] (при условии, что i-1 предыдущих событий наступили в моменты времени t1, ¼, ti-1).

По найденному выше di определяем дискретную случайную величину hi принимающее значение 0 или 1 с вероятностями P={hi=0}=1-di, P={hi=1}=di и получаем ее реализацию. Если реализация hi окажется равной нулю, то на W наступило i-1 событий и генерация потока заканчивается. Если реализация hi окажется равной единице, то на W наступило по крайней мере i событий.

Воспользовавшись методом обратных функций для нахождения ti получим:

| ti=Gi(yi/ ti-1, ¼, t1) | (1.5) |
| --- | --- |

, где

| Gi(yi/ ti-1, ¼, t1)= |  | min t |  | (1.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {t/ Fi(ti/ti-1, ¼, t1)³yi} |  |  |  |  |  |
|  |  | ti | fi(ti/ti-1, ¼, t1) |  |  |  |
| Fi(ti/ti-1, ¼, t1)= |  | ò | ¾¾¾¾¾¾¾dt |  | (1.7) |  |
|  |  | ti-1 | di |  |  |  |

и yi - значение случайной величины, равномерно распределенной на [0,1].

В случае, когда функция Fi(ti/ti-1, ¼, t1) непрерывна на W и строго возрастает на [ti-1,T] нахождение значения по (1.5) эквивалентно решению уравнения :

| Fi(ti/ti-1, ¼, t1)=yi | (1.8) |
| --- | --- |

Описанный процесс получения момента наступления следующего события повторяется до тех пор, пока реализация очередного hi не примет значение нуля.

Часто при моделировании потоков случайных событий по плотностям {ai(t1, ¼, ti),i=1, 2, ¼} можно получить существенные упрощения, если интервал моделирования [T0,T] заменить расширенным интервалом W`=[T0,¥]. Тогда diº1 и процесс моделирования на расширенном интервале продолжается до тех пор, пока очередной момент наступления события не станет больше T; реализацией потока в этом случае будут события, попавшие в интервал [T0,T].

1.3 Поток Пуассона

Во многих исследованиях потоку Пуассона отводиться особая роль, этот поток можно использовать в качестве удобной и довольно точной модели при описании реальных потоков сигналов.

1.3.1 Моделирование потока Пуассона

Рассмотрим моделирование пуассоновского потока с интенсивностью l(t), определяющей число событий в единицу времени. Воспользуемся системой плотностей {ai(t1, ¼, ti),i=1, 2, ¼} элементы которой имеют вид:

|  | i |  | ti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai(t1, ¼, ti)= | P | l(tj)exp{- | ò | l(x)dx} |  | (1.9) |
|  | j=1 |  | T0 |  |  |  |

Подставив (1.9) в (1.3) получим:

|  |  | ti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi(ti/t1, ¼, ti-1)= | l(ti)exp{- | ò | l(t)dt} |  | (1.10) |
|  |  | ti-1 |  |  |  |

откуда, используя (1.4) и (1.8), соответственно имеем:

|  |  | ti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di= | 1-exp{- | ò | l(t)dt} |  | (1.11) |
|  |  | ti-1 |  |  |  |

|  |  | ti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-exp{- | ò | l(t)dt} |  |  |  |  |
|  |  | ti-1 |  |  |  |  |  |
| Fi(ti/ti-1, ¼, t1)= | ¾¾¾¾¾¾¾¾¾dt |  |  |  | (1.12) |  |  |
|  | di |  |  |  |  |  |  |

Пусть t1, ¼, ti - моменты наступления событий потока.

Получаем реализацию h. Если h=0 то имеющиеся точки t1, ¼, ti составляют реализацию потока Пуассона и процесс моделирования завершен. Если h=1 то ti находится из уравнения (1.8), где Fi определяется формулой (1.12). Процесс получения очередной точки повторяется до тех пор, пока не будет получен нуль при регистрации дискретной случайной величины h.

1.3.2 Моделирование стационарного потока Пуассона

Рассмотрим случай стационарного потока Пуассона: l(t)=l=const.

Перейдем к расширенной области W`=[T0,¥]. В этом случае все diº1 и необходимость использовать случайную величину h отпадает.

| Fi(ti/ti-1, ¼, t1)=1-exp{-l(ti-ti-1)} |  |  | (1.13) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ln yi |  |  |  |
| ti=ti-1- | ¾¾ |  |  | (1.14) |
|  | l |  |  |  |

Процесс получения моментов наступления событий в реализации потока продолжается до тех пор, пока не будет превышена граница T.

Рассмотренный метод моделирования пригоден для генерации произвольных потоков.

1.3.3 Моделирование нестационарного потока Пуассона

Существуют  специальные методы, применяемые для получения реализаций отдельных потоков. Например, способ моделирования нестационарного потока Пуассона, основанный на использовании операции прореживания исходного потока Пуассона с большой интенсивностью.

Пусть необходимо получить реализацию потока с переменной во времени интенсивностью l(t) на области W. Выбираем пуассоновский поток, реализации которого легко получить согласно пункту 1.3.1, и его интенсивность b(t)³l(t). Генерируем моменты наступления событий t1, t2, ¼ потока с интенсивностью b(t). Для каждого ti, i=1, 2, ¼ моделируем случайную величину yi, равномерно распределенную на [0, b(t)]. Если ее реализация yi£l(ti), то ti является моментом наступления события потока с интенсивностью l(t). В противном случае ti теряется.

2. Анализ случайных потоков

2.1 Оценка интенсивности случайного потока

Для анализа случайного потока строиться график оценки интенсивности.

При создании такой характеристики используется следующий метод. Интервал задания потока [T0,T] разбивается на N равных отрезков точками:

| tm=T0+m-h | (2.1) |
| --- | --- |

, где  m=1, 2, ¼, N,

| - h=(T-T0)/N - шаг моделирования. | (2.2) |
| --- | --- |

Получаемые отрезки называются временными каналами (или интервалами). 	После этого проводится W повторений процесса получения реализаций исследуемого потока, по которым определяется необходимая оценка его интенсивности. Для получения такой оценки надо подсчитать количество nm событий зарегистрированных в соответствующем канале. Номер временного канала m определяется по формуле:

| m=[(X-T0)/h] | (2.3) |
| --- | --- |

, где  X - реализация случайного потока,

- [ ] взятие целой части.

Значение интенсивности fm определяется соотношением:

| fm=nm/Wh | (2.4) |
| --- | --- |

При выводе графика по оси ординат откладывается значение fm вычисленное по формуле (2.4), а по оси абсцисс - временные каналы.

2.2 Теория корреляционного анализа

Корреляционная функция (анализ) имеет двоякое применение. Во-первых, с ее помощью определяется степень “сходства” двух потоков при различных значениях сдвига по времени (кросс-корреляция). Во-вторых, она используется для определения степени кореляции потока с самим собой в зависимости от времени задержки (автокорреляция).[5]

Хотя в анализе потоков термины ”корреляционная функция” и “ковариационная функция” зачастую выступают как синонимы, но корреляция это нормированная величина со значением отрезка [-1,1].

Пусть X,Y - множества возможных значений дискретной случайной величины, т.е.: X={x1,¼,xi¼}, Y={y1, ¼,yj, ¼}.

Тогда ковариация представляет собой математическое ожидание произведения двух центрированных случайных величин, т.е.

| cov(X,Y)=M [(X-mx)(Y-my)] | (2.7) |
| --- | --- |

,где

|  | n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M(X)= | S | xipi=1 |  | (2.5) |
|  | i=1 |  |  |  |

являются математическим ожиданием (или среднем значением) случайной величины,

mX, mY - центральные моменты случайных величин X и Y соответственно:

mX=M(X-M(X)), mY=M(Y-M(Y)).

Корреляция - это нормированная ковариация, а именно:

|  | cov(X,Y) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KXY= | ¾¾¾¾¾ |  | (2.8) |
|  | ÖD(X)D(Y) |  |  |

, где

| D(X)=M((X-M(X))2)=M(X)2-(M(X))2 | (2.6) |
| --- | --- |

является дисперсией.

Для ковариации двух независимых величин (т.е. таких, что p(x,y)=p(x)p(y)) выполняется важное равенство cov(X,Y)=0. Заметим, что обратное  утверждение неверно. Две случайные величины, для которых коэффициент корреляции равен нулю, называются некоррелированными.

Для оценки стационарного потока применяется автокорреляционная функция:

|  | ì |  | 1 | N |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ï | i=1, | ¾¾¾ | S |  | nj(nj-1) |  |  |  |  |  |
|  | ï |  | NWh2 | j=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kj= | í |  |  |  |  |  |  |  |  | (2.9) |  |
|  | ï |  | 1 |  | N-i+1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ï | i¹1, | ¾¾¾¾¾ |  | S |  | njnj+i-1 |  |  |  |  |
|  | î |  | (N-i+1)Wh2 |  | j=1 |  |  |  |  |  |  |

, где (см. пункт 2.1)

- N число временных каналов,

- nm число зарегистрированных событий в m временном канале,

- W число повторений процесса получения реализаций исследуемого потока,

- h шаг разбиения отрезка.

При выводе графика по оси ординат откладывается значение Kj вычисленное по формуле (2.9), а по оси абсцисс - временные каналы.

3. Мертвое время

3.1 Теория мертвого времени

Одним из факторов при определении характеристик случайных потоков измерительно-вычислительных системах выступает мертвое время устройства регистрации. В течение мертвого времени Z обрабатывается зарегистрированное событие, а любое другое событие, поступившее на вход системы в этот период, теряется.

Все устройства регистрации с достаточной степенью приближения можно разделить на две группы. Первую группу составляют  устройства с непродлевающимся мертвым временем, которое не зависит от поступления других событий в пределах его действия (регистраторы типа I).

Ко второй группе относятся устройств с продлевающимся мертвым временем. В этом случае мертвое время возникает после любого события, поступившего на вход системы, вне зависимости от факта его регистрации (регистраторы типа II).

Схема регистрации исходного потока регистраторами типа I (случай а) и типа II (случай б) представлена на рис. *3.1. Исходный поток А поступает на вход устройства регистрации в интервале [T1,T2]. Моменты наступления событий потока А соответствуют моментам времени t1, t2, ¼.Зарегистрированные события (поток С) соответствуют моментам времени t1, t2, ¼. Величина мертвого времени для события, поступившего в момент времени ti, обозначается через zi, i = 1, 2, ¼.

| а) |  | Поток А Поток С |
| --- | --- | --- |
| б) |  | Поток А Поток С |

Рис. *3.1. Схема регистрации событий регистратором типа I (а) и типа II (б)

В данной работе рассматривалось лишь влияние непродлевающегося мертвого времени, т.е. были смоделированы системы регистрации случайных потоков I типа.

3.2 Моделирование потока с влиянием непродлевающегося мертвого времени

Пусть необходимо получить реализацию потока C с влиянием непродлевающегося мертвого времени z на поток A, на области моделирования W. Выбираем нужный нам поток. Генерируем моменты наступления событий t1, t2, ¼ потока с необходимой интенсивностью. И выполняем алгоритм:

1. Регистрируем первое событие: im=1, i=1

2. Сохраняем время появления события: tmim=ti и увеличиваем счетчик числа событий для мертвого времени на единицу: im=im+1

3. Увеличиваем счетчик числа событий на единицу: i=i+1;

4. Проверяем условие ti-tmim-1>z, если оно выполняется то переходим к пункту 2, иначе к пункту 3.

Легко заметить что если величина мертвого времени z больше интервала моделирования W, то будет зарегистрировано лишь одно (первое) событие.

4.Система MATLAB

Система MATLAB (MATrix LABoratory) (разработанная фирмой MathWork Inc.) предназначена для выполнения инженерных и научных расчетов на персональном компьютере и  является высокоэффективным средством для проведения сложных вычислений и графического представления получаемых результатов. Она широко распространена в университетах всего мира.. MATLAB включает в себя численный анализ, матричную алгебру, обработку сигналов, 2-х и 3-х мерную графику и также большое число проблемно ориентированных приложений, таких как оптимизация, статистический анализ и т.д.

При проведении вычислений нет необходимости прибегать к традиционному программированию, большинство задач решается, как говориться в одну строку. Вместе с тем на языке MATLAB можно писать сложные программы расчетов, моделировать реальные процессы. Особенно высокоэффективен MATLAB при работе с данными в виде векторов и матриц, поскольку автоматически выполняет операции над всеми элементами массива данных.[2]

В работе были использованы следующие функции:

| Условные выражения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| if <логическое выражение> <выражение> end | - условие выражения выполняется при условии что <логическое выражение> истинно; |  |  |  |
| Функции работы с матрицами: |  |  |  |  |
| X=onez(n,m) |  | - формирование массива X из единиц размером n´m; |  |  |
| Y=zeros(n,m) |  | - формирование массива X из нулей размером n´m; |  |  |
| Операторы организации циклов: |  |  |  |  |
| for i=a:b <выражение> end | - организация цикла при котором переменной j последовательно присваиваются значения от a до b с шагом 1, где <выражение> может состоять из операторов, специальных символов, функций и переменных; |  |  |  |
| while <логическое выражение > <выражение> end | - организация цикла, который будет выполняться пока истинно <условие>,где <выражение> может состоять из операторов, специальных символов, функций и переменных; |  |  |  |
| Графические функции: |  |  |  |  |
| plot(x,y,s) |  |  | - построение двухмерного графика массивов x и y в линейном масштабе, s - позволяет задавать тип линии и ее цвет; |  |
| axis([xmin xmax ymin ymax]) или axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax]) |  |  | - устанавливает масштаб по осям x,y и z; |  |
| surfl(x,y,z) |  |  | - выводит на экран затененную поверхность с подсветкой для значения массива z, определенного на множестве значений x и y; |  |
| [X,Y]=meshgrid(x,y) |  |  |  | - задает сетку на плоскости x-y в виде двухмерных массивов X,Y, которые определяются одномерными массивами x и y; |
| Функции статистического анализа: |  |  |  |  |
| corrcoef(X) |  |  |  | - возвращает матрицу коэффициентов корреляции для двухмерного массива, когда каждый столбец рассматривается как переменная, а каждая строка - как наблюдение (формула (2.8)). |

Распространенные в настоящее время версии MATLAB 4.2 и 5.0 поддерживают следующие вычислительные платформы:

| Аппаратная платформа | Процессор | Операционная система |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PC | 80386,80486 ... | Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Linux; |
| 1 | 2 | 3 |
| DEC | DEC Alpha | OC Digital UNIX; |
| IBM | RS/6000 POWERstation | OC AIX; |
| SGI | 4D/xx, R4000/R5000, 64 R8000/R9000 | OC IRIX; |
| Sun | SPARstation | OC Solaris; |
| ЭВМ: (с версии 5.0 не поддерживаются) |  |  |
| Аппаратная платформа | Процессор |  |
| DEC | MicroVax I, II, 2000, 3x00; VAX 78x, 4xxx, 6xxx, 8xxx, 9xxx, 10xxx; DECsystem 3100, 5xxx; DEC 4000, 7000, 10000; |  |
| IBM | RS/6000 POWERserver; |  |
| SGI 4D | 85, 2xx, 3xx, 4xx; |  |
| SUN | SPARCserver 4/xxx. |  |

5. Моделирование систем регистрации событий

5.1 Имитационное моделирование входного потока

Создание модели регистрации событий заключается в генерации входного потока. При моделировании потока предполагается справедливость статистики Пуассона для этих импульсов. При генерировании стационарного потока применяется алгоритм, описанный в п. 1.2.2, а для нахождения очередного момента времени наступления события используется формула (1.14). Моделирование нестационарного входного потока проводиться согласно методу описанному в п.1.2.3. Влияние непродлевающегося мертвого времени реализовано согласно п. 3.2, а оценки интенсивности и корреляционной функции - п. 2.1 и 2.2, соответственно.

5.2 Механизм моделирования систем регистрации событий

Механизм моделирования можно представить в виде следующей блок-схемы:

, где Генератор - генератор потока Пуассона (п. 1.3.2 и 1.3.3),

- Мертвое Время - непродлевающееся мертвое время (п. 3.2),

- Регистратор - ‘сортировка’ событий по каналам (формула (2.3)),

- Интенсивность - оценка интенсивности (п. 2.1),

- Корреляция - оценка корреляционной функции (п. 2.2).

Программы, реализующие модели регистрации событий были написаны на языке Matlab.

5.2.1 Моделирование систем регистрации событий cтационарного потока Пуассона

Пример программы находиться в Приложении 1.

Были проанализированы три стационарных потока Пуассона с разной интенсивностью l=10, 25 и 50. Их графики показаны на рис. 5.1, 5.2, 5.3 соответственно. Также было проанализировано влияние мертвого времени с разной величиной (z=0,01; 0,1 и 0,15).

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис 5.1 Графики оценки интенсивности а) и автокорреляционой функции б) стационарного потока Пуассона с интенсивностью l=10 |  |  |

На рисунках а) в верхней части находятся линии 1 теоретической и кривая 2 ‘реальной’ интенсивности соответственно, а внизу находятся линии 3, 4, 5 интенсивности потока с влиянием непродлевающегося мертвого времени . И чем больше величина z, тем ниже расположена соответствующая линия.

На рисунках б) в верхней части находятся кривая 1 ‘реального’ коэффициента корреляции, а внизу находятся линии 2, 3, 4 коэффициентов корреляции, для потока с влиянием непродлевающегося мертвого времени . И чем больше величина z, тем ниже расположена соответствующая кривя.

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис 5.2 Графики оценки интенсивности а) и автокорреляционой функции б) стационарного потока Пуассона с интенсивностью l=25 |  |  |

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис 5.3 Графики оценки интенсивности а) и автокорреляционой функции б) стационарного потока Пуассона с интенсивностью l=50 |  |  |

На рис.5.3 а), отчетливо заметны ’провалы’ интенсивности до значения “нуля”  кратные величине мертвого времени.

Из графиков хорошо видно, что чем выше интенсивность входного потока и больше величина мертвого времени, тем больше становятся искажения зарегистрированного потока.

На рис. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 изображены трехмерные представления матриц коэффициентов корреляции для потоков с потока с интенсивностью  l=10 , без и с влиянием мертвого времени z=0.05; 0.1; 0.015, соответственно.

Рис5.4 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=10.

Рис5.5 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=25 и влиянием мертвого времени z=0.05.

Рис5.6 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=10 с влиянием мертвого времени z=0.1.

Рис5.7 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=10 и влиянием мертвого времени z=0.15.

На этих рисунках хорошо заметно, как величина ‘мертвой’ зоны справа и слева от диагонали увеличивается с увеличением значения величины мертвого времени.

5.2.2 Моделирование систем регистрации событий нестационарного потока Пуассона

Пример программы находиться в Приложении 2.

Были проанализированы три нестационарных потока Пуассона с разной интенсивностью l=exp(b-a*t), где , b=3.5; a=5; 3 и 1. Их графики показаны на рис. 5.8 а), б) и в) соответственно. Также было проанализировано влияние мертвого времени с тремя разными значениями (z=0.01; 0.1 и 0.15).

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |
| в) |  |  |
| Рис 5.8 Графики оценки интенсивности нестационарного потока Пуассона с интенсивностью l=exp(b-a*t),где а)a=5, b=3.5; б)a=3, b=3.5 ; в)a=1, b=3.5 |  |  |

На рисунках в верхней части находятся кривая 1 ‘прямая’ теоретической и кривая 2 ‘реальной’ интенсивности соответственно, а внизу находятся кривые 3, 4, 5 интенсивности с влиянием непродлевающегося мертвого времени . И чем больше величина z, тем ниже расположена соответствующая линия.

На рисунках в начальной области хорошо заметны ’провалы’ интенсивности кратные величине мертвого времени.

Из графиков хорошо видно (как и в случае стационарного потока), что чем выше интенсивность входного потока и больше величина мертвого времени, тем больше становятся искажения зарегистрированного потока.

На рис. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 изображены трехмерные представления матриц коэффициентов корреляции для потоков с потока с интенсивностью  l=exp(3.5-5*t) , без и с влиянием мертвого времени z=0.05; 0.1; 0.015, соответственно.

Рис5.9 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=exp(3.5-5*t)

Рис5.9 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=exp(3.5-5*t) с влиянием мертвого времени z=0.05

Рис5.9 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=exp(3.5-5*t) с влиянием мертвого времени z=0.1

Рис5.9 Матрица корреляционных коэффициентов для потока с интенсивностью  l=exp(3.5-5*t) с влиянием мертвого времени z=0.15

На этих рисунках также (как и в случае стационарного потока) хорошо заметно, как величина ‘мертвой’ зоны справа и слева от диагонали увеличивается с увеличением значения величины мертвого времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненной работе были построены модели систем регистрации событий с учетом явления непродлевающегося мертвого времени. Было проанализировано влияние мертвого времени на распределение входных потоков с помощью оценки интенсивности и корреляционных функций суммарных потоков. Матрица коэффициентов корреляции полученная с помощью функции системы MATLAB corrcoef(X) и представленная в трехмерном виде, наглядно показывает величину мертвого времени .

Полученные зависимости показали, что пренебрегать явлением непродлевающегося мертвого времени при изучении распределения входных потоков в системах регистрации недопустимо, т.к. это явление вносит значительные искажения в реальное распределение. Чем больше интенсивность входного потока, тем больше эти искажения заметны.

Поскольку пока не существует возможности технологически полного устранения явления мертвого времени, необходимо применять методы аналитической коррекции зарегистрированных характеристик случайных потоков.

ЛИТЕРАТУРА

- Апанасович В.В., Коляда А.А., Чернявский А.Ф. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте. - Мн.:Университетское,1988.-256с.

- Апанасович В.В., Скакун В.В. Matlab и Simulink для Windows. Руководство пользователя ПЭВМ. - Мн.:Белгосуниверситет,1997.-72с.

- Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1989. - 656с.: ил.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB. Справочное пособие. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1997 - 350с.

- Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. - М.: Мир, 1982. - 428с.

Приложение 1

Программа моделирования систем регистрации событий

cтационарного потока Пуассона

clear all

T0 = 0;		% Начальное время

T = 1;		% Конечное Время

N = 100;		% Кол-во каналов

W = 1000;		% Кол-во прогонов

z = 0.01;		% Величина мертвого времени

lambda= 10;		% Заданная интенсивность

counter = zeros(1,N);	% Счетчик попаданий в канал (общий)

count1 = counter;	% Счетчик попаданий в канал для потока

% с мертвым временем

Mc=zeros(W,N);		% Счетчик попаданий прогон/канал

Mc1=Mc;			% Счетчик попаданий прогон/канал с м.временем.

h = (T-T0)/N;		% Ширина канала

pd2=W*h*h;

for j=1:W		% цикл прогонов

m = 1;

i = 0;

im = 0;

td(1) = T0;			% вспомогательный поток

while td(m)<=T		% основной цикл генерации потока

m = m+1;

td(m) = td(m-1)-log(rand)/lambda;

if td(m)<=T

i = i+1;

t(i) = td(m);		% искомый поток

if i==1			% регистрация первого события

im = 1;

tm(1) = td(m);		% поток с м.временем

end

if t(i)-tm(im)>z		% прореживание по

im = im+1;		% непродлевающемуся

tm(im) = t(i);		% мертвому времени

end

end

bt(j) = i;			% Кол-во событий в прогон

bm(j) = im;			% Кол-во событий с м.временем

% в прогон

end

for v=1:i

k = ceil((t(v)-T0)/h);

Mc(j,k)=Mc(j,k)+1;

counter(k) = counter(k)+1;

end

for v=1:im

k = ceil((tm(v)-T0)/h);

Mc1(j,k)=Mc1(j,k)+1;

count1(k) = count1(k)+1;

end

end

Int = counter/(W*h);	% Интенсивность потока

Intm = count1/(W*h);	% Интенсивность потока

% с мертвым временем

Cor = zeros(1,N);	% матрица автокорреляции

Cor1 = zeros(1,N);	% матрица автокорреляции

% потока с мертвым временем

for i=1:N		% автокорреляционная функция

Cor(1) = Cor(1)+counter(i).*(counter(i)-1);

Cor1(1) = Cor1(1)+count1(i).*(count1(i)-1);

end

Cor(1) = Cor(1)/(N*pd2);

Cor1(1) = Cor1(1)/(N*pd2);

for i = 2:(N)		% продолжение автокорреляционной функции

for j = 1:N-i+1

Cor(i) = Cor(i)+counter(j).*counter(j+i-1);

Cor1(i) = Cor1(i)+count1(j).*count1(j+i-1);

end

Cor(i) = Cor(i)./((N-i+1)*pd2);

Cor1(i) = Cor1(i)./((N-i+1)*pd2);

end			% конец автокорреляции

Ks=corrcoef(Mc);	% Корреляционная функция (MATLAB)

Ks1=corrcoef(Mc1);	% Корреляционная функция (MATLAB)

% потока с влиянием мертвого времени

xs=1:N;

% Вывод графика интенсивности потока

figure(1)

clf;

hold on

plot(xs,ones(1,N).*lambda,'w--',xs,Int,'w-',xs,Intm,'w:')

axis([0 N 0 max(Int)])

xlabel('Канал');

ylabel('Интенсивность');

hold off

% Вывод графика корреляционной функции потока

figure(2)

clf;

hold on

plot(1:N,Cor,'w-')

plot(1:N,Cor1,'w:')

xlabel('Канал');

ylabel('Корреляция');

hold off

% Вывод графика корреляционной функции (MATLAB)

figure(3)

clf;

[x,y]=meshgrid(1:max(size(Ks)));

surfl(x,y,Ks);

shading interp;

colormap(gray);

% Вывод графика корреляционной функции (MATLAB)

% потока с влиянием мертвого времени

figure(4)

clf;

[x1,y1]=meshgrid(1:max(size(Ks1)));

surfl(x1,y1,Ks1);

shading interp;

colormap(gray);

Приложение 2

Программа моделирование системы регистрации событий

неcтационарного потока Пуассона

clear all

T0 = 0;		% Начальное время

T = 1;			% Конечное Время

N = 100;		% Кол-во каналов

W = 1000;		% Кол-во прогонов

z = 0.01;		% Величина мертвого времени

a = 5;			% Заданная интенсивность

b = 3.5;		% потока exp(b-a*t)

bet=exp(b-a*T0);	% Интенсивность вспомогательного потока

counter = zeros(1,N);	% Счетчик попаданий в канал (общий)

count1 = counter;	% Счетчик попаданий в канал для потока

% с мертвым временем

Mc=zeros(W,N);		% Счетчик попаданий прогон/канал

Mc1=Mc;			% Счетчик попаданий прогон/канал с м.временем.

h = (T-T0)/N;		% Ширина канала

pd2=W*h*h;

for j=1:W		% цикл прогонов

m = 1;

i = 0;

im = 0;

td(1) = T0;			% вспомогательный поток

while td(m)<=T		% основной цикл генерации потока

m = m+1;

td(m) = td(m-1)-log(rand)/bet;

yu = bet*rand;

ku = exp(b-td(m)*a);

if yu<=ku & td(m)<=T	% прореживание вспомогательного потока

i = i+1;

t(i) = td(m);		% искомый поток

if i==1			% регистрация первого события

im = 1;

tm(1) = td(m);		% поток с м.временем

end

if t(i)-tm(im)>z		% прореживание по

im = im+1;		% непродлевающемуся

tm(im) = t(i);		% мертвому времени

end

end

bt(j) = i;			% Кол-во событий в прогон

bm(j) = im;			% Кол-во событий с м.временем

% в прогон

end

for v=1:i

k = ceil((t(v)-T0)/h);

Mc(j,k)=Mc(j,k)+1;

counter(k) = counter(k)+1;

end

for v=1:im

k = ceil((tm(v)-T0)/h);

Mc1(j,k)=Mc1(j,k)+1;

count1(k) = count1(k)+1;

end

end

Int = counter/(W*h);	% Интенсивность потока

Intm = count1/(W*h);	% Интенсивность потока

% с мертвым временем

teri=ones(1,N);

for i=1:N

teri(i)=teri(i)*exp(b-a*i/N);

end

Ks=corrcoef(Mc);	% Корреляционная функция (MATLAB)

Ks1=corrcoef(Mc1);	% Корреляционная функция (MATLAB)

% потока с влиянием мертвого времени

xg=1:N;

% Вывод графика интенсивности потока

figure(1)

clf;

hold on

plot(xg,teri,'w-.',xg,Int,'w-',xg,Intm,'w:')

axis([0 N 0 max(Int)])

xlabel('Канал');

ylabel('Интенсивность');

hold off

% Вывод графика корреляционной функции (MATLAB)

figure(4)

clf;

[x,y]=meshgrid(1:max(size(Ks)));

surfl(x,y,Ks);

shading interp;

colormap(gray);

% Вывод графика корреляционной функции (MATLAB)

% потока с влиянием мертвого времени

figure(5)

clf;

[x1,y1]=meshgrid(1:max(size(Ks1)));

surfl(x1,y1,Ks1);

shading interp;

colormap(gray);