БЕЛОРУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Радиофизики и Электроники

Кафедра Системного Анализа

Разработка алгоритма формирования весовых факторов для оценки параметров корреляционной функции.

|  | Курсовая работа Студента 4 курса 7 группы Цвирко Владимира Леонидовича Руководитель: ассистент кафедры системного анализа Скакун В.В. |
| --- | --- |

МИНСК 1999

# Содержание

| Введение .......................................... | 3 |
| --- | --- |
| Измерение времени затухания флуоресценции.......... | 4 |
| Импульсные измерения времени затухания флуоресценции................................................ | 5 |
| Анализ кривых затухания флуоресценции.............. | 10 |
| Анализ затухания флуоресценции методом наименьших квадратов.......................................... | 12 |
| Метод преобразования Лапласа....................... | 15 |
| Вычисление дисперсии сигнала в корреляционном анализе флуоресцентной спектроскопии.................. |  |
| Весовые факторы в анализе анизотропии флуоресценции методом наименьших квадратов....................... |  |
| Заключение ........................................ |  |
| Литература ........................................ |  |

# Введение

В широких областях физики, химии, биологии и др. наук для обнаружения и изучения различных свойств объектов используются флуоресцентные методы (измерение затухания флуоресценции).

Это достаточно сложный процесс, так как эти величины обычно составляют ~10 нс, поэтому требуется использование сверхбыстрых электронных устройств и детекторов. Однако из-за важности этих данных много усилий было затрачено на разработку надежных способов измерения времени затухания флуоресценции.

Для подтверждения предполагаемого закона затухания флуоресценции R(t), проводят расчеты величин Rc(t), сравнивают их с наблюдаемым затуханием и определяют среднеквадратичное отклонение, в которое входит статистический весовой фактор. Важно использовать подходящие статистические весовые факторы; в противном случае не избежать серьезных ошибок.

Точность подбора иллюстрируется близостью совпадения экспериментальных с расчетными данными. Сильное перекрывание этих кривых мешает визуальному анализу данных. Поэтому было разработано несколько методов, позволяющих исследователю идентифицировать различия между R(t) и Rc(t). Одним из методов является анализ разностей [Rc(t)−R(t)]. Для разности между рассчитанными  и экспериментальными значениями случайным образом распределены около нуля, что указывает на хорошее совпадение. Случайное распределение этих величин говорит о том, что экспериментальная кривая адекватно описывает предполагаемый закон затухания.

Цель работы является разработка алгоритмов (формул) формирования весовых факторов .

# Измерение времени затухания флуоресценции

Флуоресценция (флюоресценция) - люминесценция ( испускание фотонов из электронно-возбужденных состояний ), затухающая в течении короткого времени. По механизму преобразования энергии возбуждения флуоресценции, как правило, является спонтанной люминесценцией, поэтому ее длительность определяется временем жизни на возбужденном уровне энергии.

Время затухания флуоресценции вещества обычно представляет собой средний промежуток времени, в течении которого молекула остается в возбужденном состоянии, прежде чем вернуться в основное состояние. Во флуоресцентной спектроскопии очень часто приходится измерять время жизни, поскольку из таких данных можно найти: частоту столкновений с молекулами тушителей, скорость переноса энергии, скорость реакции в возбужденном состоянии; кроме того это необходимо при расчете времен вращательной корреляции из анизотропии флуоресценции.

Существует два широко используемых метода измерения затухания флуоресценции: импульсный и фазово-модуляционный (или гармонический). В импульсном методе образец освещают короткими импульсами света и измеряют зависимость интенсивности флуоресценции во времени. В гармоническом методе образец возбуждают синусоидально модулированным светом. Фазовый сдвиг и степень демодуляции испускания по отношению к падающему свету используют для расчета времени затухания.

# Импульсные измерения времени затухания флуоресценции.

Рассмотрим возбуждение флуорофора бесконечно коротким импульсом света, приводящее к первоначальной заселенности возбужденного состояния флуорофоров (N0). Скорость гибели первоначально возбужденных молекул равна:

| dN(t)dt=-(g+k)N(t) | (1) |
| --- | --- |

где N(t) - число возбужденных молекул спустя время t после возбуждения; g- скорость испускания; k- константа скорости безизлучательной гибели.

Подставляя начальное значение N(t)=N0 при t=0 и интегрируя уравнение (1), получаем:

| N(t)=N0e−tt | (2) |
| --- | --- |

где t=(g+k)−1 - время жизни возбужденного состояния.

Следовательно интенсивность флуоресценции F(t), которая пропорциональна заселенности возбужденного состояния [F(t)=gN(t)], затухает экспоненциально (рис.1,а). Время флуоресценции обычно приравнивается к времени, необходимому для уменьшения интенсивности в e раз, по отношению к первоначальной величине, и оно равно (g+k)−1. Иначе говоря, время жизни можно определить из наклона зависимости lgF(t) от t (рис.1,б).

Время жизни можно также рассматривать как средний промежуток времени, в течении которого молекула находится в возбужденном состоянии. Такая средняя величина определяется выражением:

| t>=[itiNi(t)][iNi(t)] | (3) |
| --- | --- |

Видно что знаменатель равен t. Интегрируя числитель по частям, находим, что он равен t2.

Рис.1. Графическое изображение зависимостей в импульсных методах измерения времени жизни.

Следовательно, для экспоненциальной гибели среднее время, в течении которого флуорофор находится в возбужденном состоянии, равно его времени жизни:

| t>=t | (5) |
| --- | --- |

Важно отметить, что уравнение (5) несправедливо для более сложных законов затухания, в частности для много- или неэкспоненциального распада. Среднее время жизни всегда можно рассчитать на основе наблюдаемого закона затухания, используя уравнение (4). Однако среднее время жизни может быть сложной функцией параметров, описывающих действительный закон затухания.

При измерении времен затухания флуоресценции импульсным методом необходимо количественно измерять затухания интенсивности флуоресценции с временным разрешением. Такие измерения трудны по нескольким причинам. Во-первых, доступные источники света дают импульсы длительностью в несколько наносекунд, поэтому простую теорию, описываемую уравнениями (1) и (2), применять нельзя. Вместо этого наблюдаемое затухание флуоресценции необходимо исправлять на длительность импульса лампы. Такую же процедуру обычно называют сверткой, но реально используют метод итерационной свертки. Трудности, вызванные конечной длительностью импульса, могут быть сведены к минимуму при использовании пикосекундных импульсных лазеров. Однако такое оборудование технически сложно и дорогостояще и поэтому не столь широко доступно. К счастью, благодаря использованию операции обратной свертки можно измерять время жизни в 1 нс при длительности вспышки лампы 2 нс, при условии постоянства формы вспышки для большого числа импульсов.

Вторая трудность при измерении времен затухания импульсным методом вызвана сложностью измерения полной кинетики затухания при использовании только одного возбуждающего импульса. Такие измерения потребовали бы системы регистрации с большим коэффициентом усиления и с субнаносекундным временным разрешением. Чтобы обойти эту трудность, образец обычно возбуждают повторяющимися импульсами. Естественно, что при этом время между импульсами должно быть примерно в пять раз больше времени затухания для того, чтобы сигналы флуоресценции от двух последовательных импульсов не накладывались. При периодически повторяющихся импульсах затухание флуоресценции регистрируют либо стробоскопическим методом, либо методом счета фотонов. Применение таких методов позволяет обойтись без системы, необходимой для измерения полной кривой затухания при возбуждении единственным импульсом.

В стробоскопическом методе фотоумножитель периодически включается на короткое время в течении затухания флуоресценции. Использование пульсирующего напряжения увеличивает коэффициент усиления ФЭУ на короткий период времени, когда происходит затухание флуоресценции (обычно 0,21 нс). Время подачи этого анализирующего импульса постепенно смещается таким образом, что после каждого последовательного импульса регистрируются различные участки кривой затухания. Если интенсивность и форма возбуждающего импульса постоянны, при большом числе стробирующих импульсов, каждый из которых регистрируют через разные промежутки времени после возбуждения, можно получить полную кривую затухания флуоресценции во времени.

Метод счета фотонов используют более широко, чем описанный выше метод стробирования. Образец также возбуждают световым импульсом, но регистрирующая система измеряет время между этим импульсом и приходом первого фотона. Интенсивность света можно подобрать таким образом, чтобы на каждые 20 импульсов наблюдался лишь один фотон. Такая низкая скорость счета нужна для того, чтобы быть уверенными, что на каждый импульс, для которого фотон подсчитывают, приходится только один фотон. Если число фотонов на импульс больше, закон затухания искусственно сдвигается в сторону более коротких времен. Это происходит по тому, что подсчитывается лишь первый из пришедших фотонов. Когда приходит только один фотон, время его прихода отражает действительный закон затухания. Если же приходит много фотонов, в целом закон затухания сохраняется, но кривая затухания представляет собой распределение времен прихода, так как первый фотон приходит раньше, чем средний. Время между возбуждающим импульсом и приходом первого фотона измеряют для большого числа фотонов, обычно около 106.

Целью описанных выше измерений является выявление изменения интенсивности флуоресценции во времени [F(t)]. Для единственного флуорофора, затухание которого происходит по экспоненциальному закону, находят, что:

| F(t)=gN0e−tt=F0e−tt | (6) |
| --- | --- |

где F0 - интенсивность флуоресценции в момент времени t=0.

Часто кривые затухания нельзя описать единственной экспонентой. В этих случаях наблюдаемую кинетику обычно можно представить в виде суммы экспонент:

| F(t)=iαie−tti | (7) |
| --- | --- |

где αi - предэкспоненциальный коэффициент, определяющий относительный вклад в кривую затухания компоненты с временем затухания ti.

Необходимо понимать, что в зависимости от природы исследуемого образца величины αi и ti могут иметь физический смысл, а могут и не иметь его. Например, затухание флуоресценции может быть не экспоненциальным, т.е. его нельзя правильно описывать суммой экспонент. Не экспоненциальные законы затухания ожидают и часто наблюдают для флуорофоров, когда происходит либо тушение по механизму переноса энергии, либо процесс релаксации растворителя. Всегда можно подобрать для измеренного затухания уравнение, аналогичное (7), и при этом для описания экспериментального наблюдаемой кривой обычно достаточно двух или трех компонент. В этих случаях подобранные параметры (αi и ti) не обязательно соответствуют какому-либо из спектральных свойств исследуемой молекулы или образца. Не следует предполагать, что величины αi и ti представляют собой единственные компоненты для образца, если нет других факторов, подтверждающих такую интерпретацию.

# Анализ кривых затухания флуоресценции

Кривые затухания флуоресценции измеряют для того, чтобы определить импульсную функцию отклика F(t). Это то затухание, которое наблюдалось бы для бесконечно короткого возбуждающего импульса, либо импульса, имеющего длительность, намного меньшую времени затухания флуоресценции образца. К сожалению, часто длительности импульсов сравнимы с временем затухания, что показано на рис.2 для случая фосфолипидных везикул, помеченных зондом 2-толуидинил-6-нафталинсуль-фоновой кислоты (TNS). Из-за конечной длительности лампы вспышки не определяется нулевой момент времени, и поэтому для определения времени затухания нельзя просто оценить интенсивность на уровне 1e. Далее испускание данного образца нельзя представить с помощью одно-экспоненциального закона затухания, что опять ограничивает возможность определения интенсивности на уровне 1e, а также возможности подсчета наклона зависимости lgF(t) от t.

Зависимость интенсивности вспышки от времени [L(t)] обычно определяют в отдельном эксперименте. Поскольку форма вспышки меняется со временем, измерения необходимо проводить непосредственно до или после измерения затухания флуоресценции. Обычно L(t) измеряют, используя раствор, рассеивающий свет.

Пусть R(t) - наблюдаемое затухание флуоресценции и нам необходимо определить из данных L(t) и R(t) функцию отклика F(t). Известно, что R(t) определяется сверткой вспышки с функцией отклика образца, а именно:

| R(t)=0tL(t')F(t−t')dt' | (8) |
| --- | --- |

Импульс лампы можно рассматривать как большое число коротких импульсов, приходящих во время ti и имеющих равную длительность Dt (причем Dt гораздо меньше времени затухания флуоресценции образца). Каждый такой импульс вызывает импульсный отклик образца:

| Ri(t)=L(ti)DtF(t−ti) (t>ti) | (9) |
| --- | --- |

Член (t−ti) появляется потому, что затухание флуоресценции необходимо рассматривать по отношению к моменту возбуждения, которое в данном случае равно ti. Ясно, что для t<ti Ri(t)=0. Измеряемое затухание является суммой этих индивидуальных импульсов:

| R(t)=t=0t=tiL(ti)F(t−ti)Dt | (10) |
| --- | --- |

Рис.2. Графическое выражение закона затухания флуоресценции фосфолипидных везикул.

1 - измеренная форма вспышки лампы; 2- затухание флуоресценции образца. Кривая 3 полностью совпадающая с кривой 2, - рассчитанная величина Rc(t), полученная с использованием трехкомпонентного анализа. Кривая 4 - отклонение в процентах [Rc(t)−R(t)]R(t). На вставке изображена автокорреляционная функция разностей Rc(t)−R(t), с помощью которой регистрируют систематическое отклонение Rc(t) от R(t).

Когда Dt приближается к нулю, уравнение (10) преобразуется в интеграл свертки, описываемый уравнением (8). Для удобства выбираем переменную таким образом, чтобы в функцию отклика не входил член (t−ti). Используя замену переменной t'=t−m, получаем из уравнения (8):

| R(t)=0tL(t−m)F(m)dm | (11) |
| --- | --- |

Задача состоит в определении импульсной функции отклика из данных свертки.

# Анализ затухания флуоресценции методом наименьших квадратов.

Было предложено множество методов расчета импульсной функции отклика F(t) из измеренных кривых затухания R(t) и профиля вспышки L(t). Для большинства целей, вероятно, наиболее надежные результаты можно получить с помощью метода наименьших квадратов, используемого и в имеющихся в продаже устройствах для обработки данных. До настоящего времени этот способ наиболее широко применяли для данных, полученных методом счета единичных фотонов.

Основу метода наименьших квадратов составляет расчет ожидаемой величины R(t) из подобранных значений αi и ti [уравнение (7)]. В частности, рассчитывая интеграл свертки (11), используя предполагаемые значения αi,ti и измеренный профиль вспышки лампы. Рассчитанные величины [Rc(t)] сравнивают с наблюдаемыми [R(t)]. Значения αi и ti варьируют до получения наилучшего совпадения расчетных и экспериментальных кривых. Среднеквадратичное отклонение (c2) находят по формуле:

| c2=i=1nwi[R(t)−Rc(t)]2 | (12) |
| --- | --- |
| , где wi=1D[R(t)] | (13) |

wi - представляет собой статистический весовой фактор для учета ожидаемых погрешностей для каждого значения R(t).

Если для метода счета единичных фотонов принять Пуассоновский шум, как априорный, тогда дисперсия R(t) может быть вычислена следующим образом:

| D[R(t)]=R(t) |  |
| --- | --- |

Важно использовать подходящие весовые факторы; в противном случае не избежать серьезных ошибок. Минимальное значение c2 указывает на наилучшее совпадение. Если c2>2, говорят о плохом совпадении, при c2<1,2 - о хорошем.

Этот способ часто называют обратной сверткой, что является неточным. В действительности предполагаемый закон затухания подвергают свертке с L(t), а результат сравнивают с R(t). Таким образом, он представляет собой одну из итерационных повторяющихся сверток. Безусловно, необходимо использовать компьютер, поскольку требуется проводить множество вычислений.

Данные по затуханию флуоресценции для 9-цианоантрацена показаны на рис.3. Слева изображена кривая затухания и наилучшим образом подобранная одноэкспоненциальная кривая (11,8 нс). Они перекрываются практически полностью. Точность подбора иллюстрируется близостью совпадения R(t) с расчетными данными. Сильное перекрывание этих кривых мешает визуальному анализу данных. Поэтому было разработано несколько методов, позволяющих исследователю идентифицировать различия между R(t) и Rc(t). Одним из методов является анализ разностей [Rc(t)−R(t)]. Для 9-цианоантрацена разности между рассчитанными (одна экспонента, t=11,8 нс) и экспериментальными значениями случайным образом распределены около нуля, что указывает на хорошее совпадение. Такое случайное распределение также иллюстрируется автокорреляционной функцией разностей, которая изображена на вставке. Случайное распределение этих величин говорит о том, что R(t) адекватно описывает предполагаемый закон затухания.

Рис.3. Затухания флуоресценции 9-цианоантрацена в этаноле.

Разности и автокорреляционная функция (приведена на вставке) рассчитаны для одноэкспоненциального затухания с временем жизни 11,8 нс (левая часть рисунка). Справа приведены данные, полученные в предложении двухэкспоненциального закона затухания.

В правой части рис.3 приведены аналогичные данные, но закон затухания предполагается двухэкспоненциальным:

| F(t)=α1e−tt1+α2e−tt2 | (14) |
| --- | --- |

С помощью вычислительной техники рассчитывают интеграл:

| R(t)=0tL(t−m)[α1e−mt1+α2e−mt2]dm | (15) |
| --- | --- |

и рассчитывают его с R(t). Затем варьируют величины α1,α2,t1 и t2 до тех пор, пока c2 не достигнет минимума. Для 9-цианоантрацена (рис.3) при усложнении вида предполагаемого закона затухания совпадение не улучшилось, что видно из аналогичных значений разностей и автокорреляционной функции. Это говорит о том, что затухание 9-цианоантрацена адекватно описывается одной экспонентой.

# Метод преобразования Лапласа.

Для анализа кривых затухания данный метод имеет преимущество перед методом свертки. Преобразование Лапласа функции L[M(t)] определяется выражением:

| L[M(t)]=M(s)=0¥M(t)e−stdt | (16) |
| --- | --- |

где s - произвольно выбранная переменная.

Предположим, что две функции связаны с помощью свертки в данном интервале времени. Теорема свертки утверждает, что функции связаны в виде произведения в пространстве Лапласа. Применение этой теоремы к уравнению (11) дает:

| R(s)=L(s)F(s) | (17) |
| --- | --- |

Преобразование Лапласа истинного закона затухания получают делением R(s) на L(s). Трудно провести обратное преобразование Лапласа F(s), для того чтобы получить F(t). Вместо этого данные анализируются в пространстве преобразования Лапласа. Преобразования Лапласа многоэкспоненциальной функции затухания определяется выражением:

| Fc(s)=i=1nαis+(1ti) | (18) |
| --- | --- |

Используя этот метод, рассчитывают Fc(s) для 2n значений s. Для двухэкспоненциального затухания используют четыре значения s. Получают ряд линейных уравнений [уравнение (8)], которое решают относительно αi и ti.

# Вычисление дисперсии сигнала в корреляционном анализе флуоресцентной спектроскопии.

Наиболее эффективно временная зависимость флуктуаций интенсивности характеризуется ее автокорреляционной функцией:

| G(t)=<n(0)n(t)> | (19) |
| --- | --- |

где n(t) - количество подсчитанных фотонов за время t.

«Сигнал», в данном эксперименте, априорно имеет уровень корреляции выше , чем случайный корреляционный шум:

| S(t)=G(t)-<n>2 | (20) |
| --- | --- |

отношение сигнал-шум вычисляется:

| SN=S(t)D[S(t)] | (21) |
| --- | --- |

где S(t) - экспериментальная оценка S(t),а D[S(t)] - ее дисперсия.

Интервал времени T разбивается на N одинаковых каналов. Мы принимаем (предполагаем) что время T должно быть намного меньше времени корреляции. А j-й канал центрирован на jT и характеризуется количеством фотонов n(jT). Тогда можно подсчитать экспериментальную оценку G(t):

| G(mT)=1Ni=1Nn(iT)n(iT+mT) | (22) |
| --- | --- |

для серий с разными задержками времени mT. Существует несколько разных способов определения S(t). Далее рассмотрим три случая:

| (i) S(i)(mT)=G(mT)−G(MT) | (23) |
| --- | --- |

В данном случае M>>m тогда G(MT)@<n>2. В то же время, если N>>M:

| (ii) S(ii)(mT)=G(mT)−(n)2 | (24) |
| --- | --- |

где

| nº1Ni=1Nn(iT) | (25) |
| --- | --- |

это экспериментальная оценка n>.

| (iii) S(iii)(mT)=G(mT)−(n)2 | (26) |
| --- | --- |

Дисперсия формулы (i) - наиболее точно определяет соответствующе рассеивание точек в измеренной корреляционной функции. В то время как другие, показывают насколько точно определены данные. Формуле (ii) требуется дополнительно определить значение n. Это дает, как можно заметить, уменьшение дисперсии сигнала. Можно измерить n, а не n>, но формула (iii) использует последнее. Можно подумать, что если взять точное значение n>, то из выражение (iii) получатся лучшие результаты. Это вовсе не так. Для статистической интенсивности, дисперсия S(iii)(mT) в некоторых случаях может иметь величину намного большую чем S(i)(mT) и S(ii)(mT)

Три основных шага для расчета дисперсии D[S(mT)]:

- D[S(mT)] записывают для корреляционной функции подсчитанных фотонов.

- Эту корреляционную функцию записывают для корреляционной функции интенсивности света.

- Окончательно: эту корреляционную функцию интенсивности оценивают с практически полученными данными.

Для каждого из трех случаев S(mT), статистическое отклонение c(t) можно определить преобразованием дисперсии в формулу:

| D[S(mT)]=D1Ni=1Nc(iT) | (27) |
| --- | --- |

Далее:

| D[S(mT)]=1N2i,jc(iT)c(jT)>-1N2(ic(iT)>)2= =1ND[c]+2N2k=1N−1[<c(0)c(kT)>-<c>2]⋅[1−k1N] | (28) |
| --- | --- |

для (i) и (iii), можно получить:

| D[S(i)(mT)]=D1Ni=1Nn(iT)[n(iT+mT)−n(iT+MT)] | (29) |
| --- | --- |

а также:

| c(i)(iT)ºn(iT)[n(iT+mT)−n(iT+MT)] | (30) |
| --- | --- |

и

| D[S(iii)(mT)]=D[G(mT)] | (31) |
| --- | --- |

а также:

| c(iii)(iT)ºn(iT)n(iT+mT) | (32) |
| --- | --- |

Для случая (ii), возвращаясь к первоначальному виду n>- {n

| D[S(ii)(mT)]=D[G(mT)−2<n>n] | (33) |
| --- | --- |

а также:

| c(ii)(iT)ºn(iT)[n(iT+mT)−2<n>] | (34) |
| --- | --- |

Окончательно, комбинируя (10)и(12) получаем:

D[S(i)(mT)]=1N

−[<n(0)n(mT)>-<n>2]2+2Nk=1N−1

+<n(0)n(MT)n(kT)n(kT+MT)>-<n(0)n(mT)n(kT)n(kT+MT)>-

| +<n(0)n(MT)n(kT)n(kT+mT)>-[<n(0)n(mT)>-<n>2]2 | (35) |
| --- | --- |

# Весовые факторы в анализе анизотропии флуоресценции методом наименьших квадратов.

Для определение анизотропии затухания флюоресценции требуются измерения основных компонент поляризации флюоресценции: i||(t) и i(t), соответственно вертикальной и горизонтальной. По этим составляющим вычисляются основные экспериментальные функции:

| sex(t)=i¦¦(t)+2βi(t) | (36) |
| --- | --- |
| dex(t)=i¦¦(t)−βi(t) | (37) |

где β - коэффициент коррекции:

| β=II¦¦i¦¦(t)dti(t)dt |  |
| --- | --- |

где I|| и I средние значения интенсивности флуоресценции, соответственно, вертикально и горизонтально поляризованного испускания.

Для исключения ошибок, кривые sex(t) и dex(t) рассматриваются как свертка:

| sc(t)=L(t)∗S(t) | (38) |
| --- | --- |
| dc(t)=L(t)∗G(t) | (39) |

где S(t) и GÁ(t) - затухание флуоресценции (отклик) после возбуждающего импульса, а L(t) - функция описывающая параметры аппаратуры (лампы вспышки), измеряется экспериментально. S(t)  - представляет собой сумму экспонент [по аналогии с формулой (7)]:

| S(t)=i=1mAie−tti | (40) |
| --- | --- |

где ti - компонента затухания флуоресценции.

Значения параметров Ai и ti - могут быть определены обратной сверткой из sex(t) и L(t).

Для определения GÁ(t) можно записать:

| G(t)=S(t)Q(t) | (41) |
| --- | --- |

где Q(t) - затухание анизотропии:

| Q(t)=j=1pαje−tqj | (42) |
| --- | --- |

где qi - характеристическое корреляционное время.

Используя уравнения (40),(41),(42) можно записать:

| G(t)=i=1mj=1pAiαje−t(λi+mj) | (43) |
| --- | --- |

где

| λi=1ti, mj=1qj | (44) |
| --- | --- |

Кривые L(t),i||(t) и i(t) измеряются импульсным методом. Эти кривые содержат информацию о Lk,ik||,ik, где k - номер канала

Таким образом можно посчитать следующие значения:

| skex=ik¦¦+2βik dkex=ik¦¦−βik | (45) |
| --- | --- |

Величины ik|| и ik имеют распределение Пуассона. Тогда можно записать:

| D[ik¦¦]=ik¦¦ D[ik]=ik | (46) |
| --- | --- |

где D[x] - дисперсия случайной величины x.

А skex и dkex - имеют не пуассоновское распределение. Тогда:

| D[skex]=ik¦¦+4β2ik=(skex3)[1+4β]+(2dex3)[1−2β] | (47а) |
| --- | --- |
| D[dkex]=ik¦¦+β2ik=(skex3)[1+β]+(dex3)[2−β] | (47б) |
| R[skex⋅dkex]=ik¦¦−2β2ik=(skex3)[1−2β]+(2dex2)[1+β] | (47в) |

где R(x) - ковариационная функция от x.

Используя экспериментальные значения из формулы (45) вычисляем:

| skc=iAi(k−12)h(k+12)hg(t)⋅exp(−tλi)dt, | (48) |
| --- | --- |
| dkc=ijAiaj(k−12)h(k+12)hg(t)⋅exp[−(λi+mj)t]dt | (49) |

где (k+12)h и (k−12)h - интервалы времени,

Параметры αj и mj из R(t) определяются из отношений расчетных:

| rkc=dkcskc | (50) |
| --- | --- |

с экспериментальными:

| rkex=dkexskex | (51) |
| --- | --- |

Используя (13)и(14),(15) можно записать:

| rkc=1skci=1mj=1pAiaj(k−12)h(k+12)hg(t)⋅e−(λi+mj)tdt | (52) |
| --- | --- |

В данной формуле skc - известно, т.к. Ai и ti тоже известны.

Используя метод наименьших квадратов, можно найти αj и mj минимизируя сумму:

| c2=k=1n(rkc−rkex)2wk | (53) |
| --- | --- |

где n - число точек (общее количество каналов) на экспериментальной кривой, а wk - оценочная дисперсия случайной величины представленной в rkex (т.е. статистический весовой фактор).

Подставляя в выражения (10) и (11), и минимизируя ошибки, применяем к (16), получаем:

| wk=13skex[1+β+3βrkex−3(rkex)2−2(2β−1)(rkex)3] | (54) |
| --- | --- |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненной работе были проанализированы работы различных ученых в данном направлении.

Данные по затуханию флуоресценции для 9-цианоантрацена показаны на рис.3. Слева изображена кривая затухания и наилучшим образом подобранная одноэкспоненциальная кривая (11,8 нс). Они перекрываются практически полностью. Точность подбора весовых факторов иллюстрируется близостью совпадения R(t) с расчетными данными. Сильное перекрывание этих кривых мешает визуальному анализу данных. Поэтому было разработано несколько методов, позволяющих исследователю идентифицировать различия между R(t) и Rc(t). Одним из методов является анализ разностей [Rc(t)−R(t)]. Для 9-цианоантрацена разности между рассчитанными (одна экспонента, t=11,8 нс) и экспериментальными значениями случайным образом распределены около нуля, что указывает на хорошее совпадение. Такое случайное распределение также иллюстрируется автокорреляционной функцией разностей, которая изображена на вставке. Случайное распределение этих величин говорит о том, что R(t) адекватно описывает предполагаемый закон затухания.

Из-за сложных и громоздких математических выкладок, а также из-за сложности определения законов распределения случайных величин, на данный момент, существует лишь несколько формул расчета весовых факторов (и то для известных законов).

# ЛИТЕРАТУРА

- Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986.

- O’Connor D.V. Time - correlated Single Photon Counting. Academic Press, 1984.

- Dennnis E. Koppel Statistical accuracy in fluorescence correlation spectroscopy. Physical Review A, Volume 10, Number 6, December 1974.

- Kask P., Gunter R., Axhausen P. Statistical accuracy in fluorescence fluctuation experiments. Europe Biophysical Journal 25 (1997).

- Wahl Ph. Analysis of Fluorescence anisotropy decays by a least square method. Biophysical Chemistry 10 (1979).