### 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 3.1.  Описание заданной системы SmarTrunk II

Система «SmarTrunk», впервые представленная в 1992 г., была специально разработана как недорогая система для применения в сельских местностях и в развивающихся странах. За короткий срок технология SmarTrunk стала мировым стандартом. На сегодня более тысячи систем, имеющих в сумме свыше 5 тыс. каналов, ежедневно обслуживают 250 000 абонентов по всему миру. SmarTrunk-II - это новое поколение популярной радиотелефонной системы SmarTrunk. Система имеет следующие технические данные:

- рабочий диапазон частот 146...174 МГц (VHF) и 403...470 МГц (VHF);

- количество каналов - до 16 дуплексных пар; количество абонентов - до 4096 на систему; типы вызовов:

- радиоабонент - ТФ-ОП; ТФ-ОП - радиоабонент; радиоабонент - радиоабонент;

- групповой вызов; срочный и аварийный вызовы;

- приоритетный вызов; диспетчерский вызов;

- формат сигналов управления скоростной DTMF (SmarTrunk) или цифровой BPSK (SmarTrunk - II);

- индикатор занятости каналов по наличию несущей или по наличию несущей и субтона;

- файл конфигурации системы сохраняется на диске компьютера либо загружается с диска в контроллеры ST-853.

Контроллеры ST-853 программируются посредством системы меню. Обеспечивают до 4500 записей и сохранение данных о состоявшихся сеансах связи, даты и времени продолжительности разговора, типа вызова, а также их вывод на печать. Контроллер имеет возможность программирования таймера активности радиоабонентов и таймера ожидания ответов (от 1 до 255 с), аварийного номера (до 15 цифр), идентификатора базовой станции (до 20 сигналов) и кода доступа (пароля) (6 цифр). База данных контроллера рассчитана на 4096 радиоабонентов с описанием возможностей (максимальная длительность переговоров, разрешение на ведение междугородных переговоров и т.п.). Конфигурация системы не стирается при сбоях питания контроллера. Каждому абоненту присваивается личный добавочный номер длиной от одной до пяти цифр, а также групповой номер для диспетчерской связи. Для различных категорий пользователей существует десять уровней приоритета. Система имеет возможность дистанционного отключения радиостанций с диспетчерского центра для предотвращения доступа в нее нелегальных пользователей и нарушителей

Структурная схема четырехканапьной системы SmarTrunk  II представлена на рис.3.1.1.

Основным элементом системы является многоканальная базовая станция, оснащенная ретрансляторами (RX/TX-приемопередатчиками) и транкинговыми контроллерами ST-853. Все радиоканалы полностью независимы друг от друга, что позволяет разносить оборудование системы на значительное расстояние. Контроллер каждого канала имеет выходы на две двухпроводные абонентские телефонные линии. Обычно один из выходов подключается к городской АТС, а другой - к местной (учрежденческой) АТС либо к спутниковой линии связи. Набор в линию импульсный или тональный (DTMF). Набор со стороны абонента АТС (УАТС) тональный или импульсный (через детектор щелчков). При использовании специального конвертора можно перейти от двухпроводных абонентских линий к трехпроводным соединительным линиям, что позволяет дать каждому абоненту системы полный телефонный номер без донабора в тональном режиме (DTMF).

Структурная схема четырехканальной системы SmarTrunk II

Комбайнер

# Полосовой

фильтр

## Распределительная

панель

#### TX

RX

Контроллер ST-853

## Передающая

антенна

## Приемная

антенна

К АТС

Рис.3.1.1

Базовое оборудование системы имеет комбайнер - устройство, позволяющее складывать сигналы от нескольких передатчиков и направлять их в общую передающую антенну. Комбайнер представляет собой сложную систему развязок и фильтров. Тип комбайнера зависит от канального разноса. Если каналы расположены с разносом не менее 150 кГц для диапазона VHF и не менее 250 кГц для диапазона UHF, применяются комбайнеры объемно-резонаторного типа с затуханием в полосе частот не более 3,5...4 дБ. При разносе каналов менее 150 кГц (например, 12,5 или 25 кГц) используют комбайнеры гибридного типа. При этом в тракт передачи вносится существенное затухание, а именно: при сложении двух каналов 3,8 дБ, при сложении четырех - более 7 дБ и пои сложении восьми каналов - более 10 дБ (10 раз по мощности). Поэтому для транкинговой системы, имеющей восемь каналов с разносом по частоте 25 или 12,5 кГц, целесообразно разделение каналов на две четверки,  работающие каждая на свою передающую антенну. В результате расстройки комбайнера в процессе эксплуатации могут возникнуть перекрестные помехи между рабочими каналами системы, и возрасти уровни побочных излучений, создающих помехи другим РЭС.

Рассмотрим принципы функционирования системы SmarTrunk-II. Связь в направлении радиоабонент - радиоабонент производится по эфиру без выхода на АТС (через ретранслятор во всей зоне действия системы либо без использования ретранслятора). В процессе установления связи имеется возможность индивидуального, группового или общего вызова (общий циркуляр). Для вызова необходимо набрать добавочный номер (номер радиоабонента) и вызов «3*».

В исходном состоянии ретрансляторы системы работают на прием, абонентские радиостанции сканируют по частотам. В случае вызова абонентская радиостанция захватывает свободный ретранслятор и посылает запрос в виде цифрового пакета. Ретранслятор, получив запрос от мобильного абонента, включает передатчик и излучает пилот-тон на частоте 1200 Гц длительностью 0,3 с. Все абонентские станции, не участвующие в это время в других сеансах связи (сканирующие по частотам), прекращают сканирование и задерживаются на канале, где передается пилот-тон. Когда все абонентские станции собрались на канале, ретранслятор передает вызывной пакет (пейдж), в котором содержится адрес вызывной станции. В результате вызываемая станция остается на канале и начинает сеанс связи, а остальные продолжают сканирование.

Процедура вызова мобильным абонентом транкинговой системы абонента ТФ-ОП заключается в наборе нужного номера ТФ (до 14 цифр). После этого посылается вызов «1*». Абонентская станция сканирует в поисках свободного канала. После его нахождения получает ответ ТФ-ОП (зуммер) и посылает телефонный номер. При необходимости после соединения возможен тональный донабор, например, для доступа к автоответчикам или добавочным номерам местной АТС. Процедура вызова мобильного абонента ТФ-ОП заключается в наборе одного из телефонных номеров системы. Если линия свободна, то происходит соединение с контроллером базовой станции (абонент ТФ-ОП получает тональный сигнал), после чего необходимо набрать добавочный номер.

Если абонент транкинговой системы занят, или его радиостанция выключена, или он находится вне зоны действия системы, то абонент ТФ-ОП получит сигнал «Занято». Если система имеет несколько мест расположения ретрансляторов, то можно выйти на них и проверить, не находится ли абонент там. Таким образом, при наличии нескольких зон обслуживания поиск подвижных абонентов осуществляет вызывающий абонент ТФ-ОП. Часть абонентских номеров можно использовать в качестве групповых. Вызвать группу радиостанций можно как с обычного телефона, так и с другой радиостанции. Правила набора те же, что и для отдельных радиоабонентов. Диспетчерская связь внутри своей группы не требует набора номера, достаточно нажать на тангенту ПЕРЕДАЧА на своей радиостанции и все радиостанции группы будут слышать.

Срочный вызов оператора системы можно осуществить путем набора комбинации «9*». В случае бедствия или опасности набор комбинации «0*» приведет к автоматическому набору заранее запрограммированного телефонного номера (например, милиции). Если при наборе этих комбинаций все каналы окажутся занятыми, то система принудительно прервет один из разговоров для прохождения срочного или аварийного вызова.

Система имеет интерфейсный модуль ST-869, который обеспечивает возможность вхождения в систему стационарных абонентских станций, установленных, например, в квартирах, на дачах, а также организации переговорных пунктов в тех районах, где прокладка телефонного кабеля требует больших капиталовложений. Модуль позволяет подключить обычный телефонный аппарат к радиостанции и управлять ее работой с клавиатуры этого аппарата.

Система совместима более чем с 30 моделями портативных и автомобильных радиостанций, для которых разработаны специальные логические модули. Логический модуль ST-865M, установленный в радиостанции, берет на себя управление всеми ее функциями, в том числе сканированием по частоте, включением на передачу и управлением работой.[1],[4].