# 3.4. Разработка программы измерений и настроек

### 3.4.1. Программирование абонентских терминалов GP-300 с  установленной платой логики ST-865M

- Включить питание радиостанции, удерживая нажатой кнопку «#»;

- Ввести код доступа «12345» и нажать кнопку «#». Плата ST-865M ответит звуковым сигналом высокого тона. Если слышен низкий тон, это значит, что набран неправильный код доступа. Вновь выключите питание приемопередатчика и повторите процедуру.

- Радиостанция находится в режиме программирования.

Программирование каждой функции осуществляется в четыре этапа:

- Ввести код программирования из двух цифр.

- Нажать кнопку «#»(признак окончания вводимой последовательности).

- Ввести данные, необходимые для программирования данной функции.

- Нажать кнопку «#»(признак окончания вводимой последовательности).

Каждый абонентский терминал программируется индивидуально с занесением измененных параметров в лист радиостанции.

Последовательность программирования:

- Ввести первичный код, набором которого будет вызываться данная радиостанция, для чего необходимо ввести с клавиатуры радиостанции следующую последовательность: 12#первичный код#. Первичный код состоит из 4 цифр, например 0001, 0002 и т.д.

- Ввести вторичный код , набором которого будет вызываться группа радиостанций, для чего необходимо ввести с клавиатуры радиостанции следующую последовательность: 13#вторичный код#. Вторичный код состоит из 4 цифр, например 1111.

- При использовании приоритетных вызовов следует включить функцию «Разрешение приоритета для абонента», набрав на клавиатуре «14#1».

- Прочие установки изменять не рекомендуется.

Если в процессе программирования произошла ошибка, данные можно ввести повторно, или же вернуться к заводским установкам по умолчанию, набрав «19#», и повторить процесс программирования сначала.

Для  возврата приемопередатчика  в нормальный  режим  работы  по окончании  программирования  необходимо  выключить  и  вновь  включить питание радиотелефона.

Для получения более подробных сведений о программировании платы ST-865M следует обратиться к «Руководству пользователя по монтажу и эксплуатации платы логики типа ST-865M SmarTrunk II для подвижных радиостанций» [3].

3.4.2. Программирование  транкингового контроллера

ST-853

Для программирования контроллера необходимо включить питание базовой станции и персонального компьютера. Дождавшись загрузки операционной системы необходимо запустить программу «ST-853», дважды щелкнув мышью по ее ярлыку на экране монитора. Окно программы имеет вид, показанный на рис. 3.4.2.1.

рис. 3.4.2.1

Используя мышь или клавиатуру выбрать в меню программы пункт «Connect» и «Port». Происходит соединение контроллера с компьютером через последовательный порт. При запросе пароля следует ввести код «123456» (без кавычек), либо просто нажать [Enter]. На экране монитора появляется окно связи компьютера с системой (рис. 3.4.2.2). В процессе соединения контроллер недоступен для транкинга. Для прекращения связи выбирается пункт «Connect» и «Terminate».

рис. 3.4.2.2

Командой «Download File» можно загрузить существующий файл базы данных системы и сделать его резервную копию, выбрав пункты «File» и «Save as» из основного окна программы и задав имя файла.

Для создания базы данных пользователей необходимо выбрать пункты «View» и «Subscribers» из основного окна программы. Пример базы данных пользователей приведен на рис. 3.4.2.3.

рис. 3.4.2.3

В данном примере система имеет идентификационный номер 00, создано 5 пользователей с номерами 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, соответствующими первичным кодам радиостанций, и группа с номером 1111, соответствующим вторичному коду радиостанции. Для добавления пользователей используется кнопка F5, для редактирования пользователя – кнопка F4.

Для использования контроллера на отечественных АТС с импульсным набором номера, необходимо включить опцию «Pulse Dialing Mode» в окне «System Configuration» (см. рис. 3.4.2.4), вызвав это окно командами «View» и «System Configuration» из главного меню программы. В этом же окне в поле «Emergency Number» задается телефон экстренной службы, например милиции, который набирается с радиостанции командой «0*».

рис. 3.4.2.4

Если необходим выход в городскую телефонную сеть, то необходимо внести изменения в окно телефонных префиксов (см. рис. 3.4.2.5), вызвав данное окно из главного меню программы командами «View» и «Telephone Prefixes». Префикс «8w» вводится в поле «Pattern 1». Буква «w» в префиксе означает команду ожидания ответа телефонной станции. В этом случае, если первая цифра номера «8», контроллер набирает «8», ждет гудка и далее набирает заданный номер.

рис. 3.4.2.5

После создания файла базы данных его следует передать в контроллер командой «Upload File» (см. рис. 3.4.2.2), предварительно установив связь компьютера с контроллером командами «Connect» и «Port». В случае успешной передачи файла на экране монитора появится сообщение «Upl:OK». После этого можно разорвать связь контроллера с компьютером командами «Connect» и «Terminate», создать резервную копию созданного файла командами «File» и «Save as» из основного окна программы и использовать контроллер для транкинга.

Просмотреть сведения о произведенных соединениях можно командами «View» и «Сall Records», предварительно загрузив из контроллера записи о вызовах командой «Download New» из окна связи контроллера с компьютером (см. рис 3.4.2.6).

рис. 3.4.2.6

Когда записи о вызовах загружены, они отмечаются в контроллере как «старые» и затем автоматически сохраняются на диск в текущую директорию DOS в стандартном текстовом файле, которому присваивается имя, одинаковое с именем текущего файла базы данных и расширение «.TCR», что означает «Total Call Records» (см. рис. 3.4.2.7). Пример файла записи вызовов приведен на рис. 3.4.2.8.

Файлы базы данных контроллера

Файлы записи вызовов

рис. 3.4.2.7

рис. 3.4.2.8

Для получения более подробных сведений о программировании контроллера следует обратиться к «ST-853 SmarTrunk II. Цифровой транкинговый контроллер. Руководство пользователя по установке и эксплуатации» [2].

3.4.3. Измерение выходной мощности и КСВ передатчика

базовой станции GM-350.

Для измерения выходной мощности и КСВ передатчика используется прибор « Diamond Antenna SX-400».

Для измерения выходной мощности передатчика GM-350 следует включить прибор SX-400, переведя переключатель «Power» в положение «FWD», установить переключатель «Function» в положение «Power» и переключатель «Range» - в предполагаемый диапазон мощности – в данном случае «5W». После этого следует перевести базовую станцию в режим передачи, произведя вызов с абонентского терминала, либо установив связь контроллера ST-853 с компьютером (в этом случае передатчик также включается). Выходная мощность передатчика считывается по соответствующей пределу измерения (в данном случае «5W») шкале «W» прибора SX-400.

Для измерения КСВ передатчика переключатель «Function» переводят в положение «Cal» (базовая станция должна находиться в режиме передачи – см. предыдущий абзац) и поворотным регулятором «Cal» устанавливают стрелку прибора на отметку «Cal» по шкале «S.W.R.». После этого переключатель «Function» переводят в положение «S.W.R.» и по шкале «S.W.R.» прибора отсчитывают текущее значение КСВ.