3.7. Проведение испытаний системы

В процессе проведения испытаний системы ретранслятор подключается к раздельным приемной и передающей антеннам ( передающая антенна подключена через измеритель выходной мощности и КСВ передатчика SX-400), к разъему контроллера ST-853 «Line 1» подключена местная телефонная линия. Контроллер соединяется с персональным компьютером с установленным программным обеспечением ST-853 через последовательный порт COM 2.

3.7.1. Создание базы данных пользователей

Для испытания системы создана база, включающая в себя 1 группу из 5  пользователей (см. рис. 3.7.1.1).

рис.3.7.1.1

3.7.2. Программирование абонентских терминалов

Терминалы запрограммированы в соответствии с «Листом радиостанции», прилагаемым к каждому терминалу. Пользователи имеют вызывные коды 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, код группы 7777, идентификационный номер системы 00.

3.7.3. База данных конфигурации ST-853

Параметры системы установлены по умолчанию, за исключением следующих пунктов:

- в окне «System Configuration» включен параметр «Pulse Dialing Mode», введен номер экстренного вызова «8 100» - службы точного времени (см. рис. 3.7.3.1);

рис. 3.7.3.1

- в окне телефонных префиксов в поле профиля 1 введен префикс «8w» для опознания попытки выхода в городскую телефонную сеть (см. рис. 3.7.3.2);

рис. 3.7.3.2

3.7.4. Испытание системы

Для испытания системы проводились вызовы между мобильными абонентами с использованием кода направления «3*», групповой вызов (код направления «4*»), вызов экстренной службы набором «0*» (в качестве примера избран телефонный номер службы точного времени), вызовы стационарных абонентов местной и городской телефонных сетей. В данном примере используется возможность использования профилей пользователя, т.е. в случае, если телефонный номер принадлежит городской сети (с предварительным набором «8»), контроллер после набора «8» ожидает сигнала городской АТС и только после этого осуществляет дальнейший набор номера.

В процессе передачи показания прибора SX-400 принимают следующие значения: КСВ порядка 1,1; выходная мощность 3 Вт.