# 4. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. Меры безопасности при выполнении

пожароопасных работ

Помещение для  проведения  лабораторных работ по пожарной опасности относится к категории Д,  и должно удовлетворять требованиям по предотвращению и тушению пожара по ГОСТ 12.1.004-85. Обязательно наличие телефонной связи и пожарной сигнализации.

Материалы, применяемые  для  ограждающих  конструкций и отделки рабочих помещений,  должны быть огнестойкими.  Для  предотвращения возгорания в зоне расположения ЭВМ обычных горючих материалов (бумага) и электрооборудования, необходимо принять следующие меры:

- в лаборатории должны быть размещены углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8;

- в качестве вспомогательного средства тушения пожара могут использоваться гидрант или устройства с гибкими шлангами;

- в некоторых случаях,  если этого требуют местные строительные инструкции,  в помещениях лаборатории устанавливается спринклерная система;

- для непрерывного контроля помещения лаборатории и зоны хранения носителей информации необходима система обнаружения пожаров.

- система должна быть сконструирована так,  чтобы обеспечить отключение систем питания и кондиционирования воздуха.  В сочетании с системой обнаружения следует использовать систему звуковой  сигнализации.

- Студенты допускаются к выполнению работ  только после прохождения инструктажа по безопасности труда и пожарной безопасности в лаборатории в целом и на каждом рабочем месте.

При выполнении лабораторных работ, ремонте лабораторных стендов и прочего оборудования в некоторых случаях возникает необходимость пайки, выполнения окрасочных работ, при выполнении ремонта помещения лаборатории могут также проводиться работы с клеями, мастиками, битумами, электро- газосварочные и другие огневые работы.

Перечисленные виды работ относятся к работам повышенной пожарной опасности, и на них приходится значительный процент происходящих пожаров.

Рассмотрим подробнее меры безопасности при выполнении газо- и электросварочных работ.

Пожарная опасность газо- и электросварочных работ обусловлена пожароопасными свойствами горючих газов и жидкостей, используемых при газовой сварке, резке и пайке металлов, а также брызг расплавленного металла, образующихся при дуговой электросварке. Брызги могут разлетаться на расстояние более 10 метров, имеют температуру до 17000С и, несмотря на сравнительно небольшую теплоемкость из-за небольших размеров, способны воспламенить такие материалы, как вата, пакля, картон, обтирочная ветошь, рубероид и т.п. Возникновению открытого горения предшествует длительный период скрытого тления, который может продолжаться несколько часов,  а иногда и суток.

Газовая сварка - это сварка плавлением, при которой металл в зоне соединения 'нагревается до расплавления газовым пламенем. Оборудование поста для газовой сварки показано на рис. 4.1.1.1. Газовая сварка отличается простотой способа, несложностью оборудования, отсутствием источника электрической энергии. Вместе с тем, для газовой сварки характерна меньшая производительность, сложность механизации, большая зона нагрева металла и более низкие механические свойства сварных соединений, чем при дуговой электросварке.

Оборудование поста для газовой сварки:

1 - баллон с кислородом;

2 - редуктор;

3 – ацетиленовый генератор;

4 - водяной затвор;

5 – шланги;

6 – горелка.

Рис. 4.1.1

Газовая резка металла основана на предварительном разогреве его до температуры воспламенения с последующей экзотермической реакцией горения металла в струе кислорода. При этом окислы и частично расплавленный металл удаляются из зоны реза под действием кинетической энергии струи кислорода. При газопламенной обработке металлов используют пламя горючих газов и паров ЛВЖ, сжигаемых для этой цели в атмосфере кислорода в специальных горелках.

В табл. 4.1.1 приведены характеристики наиболее применяемых при газовой сварке и резке горючих газов и жидкостей. Как видно, наиболее высокую температуру имеет ацетилено-кислородное пламя, поэтому оно нашло наибольшее применение. Основным сырьём для получения ацетилена является карбид кальция СаС2 Ацетилен С2H2 получают в ацетиленовых генераторах при взаимодействии воды с карбидом кальция:

СаС2 + Н20 = С2Н2 + Са(ОН)2+ Q.

При разложении 1 кг карбида кальция образуется 0,25 - 0,3 м3 ацетилена. Реакция протекает бурно, с выделением значительного количества теплоты Q. Ацетилен представляет собой бесцветный газ с резким специфическим чесночным запахом, легче воздуха, взрывоопасен. Наиболее взрывоопасны смеси, содержащие 7 - 13% ацетилена. Температура самовоспламенения ацетилена при нормальных условиях (температура 20°С, давление 760 мм рт. ст.) равна 384°С, присутствие окислов меди снижает температуру самовоспламенения до 240°С.

Таблица 4.1.1

Характеристика горючих газов и жидкостей для сварки и резки металлов

| Наименование газа или жидкости | Температура пламени в смеси с кислородом, оС | Количество кислорода на 1м3 газа | Пределы взрываемости смеси, % |  | Область применения | Способ транспортировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с воздухом | с кислородом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ацетилен | 3100 - 3200 | 1,0 – 1,3 | 2,2 – 81,0 | 2,3 – 93,0 | Все виды газопламенной обработки | Растворенный в ацетоне под давлением 1,9 МПа |
| Водород | 2400 - 2600 | 0,3 – 0,4 | 3,3 – 81,5 | 2,6 – 95,0 | Сварка сталей до 2 мм, алюминия, латуни, чугуна | Газообразный в баллонах под давлением 15 МПа |
| Коксовый газ | 2100 - 2300 | 0,6 – 0,8 | - | - | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислорордная резка | По газопроводу |
| Городской газ | 2000 - 2300 | 1,5 – 1,8 | 3,8 – 24,6 | 10,0 –73,6 | То же | По газопроводу под давлением 0,3 МПа, в баллонах под давлением 15 МПа |

продолжение таблицы 4.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 2400 - 2700 | 1,5 – 1,8 | 4,8 – 16,7 | 5,0 – 59,2 | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислородная резка | Газообразный в баллонах под давлением 15 Мпа , по трубопроводу |
| Пропан | 2600 - 2750 | 3,4 – 3,8 | 2,0 – 9,5 | 2,0 – 48,0 | Газовая резка, сварка и пайка цветных металлов, сварка стали до 6 мм, правка, гибка, огневая зачистка | В жидком виде в баллонах под давлением 1,5 Мпа |
| Пропан - бутан | 2500 - 2700 | 3,5 | - | - | То же | То же |
| Бензин | 2400 | 2,6 | 0,7 – 6,0 | 2,1 – 28,4 | Газовая резка стали, сварка и пайка легкоплавких металлов | В жидком виде в цистернах или бочках |
| Керосин | 2300 | 2,55 | 1,4 – 5,5 | 2,0 – 28,0 | То же | То же |

Ацетиленовые генераторы в зависимости от взаимодействия карбида кальция с водой подразделяются на (рис. 4.1.2):

## Схемы ацетиленовых генераторов

а

в

б

а - «карбид в воду»;  б - «вода в карбид»;  в - комбинированная система «вода в карбид» и «вытеснения»;

1 - бункер или барабан с карбидом кальция, 2 - реторта (газообразователь);        3 - система подачи воды; 4 - газосборник; 5 - спуск ила; 6 - отбор газа

рис. 4.1.2

- Генераторы системы KB («карбид в воду»), в которых разложение карбида кальция осуществляется при подаче его определенного количества в воду, находящуюся в реакционном пространстве:

- Генераторы системы ВК («вода на карбид»), в которых разложение карбида кальция происходит при подаче определенного количества воды в реакционное пространство, где находится карбид кальция;

- Генераторы системы ВВ («вытеснение воды»), в которых разложение карбида кальция осуществляется при соприкосновении его с водой в зависимости от уровня воды, находящейся в реакционном пространстве и вытесняемой образующимся газом;

- Комбинированные генераторы. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены плакаты: «Вход посторонним воспрещен - огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнём».

Устройством техники безопасности в ацетиленовом генераторе является предохранительный затвор, защищающий генератор и газопроводы от попадания в них взрывной волны при обратных ударах. Принцип действия водяного затвора заключается в следующем (см. рис. 4.1.3). При нормальной работе ацетилен проходит по трубке 4 через обратный клапан 3 в корпус 5 и ниппель1. Заполнение затвора водой осуществляется через вентиль 2. При обратном ударе давление в затворе повышается и вода закрывает обратный клапан 3, предотвращая возможность прохода взрывной волны через затвор в трубку 4. Одновременно взрывная волна гасится, проходя через узкий зазор между стенкой корпуса и краем диска 6.

В некоторых типах водяных затворов в верхней части корпуса имеется трубка, закрытая мембраной из алюминиевой фольги. При обратном ударе мембрана разрывается и взрывчатая смесь выходит наружу. После выхода взрывчатой смеси, мембрану заменяют.

Схема водяного затвора

а

б

а — при нормальной работе; б — при обратном ударе

Рис. 4.1.3

Карбид кальция хранится в герметически закрытых барабанах массой 50—130 кг в сухих, хорошо проветриваемых складах или в кладовых с легкой кровлей без чердачных перекрытий. Склады должны быть построены из огнестойких материалов, а светильники выполнены во взрывобезопасном исполнении. Электропроводка и электрощиты (рубильники) устанавливаются снаружи здания по стене или на опоре. Склады должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения: ящики с песком, лопаты, совки, углекислотные огнетушители. Не допускается хранить карбид кальция в сырых помещениях, а также совместно с ЛВЖ, ГЖ и другими горючими веществами и материалами. Барабаны вскрывают в отдельных помещениях специальным (латунным) ножом во избежание искрообразования при вскрытии.

При дуговой электросварке пожарная опасность связана, и как уже отмечалось, с разбрызгиванием раскаленных частиц металла, а также с неисправностью электрооборудования (короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления). С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все возможные неплотности должны быть закрыты негорючими материалами, а в радиусе от места работ, указанном в табл. 4.1.2, горючие конструкции защищены металлическими экранами, асбестовым полотном и при необходимости политы водой.

Таблица 4.1.2

Зоны защиты при проведении огневых работ

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей поверхности, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | >10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны защиты, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Для предупреждения опасности возникновения пожаров из-за неисправностей оборудования электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. В соответствии с требованиями ППБ-01-93 помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

Защитное заземление выполняется в виде стальных труб или уголков, забитых в землю на глубину 2,5—5,0 м и соединенных между собой на глубине не менее 0,3 м от поверхности земли металлическими полосами сечением не менее 48 мм2.

Особые требования пожарной безопасности предъявляются к сварочной цепи и соединительным элементам. Сечение сварочного кабеля подбирают в зависимости от наибольшей величины сварочного тока- при токе до 240 А — 25 мм2; до 300 А — 35 мм2; до 400 А — 50 мм2; до 500 А — 70 мм2. Если используется негибкий кабель, то конец его, присоединяемый к электрододержателю, должен быть обязательно гибким длиной не менее 1,5—3 м. Общая длина сварочного кабеля должна быть не более 30—40 м, так как при большей длине напряжение в сварочной цепи резко падает и ухудшаются условия сварки.

Недопустимо соединение частей сварочного кабеля методом скрутки. Это может привести к поражению электротоком и вызвать пожар в случае контакта нагревшейся скрутки с пожароопасными материалами. Для образования надежной сварочной цепи необходимо применять соединительные устройства заводского изготовления. Например, сращивание коротких кусков кабеля осуществляют соединителями типа МС-2 (рис. 4.1.4).

Соединитель МС-2 сварочного кабеля

1

2

3

4

5

2

1 — термостойкая резиновая изоляция; 2 — гайка;
3, 4 — вставки;

5 — конус

Рис 4.1.4

Соединитель МС-2 предназначен для соединения отрезков сварочного кабеля сечением 35, 50 и 70 мм2. Соединение и разъём вставок выполняют поворотом одной из них. Сварочный кабель крепят заклиниванием жил кабеля между корпусом гайки 2, вставками 3, 4 и конусом 5. Кабели электросварочных аппаратов должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов горючих газов - не менее 1 м.

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, что их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Одновременно не разрешается использовать в качестве обратного проводника внутренние железнодорожные пути, сети заземления или зануления, а также металлические конструкции зданий, коммуникаций и технологического оборудования.

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.

Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. Температура нагрева отдельных частей сварочной установки (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75°С.[10].