# 3.5. Разработка лабораторной работы и методики

# ее проведения на действующем макете

Данная методика проведения работы предназначается для студентов специализаций АТ и СПИ. Студенты специализации РС проводят лабораторную работу в соответствии с разделом 3.4 «Разработка программы измерений и настроек».

Цель работы – изучение принципов работы транкинговой связи, программирования контроллера ST-853, носимой радиостанции GP-300 с установленной платой логики ST-865M.

В процессе проведения лабораторной работы студентам предлагается ознакомиться с алгоритмом соединений, научиться устанавливать связь контроллера ST-853 с персональным компьютером, просмотреть базу данных пользователей контроллера, базу данных вызовов контроллера.

3.5.1. Ознакомление с алгоритмом соединений

При установлении соединений должно быть включено питание базовой станции (ретранслятора) и транкингового контроллера ST-853. Контроллер не должен находиться в режиме связи с компьютером.

Связь между подвижными абонентами.

Для установления связи с мобильным абонентом необходимо набрать с клавиатуры радиостанции GP-300 четырехзначный номер мобильного абонента, ввести код направления «3» (связь между подвижными абонентами) и нажать кнопку «*». Если в данный момент канал связи свободен, из громкоговорителя вызывающей радиостанции будут слышны длинные гудки, а вызываемая радиостанция будет издавать вызывной сигнал. Для ответа необходимо нажать «*» на вызываемой радиостанции. Связь производится  как при использовании обычных радиостанций – т.е. для передачи нужно удерживать нажатой кнопку РТТ (тангенту) на боковой поверхности радиостанции, отпуская ее во время приема. Для прекращения связи нужно нажать кнопку «#» на клавиатуре радиостанции. Для  повторного набора  последнего  набранного  номера  нужно дважды нажать кнопку «*».

Вызов стационарного абонента подвижным.

Для установления связи с стационарным абонентом через телефонную линию 1 необходимо набрать с клавиатуры радиостанции GP-300 телефонный номер вызываемого абонента, ввести код направления «1» (связь подвижного абонента с линией) и нажать кнопку «*». Возможность выхода на городскую телефонную линию зависит от установок телефонных префиксов в файле конфигурации системы транкингового контроллера ST-853. Если в данный момент канал связи свободен, из громкоговорителя вызывающей радиостанции будут слышны длинные гудки. После ответа вызываемого абонента связь производится  в симплексном режиме – т.е. для передачи нужно удерживать нажатой кнопку РТТ на боковой поверхности радиостанции. Для прекращения связи нужно нажать кнопку «#» на клавиатуре радиостанции. Для  повторного набора  последнего  набранного  номера  нужно дважды нажать кнопку «*».

## Групповой вызов от подвижного абонента.

#### Для осуществления группового вызова мобильный абонент должен ввести с клавиатуры код направления «4» (групповой вызов) и нажать кнопку «*» (также возможно набрать номер группы, код направления «3» и «*»). Радиостанции группы будут издавать вызывной сигнал. Процесс ответа на вызов и проведения связи описаны выше.

Экстренный вызов.

Для осуществления экстренного вызова достаточно набрать на клавиатуре радиостанции «0 *». В телефонную линию 1 будет набран номер, заданный в поле «Emergency Number» окна  «System Configuration» файла конфигурации системы транкингового контроллера ST-853.

Для получения более подробных сведений о проведении вызовов следует обратиться к «Руководству пользователя по монтажу и эксплуатации платы логики типа ST-865M SmarTrunk II для подвижных радиостанций» [3].

3.5.2. Установление связи транкингового контроллера ST-853

с персональным компьютером

Процесс установления связи контроллера с компьютером описан в п. 3.4.2. «Программирование транкингового контроллера ST-853».

3.5.3. Просмотр базы данных пользователей контроллера

Просмотр и создание базы данных пользователей описан в п. 3.4.2. «Программирование транкингового контроллера ST-853» (см. рис. 3.4.2.3).

3.5.4. Просмотр базы данных вызовов контроллера

Просмотр базы данных вызовов контроллера описан в п. 3.4.2. «Программирование транкингового контроллера ST-853» (см. рис. 3.4.2.6, рис. 3.4.2.8).