## 2. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

### 2.1. Обзор систем транкинговой связи

Под термином «транкинг» понимается многостанционный доступ или полнодоступное подключение большого количества абонентов к ограниченному числу каналов связи. Термин происходит от английского Trunk (пучок), т.е. «транкинг» - это процесс «пучкования», создания пучков.

В 1995г. Международный союз электросвязи (МСЭ) закрепил понятие «транкинговые системы» за системами, предназначенными для организации так называемой «диспетчерской» связи, под которой понимается связь для группы абонентов, «объединенных общими интересами и имеющих взаимные обязательства». При этом связь в системе осуществляется в соответствии с установленными правилами и приоритетами в обслуживании в зависимости от должностного статуса пользователей.

Транкинговые системы связи, как специализированные системы связи (ведомственные, выделенные, технологические и внутрипроизводственные сети) находят широкое применение во всем мире. Однако в России наметилась тенденция применения этих систем для организации сетей связи общего пользования. При этом абоненты таких сетей должны обеспечиваться услугами связи с соблюдением прав потребителей, которые гарантируются сетями связи общего пользования.

В соответствии с «Концепцией использования в России транкинговых систем связи» (Вестник связи №9, 1995г.) транкинговая сеть может считаться сетью связи общего пользования ТСС ОП, если она отвечает следующим требованиям:

- круглосуточно предоставляет абонентам входящую и исходящую местную, междугородную и международную связь и возможность тарификации услуг;

- обеспечивает закрепление за каждым абонентом системы номера телефонной сети общего пользования;

- имеет дуплексный способ организации канала;

- обладает вероятностью отказа не более 0,05 в ЧНН при расчетной нагрузке на одного абонента - 0,025 Эрл;

- имеет защиту от несанкционированного доступа в систему и защиту от «двойников»;

- обеспечивает выполнение условий для организации оперативно-розыскных мероприятий.

Данные требования соответствуют рекомендациям МСЭ Q11001, в которых указано, что сети радиотелефонной связи общего пользования и абоненты таких сетей должны являться продолжением телефонной сети общего пользования или иметь ее нумерацию.

В транкинговых сетях общего пользования допускается использование только сертифицированного оборудования, отвечающего «Техническим требованиям к оборудованию с многостанционным доступом» (июль, 1995г.).

Выдача лицензий на организацию ССПО-ОП на основе транкинговых систем предусматривает обязательное наличие сертификата на оборудование, допускающего включение в ТФ-ОП и выполнение оператором ряда технических требований. В соответствии с федеральным законом «О связи» (1995г.) допускается предоставление коммерческих услуг ведомственными транкинговыми системами при условии, что это не повлияет на выполнение ими основных задач.[1]

Несмотря на разнообразие транкинговых систем, все они построены по одним и тем же принципам. Транкинговая система может быть многозоновой и однозоновой. В каждой зоне устанавливается базовае станция (БС, ретранслятор), через которую обеспечивается радиосвязь с абонентами системы. В качестве абонентских устройств в транкинговых системах используют автомобильные или портативные радиостанции, работающие в симплексном, дуплексном или полудуплексном режиме.

Ретрансляторы представляют собой приемопередающее устройство, работающее в дуплексном режиме. В транкинговых системах с частотным разделением каналов на каждый рабочий канал приходится один ретранслятор, приемник и передатчик работают на разных частотах.

Устройство управления (УУ) обеспечивает взаимодействие между всеми узлами БС. В частности, осуществляет обработку вызовов, поступающих и передаваемых по каналу управления, их аутентификацию, контролирует длительность соединения с ТФ ОП, следит за очередностью прохождения вызовов и т.д.

В многозоновых системах БС содержат маршрутизатор, который осуществляет обработку вызовов, выбор маршрута и коммутацию абонентов, а в многозоновых системах отслеживает перемещение абонентов из одной зоны в другую.

Интерфейс обеспечивает сопряжение базовой станции с телефонной сетью общего пользования.

В транкинговых системах, как и в сотовых, обеспечивается роуминг - возможность переключения абонента на свободный канал, доступный в данный момент в новой зоне связи, с автоматической сменой частоты. Однако смена частоты иногда сопровождается потерей связи, что приводит к необходимости повторного вызова.

Одним из главных признаков транкинговой системы является возможность группирования абонентов, объединенных общими интересами. По этой причине трафик в основном замыкается внутри транкинговых сетей (до 90%) и выход большинства абонентов на ТФ ОП предполагается в исключительных случаях. Предоставление разного набора услуг пользователям находится в зависимости от приоритетов, установленных внутри системы.

Особенностью транкинговых систем является то, что в них предусмотрена возможность обеспечения связи между абонентами системы без выхода на ретрансляторы, что в системах, ориентированных на организацию сетей связи общего пользования, отсутствует.

Как и у всех систем радиотелефонной связи, у транкинговых систем на абонентском участке имеется радиоканал. Способ его организации в разных транкинговых системах может быть различным, а именно: симплексным (одночастотный или двухчастотный симплекс, когда прим и передача ведутся на различных частотах, однако технически не обеспечена одновременная двусторонняя передача информации) и дуплексным.

По способу предоставления радиоканала транкинговые системы делятся на системы без канала управления и с каналом управления.

В системах без канала управления используются различные аналоговые и цифровые протоколы управления. Системы с аналоговыми протоколами управления по отношению к системам с цифровыми протоколами менее эффективны, так как требуют на установление соединения больше эфирного времени. В таких системах число радиоканалов приходится ограничивать из-за относительно большого времени установления соединения. В них, как правило, нагрузка приемопередающего оборудования неравномерна, что отрицательно сказывается на качестве работы приемопередатчиков. Однако эти системы более дешевы по сравнению с системами, имеющими канал управления.

В системах без канала управления соединение абонентов устанавливается на любом свободном радиоканале, который определяется путем сканирования по частотам абонентских радиостанций.

Системы с каналом управления более совершенны, чем системы без канала управления. При этом способ выделения канала управления (закрепленный или распределенный) не принципиален.

В системах с закрепленным каналом управления имеется специально выделенный канал управления. В системах с распределенным каналом выделение для него конкретного канала динамическое, при котором в различные моменты времени используются разные частотные радиоканалы. В системах с незакрепленным каналом управления в различные моменты времени используются разные частотные каналы для передачи и приема сигналов управления. В системах с каналом управления могут применяться различные внутренние протоколы управления.[5]

В настоящее время на рынке средств связи помимо отечественных систем сухопутной подвижной связи (таких как «Алтай», «Волемот») в большом количестве представлено оборудование многих зарубежных производителей. Такое оборудование позволяет развернуть сети транкинговой радиосвязи радиальной, радиально-зоновой либо квазисотовой структур, работающие в различных диапазонах частот и предоставляющие потребителям определенный набор услуг.

Таким образом, возникает задача классификации транкинговых систем связи по способам управления их работой и диапазону частот, сравнительной оценке характеристик систем различных стандартов (протоколов транкинга).

Транкинговые системы радиосвязи можно классифицировать по способу:

- организации связи (симплексные или дуплексные);

- предоставления канала связи (без канала управления или с каналом управления).

Для ТСС - ОП обязательным является применение дуплексной радиосвязи, что накладывает существенные ограничения на выбор частоты рабочих каналов в сети, так как абонентские радиостанции (радиотелефоны) должны иметь развязку между приемником и передатчиком. Это можно выполнить в двухдиапазонном варианте (например, 160 и 450 МГц) либо при большом дуплексном разносе в диапазоне 450 МГц (например, передача в диапазоне (403...430) МГц, прием в диапазоне (450...470) МГц). Здесь неизбежны трудности в назначении частот. Кроме того, резко возрастает стоимость абонентской радиостанции.

Транкинговые системы, реализующие различные протоколы транкинга (стандарты), имеют разные возможности. Из рис 2.1.1 , на котором изображены транкинговые системы радио и телефонной связи, видно, что к системам с незакрепленным каналом управления относится прежде всего популярная в США система LTR (или, иначе, CLEAR CHANNEL LTR) фирмы E.F.JOHNSON. Система стандарта LTR имеет более развитые варианты Multinet (фирма-производитель E.F.JOHNSON) и ESAS (UNIDEN). К этому же классу транковых систем относятся и все варианты «дешевых» транковых систем от широко известной в России Smar Trunk до всех ее менее популярных «родственников» - LANCER, Etrunk, ZTrunkHT.fl.[1]

Основное различие между SmarTrunk и LTR состоит в том, что управление в SmarTrunk осуществляется в пределах голосового спектра (частоты около 1200 Гц), а в LTR - на субтонапьных частотах (около 150 Гц), отрезаемых низкочастотными трактами радиостанций.

Транкинговые системы стандарта  SmarTrunk предназначены для создания сетей средней емкости (до 16 каналов и 4096 абонентов) при пространственном охвате (зоне) с радиусом 60...70 км. Основные частотные диапазоны, используемые в системах SmarTrunk, это 146...174 и 403…470 МГц с дуплексным разносом между частотами приема и передачи от 5 до 10 МГц и частотном разносе между каналами не менее 150 кГц для диапазона частот 146...174 МГц и не менее 250 кГц для диапазона 403…470 МГц. Основным элементом системы является многоканальная приемопередающая базовая станция (ретранслятор) и различные варианты абонентских радиостанций на основе полудуплексной радиостанции GP 300 (отвечающей требованиям военных стандартов).

В ближайшее время фирма SmarTrunk (бывшая Selectone)  завершит разработку новой системы SmarTrunk - III, в которой в отличие от SmarTrunk – II, будет большее число рабочих каналов и обслуживаемых абонентов, общая шина данных, объединяющий контроллер в пределах одной базовой станции и скремблирование. В России данная система стала конкурентом «Алтаю – ЗМ» и сотовым системам из - за дешевизны, некритичности к выбору рабочих частот и широкого ассортимента выпускаемой аппаратуры.

Модернизацией протокола SmarTrunk является протокол SuperTrunk который разработан специально для России. Система данного стандарта состоит из многоканального базового передатчика с радиусом действия 60...90 км, центра коммутации и нескольких приемных пунктов. Канальные передатчики для всей системы устанавливаются в одном месте. Территория разбивается на соты радиусом 5...7 км. В каждой соте имеется приемный пункт. Общее число приемников равно числу каналов в системе. Каждый приемный пункт, а также передатчики соединяются с центром коммутации. При работе системы выбирается тот приемный пункт, в зоне которого находится абонент. Поскольку выбор приемника производится постоянно, при включенном на передачу радиотелефоне абонента появляется возможность автоматически отслеживать его при перемещении из соты в соту. Это позволяет обеспечить связь носимыми станциями в радиусе до 70 км (вместо 4...7 км). Центр коммутации содержит контроллеры SmarTrunk, дооборудованные для работы с приемными пунктами.

Стандарт МРТ - 1327 имеет статус общеевропейского и принят в качестве основного стандарта транкинговых систем в России. К системам стандарта МРТ - 1327, которые являются системами с закрепленным стандартом управления, относятся ACTIONET фирмы NOKIA,ACCECNET фирмы ROHDE & SCHWARZ , TAITNET фирмы TAIT и др.

Свое название (МРТ) протокол получил благодаря первому заказчику, в интересах которого он был разработан - Ministry of Post and Telecommunications (Англия). Ввиду заложенных в стандарт удачных решений, на сегодняшний день он остается доминирующим в мире. Причины его популярности объясняются также большим числом поставщиков оборудования, относительно низкой стоимостью, а также широким диапазоном возможностей, предоставляемых пользователю.

Стандарт МРТ регламентирует возможность работы всех производителей в любой из сетей данного типа после соответствующего программирования.

Основными возможностями абонентов транкинговой сети являются:

- групповые и индивидуальные вызовы;

- извещающие сообщения, т.е. вызов или речевое сообщение одному либо группе абонентов без их ответа;

- выход в ТФ-ОП;

- выход на подвижного абонента из ТФ-ОП;

- постановка в очередь на обслуживание при полностью загруженной системе;

- выбор самим абонентом типа вызова (внутренний, приоритетный или экстренный);

- обмен данными по трем разным типам (сообщения короткие, фиксированной длительности и нефиксированной длительности);

- вызов с подсоединением, т.е. подключение к уже ведущимся переговорам;

- переадресация вызовов (на другой номер радиоабонента или абонента ТФ-ОП - осуществляется самим абонентом или диспетчером).

Все пользователи системы заносятся в базу, которая позволяет контролировать вхождение в систему несанкционированных абонентов и вести статистику переговоров.

Существует три основные конфигурации транковых систем стандарта МРТ-1327:

- одноцентровая;

- многоцентровая, включающая несколько одноцентровых;

- региональная, объединяющая несколько многозоновых систем.

Базовая станция одноцентровой системы состоит из ретрансляторов с канальными контроллерами (по одному на каждый канал) и контроллера центра. Один из каналов является управляющим, остальные рабочими (трафиковыми). Управляющий канал используется для передачи служебной информации от контрольного центра абонентским станциям и обратно.

Многоцентровая система включает в себя несколько одноцентровых (до десяти) и центр управления системой, который по линиям связи соединяется с ретрансляционными центрами. В отличие от сотовых сетей для межцентровых соединений могут быть использованы обычные телефонные линии, что позволяет снизить стоимость системы. Количество линий, соединяющих ретрансляционный центр с центром управления, может быть меньше числа каналов ретранслятора и определяется предполагаемым трафиком межцентровых соединений. Центр управления собирает и хранит информацию о местонахождении и перемещениях подвижных абонентов.

Характерным примером транкинг-систем стандарта МРТ-1327 с выделенной системой управления являются системы фирмы MOTOROLA, которой разработано семейство аналоговых однозоновых и многозоновых систем транкинговой подвижной радиосвязи с цифровым доступом и управлением "Startsite", "Smartnet", "Smartzone". В системах, построенных по данному протоколу, можно реализовать практически любую конфигурацию сети с произвольным числом зон и с большой гибкостью их объединения. Системы работают в диапазонах 132...158, 146...174, 403...440 и 435...475 МГц, возможно использование диапазона 800 МГц. Разнесение частот соседних каналов составляет 12.5, 20 или 25 кГц. Мощность передатчиков ретрансляторов может варьироваться от 1 до 100 Вт. Управление работой системы, в том числе обмен командами и служебной информацией между системой управления и абонентскими радиостанциями осуществляется по каналу управления со скоростью 3600 бит/с. Режим работы абонентских радиостанций - двухчастотный симплекс с частотным разносом от 4 до 8 МГц.

В системах управления с распределенными каналами управления все каналы являются как информационными, так и каналами управления, При этом обработка заявок на доступ к системе производится параллельно, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся частотные каналы.

Самым распространенным примером системы с распределенным управлением является стандарт LTR. В этом стандарте работает большинство американских транкинг-систем. Примером транкинг-системы с распределенной системой управления являются сети «Multy Net» фирмы E.F.Johnson. Аппаратуру, совместимую с данным стандартом, производят фирмы Kenwood, Standart и др. Система работает в диапазонах 800 и 900 МГц. Мощность передатчика ретранслятора 25...75 Вт. Все абонентские ретрансляторы разбиты на группы, приписанные каждая к своему «домашнему» ретранслятору. Всего на базовой станции может быть до 20 ретрансляторов и к каждому из них может быть приписано до 255 абонентов.

Особое место среди транкинговых систем радиосвязи занимают цифровые системы, обеспечивающие передачу речи и данных в цифровой форме. Наиболее распространенными в настоящее время являются цифровые транкинговые системы стандартов TETRA, iDEN и EDACS.[1]