3.6. Расчет дальности действия в режимах

лабораторной работы и в сетях связи

В основу расчета дальности радиосвязи положены графические зависимости изменения напряженности электромагнитного поля от расстояния при заданных высотах установки передающей h1 и приемной h2 антенн (рис 3.6.1). Далее в этом разделе индекс 1 всегда относится к передающей стороне, а индекс 2 – к приемной. За нулевой уровень для u2 принято значение 1 мкв/м. Значения u2 даны для приемников, имеющих 50-омный вход.

Кривые на рис. 3.6.1 построены при следующих исходных данных:

- Мощность передатчика, имеющего 50-омный выход, равна 12 Вт, что соответствует уровню напряжения на выходе u1=148 дБ;

- Коэффициент усиления передающей и приемной антенн G1=G2=0 дБ (используются полуволновые вибраторы);

- Затухание приемного и передающего фидеров Вф=0 дБ;

- Значения напряженности поля полезного сигнала имеют место в течение 50% времени и в 50% точек приема (р=50%).

Надежность канала радиосвязи по полю выбирается не менее 95%. Это значит, что по крайней мере в 95% случаев из большого числа измерений напряженность поля в точке приема не меньше наименьшего допустимого значения даже при самых неблагоприятных условиях.

Ожидаемая дальность радиосвязи определяется по кривым рис. 3.6.1 для заданных высот установки антенн h1 и h2 и заданного значения u’2 в точке приема.

В реальных условиях при расчете канала необходимо учитывать фактические параметры рассчитываемой системы: мощность передатчика, электрические данные используемых антенн, затухания приемного и передающего фидеров, явления интерференции и т.д. Учет перечисленных факторов достигается введением следующих поправочных коэффициентов:

Кривые для расчета дальности действия радиосвязи при различных

высотах установки приемной и передающей антенн

1

2

рис. 3.6.1

- Bф=α⋅ l1+α ⋅l2 - коэффициент ослабления поля в результате потерь энергии в антенно-фидерных устройствах передатчика и приемника (1 и 2 –постоянные затухания фидеров, определяемые по таблице приложения 2 [9], а l1 и l2 –длины фидеров;

- Bи – коэффициент ослабления поля в результате интерференции сигнала, зависящий от требуемой надежности канала связи  (рис 2.2 [9]). Полезный сигнал определяется с вероятностью р=95-99%;

- Вм – поправочный коэффициент, отличие мощности передатчика от 12 Вт (Bм=10lg12Pпрд, где Рпрд- мощность передатчика);

- Bh=20lg25h1h2 - коэффициент ослабления поля, учитывающий низкое расположение антенн носимых радиосредств. Используется только при h1h2<25м. Расчет дальности связи в этом случае производится по кривой h1h2=25м (см. рис. 3.6.1);

- Врн – коэффициент ослабления поля, учитывающий ухудшение условий передачи информации в каналах с носимыми радиосредствами. В случае, если трасса радиосвязи проходит по городской застройке, значение Врн зависит от количества препятствий и может достигать 10 дБ;

- G1, G2 – коэффициенты усиления соответственно передающей и приемной антенн, определяются по табл. П.3.1 и П.3.2 приложения 3 [9].

При заданных высотах антенн, надежности канала радиосвязи и применительно к конкретным условиям

u'2=u2+B−G,

где u2 – значение полезного сигнала на входе приемника.

При этом

B=Bф−Bи+Вм+Вh+Врн;

G=G1+G2.

Для обеспечения уверенной радиосвязи должно выполняться условие

u2u2min ,

где u2min – реализуемая чувствительность приемника, определяемая наименьшим значением полезного сигнала на его входе, при котором обеспечивается соотношение сигнал/шум на выходе приемника, равное 12 дБ (для радиостанций GM-350  u2min=0.35 мкВ= - 9 дБ).

На границе зоны обслуживания (при максимальной дальности связи) напряжение на входе приемника u2=u2min, при этом

u'2=u2min+B−G.

Вычислив значение u’2 для конкретных условий организации каналов радиосвязи, по графикам рис. 3.6.1 определяют дальность связи, исходя из заданной высоты установки антенн.

3.6.1. Расчет дальности действия в режиме лабораторной работы

В режиме лабораторной работы на вход приемника GM-350 кабелем РК-50-4-13 длиной 0,5 м подключается штыревая антенна с G2= - 2дБ, установленная на высоте четвертого этажа здания университета, что составляет приблизительно 16м. Трасса радиосвязи проходит по городской застройке. Передатчик носимой радиостанции GP-300 имеет выходную мощность, равную 1 Вт. Высота расположения антенны носимой радиостанции равна 1,5 м.

u'2=u2+B−G

- Bф=α ⋅l2=0,15⋅0,5=0,075 дБ;

- Bи= - 5 дБ;

- Bм=10lg12Pпрд=10lg121=10,7 дБ;

- Bh=20lg25h1h2=251,5⋅16=0,4 дБ;

- Врн=10 дБ;

- G1=G2= - 2 дБ;

- u2min=0.35 мкВ= - 9 дБ.

u’2= -9 +0,075+5+10,7+0,4+10+2+2=21,1 дБ.

По графику рис.3.6.1 определяем, что дальность радиосвязи в этом случае равна  12 км (точка 1).

3.6.2. Расчет дальности действия в сетях связи

На вход приемника GM-350 кабелем РК-50-13-51 длиной 40 м подключается штыревая антенна, входящая в комплект поставки базовой станции с G2= 5 дБ, установленная на высоте 33 м. Трасса радиосвязи проходит по городской застройке. Передатчик носимой радиостанции GP-300 имеет выходную мощность, равную    5 Вт. Высота расположения антенны носимой радиостанции равна 1,5 м.

u'2=u2+B−G

- Bф=α ⋅l2=0,03⋅40=1,2 дБ;

- Bи= - 5 дБ;

- Bм=10lg12Pпрд=10lg125=3,8 дБ;

- Bh=0;

- Врн=10 дБ;

- G1= - 2 дБ;

- G2= 5 дБ;

- u2min=0.35 мкВ= - 9 дБ.

- h1h2=33*1.5=50м

u’2= -9 +1,2+5+3,8+10+2-5=8 дБ.

По графику рис.3.6.1 определяем, что дальность радиосвязи в этом случае равна  28 км (точка 2).