## 3.3. Настройка и наладка радиостанций и базы

Настройка системы заключается в программировании контроллера и носимых радиостанций в соответствии со следующими инструкциями. Установка рабочих частот радиостанций и ретранслятора производится при продаже.

### 3.3.1. Программирование носимой радиостанции GP-300 с установленной платой логики ST-865M

Плата ST-865M программируется с  использованием  кнопочной  клавиатуры  на  передней  панели приемопередатчика.  Не   требуется  никаких  кабелей  или  специальных соединительных   приспособлений.    Вся   программируемая   информация сохраняется в  электрически перепрограммируемом энергонезависимом ППЗУ (EEPROM).

Для проверки правильности  установки и  программирования платы  ST-865M необходим  работающий контроллер ST-853 с правильно запрограммированными системными  идентификационными номерами  и  вызывными  кодами.

### Вход в режим программирования

Для входа в режим программирования используется следующая процедура:

- Выключите питание приемопередатчика.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «#» на клавиатуре передней панели.

- Включите питание приемопередатчика.

- Услышав короткий звуковой сигнал, отпустите кнопку «#».

- Введите запрограммированный агентом по продаже код доступа из 5 цифр, после чего нажмите кнопку «#». По умолчанию код доступа - 12345.

- Плата ST-865M ответит звуковым сигналом высокого тона. Если слышен низкий тон, это значит, что набран неправильный код доступа. Вновь выключите питание приемопередатчика и повторите процедуру.

### Описание функций программирования

Программирование каждой функции осуществляется в четыре этапа:

- Ввести код программирования из двух цифр.

- Нажать кнопку «#»(признак окончания вводимой последовательности).

- Ввести данные, необходимые для программирования данной функции.

- Нажать кнопку «#»(признак окончания вводимой последовательности).

Многие из программируемых параметров, необходимых для правильной работы платы  ST-865M,  должны  быть  предоставлены  оператором  системы  или начальником  сети.   Эти  функции   обозначены  звездочкой  (*)  перед названием функции. После успешного  программирования  каждой  функции  выдается  звуковой сигнал высокого  тона. Сигнал  низкого тона  указывает на  ошибку  при вводе последовательности  программирования и  необходимость  повторить ввод. Для  возврата приемопередатчика  в нормальный  режим  работы  по окончании  программирования  необходимо  выключить  и  вновь  включить питание радиотелефона.

Таблица 3.3.1.1

Сводные данные по программируемым функциям.

| Функция | Последовательность программирования | Установка по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| * Число радиоканалов в пучке | 10# данные # | 4 |
| * Системный тональный сигнал | 11# данные # | 3 |
| * Первичный код | 12# данные # | 0000 |
| * Вторичный код | 13# данные # | 0000 |
| * Разрешение приоритета для абонента | 14# 0# (выкл.) 14# 1# (вкл.) | Выкл. |
| * Обнаружение занятости канала | 15# 0# (несущая) 15# 1# (системный тон) | Системный тон |
| Пятизначный код доступа | 16# данные # данные # | 12345 |
| Обычный режим настройки | 17# | --- |
| Возврат к заводским установкам по умолчанию | 19# | --- |
| * Идентифик. номер системы | 20# данные | 00 |
| * Автоматический вызов при нажатии тангенты (Automatic PTT Mode) | 21# 0# (выкл.) 21# 1# (вкл.) | Выкл. |
| * Перехват канала при экстренном вызове | 22# 0# (выкл.) 22# 1# (вкл.) | Выкл. |
| Сигнал об освобождении канала | 24# 0# (выкл.) 24# 1# (вкл.) | Выкл. |
| * Включение дистанционно отключенного радиотелефона | 25# 0# (активно) 25# 1# (неактивно) | Активно |
| Программирование в память номеров для сокращенного набора | 26# 0# (выкл.) 26# 1# (вкл.) | Включено |
| * Работа в обычном режиме | 40# 1# (только транк.) 40# 2# (только обычный) 40# 3# (транк.+обычный) | Только транк. |
| * Избирательный вызов в обычном режиме | 41# 0# (выкл.) 41# 1# (вкл.) | Выкл. |
| * Вызывной код в обычном режиме | 42# данные # | 0000 |
| * Код группового вызова в обычном режиме | 43# данные # | 0000 |
| * Функция приемоответчика в обычном режиме | 44# 0# (выкл.) 44# 1# (вкл.) | Выкл. |
| * Управление в обычном режиме | 45# 0# (без ограничений) 45# 1# (по тон. сигналу) | Без огранич. |

* Число радиоканалов в пучке

Этот программируемый  код задает  число каналов в пучке многоканальной системы радиосвязи SmarTrunk II. Для программирования  числа каналов в пучке: введите код программы 10, затем нажмите  кнопку «#»,  а после  этого -  число каналов  в пучке для вашей системы. Завершается последовательность еще одним символом «#».

* Системный тональный сигнал (системный тон)

Этот программный  код задает  системный сигнал управления подтональной частоты, применяемый в транкинговой системе радиосвязи. Абонентские радиотелефоны в  системе могут  использовать этот  сигнал  для  определения занятости канала  в пучке.  Для всех  абонентов данной  системы должен быть запрограммирован  один и  тот же  системный  тон,  совпадающий  с заданным в контроллере ST-853.

Могут быть использованы следующие системные тональные сигналы:

Таблица 3.3.1.2

Допустимые системные тональные сигналы

| Номер тонального сигнала | Частота системного тона, Гц |
| --- | --- |
| 0 | 100.0 |
| 1 | 107.2 |
| 2 | 114.8 |
| 3 | 123.0 |
| 4 | 131.8 |
| 5 | 141.3 |
| 6 | 151.4 |

Для программирования  системного тона: введите код программы 11, затем нажмите  кнопку   «#»,  после   чего  введите   номер  требуемого  тона. Завершается последовательность еще одним символом «#».

* Первичный код

Первичный код  представляет собой  четырехзначное число,  используемое при цифровой  передаче  в  радиоканале  системы  SmarTrunk  II.  Можно использовать  любое  четырехзначное  число  от  0000  до  9999.  Перед заданием первичного кода см. раздел 2 (Режимы работы).

Для программирования  первичного кода: Введите код программы 12, затем нажмите кнопку  «#»,  после  чего  введите  требуемый  код.  Завершается последовательность еще одним символом «#».

Если в  системе используется  приоритетный  перехват  канала,  уровень приоритета  абонента  определяется  первой  цифрой  идентификационного номера абонента.

* Вторичный код

Вторичный код  представляет собой  четырехзначное число,  используемое при цифровой  передаче  в  радиоканале  системы  SmarTrunk  II.  Можно использовать  любое  четырехзначное  число  от  0000  до  9999.

Для программирования  вторичного кода: введите код программы 13, затем нажмите кнопку  «#»,  после  чего  введите  требуемый  код.  Завершается последовательность еще одним символом «#».

* Разрешение приоритета для абонента

Активизация этого  программного кода  делает абонентскую  радиостанцию приоритетной. Приоритетный абонент может прерывать устанавливаемые или установленные соединения в транкинговой системе радиосвязи.

* При использовании  этой функции  необходимо  внимание.  Приоритетный  абонент может прерывать  важные соединения других абонентов. Если  в  системе  разрешен  приоритет  для слишком большого  числа абонентов,  приоритетные  абоненты  сами  начинают  конкурировать между собой за  право занятия  каналов  в пучке. Если  нагрузка  в системе  высокая,  необходимо добавить радиоканалы.

Перехват канала  связи приоритетным  абонентом возможен,  только  если абонент, использующий  функцию приоритета, имеет более высокий уровень приоритета, чем  абонент, занимающий канал в данный момент. Имеется 10 уровней приоритета,  начиная от  0 (низшего)  до 9  (высшего). Уровень приоритета абонента  системы SmarTrunk  II определяется  первой цифрой его идентификационного номера.

Пусть, например,  канал в данный момент использует абонент с идентификационным  номером   2468  (уровень  приоритета  2).  Если  абонент  с идентификационным  номером  6722  (уровень  приоритета  6)  попытается перехватить  этот   канал,  перехват   будет  успешным.   Существующее соединение будет  прервано, и  абонент 6722  получит доступ  к каналу.

Если же  этот канал попытается перехватить абонент с идентификационным номером  1234   (уровень  приоритета   1),  попытка   будет  неудачной вследствие более  низкого приоритета  второго абонента. При одинаковом уровне приоритета  абонентов перехват канала другим абонентом также не осуществляется. Если в предыдущем примере канал попытается перехватить абонент с  идентификационным  номером  2401  (уровень  приоритета  2), попытка перехвата будет неудачной.

Для программирования  этой функции:  введите код  программы 14,  затем нажмите кнопку  «#», после  чего введите  1  для  включения  или  0  для выключения функции.  Завершается последовательность еще одним символом «#».

* Обнаружение занятости канала

Обычно абонентские  радиостанции обнаруживают занятость радиоканалов в пучке по  присутствию в  них подтонального  сигнала - системного тона. Этот режим  работы является  рекомендуемым. Если  система  радиосвязи работает  на общем  радиоканале с  другой  системой  радиосвязи, может оказаться  необходимым запретить  абонентам системы работу на передачу  при  занятости  канала  абонентами  другой  системы.  Это осуществляется программированием  платы ST-865M  для работы  в  режиме обнаружения занятости  канала по присутствию несущей. Разумеется, если система  использует  общие  радиоканалы  с  другой  системой,  ее эффективность и емкость будут снижены.

Для программирования  этой функции:  введите код  программы 15,  затем нажмите  кнопку «#»,  после  чего  введите  0  для  режима  обнаружения занятости по  несущей  или  1  для  режима  обнаружения  занятости  по системному тону.  Завершается последовательность  еще  одним  символом «#».

* Имейте в виду, что регулятор шумоподавителя приемопередатчика всегда должен быть установлен в правильное положение.

Пятизначный код доступа

Пятизначный код  доступа позволяет  входить в режим программирования платы  ST-865M и  исключает возможность использования этого режима  посторонними лицами. В качестве кода доступа может быть использовано любое пятизначное число от 00000 до 99999.

При программировании пятизначного кода доступа необходимо ввести его  два раза.  Это обеспечивает  отсутствие ошибок  при  вводе  нового кода доступа.

Для изменения  пятизначного кода  доступа: введите  код программы  16, затем нажмите  кнопку «#»,  после чего  введите  новый  пятизначный  код доступа, еще  раз «#»  и второй  раз код доступа. Завершается последовательность еще  одним символом  «#». Если  новый код доступа был введен оба раза одинаково, он принимается.

Режим настройки

Настройка передатчика и приемника осуществляются, когда приемопередатчик  находится  в  режиме  настройки.  Необходимо  установить  уровень девиации, создаваемый  тональными сигналами двухчастотного кода набора номера DTMF,  генерируемыми платой  ST-865M.  При  регулировке  уровня девиации от  сигналов кода DTMF одновременно устанавливается и уровень девиации от сигналов цифровой передачи данных.

Находясь в  обычном режиме  настройки, установите  уровень девиации от сигналов кода  DTMF, нажав  тангенту приемопередатчика,  а  затем  кнопку 9.

После завершения  установки девиации нажмите кнопку «#» на приемопередатчике, чтобы вернуться в режим программирования.

Инициализация ППЗУ (EEPROM) для восстановления значений заводских установок по умолчанию

Эта функция  программирования возвращает  содержимое ППЗУ  (EEPROM)  к заводским установкам  значений по  умолчанию,  приведенным  в  сводной таблице  программируемых   функций.  Пятизначный   код  доступа  также возвращается к установленному на заводе значению по умолчанию.

* Идентификационный номер транкинговой системы радиосвязи

Все контроллеры ST-853 имеют идентификационные номера транкинговой системы радиосвязи от 0 до 31.Во всех абонентских радиостанциях данной системы должен быть  запрограммирован этот  же идентификационный номер. Доступ абонентов  к   контроллеру  ST-853   возможен  только  при  совпадении идентификационных номеров транкинговой системы радиосвязи. Если, например,  абонентская радиостанция  с идентификационным номером системы радиосвязи  1 пытается  войти в  систему  с  идентификационным номером 5,  доступ разрешен  не будет.  Если необходимо обеспечить абонентам возможность  перемещаться из  зоны одной  системы радиосвязи типа SmarTrunk II в зону другой системы, идентификационные номера всех этих систем  должны быть  одинаковыми. В перспективе идентификационные номера транкинговых  систем радиосвязи будут использоваться для реализации функций поддержания  связи при  подобных перемещениях  абонентов и при объединении систем в сети. Для программирования идентификационного номера транкинговой системы радиосвязи на  плате ST-865M:  введите код программы 20, после чего нажмите кнопку «#», а затем введите идентификационный номер системы. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

Автоматический вызов при нажатии тангенты (Automatic PTT Mode)

Автоматический  вызов  при  нажатии  тангенты  упрощает  для  абонента пользование  радиотелефоном.   Когда  этот   режим  включен,  абоненту достаточно нажать  кнопку включения на передачу (тангенту) приемопередатчика, чтобы  получить доступ  к каналу.  Плата  ST-865M  осуществит автоматический вызов абонента по вторичному коду при работе в транкинговых сетях  радиосвязи  типа  диспетчерского  управления  парком  подвижных объектов. Для  работы в  этом режиме  не требуется  набирать номер  на клавиатуре.

* Эту функцию  не следует использовать, если  абонентская радиостанция  предназначена,  прежде всего,  для работы  в  качестве  радиотелефона.  В одной и той же  транкинговой системе  радиосвязи  возможна работа  как  радиотелефонов, так и подвижных радиостанций диспетчерской сети.

Для  программирования   режима  автоматического   вызова  при  нажатии тангенты: Введите  код программы  21, после  чего нажмите  кнопку «#», а затем введите 1 для включения или 0 для выключения режима. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

* Перехват канала при экстренном вызове

Когда абонент  осуществляет экстренный  вызов путем  набора индекса  0 (нажатием *0),  плата  ST-865M  набирает  заранее  запрограммированный номер телефона  экстренного вызова по линии 1. Если все каналы заняты, а функция перехвата канала при экстренном вызове включена, осуществляется автоматический  перехват канала с последующим набором телефонного номера экстренного  вызова. Для программирования  функции перехвата  канала при экстренном вызове: введите код программы 22, после чего нажмите кнопку «#», а затем введите 1 для включения или 0 для выключения режима. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

Сигнал об освобождении канала

Сигнал об  освобождении канала извещает абонента о том, что радиоканал становится доступным.

Для программирования  сигнала  об  освобождении  канала:  введите  код программы 24,  после чего  нажмите кнопку  «#», а  затем введите  1  для включения или  0 для  выключения сигнала.  Завершается  ввод  нажатием кнопки «#».

* Включение дистанционно отключенного радиотелефона

Этот код  программирования используется  для  восстановления  рабочего состояния  приемопередатчика,  дистанционно  отключенного  со  стороны контроллера ST-853 с помощью соответствующей функции («Radio-Kill»).

Программирование в память номеров для сокращенного набора

Этот код  программирования управляет  правом абонента  программировать номера сокращенного  набора. Если  эта функция включена, абонент может программировать номера сокращенного набора с помощью клавиатуры приемопередатчика. Если  она выключена,  абонент  не  может  программировать номера  сокращенного   набора,  но   это  не   препятствует   абоненту осуществлять сокращенный  набор по  уже  запрограммированным  номерам.

Оператор системы  или начальник  сети может  заранее запрограммировать для абонента ряд номеров сокращенного набора, после чего выключить эту функцию. После  этого абонент  сможет  осуществлять  сокращенный  набор номеров,   заранее    запрограммированных   оператором   системы   или начальником сети.

Для программирования в память номеров для сокращенного набора: введите код программы  26, после  чего нажмите кнопку «#», а затем введите 1 для включения или  0 для  выключения функции.  Завершается  ввод  нажатием кнопки «#».

Режим работы

Этот код  программирования позволяет выбирать режим работы, соответствующий  режиму   работы  транкинговой   сети  радиосвязи.   Обеспечивается возможность работы в трех режимах: только SmarTrunk II, только обычный режим или оба режима одновременно.

Для программирования  режима работы:  введите код  программы 40, после чего нажмите  кнопку «#»,  а затем  введите 1 для работы только в режиме SmarTrunk II,  2 для работы только в обычном режиме или 3 для работы в обоих режимах одновременно. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

* Функция избирательного вызова в обычном режиме

Этот код  программирования управляет  функцией избирательного вызова в обычном режиме.  Когда эта  функция включена, абонентский радиотелефон будет отвечать  на избирательный  вызов правильным  вызывным кодом или кодом группового вызова. Эта функция действует, только если применяется обычный режим.  Избирательный вызов  в обычном  режиме возможен только при использовании платы логики ST-865MD.

Для программирования  функции избирательного  вызова в обычном режиме: введите код программы 41, после чего нажмите кнопку «#», а затем введите 1 для  включения  или  0  для  выключения  функции.  Завершается  ввод нажатием кнопки «#».

* Вызывной код в обычном режиме

Вызывной  код   в  обычном  режиме  представляет  собой  двухчастотный тональный код  DTMF, используемый  для вызова радиостанции, снабженной платой ST-865MD  и находящейся  в обычном режиме. Вызывной код состоит из четырех  цифр и  представляет собой  число от  0000  до  9999.  Эта функция действует  только при нахождении радиостанции в обычном режиме и только если включен (разрешен) режим избирательного вызова в обычном режиме.

Для программирования  вызывного кода  в обычном  режиме:  Введите  код программы 42,  после чего  нажмите кнопку  «#», а затем введите вызывной код. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

* Код группового вызова в обычном режиме

Код  группового   вызова   в   обычном   режиме   представляет   собой двухчастотный тональный  код  DTMF,  используемый  для  вызова  группы радиостанций, снабженных  платами ST-865MD  и  находящихся  в  обычном режиме. Вызывной  код состоит  из четырех  цифр и  представляет  собой число от  0000 до  9999. Эта  функция действует  только при нахождении радиостанции в  обычном режиме  и только если включен (разрешен) режим избирательного вызова в обычном режиме.

Для программирования  кода группового вызова в обычном режиме: Введите код программы  43, после  чего  нажмите  кнопку «#»,  а  затем  введите вызывной код. Завершается ввод нажатием кнопки «#».

* Функция приемоответчика в обычном режиме

Этот код программирования управляет функцией приемоответчика в обычном режиме. Эта  функция заключается  во включении  передатчика и  передаче звукового сигнала  подтверждения при  вызове  радиостанции  в  обычном режиме. Эта  функция действует  только при  нахождении радиостанции  в обычном режиме  и только  если включен (разрешен) режим избирательного вызова в  обычном режиме.  Функция приемоответчика  в  обычном  режиме может действовать только при использовании платы логики ST-865MD.

Для программирования функции приемоответчика в обычном режиме: Введите код программы  44, после  чего нажмите кнопку «#», а затем введите 1 для включения или  0 для  выключения функции.  Завершается  ввод  нажатием кнопки «#».

* Управление в обычном режиме

Этот код программирования обеспечивает выбор режима работы с ограничением доступа  к радиоканалу  при наличии  системного тона. Если задано такое ограничение,  то передатчик  не может быть включен, когда выбран канал, не  входящий в  пучок, и  в нем присутствует системный тон. При установке режима  без ограничения  наличие системного  тона  в  канале игнорируется.

Для программирования  режима управления  в обычном режиме: Введите код программы 45,  после чего  нажмите кнопку  «#», а  затем введите  0  для работы без ограничения доступа или 1 для работы с ограничением доступа при наличии тона. Завершается ввод нажатием кнопки «#».[3]

# 3.3.2.  Программирование контроллера ST-853

### Сохранение файла базы данных

Все общесистемные данные, и данные пользователей системы запоминаются в файле базы данных. Этот файл может быть сохранен на жестком или гибком диске перед передачей данных конфигурации в систему. Все файлы базы данных  сохраняются с DOSовским  расширением «.ST2».

Если файл базы данных  был изменен, но не был сохранен, то рядом с  именем файла появляется звездочка (*).

Во избежание потери данных  необходимо периодически сохранять файл с помощью команды Save из меню File. Файл также может быть сохранен путем нажатия кнопки F2, когда в строке состояния (Status Bar) в нижней части экрана показывается команда Save.

### Общесистемные параметры

Параметры, определяемые в окнах System Configuration, Controller Options и Telephone Prefixes, являются глобальными параметрами, которые могут быть применимы ко всем абонентам и контроллерам системы. Эти параметры хранятся в файле базы данных.

## Конфигурация системы

Окно System Configuration используется для того, чтобы определять или модифицировать разнообразные глобальные параметры. Ниже дается описание того, как пользоваться этим окном и объяснение каждого из параметров.

Параметр «Number of Trunking Channels»(число транкинговых каналов) должен устанавливаться на общее число транкинговых каналов в системе. Это число используется контроллером для определения продолжительности периода, в течение которого контроллер, когда инициируется вызов, ждет, пока все мобильные терминалы в системе не найдут (путем сканирования) определенный канал.

#### Параметры системы

«Radio-Kill Disabled Units» (дистанционное отключение мобильных терминалов) - определяет, посылает ли контроллер команду Kill, когда блокированный абонент пытается осуществить вызов.

Когда этот параметр установлен на ON и блокированный абонент пытается совершить вызов с клавиатуры радиостанции, контроллер посылает на абонентское устройство команду Kill. То же самое происходит, когда какой-либо член блокированной группы пытается инициировать групповой вызов при помощи кнопки  PTT. После получения команды Kill абонентское устройство генерирует непрерывный низкочастотный тональный сигнал занятости, и работа ни в обычном режиме, ни в системе SmarTrunk II становится невозможной. Дистанционное включение отключенного терминала, получившего команду Kill, невозможно. Любое устройство после получения команды Kill должно быть сброшено в исходное состояние оператором системы с помощью клавиатуры радиостанции.

Когда этот параметр установлен на OFF и блокированный абонент пытается осуществить вызов с клавиатуры, радиостанция генерирует три низкочастотных тональных сигнала. То же самое происходит, когда какой-либо член блокированной группы пытается инициировать групповой вызов кнопкой  PTT. Будучи блокированы, любые устройства, способные работать в обычном режиме, могут по-прежнему использоваться для работы в этом режиме. Функциональные возможности восстанавливаются в полном объеме, когда устройство реактивируется в пользовательской базе данных.

Независимо от статуса функции Radio-Kill, абонентское устройство с блокированным первичным пейджинговым кодом, но разрешенным вторичным пейджинговым кодом, может осуществлять групповые вызовы PTT. Это происходит благодаря тому, что логическая плата не передаёт первичный код, когда осуществляется групповой вызов при помощи кнопки PTT

«Unkey Tx while On-Line» (отключение передатчика при связи контроллера с компьютером) - определяет состояние передатчика репитера, когда контроллер соединен с компьютером для программирования.

Когда этот параметр установлен на ON, передатчик репитера выключен  во время соединения с компьютером. Передатчик репитера должен быть выключен, если контроллер, используемый для соединения, работает параллельно с ретранслятором  или если существуют опасения интерференции с пользователями того же канала.

Когда этот параметр установлен на OFF, передатчик репитера включен во время соединения с компьютером. При условии, что отсутствует риск интерференции с пользователями того же канала, рекомендуется, чтобы передатчик репитера был включен, чтобы информировать абонентское устройство о том, что канал доступен для транкинговой работы.

Опции телефонного соединения

Следующие параметры применимы к телефонным линиям всех контроллеров в системе. Если ни к одному из контроллеров системы не будет подсоединено телефонных линий, то эти параметры могут игнорироваться.

«Pulse Dialing Mode»(импульсный режим набора номера) - определяет какой режим набора, тональный (DTMF) или импульсный, использует контроллер при наборе телефонных номеров. Этот параметр применим ко всем исходящим вызовам по линии 1 или линии 2.

«Manual Dial Disable»(запрет ручного набора номера) - определяет метод набора, который могут использовать абоненты, чтобы осуществить телефонный вызов.

Когда этот параметр установлен на ON, требуется, чтобы абоненты набирали нужный телефонный номер с добавлением в конце 1*  (для линии 1) или 2* (для линии 2). Такой метод набора, известный как «Store and Forward» (с промежуточным запоминанием), гарантирует, что пакеты коммутируемого/телефонного доступа (dialtone/telephone access packets) всегда будут содержать определенные телефонные номера.

Когда этот параметр установлен на OFF, абоненты также могут набирать телефонный номер путем набора 1*  (для линии 1) или 2* (для линии 2), ожидая тонального сигнала ответа станции и, нажимая РТТ, вручную набирать требуемый номер. Такой метод набора известен как  «Manual Dial» (ручной набор) и может использоваться в специальных целях для мониторинга прохождения вызова во время набора.

Manual Dial не может использоваться для совершения  вызовов     от абонента к абоненту (код маршрута 3*).

«Line 2 Priority Override»(приоритет линии 2) - определяет статус приоритета для линии 2.

Когда этот параметр установлен на ON, прохождение любого вызова прерывается, если контроллер обнаруживает входящий вызов на линии 2. Эту функцию полезно использовать в системах с большой интенсивностью нагрузки, в которых требуется иметь возможность немедленного или срочного телефонного доступа. Эту функцию также полезно использовать для немедленного доступа к системе через модем путем подсоединения модема к линии 2.

Когда этот параметр установлен на OFF, входящие вызовы на линии 2 не будут обрабатываться до тех пор, пока контроллер не станет доступен.

«Off-Hook During M-M» (занятие линии во время вызова M-M) - определяет состояние линии 1 во время вызовов между мобильными устройствами (М-М).

Когда этот параметр установлен на ON, линия 1 во время вызовов М-М переходит в состояние «Off-Hook» (занято). В результате вызывающие абоненты телефонной линии будут слышать тональный сигнал занятости при попытке осуществить вызов на контроллер, который участвует в вызове М-М. Состояние «Off-Hook» индицируется светодиодом «Connect» на передней панели ST-853.

Когда этот параметр установлен на OFF, линия 1 во время вызовов М-М переходит в состояние On-Hook (состояние отбоя). В результате вызывающие абоненты телефонной линии будут слышать сигнал вызова при попытке осуществить вызов на контроллер, который участвует в вызове М-М. Когда вызов М-М завершается, контроллер перейдет к обработке вызова телефонной линии.

«Voice Clears Activity Timer»(таймер активности со сбросом по голосу) -  определяет функцию детектора речи во время телефонных вызовов.

Когда этот параметр установлен на ON, Mobile Activity Timer (МАТ) (таймер активности подвижного абонента) устанавливается в исходное состояние  при обнаружении речевой активности на телефонной линии. Такая возможность может применяться для того, чтобы гарантировать, что контроллер не будет прекращать связь, когда телефонный разговор превысит продолжительность, определяемую МАТ.

Рекомендуется, чтобы опции «Disconnect on Dialtone» (разъединение после тонального сигнала ответа станции) и «Disconnect on Busy» (разъединение после сигнала занятости) при использовании этого параметра были установлены на ON. В противном случае, если вызывающий телефонный абонент вешает трубку (производит отбой), генерируется сигнал ответа станции или сигнал занятости, контроллер может определять эти тональные сигналы как речевую активность и постоянно переводить МАТ в исходное положение.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер будет прекращать вызов по истечении длительности МАТ, даже если на линии присутствует речевая активность.

«DTMF «*» Completes Overdial»(завершение донабора сигналом DTMF «*») - определяет функцию клавиши * на тональном (DTMF) телефоне в процессе дополнительного набора.

Кроме клавиши  «*» вызывающие телефонные абоненты могут для обеспечения этой возможности также использовать любую нецифровую клавишу, такую как «#».

Когда этот параметр установлен на ON, вызывающий телефонный абонент может использовать клавишу «*» после дополнительного набора номера абонента, чтобы обеспечить соединение. Обычно, перед тем как произвести соединение вызова, контроллер ожидает дополнительных цифр, если вызывающий абонент набрал меньше цифр, чем определено параметром «Overdial Length» (длина дополнительного набора). С помощью клавиши «*» вызывающий абонент может избежать этой задержки.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер игнорирует клавишу «*», когда вызывающий абонент набирает ее в процессе дополнительного набора.

«Disconnect on Busy»(разъединение по сигналу занятости) - определяет статус детектора занятости во время телефонных вызовов.

Когда этот параметр установлен на ON, контроллер автоматически прекращает вызов, если на телефонной линии обнаруживается тональный сигнал занятости. Эта возможность используется, чтобы избежать траты эфирного времени, когда телефонная линия отключилась, но подвижный абонент еще не прервал связь.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер не будет производить разъединение, если детектируется тональный сигнал занятости.

«Disconnect on Dialtone»(отключение по зуммеру) - определяет статус детектора тонального сигнала ответа станции во время телефонных вызовов.

Когда этот параметр установлен на ON, контроллер автоматически прекращает вызов, если на телефонной линии обнаруживается тональный сигнал ответа станции. Эта возможность используется, чтобы избежать траты эфирного времени, когда телефонная линия отключилась, но подвижный абонент еще не прервал связь.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер не будет производить разъединение, если детектируется тональный сигнал ответа станции.

«Disconnect on DTMF «#»»(отключение по сигналу DTMF «#») - определяет функцию клавиши «#» на тональном (DTMF)  телефоне при прохождении телефонного вызова.

Когда этот параметр установлен на ON, вызывающий телефонный абонент может использовать клавишу «#», чтобы произвести разъединение телефонного вызова во время связи. Эта возможность позволяет вызывающему телефонному абоненту убедиться в разъединении.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер игнорирует клавишу «#», когда она набирается вызывающим телефонным абонентом во время вызова.

Параметр «Site Message» (сообщение  системы) представляет собой текстовое сообщение объемом до 20 знаков, которое показывается в окне On-Line при соединении с системой. Этот параметр полезно использовать для идентификации системы при установлении связи с компьютера.

«Call Records»(записи вызовов) - определяют тип вызовов, сохраняемых в базе  записи вызовов (Call Records Database - CRD) контроллера. Когда  параметр установлен на ON, контроллер создает запись вызова. Когда параметр установлен на OFF, контроллер не создает запись вызова. Ниже приводится описание каждого параметра.

- «Mobile-Telco» создает запись вызова, когда абонент осуществляет телефонный вызов на линию 1 или линию 2 (1* или 2*).

- «Telco-Mobile» создает запись вызова, когда абонент телефонной линии осуществляет телефонный вызов на линии 1 или Линии 2 к подвижному абоненту или группе абонентов.

- «Modem» создает запись вызова, когда происходит доступ через модем. Эту возможность полезно использовать для создания записи всех программируемых сеансов в целях обеспечения безопасности.

- «Operator» создает запись вызова, когда абонент осуществляет вызов к оператору системы (9*).

- «Mobile-Mobile» создает запись вызова, когда подвижный абонент осуществляет вызов к другому абоненту или группе абонентов (3*).

- «Group» создает запись вызова, когда абонент осуществляет групповой вызов PTT (4*).

«System Tone»(системный тон) - непрерывный субтональный сигнал (CTCSS), который генерируется контроллерами во время передачи. По умолчанию тональный сигнал - 03 (123,0 Гц). «System Tone» используется абонентскими устройствами как средство определения состояния занятости канала

«Operator Number»(номер оператора) - абонентский номер (до 5 цифр), который автоматически вызывается ST-853, когда абонент осуществляет вызов оператора (9*). В типичном случае «Operator Number» устанавливается для того, чтобы вызывать абонента, который должен оказывать помощь в случае возникновения проблем, связанных с системой.

«Emergency Telephone»(«тревожный» номер телефона) - это номер, включающий до 16 цифр, который автоматически набирается на линии 1, когда абонент осуществляет «срочный вызов» (Emergency) (0*). Номер «Emergency» обычно программируется как номер вызова полиции, пожарной охраны или другой службы общественной безопасности. На этот номер не распространяются ограничения, касающиеся телефонных префиксов, которые могут применяться к абонентам, осуществляющим вызов.

«Click Detector»(детектор импульсного набора) - определяет режим работы детектора импульсного набора. Детектор используется контроллером для того, чтобы определять номера абонентов, набираемые входящими вызывающими абонентами телефонной линии с помощью импульсного набора. Используя клавиши курсора или мышь, можно выбрать «ON», «Leading 0» (ведущий 0) или «OFF». Тональный (DTMF) дополнительный набор распознается всегда независимо от установки этого параметра

Когда этот параметр установлен на ON, контроллер будет определять абонентские номера, набранные с помощью импульсного набора.

Когда этот параметр установлен на «Leading 0», контроллер должен определить импульсный набор «0» перед вводом номера пользователя. Эту возможность полезно использовать в тех районах, где существуют сильные помехи на телефонной линии. Все вызывающие абоненты телефонных линий, использующие импульсные телефоны, должны получить инструкцию набирать «0», прежде чем набирать требуемый номер абонента.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер не будет определять номера абонентов, набираемые с помощью импульсного набора.

«External Input»(внешний вход) - используется в специальных случаях, когда требуется наличие аппаратного флага (hardware flag). Этот вход активируется путем соединения контакта 11 (Pin 11) соединителя J5 с землей на контроллере ST-853.

Когда этот параметр установлен на OFF, «External Input» игнорируется.

Когда этот параметр установлен на «Inhibit» и активирован «External Input», контроллер блокируется от всех транкинговых операций.

Когда этот параметр установлен на «Disable Telco» и активирован «External Input», контроллер не будет принимать никаких входящих или исходящих телефонных вызовов.

Параметр «Reserved» зарезервирован для использования в будущем.

«Overdial Length»(длина донабора) - определяет максимальное число цифр, которое контроллер может принять от вызывающих абонентов телефонных линий, прежде чем осуществить соединение.

Эту возможность можно использовать для того, чтобы ускорить соединение от телефонных линий к мобильным устройствам, когда номера абонентов меньше 5 цифр. Контроллер немедленно соединяет номер абонента с дополнительным набором, когда принимается число цифр, запрограммированное в этом параметре. Если в дополнительном наборе меньше цифр, чем было запрограммировано, контроллер ожидает приблизительно 4 секунды, прежде чем инициировать вызов.

Чтобы обеспечить возможность программирования до 5 цифр номера модема (Modem Number), контроллер полсекунды ожидает дополнительных цифр перед соединением.

«Answer Timer»(таймер ответа) - определяет количество времени, в течение которого будут передаваться звонки на пользовательский терминал при приеме избирательного вызова с телефонной линии или М-М. Когда время «Answer Timer» истекает, абонентское устройство перестает звонить, генерируется тональный сигнал ошибки (частый сигнал занятости), и вызов разъединяется. «Answer Timer» может программироваться на время от 1 до 255 секунд.

###### Телефонные префиксы

Окно Telephone Prefixes используется для определения префиксов, используемых для обработки исходящих телефонных вызовов.

Эти префиксы имеют две функции:

- для определения при каких условиях  контроллер делает паузу или ожидает сигналов ответа станции;

- определять какие префиксы могут быть запрещены в зависимости от конкретного профиля в абонентской базе данных.

Функции детектирования  сигнала ответа станции и паузы

Параметры Dial Prefix, Pattern 1 и Pattern 2 определяют ситуации, когда контроллер ожидает сигнала ответа станции или делает паузу при наборе исходящего телефонного номера. Эта функция полезна в системах, где необходимы паузы или задержки при наборе, таких как учрежденческие АТС или телефонные коммутаторы с несколькими сигналами ответа станции.

Dialing Codes

Для того чтобы дать контроллеру команду ожидать сигнала ответа станции или делать паузу во время набора телефонных номеров, используются следующие Dialing Codes (коды набора):

Таблица 3.3.2.1

Коды набора

| Dialing Code (код набора) | Наименование | Команда |
| --- | --- | --- |
| W | Wait for Dialtone Code (код ожидания сигнала ответа станции) | Ожидать сигнала ответа станции в согласно параметру Dialtone Timer (таймер сигнала ответа станции) |
| , (запятая) | Pause Code (код паузы) | Пауза согласно параметру Pause Timer (таймер паузы) |

Ниже приводится описание параметров Dialtone Timer и Pause Timer, используемых для определения кодов набора.

Dialtone Timer

Dialtone Timer (таймер сигнала ответа станции) определяет максимальное количество времени, в течение которого контроллер будет ожидать сигнала ответа станции. Когда контроллер обрабатывает Wait for Dialtone Code (код ожидания сигнала ответа станции) (w), набор приостанавливается, пока не обнаруживается сигнал ответа станции. Время ожидания контроллера будет составлять минимум 1 секунду и максимум то количество секунд, на которое установлен этот параметр. Этот параметр может программироваться в диапазоне от 1 до 255 секунд.

Pause Timer

Pause Timer (таймер паузы) определяет время, в течение которого контроллер будет делать паузу перед набором добавочных цифр. Когда контроллер обрабатывает Pause Code (код паузы) (,), контроллер создает задержку в наборе, равную тому количеству секунд, на которое установлен этот параметр. Этот параметр может программироваться в диапазоне от 0,1 до 10 секунд.

Использование кодов набора

Параметры Dial Prefix, Pattern 1 и Pattern 2 могут состоять из номеров или кодов набора. Разница между этими параметрами в том, что Dial Prefix (префикс набора) набирается всякий раз, когда начинается телефонный вызов. Pattern 1 и Pattern 2 могут набираться или не набираться в зависимости от номера, набираемого абонентом.

«Dial Prefix» (префикс набора) - это последовательность до 4 цифр или кодов набора, которые набираются всякий раз, когда контроллер получает доступ к телефонной линии, чтобы начать исходящий вызов. Когда начинается исходящий телефонный вызов, контроллер набирает эту последовательность, вслед за которой идет номер, вызываемый абонентом. По умолчанию изготовителем устанавливается Wait for Dialtone Code (код ожидания сигнала ответа станции) (w).

«Pattern 1» (профиль 1) - это последовательность длиной до 8 цифр  или кодов набора, которые определяют, когда контроллер будет делать паузу или ожидать сигнала ответа станции в процессе набора исходящих телефонных номеров. Эту комбинацию полезно использовать в системе, соединенной с учрежденческой АТС или телефонным коммутатором, которые требуют наличия задержек в процессе телефонного набора.

Когда абонент начинает исходящий телефонный вызов, контроллер проверяет, соответствуют ли цифры, набираемые абонентом, цифрам Pattern 1. Если цифры соответствуют, контроллер набирает установленный код набора.

«Pattern 2» - функционирует точно так же, как параметр Pattern 1. Pattern 2 используется для определения дополнительной последовательности, при которой контроллер будет делать паузу или ожидать сигнала ответа станции при наборе.

Определение запрещенных префиксов

Restricted List (список запрещенных префиксов) и Override List (список префиксов отмены запрещения) используются для того, чтобы определить все телефонные префиксы, которые могут запрещаться в зависимости от конкретного профиля.

Restricted List (список запрещенных префиксов) определяет относящийся ко всей системе список телефонных префиксов числом до восьми, которые могут использоваться для того, чтобы ограничить доступ к телефонным номерам при программировании профилей.

Когда устанавливается запрещенный префикс, контроллер не даст абоненту возможности набрать телефонный номер, начинающийся с определенного префикса. Может устанавливаться до восьми запрещенных префиксов.

Override List (список префиксов отмены запрещения) - определяет  относящийся ко всей системе список телефонных префиксов числом до восьми, которые могут использоваться для того, чтобы отменить запрещенный префикс при программировании профиля.

Когда устанавливается префикс отмены запрещения, контроллер дает абоненту возможность набирать телефонный номер, начинающийся с определенного префикса даже при наличии запрещенных префиксов. Может быть определено до восьми префиксов отмены запрещения.

Опции контроллера

Окно Controller Options используется для настройки параметров индивидуально для каждого контроллера. Эти параметры включают установку типа телефонных вызовов, который будет допускаться, возможность перенаправления вызовов и Morse Code ID (идентификационный код Морзе).

Параметры, относящиеся к  телефонной линии, полезно использовать в системах с ограниченным числом доступных телефонных линий или при наличии специальных требований к организации работы телефонной линии. Возможности Morse Code ID (идентификация кодом Морзе) полезно использовать в системах, где, чтобы соответствовать правилам лицензирования, требуется идентификация станции. Когда открывается это окно, показываются текущие установки телефонной линии и Morse Code ID для каждого контроллера.

Символы < и > в контроллере образуют стрелки, которые указывают какие вызовы допускаются, входящие или исходящие.

Все контроллеры, которые не соединены с телефонной линией, должны программироваться так, чтобы игнорировать входящие и исходящие телефонные вызовы.

Опции контроллера могут устанавливаться для одного контроллера или для всех контроллеров.

Для настройки параметров всех контроллеров

- Выберите Set All в окне Controller Options, чтобы появилось окно Set All Controllers. Любые изменения, сделанные в этом окне, будут влиять на все контроллеры сайта.

- После того, как вы произвели изменения, выберите ОК, чтобы подтвердить изменения и вернуться в окно Controller Options.

Для настройки параметров одного контроллера

- Выберите нужный контроллер в окне Controller Options, используя клавиши курсора или мышь.

- Выберите Edit, чтобы показать окно Controller. Любые изменения, сделанные в этом окне, будут относиться только к определенному контроллеру.

- После того, как вы произвели изменения, выберите ОК, чтобы подтвердить изменения и вернуться в окно Controller Options.

Следующие описания относятся к параметрам обоих окон Set All Controllers и Controller. В зависимости от положения внутри окна параметры будут относиться к линии 1 или к линии 2.

Morse Code ID

Параметр Morse Code ID допускает установку до 20 алфавитно-цифровых знаков для обозначения позывных станции. Позывные передаются каждые 30 минут с помощью кода Морзе со скоростью 25 слов в минуту. Эту возможность полезно использовать в системах, где, чтобы соответствовать местным правилам лицензирования, требуется идентификация станции.

Outgoing (Исходящие)

Параметр Outgoing определяет, будет ли контроллер допускать исходящие телефонные вызовы (с мобильного устройства на телефонную линию) на определенной телефонной линии.

Когда этот параметр установлен на ON, контроллер будет пропускать исходящие вызовы на основании доступа, определенного в абонентской базе данных .

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер будет игнорировать любые запросы абонентов на телефонные вызовы по определенной линии. Вместо этого абонентское устройство будет искать следующий доступный контроллер, через который разрешён телефонный вызов.

Incoming (Входящие)

Параметр Incoming определяет, будет ли контроллер обрабатывать входящие телефонные вызовы (с телефонной линии на мобильное устройство) на определенной телефонной линии.

Когда этот параметр установлен на ON, контроллер будет допускать входящие телефонные вызовы с определенной линии.

Когда этот параметр установлен на OFF, контроллер не будет допускать входящие вызовы телефонной линии с определенной линии.

Auto Route (автоматическое перенаправление)

Параметр Auto Route определяет, как будет реагировать контроллер, когда по определенной линии принимается входящий телефонный вызов.

Когда этот параметр установлен на Disable (отмена) и принимается телефонный вызов, контроллер ожидает, чтобы вызывающий абонент телефонной линии осуществил дополнительный набор номера абонента. Если вызывающий абонент не набирает номера или набирает недействительный номер, связь прекращается. Связь также прекращается, если вызываемый абонент занят или недоступен.

Когда этот параметр установлен на Assistance (помощь) и принимается телефонный вызов, контроллер ожидает, чтобы вызывающий абонент произвел дополнительный набор номера абонента. Если вызывающий абонент не набирает номера или набирает недействительный номер, контроллер автоматически направляет вызов к абонентскому номеру, запрограммированному в поле Route to. Этот абонент обозначается как Ассистент.

Когда связь установлена, Ассистент может передать вызов на любой абонентский номер в системе. Эту возможность полезно использовать в том случае, когда вызывающие абоненты телефонных линий не знают номера вызываемого абонента или не имеют возможности дополнительного набора.

Когда этот параметр установлен на Direct (прямой) и принимается телефонный вызов, контроллер автоматически направляет вызов к абонентскому номеру, запрограммированному в поле Route to. Эту возможность полезно использовать для направления всех входящих вызовов к определенному абоненту или группе абонентов. Этот абонент или группа абонентов могут также передавать вызов. Чтобы обеспечить возможность набора номера модема, контроллер будет осуществлять кратковременное ожидание, прежде чем перейти к Auto Route.

Route to (направление)

Этот параметр определяет абонентский номер, который будет использоваться для вышеописанных возможностей Assistance и Direct. абонентский номер может присваиваться отдельному абоненту или группе абонентов.

Система нумерации

Система нумерации SmarTrunk II состоит из абонентских номеров, системных идентификационных номеров (System IDs) и пейджинговых кодов (Paging Codes).

# Нумерация абонентов

Каждому абоненту или группе абонентов в системе присваивается абонентский номер (Subscriber Number). Абонентский номер - это «номер общего пользования», который используется другими абонентами или пользователями телефонов, чтобы направить вызов абоненту или группе.

Для защиты системы от несанкционированного использования абонентский номер не используется контроллером для идентификации абонентского устройства. Вместо этого каждому абонентскому номеру присваивается «псевдоним», который называется «системный идентификационный номер» (System ID) и пейджинговый код (Paging Code). Эти номера используются контроллером для идентификации абонентских устройств. Системный идентификационный номер и пейджинговый код программируются в абонентских устройствах, которые будут вызываться по абонентскому номеру.

В нижеприведенной таблице перечисляются характеристики абонентских номеров, системных идентификационных номеров и пейджинговых кодов.

##### Таблица 3.3.2.2

Характеристики абонентских номеров, системных                             идентификационных номеров и пейджинговых кодов

| Абонентские номера | Системные идентификационные номера | Пейджинговые коды |
| --- | --- | --- |
| Может быть от 1 до 5 цифр | Должен быть от 0 до 31 | Должно быть 4 цифры |
| Используются абонентами или пользователями телефонов для вызова требуемого абонентского устройства | Используются контроллером для вызова и идентификации абонентского устройства | Используются контроллером для вызова и идентификации абонентского устройства |
| Не программируются в абонентских устройствах | Программируются в абонентских устройствах | Программируются в абонентских устройствах |

# Программирование абонентских терминалов

Каждое абонентское устройство программируется с помощью первичного пейджингового кода (Primary Paging Code) (PPC), вторичного пейджингового кода (Secondary Paging Code) (SPC) и системного идентификационного номера. В нижеприведенных таблицах описывается, как эти номера используются абонентскими устройствами.

##### Таблица 3.3.2.3

Использование пейджинговых кодов

| Системный Идентификационный номер | Первичный пейджинговый код | Вторичный пейджинговый код |
| --- | --- | --- |
| Часть идентификации абонентского устройства, когда совершается любой вызов | Идентифицирует абонентское устройство, когда совершается вызов с клавиатуры | Идентифицирует абонентское устройство, когда совершается вызов PTT Group Dispatch или 4* |
| Часть идентификации абонентского устройства, когда принимается любой вызов | Идентифицирует абонентское устройство, чтобы определить какие вызовы принимаются | Альтернативная идентификация абонентского устройства, чтобы определить какие вызовы принимаются |

##### Таблица 3.3.2.4

Примеры программирования для нескольких                                                      распространенных видов применения.

| Вид применения | Первичный пейджинговый код | Вторичный пейджинговый код |
| --- | --- | --- |
| Только отдельные вызовы | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого отдельному лицу | Не программируется (устанавливаемый изготовителем по умолчанию пейджинговый код = 0000) |
| Отдельные вызовы; вызовы группы РТТ | Программируется с помощью пейджингового Кода, присваиваемого отдельному лицу | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого группе |
| Вызовы подгруппы; вызовы группы РТТ | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого подгруппе | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого группе |
| Групповые вызовы «All Call»; вызовы подгруппы РТТ | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого группе «Аll Сall» | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого подгруппе |
| Только групповые вызовы | Не программируется (устанавливаемый изготовителем по умолчанию пейджинговый код = 0000) | Программируется с помощью пейджингового кода, присваиваемого группе |

# Выбор  системных идентификационных номеров

ST-853 может допускать любую комбинацию системного идентификационного номера или пейджингового кода, обеспечивая большую гибкость работы оператора.

Такая гибкость особенно полезна для тех операторов систем, которые желают распределить абонентов между несколькими системами при использовании роуминга. Например, если абонентские устройства в другой системе используют те же частоты, но иные системные идентификационные номера, система ST-853 может быть запрограммирована так, чтобы воспринимать таких абонентов.

Гибкость системных идентификационных номеров также полезна для тех операторов, которые желают использовать системные идентификационные номера в качестве удлинения пейджингового кода, обеспечивая таким образом 320000 комбинаций «системный идентификационный номер/пейджинговый код». Такое применение распространено в радиотелефонной связи.

Абонентская база данных

Вся информация об абонентах программируется с помощью окна Subscriber Database. Subscriber Database состоит из Subscriber Numbers (номеров абонентов), которые присваиваются отдельным абонентам или группам, и профилей, которые используются для определения параметров, установленных для каждого абонентского номера.

# Программирование профилей (Profiles)

Профиль (Profile)  - это набор параметров, которые могут присваиваться любому номеру абонента в системе. Эти параметры устанавливаются для всех вызовов, начинаемых или принимаемых абонентом или группой. Когда профиль меняется, эти изменения затрагивают все номера абонентов, относящиеся к данному профилю. Параметры Call Limit Timer (таймер лимита вызова), Mobile Activity Timer (таймер активности подвижного устройства) и Courtesy Beep (приглашающий сигнал), устанавливаемые для вызова, определяются профилем вызывающего  абонента, за исключением того случая, когда вызывается группа. Когда вызывается группа, эти параметры определяются профилем группы.

В следующей таблице описываются параметры, которые отображаются в поле Profile окна Subscriber Database. Номер выбранного профиля показывается  в верхней части поля.

##### Таблица 3.3.2.5

Параметры поля «Profile»

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| Priority (Приоритет) | Уровень приоритета, который используется при осуществлении приоритетного вызова |
| Type (Тип) | Тип может быть полудуплексный, дуплексный или групповой |
| Call Limit (Лимит вызова) | Максимальная продолжительность вызова |
| Activity Timer (Таймер активности) | Максимальное время между окончанием передачи и разъединением |
| Line 1 (Линия 1) | Показывает состояние доступа к линии 1: Enabled (Разрешен) или Disabled (Запрещен) |
| Line 2 (Линия 2) | Указывает состояние доступа к линии 2: Enabled (Разрешен) или Disabled (Запрещен) |
| Originate M-M (Начать вызов М-М) | Показывает разрешены ли вызовы от одного мобильного устройства к другому |
| Telco Limit (Лимит телефонной связи) | Максимальное число цифр номера |
| Secure Speech (Защита речевых сообщений) | Режим шифрования речи: Off, 1, 2, 3 или 4. (Требует применения логических плат, способных производить шифрование) |
| Courtesy Beep (Приглашающий сигнал) | Показывает, выдает ли контроллер приглашающий тональный сигнал после каждой передачи РТТ. |

# Добавление и редактирование профилей

Профили могут добавляться и редактироваться из окна Subscriber Database. Может быть определено до 99 профилей.

Для добавления профиля:

- Выберите функцию Add (нажмите F5) в нижней части экрана. Появляется окно New Profile.

- Произведя изменения, выберите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.

Для редактирования профиля:

- Выберите нужный профиль с помощью клавиш курсора или мыши

- Выберите функцию Edit (нажмите F4) в нижней части экрана. Появляется окно Edit Profile.

- Произведя изменения, выберите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.

Нижеприведенные описания относятся к обоим окнам Add Profile и Edit Profile. Эти параметры устанавливаются для всех абонентов, относящихся к выбранному профилю.

Параметр Priority(приоритет) - определяет уровень приоритета, который устанавливается с помощью возможности Priority Override. Этот параметр может иметь значение от 0 до 99, где 0 означает самый низкий приоритет, а 99 - самый высокий.

Параметр Call Limit (ограничение продолжительности связи) - определяет максимальную продолжительность вызова, прежде чем вызов будет автоматически прекращен. Значение этого параметра может устанавливаться в диапазоне от 30 секунд до 60 минут. Во время работы, когда остается 20 секунд до истечения времени таймера лимита вызова (Call Limit Timer), каждые 6 секунд будут раздаваться короткие предупредительные сигналы, указывающие на то, что вызов будет вскоре разъединен. Предупредительный тональный сигнал не будет производиться, если этот параметр имеет значение менее 40 секунд или во время групповых вызовов.

Параметр Mobile Activity (активность подвижного абонента) -  определяет максимальную продолжительность времени между передачами РТТ, прежде чем вызов будет автоматически прекращен. Значение этого параметра может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 255 секунд.

Когда абонент, участвующий в вызове, unkeys передатчик, начинает работать таймер. Когда абонент keys передатчик, таймер переходит в исходное состояние. Если никто из абонентов, участвующих в вызове, не keys передатчик до истечения времени таймера, контроллер автоматически разъединяет вызов.

За 8 секунд до истечения времени таймера контроллер предупреждает об этом коротким тональным сигналом занятости. Этот сигнал не производится во время групповых вызовов или если параметр установлен менее чем на 16 секунд.

Параметр Secure Speech (шифрование речи) -  определяет, какой режим шифрования будет использовать контроллер, когда абоненты, относящиеся к Профилю, будут участвовать в телефонном вызове. Шифрование может устанавливаться на Off, 1, 2, 3 или 4. Для осуществления этой возможности необходимо иметь логическую плату, обеспечивающую шифрование.

Параметр Type (тип) -  определяет тип абонентов, относящихся к профилю. С помощью клавиш курсора или мыши можно выбрать Полудуплекс (Half-Duplex), Полный дуплекс (Full Duplex) или Групповой (Group). Полудуплекс и Полный Дуплекс используются для отдельных абонентов с полудуплексным или полнодуплексным абонентским оборудованием. Групповой тип используется для группы абонентов.

Параметр Line 1 (линия 1)  определяет, имеют ли абоненты, относящиеся к Профилю, Доступ к Линии 1. Когда этот параметр установлен на ON, абонент может начинать и принимать вызовы по Линии 1. Когда этот параметр установлен на OFF, абонент не может начинать и принимать вызовы по Линии 1.

Параметр Line 2 (линия 2) определяет, имеют ли абоненты, относящиеся к Профилю, Доступ к Линии 2. Когда этот параметр установлен на ON, абонент может начинать и принимать вызовы по Линии 2. Когда этот параметр установлен на OFF, абонент не может начинать и принимать вызовы по Линии 2.

Параметр Originate M-M (связь между подвижными абонентами) определяет, могут ли абоненты, относящиеся к профилю, начинать вызовы от одного мобильного устройства к другому. Когда этот параметр устанавливается на Enabled (разрешен), абонент может начинать вызовы от одного мобильного устройства к другому, индивидуальному или групповому. Когда этот параметр устанавливается на Disabled (отменен), контроллер не будет давать абоненту возможности начинать вызовы от одного мобильного устройства к другому мобильному устройству или группе.

Параметр Courtesy Beep (сигнал вежливости) определяет, издает ли контроллер сигнал всякий раз, когда абонент во время вызова переводит кнопку РТТ в отжатое состояние. Этот сигнал информирует всех абонентов, участвующих в вызове, что участник, который говорил последним, закончил говорить и что может начать говорить следующий участник. Этот параметр устанавливается на ON или OFF с помощью клавиши пробела или мыши.

Профиль  ограничений на междугородную связь

Окно Profile Toll Restrictions используется для того, чтобы установить, какие префиксы являются запрещенными для данного профиля.

Для осуществления изменений в окне Profile Toll Restrictions:

- Выберите нужный Профиль с помощью клавиш курсора.

- Выберите команду Restrictions. Появляется окно Profile Toll Restrictions.

- Произведя изменения, выберите ОК, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно.

Ниже приводится перечень параметров окна Profile Toll Restrictions.

Параметр Maximum Number Length (максимальная длина номера) определяет максимальное количество цифр, которое может набрать абонент. Например, если этот параметр устанавливается на 6 и абонент набирает 54899433, контролер не даст абоненту возможности осуществить вызов.

Параметры Restricted Prefixes (запрещённые префиксы) определяют, какой из запрещенных префиксов будет устанавливаться для абонентов, относящихся к Профилю. Для установки параметра Restricted Prefix на ON или OFF пользуйтесь клавишей пробела или мышью.

Когда Restricted Prefix устанавливается на ON, контроллер не будет давать абоненту возможности набирать телефонный номер, начинающийся с определенного префикса.

Параметр Override Prefixes (префиксы обхода запрещения) определяет, какой из Префиксов Отмены Запрещения будет устанавливаться для абонентов, относящихся к Профилю. Для установки параметра Override Prefix на ON или OFF пользуйтесь клавишей пробела или мышью.

Когда Override Prefix устанавливается на ON, контроллер позволит абоненту набрать телефонный номер, начинающийся с определенного префикса, несмотря на наличие запрещенных префиксов. Может быть определено до восьми префиксов отмены запрещения.

Программирование номеров абонентов

Номер абонента должен программироваться для всех абонентов и групп в системе. Каждому номеру абонента присваивается профиль, который определяет параметры, относящиеся к абоненту группы. Когда номер абонента определен, а существующий профиль не содержит желаемых параметров, может добавляться новый профиль.

В приведенной ниже таблице дается описание меток, которые появляются в поле Subscribers (пользователей):

##### Таблица 3.3.2.6

Описание меток в поле «Subscribers»

| Метка | Описание |
| --- | --- |
| Number (Номер) | Номер абонента, который используется для вызова абонента |
| ID (Идентификационный номер) | Системный идентификационный номер (System ID) абонента |
| Page (Пейджинговый код) | Пейджинговый код (Paging Code) абонента |
| Stat (Статус) | Статус абонента, который устанавливается в одно из следующих состояний: ON (пробел), OFF или Page Back (+). |
| Profile | Профиль абонента |
| Record (Запись) | Порядковый номер записи выбранного в данный момент номера абонента |
| Marked (Отмечено) | Общее число абонентов, которые были отмечены |
| Search (Поиск) | Последний найденный номер абонента |

При выборе поля Subscribers могут использоваться следующие функциональные клавиши:

##### Таблица 3.3.2.7

Использование функциональных клавиш

| Клавиша | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
| F2 | Save (Сохранение) | Сохраняет файл базы данных |
| F4 | Edit (Редактирование) | Открывает окно Edit Subscriber |
| F5 | Add (Добавить) | Открывает окно New Subscriber |
| F6 | Clone (Клонировать) | Открывает окно Clone Subscribers |
| F7 | Stat (Статус) | Устанавливает на ON или OFF статус номера абонента (ов), которые были выбраны или отмечены звездочкой (*) в поле Subscribers. (Ctrl-F7 устанавливает обратный вызов на ON (+) или OFF.) |
| F9 | Sort (Сортировка) | Производит сортировку в поле Subscribers согласно номеру абонента, пейджинговому коду, профилю или статусу. |
| Del | Delete (Убрать) | Убирает номер абонента(ов), которые были выбраны или отмечены звездочкой (*) в поле Subscribers. |
| Esc | Close (Закрыть) | Закрывает окно Subscriber Database |
| Space | Mark (Отметить) | Отмечает выбранный номер абонента звездочкой (*). |
| + ( плюс) | Mark All (Отметить всех) | Отмечает все номера абонентов в Subscriber Database |
| - (минус) | Un-mark All (Убрать отметки для всех) | Снимает отметки всех номеров абонентов в Subscriber Database |

# Добавление и редактирование номеров абонентов

Когда выбирается поле Subscribers, номера абонентов могут добавляться и редактироваться из окна Subscriber Database. Может быть определено до 4096 номеров абонентов.

Нижеприведенные описания относятся к параметрам окон Edit Subscriber и Add New Subscriber.

Параметр Number (номер)  определяет номер абонента, который может иметь значение в диапазоне от 1 до 5 цифр. Номер абонента используется другими абонентами или звонящими для вызова абонента или группы абонентов.

Параметр System ID (системный идентификатор) определяет системный идентификационный номер, который может иметь значение в диапазоне от 0 до 31. Системный идентификационный номер программируется в абонентском устройстве и используется контроллером во время процесса идентификации абонентского устройства, когда совершается вызов.

Параметр Page Code (код вызова) определяет пейджинговый код, который должен представлять собой номер из четырех цифр. Пейджинговый код программируется в абонентском устройстве и используется контроллером во время процесса идентификации абонентского устройства, когда совершается вызов.

Команда Random Page (случайный код вызова) вставляет произвольный номер из четырех цифр в параметр пейджинговый код. Вдобавок эта команда производит проверку абонентской базы данных, чтобы убедиться, что не создается дубликат пейджингового кода. Возможность Random Page полезна для операторов, которые желают использовать программное обеспечение ST-853 для создания пейджинговых кодов вместо того, чтобы присваивать пейджинговые коды вручную.

Команда Random ID + Page (случайный ввод системного идентификатора и кода вызова) создает случайный пейджинговый код из четырех цифр вдобавок к случайному системному идентификационному номеру (System ID). Эта команда также производит проверку абонентской базы данных, чтобы убедиться, что не создается дубликат пейджингового кода. Возможность Random ID + Page полезна для использования в радиотелефонной связи, когда оператор желает в полной мере использовать преимущества 320000 комбинаций System ID/Paging Code.

Параметр Enable/Disable (разрешено/запрещено)  используется для того, чтобы установить разрешение или отмену активности абонента или группы. Когда происходит отмена активности номера абонента, абоненту или группе отказано в доступе к системе, и они не могут принимать вызовы. Кроме того, если параметр Radio-Kill Disabled Units устанавливается на ON, контроллер будет посылать команду Kill, когда абонент, активность которого отменена, пытается получить доступ к системе.

Параметр Page Back (обратный вызов) определяет статус функции Page Back. Эта возможность позволяет группе абонентов участвовать в телефонных вызовах, совершаемых членами одной и той же группы. Эту возможность полезно использовать в случае специальных телефонных соединений.

Обычно этот параметр устанавливается на OFF. Когда Page Back устанавливается на ON, состояние абонента характеризуется следующими условиями:

- Когда абонент производит телефонный вызов, контроллер автоматически осуществляет поисковый вызов среди членов той же группы во время совершения вызова. Все абоненты, которые получают вызов, могут участвовать в вызове. Группа абонентов, имеющая такую возможность, определяется первичным пейджинговым кодом (Primary Paging Code) абонентского устройства.

- Во время телефонных вызовов абонент имеет возможность слышать телефонную линию, а также других абонентов, участвующих в вызове.

- Когда абонент участвует в вызове, любой абонент, который пытается осуществить вызов и который имеет тот же самый первичный пейджинговый код, будет слышать сигнал занятости.

Параметр Profile (профиль) определяет профиль, присвоенный абоненту. Прежде чем быть присвоенным, профиль должен сначала быть определен в поле Profile.

# Клонирование абонентов

Окно Clone Subscriber используется для того, чтобы автоматически создавать серию номеров абонентов. Эту возможность полезно использовать при добавлении большого количества новых абонентов, избегая необходимости добавления каждого номера абонента по отдельности.

Номера абонентов с нулями впереди номера (такие как 001) также создаются в последовательном порядке.

Ниже приводится описание всех параметров Clone Subscribers.

Параметр First (первый) определяет первый номер абонента в ряду.

Параметр Repeat (повторение) определяет количество создаваемых номеров абонентов в ряду.

Параметр Step (шаг) определяет шаг увеличения абонентских номеров в ряду. Например, если параметр Step установлен на 10, а параметр First - на 100, то ряд будет содержать номера абонентов 100, 110, 120, 130 и т. д.

Параметр Profile (профиль) определяет номер профиля, который будет присвоен всем создаваемым  номерам абонентов в ряду. Например, если параметр Profile установлен на 1, всем номерам абонентов в ряду будет присвоен профиль 1.

Параметр Paging Code (код вызова) определяет, какие пейджинговые коды установлены для номеров абонентов, случайные или инкрементные.

- Random (случайный) - Если этот параметр установлен на «случайный», для каждого абонента будет создаваться Random Paging Code (случайный пейджинговый код). Коды вызова не могут дублироваться.

- Incremental (инкрементный) - если этот параметр установлен на «инкрементный», пейджинговые коды будут инкрементными, начиная с номера, введенного в поле сразу же под этим параметром. пейджинговый код будет иметь приращение (инкремент) в соответствии с параметром Step.

Параметр System ID (системный идентификатор) определяет, какой системный идентификационный номер установлен для номеров абонентов ряда, случайный или одинаковый.

- Random (случайный) - Если этот параметр установлен на «случайный», все абоненты ряда будут иметь случайные номера для своего системного идентификационного кода.

- Same (одинаковый) - Если этот параметр установлен на «одинаковый», для всех абонентов ряда будет устанавливаться системный идентификационный номер, вводимый в поле сразу же под этим параметром.

Связь с системой с помощью компьютера

Шина данных  ST-853 позволяет осуществлять доступ к базам данных пользователей и конфигурации системы с одного компьютера. Контроллер, используемый для соединения, не доступен для транкинга. Все другие контроллеры системы могут продолжать обычную транкинговую работу во время соединения.

Все команды, описанные в этом разделе, выбираются из окна On-Line во время соединения компьютера с системой. Соединение с системой может устанавливаться локально через последовательный порт или дистанционно через модем.

Окно On-Line показывает информацию о файле данных конфигурации и базы данных вызовов, хранимых в памяти системы.

Menu Bar (строка меню) показывает информацию о том, что хранится в памяти компьютера. Позиции меню нельзя выбирать, когда окно On-Line открыто.

Open File Name (имя открытого файла) - наименование файла базы данных конфигурации, который в данное время открыт в программном обеспечении ST-853.

Сonnection Indicators (индикаторы соединения) - эти два символа указывают, что компьютер подсоединен к системе. Левый символ вращается, когда данные передаются в систему. Правый символ вращается, когда данные принимаются из системы в компьютер.

Clock (часы) - показывают время на внутренних часах компьютера. Может не соответствовать времени во внутренних часах контроллера.

Site Message box (окно сообщения системы) показывает сообщение системы, содержащееся в файле данных конфигурации, который в данное время используется на в системе. Site Message программируется в окне System Configuration (конфигурация системы).

Connected box (окно установления связи) показывает информацию о  файле данных конфигурации, который в данное время используется в контроллере. В нижеприведенной таблице описаны различные части окна связи.

##### Таблица 3.3.2.8

Описание окна связи

| Наименование участка | Описание |
| --- | --- |
| DataTransfer Status | Поле сообщений, сообщающее о статусе данных, передаваемых из системы или в систему. |
| Firmware Version Number | Номер версии программного обеспечения ST-853. |
| Name of File at Site | Имя файла базы данных конфигурации, используемого в системе |
| Date of File at Site | Дата, когда файл базы данных конфигурации был сохранен на диск. |
| Number of Subscribers | Количество абонентов в системе. |
| Number of Profiles | Количество профилей в системе. |
| New Call Records at Site | Количество новых записей о вызовах, записанных во всех контроллерах системы. |

Site View box (окно системы) показывает информацию о каждом из контроллеров системы. Информация автоматически обновляется при первом подключении и при выполнении определенных команды связи. Информация в Site View может также обновляться путем выбора команды Refresh View. В нижеприведенной таблице описаны различные участки блока Site View.

##### Таблица 3.3.2.9

Описание участков блока «Site View»

| Наименование участка | Описание |
| --- | --- |
| Controller Number | Номера каждого из контроллеров |
| Upload Confirmation | Отображается, когда файл базы данных конфигурации успешно передается на каждый из контроллеров |
| New Call Records per Controller | Количество новых записей о вызовах, сохраненных в контроллере. |
| Total Call Records per Controller | Общее количество новых и старых записей о вызовах, сохраненных в контроллере. |
| Not Available Message | Это сообщение информирует, что контроллер выключен или не подсоединен к шине данных. |

# Передача файла базы данных конфигурации

Когда файл базы данных создан на компьютере, он должен быть передан (uploaded) в контроллер. Чтобы передать файл базы данных в систему, его требуется послать в один из контроллеров. Кроме того, файл может приниматься из системы (downloaded) и запоминаться в компьютере. Команды Upload File и Download File описаны ниже.

Команда Upload File передает на сайт файл базы данных, который в данное время открыт в программном обеспечении.

Когда файл базы данных принимается одним контроллером, другие контроллеры системы  автоматически обновляются новым файлом через шину данных. Блок Site View показывает статус передачи (upload). Сообщение “Upl:OK” указывает, что контроллер успешно осуществил прием файла. Это сообщение убирается, после того как  контроллер передаст файл из буфера в рабочую область.

Если один или больше контроллеров системы имеют более 2000 записей, сохраненных в Call Records Database,  записи вызовов должны быть выгружены или стерты, прежде чем может быть выполнена эта команда. Это требуется из-за того, что контроллер использует часть памяти, выделенной для Call Records Database, как буфер во время процесса передачи (upload).

Команда Download File осуществляет прием (download) файла базы данных системы.

Принятый (downloaded) файл заменяет файл, который в данное время открыт в компьютере. Если открытый файл не был сохранен, появляется окно, обеспечивающее возможность сохранить файл перед приемом данных из системы.

Передача базы данных  о вызовах

Каждый контроллер способен запомнить до 4500 записей вызовов. Окно Call Records используется для того, чтобы принимать (download) и стирать записи вызовов, сохраненные во всех контроллерах системы.

Ниже дается описание команд окна Call Records.

Команда Download New (загрузить новые) осуществляет загрузку из системы всех записей вызовов, которые отмечены как «новые». Когда записи вызовов загружены, они отмечаются в контроллерах как «старые» и затем автоматически сохраняются на диск в стандартном текстовом файле.

Текстовой файл сохраняется в текущей директории DOS, и ему присваивается одинаковое имя с файлом базы данных. DOSовское расширение файла для Call Records Database имеет вид “.TCR”, что означает “Total Call Records” (все записи вызовов).

Каждый раз при приеме новых данных они добавляются к существующему файлу. Чтобы начать новую Call Records Database, следует переименовать или стереть существующий файл с помощью стандартных DOSовских команд.  При следующей передаче данных будет создан новый файл.

Команда Mark All as New (отметить все записи как новые) отмечает все записи вызовов, хранимые в системе, как «новые». Эта команда полезна для передачи всех записей вызовов, включая «старые».

Команда Delete Old (удалить старые) обеспечивает стирание всех записей вызовов, которые отмечены как «старые». Эта команда обычно используется, когда выполняется команда Download New.

Команда Delete All (удалить все) стирает ВСЕ записи вызовов, хранимые в системе. Эту команду следует использовать с осторожностью, так как она удаляет  новые записи вызовов, которые не были переданы в компьютер.

Чтобы избежать заполнения памяти контроллера, записи вызовов должны периодически удаляться из системы. Как только в контроллере накопится 4500 записей вызовов, все последующие записи будут потеряны.[2]