### 3.2. Описание алгоритма установления соединений

#### Соединение стационарного абонента с подвижным

При вызове контроллера ST-853 со стороны телефонной сети он посылает в телефонную  линию   сигнал  ответа  в  виде  двух  коротких  тональных сигналов. После этого вызывающий (телефонный) абонент набирает идентификационный номер подвижного абонента или группы подвижных абонентов, которых он желает вызвать.

Если   идентификационный   номер   подвижного   абонента   правильный, контроллер ST-853  пытается вызвать абонента по радио. Если радиотелефон  вызываемого   абонента  выключен   или  не   находится   в   зоне обслуживания,  вызывающий   абонент  получит  зуммер  занятости.  Если радиотелефон включен  и находится  в  зоне  обслуживания,  вызывающему телефонному абоненту  контроллером ST-853 будет послан зуммер контроля посылки вызова,  а вызываемому  подвижному абоненту - вызов. Подвижный абонент отвечает на вызов нажатием тангенты своего радиотелефона.

Если  подвижный  абонент  не  отвечает  в  течение  заранее  заданного программируемого    времени,  вызывающему  абоненту  несколько  секунд посылается зуммер  занятости, после чего контроллер ST-853 дает отбой. Если  вызываемый  абонент  отвечает,  вызывающий  абонент  слышит  два коротких тональных сигнала, после чего можно вести разговор.

Если идентификационный  номер относится к группе абонентов, вызывающий абонент услышит  один тональный  сигнал контроля  посылки  вызова,  за которым последуют  два коротких  сигнала. После  этого можно  начинать разговор.

#### Коды направления соединений при исходящей связи от подвижного абонента

Коды  направления   соединений  используются  для  выбора  направления соединения от  вызывающего абонента.  Такие коды  являются обычными  в УАТС, например,  для выхода  на внешнюю  телефонную сеть  абонент УАТС должен вначале  набрать  цифру  индекса  выхода  -  обычно  0  или  9.

Нижеприведенная таблица  содержит  все  коды  направления  соединений. Абонент должен  знать  только  коды,  применяемые  в  конкретной  сети радиосвязи.

Таблица 3.2.1

Коды (индексы) направления соединений

| Код направления (индекс) | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Связь подвижного абонента с линией 1 |
| 2 | Связь подвижного абонента с линией 2 |
| 3 | Связь между подвижными абонентами |
| 4 | Диспетчерская связь/групповой вызов |
| 5 | Обычный режим радиосвязи |
| 9 | Вызов подвижного оператора |
| 0 | Экстренный вызов |

#### Вызов стационарного абонента подвижным

Коды направлений  (индексы) 1  и 2  дают подвижному  абоненту доступ к телефонной линии  1 или 2 соответственно. Абоненту может быть запрещен выход на  линию 2,  или же  к контроллеру ST-853 может быть подключена только одна телефонная линия. В этом случае индекс 2 не действует.

#### Связь между подвижными абонентами

Код направления  (индекс) 3  позволяет  подвижному  абоненту  вызывать другого подвижного  абонента или группу абонентов. Соединение проходит через контроллер ST-853 и не выходит на телефонную сеть.

#### Групповой вызов от подвижного абонента

Код направления  (индекс) 4 позволяет подвижному абоненту осуществлять вызовы  в  своей  собственной  группе.  Это  аналогично  использованию абонентом  индекса   3  с  идентификационным  номером  абонента  своей собственной группы.

#### Вызов подвижного оператора

Код направления (индекс) 9 обеспечивает вызов абонента, запрограммированного как подвижной оператор. Это аналогично использованию абонентом индекса 3 с идентификационным номером абонента – подвижного оператора. Программирование   абонента    в   качестве    подвижного    оператора осуществляется системным  оператором или  начальником сети.

#### Экстренный вызов

Код направления  (индекс) 0  заставляет контроллер  ST-853  произвести занятие телефонной линии 1 и набрать заранее запрограммированный номер телефона экстренного  вызова. Этот  номер  программируется  оператором системы или  начальником  сети

#### Установление исходящего соединения

В настоящем разделе описаны усовершенствованные способы набора номера, применяемые в  системе  SmarTrunk  II.  Для  набора  номера  отводится автоматически контролируемый  интервал времени  5 секунд.  Если  время между нажатиями  кнопок при наборе номера превышает пять секунд, плата ST-865M осуществляет  разъединение по  таймеру. При этом слышен сигнал низкого тона  и процедуру  набора  номера  необходимо  повторить.  Для стирания ранее  введенных данных  и запуска  повторного набора  номера нажмите кнопку «#».

Если соединение с абонентом невозможно, выдается зуммер занятости. Это может иметь место, если недоступен радиоканал или абонент не находится в зоне  обслуживания. В  этом случае  следует повторить попытку вызова через некоторое  время,  когда  будет  доступен  радиоканал  и  абонент окажется в зоне обслуживания. В нижеприведенной  таблице  даны  сведения  о  применяемых  в  системе усовершенствованных способах набора номера:

Таблица 3.2.2

# Способы набора номера

| Способ набора номера | Процедура |
| --- | --- |
| Набор номера с предварительным вводом в память | (набираемый номер) + (индекс) + * |
| Сокращенный набор из памяти | * + (номер ячейки в памяти) |
| Программируемый сокращенный набор из памяти (возможность программирования номеров сокращенного набора может быть запрещена при настройке абонентского терминала) | * (держать нажатой) + (номер ячейки в памяти) + (номер, вводимый в память)+ (индекс) + * |
| Режим повторного набора номера | * + * |
| Режим приоритетного повторного набора номера | * + * (держать нажатой) |

#### Набор номера с предварительным вводом в память

Этот способ является основным  при установлении телефонных соединений.

- Введите  телефонный номер  или идентификационный номер  подвижного абонента с клавиатуры радиотелефона.

- Введите  код  направления  (индекс)  в соответствии  с  характером вызова.

- Нажмите кнопку «*».

- Слышен короткий тональный сигнал, за которым следует зуммер ответа АТС.

- Ждите ответа вызываемого абонента.

#### Сокращенный набор номера из памяти

Эта  процедура   используется  для   набора  телефонного   номера  или идентификационного номера  подвижного абонента,  хранящегося в  памяти сокращенного набора:

- Нажмите кнопку «*».

- Введите номер ячейки памяти сокращенного набора (0 - 9).

- Слышен короткий тональный сигнал, за которым следует зуммер ответа АТС.

- Ждите ответа вызываемого абонента.

#### Программирование номеров для сокращенного набора

Программирование и  ввод в  память сокращенного  набора платы  ST-865M телефонных номеров  или идентификационных  номеров подвижных абонентов осуществляется следующим образом:

- Нажмите  и  удерживайте  кнопку «*»,  пока  не  услышите  короткий тональный сигнал.

- Введите номер ячейки памяти сокращенного набора (0 - 9).

- Введите  телефонный номер  или идентификационный номер  подвижного абонента, который  вы хотите  запрограммировать  для  сокращенного набора.

- Введите код направления (индекс).

- Для завершения последовательности программирования нажмите кнопку «*».

Можно  вводить  телефонные  номера  длиной  до  14  цифр.  Возможность программирования сокращенного  набора  номеров  может  быть  запрещена при настройке абонентского терминала.

#### Повторный набор номера

Повторный набор  номера чаще  всего применяется  после набора номера с предварительным  вводом   в  память   в  случае  занятости  линии  или недоступности радиоканала в пучке. Для  повторного набора  последнего  набранного  номера  нужно дважды нажать кнопку «*».

При выключении  питания  радиотелефона  содержимое  памяти  повторного набора  стирается.   При  попытке  повторного  набора  при  отсутствии набранного ранее  номера слышен  сигнал ошибки низкого тона. Повторный набор можно повторять сколько угодно раз.

#### Приоритетный вызов с перехватом канала

Абонентский радиотелефон,  запрограммированный как  приоритетный, при занятости всех каналов в момент попытки вызова может осуществлять приоритетный вызов с перехватом  канала. Приоритетный перехват канала будет стремиться прервать существующее соединение. Если канал недоступен для вызова, для получения доступа к каналу может быть использован приоритетный перехват. Для запуска  процедуры приоритетного  перехвата: нажмите  и  отпустите кнопку «*», после чего нажмите и удерживайте кнопку «*»,  пока  не услышите короткий тональный сигнал. Каждому абоненту  присваивается один  из 10  уровней приоритета. Когда контроллер  ST-853 получает команду на перехват при приоритетном вызове, он сравнивает уровни приоритета текущего соединения и команды на перехват. Если команда на перехват имеет более высокий приоритет, текущее соединение будет прервано. Как только радиоканал в пучке освободится, вызов приоритетного абонента будет обслужен обычным порядком. Если канал не может быть сделан доступным, абонент услышит сигнал занятости.

Программирование абонента как приоритетного не гарантирует доступа к системе. Приоритетный абонент может получить отказ в доступе вследствие более высокого приоритета другого абонента. Доступ может оказаться невозможным, если уровень ВЧ сигнала абонента, занимающего радиоканал в данный  момент, выше, чем уровень ВЧ сигнала от приоритетного абонента. Функция приоритетного перехвата относится к числу программируемых при настройке абонентского терминала.

#### Окончание соединения (отбой)

Окончание  соединения   подвижным  абонентом  осуществляется  нажатием кнопки  «#»,   не  нажимая   тангенты.  Контроллер  ST-853  производит разъединение и  освобождает канал. При групповых вызовах освобождаются все абоненты. Разъединение производится  также при  достижении  предельной  длительности соединения  или при  истечении  интервала  активности  абонента, заданного для  таймера контроллера  ST-853. Кроме того, если сигнал от контроллера  ST-853   пропадает  на   время,  превышающее   5  секунд, абонентский радиотелефон возвращается в исходное состояние. Разъединение сопровождается  коротким тональным  сигналом. После этого абонентский радиотелефон возвращается в исходное состояние.

#### Сигнал об освобождении канала

Если в  момент попытки  вызова недоступен  ни один  радиоканал  системы, абонент получит  сигнал занятости.  Он может  совершать попытки вызова несколько раз, пока не будет обслужен, но это достаточно неприятно для абонента. Эта  проблема устраняется  применением  функции  сигнала  об освобождении канала. Когда режим  сигнала об  освобождении канала  включен и  все каналы  в момент попытки  вызова оказываются  занятыми, плата  ST-865M    выдает сигнал занятости. Получив сигнал занятости, приемопередатчик продолжает сканирование всех  радиоканалов пучка  в поисках  свободного канала. В этот период радиотелефон каждые 10 секунд издает вибрирующий тональный сигнал. Когда  появится свободный  канал, радиотелефон  издаст короткий двойной тональный  сигнал. После этого абонент может опять попытаться произвести вызов.  Автоматический повторный  вызов платой  ST-865M  не предусмотрен.  Если  режим  сигнала  об  освобождении  канала  включен одновременно у  нескольких абонентов, канал займет тот из них, который первым попытается произвести вызов. Как только будет найден свободный канал, режим сигнала об освобождении канала выключается. Абонент может  сам выключить  режим сигнала  об освобождении  канала и вернуться  в  режим  транкинговой  радиосвязи  нажатием  любой  кнопки  на клавиатуре  радиотелефона.   Функция  сигнала  об  освобождении  канала программируется при настройке абонентского терминала.[3]