## 2.2. Разработка технических требований

## к проектируемой системе

В соответствии с «Концепцией использования в России транкинговых систем связи» (Вестник связи №9, 1995г.) транкинговая сеть может считаться сетью связи общего пользования ТСС ОП, если она отвечает следующим требованиям:

- круглосуточно предоставляет абонентам входящую и исходящую местную, междугородную и международную связь и возможность тарификации услуг;

- обеспечивает закрепление за каждым абонентом системы номера телефонной сети общего пользования;

- имеет дуплексный способ организации канала;

- обладает вероятностью отказа не более 0,05 в ЧНН при расчетной нагрузке на одного абонента - 0,025 Эрл;

- имеет защиту от несанкционированного доступа в систему и защиту от «двойников»;

- обеспечивает выполнение условий для организации оперативно-розыскных мероприятий.

Данные требования соответствуют рекомендациям МСЭ Q11001, в которых указано, что сети радиотелефонной связи общего пользования и абоненты таких сетей должны являться продолжением телефонной сети общего пользования или иметь ее нумерацию.

В транкинговых сетях общего пользования допускается использование только сертифицированного оборудования, отвечающего «Техническим требованиям к оборудованию с многостанционным доступом» (июль, 1995г.).

Выдача лицензий на организацию ССПО-ОП на основе транкинговых систем предусматривает обязательное наличие сертификата на оборудование, допускающего включение в ТФ-ОП и выполнение оператором ряда технических требований. В соответствии с федеральным законом «О связи» (1995г.) допускается предоставление коммерческих услуг ведомственными транкинговыми системами при условии, что это не повлияет на выполнение ими основных задач.

Ниже приведены технические характеристики устройств, входящих в систему транкинговой связи, используемую для проведения лабораторных работ.

## 2.2.1.  Контроллер SmarTrunk ST-853

Транкинговый контроллер ST-853 выполняет все сигнальные и логические функции, включая проверку абонентов и регистрацию звонков.

Контроллер транкингового канала ST-853 подключается к ретранслятору посредством шины управления и низкочастотного звукового канала, обеспечивая интерфейс между базовой приемопередающей радиостанцией и телефонной системой или учрежденческой АТС.

Для передачи системных сообщений между базовой и абонентскими радиостанциями (идентификаторы, вызовы и др.) используется цифровой сигнал запатентованного протокола SmarTrunk II. Это обеспечивает высокую степень защиты системы от несанкционированного использования, чего нельзя сказать о предыдущей версии SmarTrunk, использовавшей DTMF(тональный набор).

Максимальное количество абонентов, хранящееся в базе данных контроллера составляет  4500. Для каждого абонента системы программируется номер абонента, код вызова, максимальное время разговора, доступ к телефонным линиям, режим работы дуплекс к телефонным линиям, режим работы дуплекс, полудуплекс, групповой вызов. Контроллер ведет статистику по переговорам, состоявшим на данном транкинговом канале: номер абонента, время, дата звонка, продолжительность звонка, номер вызываемого абонента, тип звонка. Эта база данных может быть сохранена в компьютере или автоматически распечатана на принтере.

Контроллер имеет детекторы тонального и импульсного донабора номера. Контроллер может обрабатывать как сигналы формата SmarTrunk (двухтоновые с кратной частотой), так и цифровые сигналы формата SmarTrunk II.

Технические  характеристики ST-853:

Напряжение питания – 13.6 В +/- 20%;

Потребляемый ток – до 400 мА;

Диапазон рабочих температур - 25 - +650 С;

Габариты – 19 х 1.75 х 6.25 (дюйм);

Тип корпуса – типовой для монтажа в стойки;

Количество пользователей – 4096 макс;

Количество записей о вызовах – 4500 макс. на один контроллер;

Часы – встроенные часы реального времени;

Программирование – через последовательный порт RS-232 или дистанционно через модем;

Протокол установления связи – цифровой патентованный протокол SmarTrunk-II, тип модуляции – BPSK.

Интерфейс с ретранслятором:

Включение на передачу – контакты реле.

Передаваемый аудио сигнал – настраивается в пределах 0-3 В (пиковое значение).

Выход CTCSS – настраивается в пределах 0 – 3 В (пиковое значение).

Принимаемый аудиосигнал – 200 мВ – 2 В (действующее значение).

Входное сопротивление – 20 кОм.

Интерфейс с телефонной сетью общего пользования.

Типы интерфейсов – «end-to-end», «E&M», «Верба-Т».

Количество линий – 1или 2 на контроллер.

Набор номера – DTMF или пульсовый набор.

Эквивалент звонка – 0,8 В REN.[7]

## 2.2.2.  Базовая станция (ретранслятор) «Motorola Radius GR-500»

Ретранслятор GR-350 предназначен для создания радиосистем в качестве элементов базовых станций и отдельных ретрансляторов. Он представляет собой металлический бокс настольного исполнения с блоком питания, вентилятором и терморегулятором. Комплектуется двумя радиостанциями GM-350, а также различного рода интерфейсами, настольными микрофонами и внешними динамиками, антеннами и т.д. На базе этого ретранслятора могут строиться обычные системы двухсторонней связи, пейджинговые и транкинговые системы радиосвязи. Частотный диапазон и мощность ретрансляторов зависят от комплектующих их радиостанций. Габариты 265х258х190 мм, вес 13,6 кг. [4]

## 2.2.3. Радиостанция Motorola GM-350

GM-350 - наиболее популярная мобильная/базовая радиостанция на сегодняшний день. GM-350 может применяться как автомобильная и стационарная радиостанция, или работать в качестве приемника и передатчика в составе ретрансляторов.

Особенности GM-350:

- Полная программируемость. Все параметры, определяющие работу радиостанции, могут быть запрограммированы с использованием IBM - совместимого компьютера.

- Встроенный громкоговоритель мощностью 4 Вт, расположенный на передней панели и компактный чувствительный микрофон обеспечивают высокое качество приема и передачи, чистый звук.

- Легко читаемый дисплей и дополнительные индикаторы упрощают управление радиостанцией.

- Тоновая и цифровая поднесущие (PL/DPL) дают возможность разделить на одном частотном канале несколько групп пользователей, снижая их утомляемость и уменьшая влияние помех

- Запрет передачи на занятом канале повышает эффективность радиосвязи.

- Ограничение времени работы на передачу уменьшает загрузку канала, дисциплинирует пользователей.

- Выбор из моделей с шагом сетки частот 12.5 кГц и 20/25 кГц обеспечивает быстрое и простое включение в существующие системы связи, а также создание новых, соответствующих требованиям пользователей.

- Организация системы персонального вызова позволяет посылать и получать адресный вызов, генерировать сигнал об опасности, включать внешние устройства оповещения о получении вызова, осуществлять проверку радиостанции пользователя, не отвлекая его.

- Режим сканирования дает возможность отслеживать активность на нескольких каналах, исключая пропуск важных сообщений.

- Приоритетное сканирование каналов сводит к минимуму вероятность потери важной информации.

- Разъем для подключения дополнительных принадлежностей позволяет подобрать оптимальную конфигурацию, на основании широкого перечня дополнительно поставляемых принадлежностей.

- Работа в составе систем связи SmarTrunk II. Возможна установка модуля SmarTrunk II , что значительно расширяет возможности использования радиостанции пользователем.

Технические характеристики GM-350 приведены в таблице 2.2.3.1.[7]

Таблица 2.2.3.1

Технические характеристики радиостанции GM-350

| ### Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Диапазоны частот | 136-162/146-174 МГц |
| Шаг сетки частот | 12.5/20/25 кГц |
| Количество каналов | 4/128 |
| Мощность несущей | 5 - 25 Вт |
| Напряжение питания | 13.8В+-10% |
| Размеры | 44x160x168 мм |
| Масса | 1030 г |
| ### Характеристики передатчика |  |
| Стабильность частоты | ±2.5*10-6 |
| Уровень побочных излучений | -36дБм |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
| Уровень паразитной модуляции | 35/40/45 дБ |
| Модуляция | 16KOF3E |
| ### Характеристики приемника |  |
| Чувствительность (сигнал/шум 12 дБ) | 0.35 мкВ |
| Интермодуляционная избирательность, подавление побочных и зеркального каналов | -70 дБ |
| Чувствительность шумоподавителя | 10 дБ |
| Выходная мощность при уровне нелинейных искажений 10% | 4 Вт |

# 2.2.4. Система питания базовой станции

Для нормальной работы одноканальной базовой станции ее необходимо запитать от стабилизированного источника питания с напряжением 12В, способного отдать в нагрузку ток не менее 13А (суммарное потребление ретранслятора и транкингового контроллера не превышает 12.5 А

# 2.2.5. Абонентское оборудование

В качестве абонентского оборудования в системе используется носимая радиостанция «Motorola GP-300» со встроенной платой логики типа ST-865M SmarTrunk II  для подвижных радиостанций.

Параметры радиостанции приведены в таблице 2.2.5.1.[4]

| Макс. выходная мощность | 5 Вт, 4 Вт |
| --- | --- |
| Память | 2 или 16 каналов |
| Разнос каналов | 12,5/20/25/30 кГц |
| Чувствительность (сигнал/шум 12 дБ) | 0,25 мкВ |
| Избирательность | 65 дБ/25 кГц |
| Размеры | 140х58х42 мм |
| Вес | 510 г |
| Напряжение питания | 7,5-9,8 В |

Таблица 2.2.5.1.

Технические параметры GP-300

Устройство типа ST-865M представляет собой плату логики с микропроцессорным управлением, предназначенную для установки в радиотелефоны типа GP300 и  GP88 компании  Motorola  с  целью  обеспечения  их  работы  в транкинговой системе  радиосвязи. Плата  ST-865M рассчитана  на  работу  в системе  SmarTrunk  II  с  использованием  ее  эффективного  протокола распределения  радиоканалов.  Плата  ST-865M  обеспечивает  управление всеми функциями  радиотелефона. В сочетании  с  цифровым  контроллером ST-853 транкинговой  системы радиосвязи  SmarTrunk II  она образует полную цифровую многоканальную  систему радиосвязи с доступом к любому каналу в транке.

Кроме работы в режиме системы SmarTrunk II, плата ST-865M обеспечивает работу в  обычном режиме. Этот режим позволяет использовать радиотелефон как  обычную радиостанцию  двухсторонней связи на радиоканалах, не объединенных в транк. В обычном режиме предусматриваются избирательный вызов и  функции приемоответчика.  Программным путем можно запретить работу в обычном режиме.

Функции платы  ST-865M:

- Набор номера с предварительным вводом в память

- Сокращенный набор 10 номеров из памяти (программируемых     пользователем)

- Повторный набор последнего набранного номера

- Разные вызывные тональные сигналы, позволяющие различать виды вызова

- Сигнал об освобождении канала сообщает о его доступности

- Десять уровней приоритета с возможностью принудительного освобождения канала связи

- Два режима работы пучковой системы радиосвязи: радиотелефонный и диспетчерский

- Наличие нескольких видов работы в обычном режиме

- Более быстрый доступ к каналу

- Автоматическое опознавание подвижного абонента сокращает непроизводительное время работы в эфире

- Пятизначный код безопасности

- Функция дистанционного отключения радиотелефона для запрета работы незаконных абонентов