# Принцип работы сетевого фильтра.

Сетевой фильтр состоит из параллельного и последовательного ограничителей уровня помех (интегратора) и заградительных фильтров на входе и на выходе с использованием дросселей. Это обеспечивает высокоэффективную защиту Hi-Fi и Hi-End аппаратуры от помех как производственного, так и бытового характера.

Сетевой фильтр работает следующим образом:

сетевое напряжение питания поступает на высокочастотный сетевой фильтр T1 образуемый катушками L1, L2 намотанных в два провода на высокочастотном феррите магнитной проницаемостью        m100 и конденсатора С1. Данный заградительный фильтр загораживает помехи в диапазоне вплоть до 10мГц. Данные фильтра подобраны для работы с максимальным подавлением помех.

Кратковременные броски тока ограничиваются параллельным фильтром состоящим из варистора V1 и последовательного токоограничивающего фильтра (интегратора). Интегратор образован из резистора R1 служащего для ограничения токового броска, конденсаторов C3, C4 и диодов D1-D4 (включённых по схеме диодного моста). Тем самым производиться ограничение и подавление низкочастотных составляющих помехи.

Таким образом с помощью предложенного интегратора осуществляется эффективное ограничение и подавление помех вызываемых производственной и бытовой аппаратурой. На выходе устройства включены заградительные дроссели для ещё более полного подавления высокочастотных помех.

В целом устройство зарекомендовало себя весьма положительно. Помехи об бытовой аппаратуры подавлялись с эффективностью ~60дБ при номинальной нагрузке 1000 ватт.