- Введение.

Сетевой фильтр необходим для достаточно дорогостоящих устройств, постоянно включенных в электрическую сеть, таких, как: холодильник, СВЧ-печь, теле-радиоаппаратура с дистанционным управлением, факсы, компьютеры и др., которые чувствительны к перенапряжениям в сети и помехам. Осветительные лампы, нагревательные приборы и некоторые пылесосы менее требовательны к качеству электропитания, и для них сетевой фильтр можно использовать в качестве удлинителя-разветвителя электропитания.

К сожалению, отечественные сети электропитания далеки от идеала, и ждать коренного улучшения не приходится. Спектр помех, распространяющихся по сети электропитания, чрезвычайно широк. Импульсы, возникающие в результате подключения (отключения) большого количества потребителей, работа промышленного оборудования и городского электротранспорта, световая реклама, аварии на подстанциях, выбросы тока – это техногенные помехи. Природные помехи: грозовые разряды и удары молнии вблизи кабелей наружной электросети и линий электропередач. Несмотря на небольшую вероятность таких явлений, риск, которому подвержена Ваша электроника, огромен – кратковременные превышения напряжения могут достигать порядка 4-6 тысяч вольт! При работе в таких условиях не приходится рассчитывать на долгую и стабильную работу дорогостоящей и чувствительной электроники. Постоянное воздействие электромагнитных импульсов может привести как к полному выходу аппаратуры из строя, так и к потере накопленной информации. Первым уровнем защиты и являются сетевые фильтры.

Сетевой фильтр способен предотвратить частые ретрейны и обрывы связи связанные с незначительным присутствием высокочастотных помех в сети питания модема или факса в связи с чем повысить производительность передачи данных, которая так необходима при междугородних звонках.

Причиной помех телевидению во многих случаях является недостаточная высокочастотная развязка выходящих из передатчика проводов и особенно провода сетевого питания. Высокочастотная энергия передатчика, попадая в питающую сеть, подводится через провода этой сети к телевизорам и радиоприемникам, включенным в нее, а также излучается в пространство. Для высокочастотной развязки проводов, выходящих наружу от передатчика, применяют дроссели, резисторы и конденсаторы, образующие цепи, шунтирующие на землю высокочастотные сигналы в проводах или образующие заградительные фильтры для высоких частот. В зависимости от номиналов применяемых деталей и частоты сигнала уровень ослабления меняется. Существенно улучшает развязку на высоких частотах применение проходных конденсаторов вместо обычных или конденсаторов опорного типа, поскольку у проходных конденсаторов паразитная индуктивность сведена к минимуму. При выборе типа проходного конденсатора необходимо учитывать допустимый ток, пропускаемый внутренним проводом конденсатора.

Хорошую блокировку проводов по высокой частоте можно обеспечить, если поместить их в заземленный экран. Экран создает распределенную емкость вдоль провода и таким образом шунтирует провод на высокой частоте по всей длине, Увеличить сопротивление провода на высокой частоте можно путем увеличения его погонной индуктивности. Для этого на провод одевают ферритовые кольца соответствующего типоразмера с магнитной проницаемостью порядка нескольких сот. Если требуется локально увеличить индуктивность провода, его несколько раз продевают сквозь ферритовое кольцо, образуя таким образом тороидальную катушку с необходимой индуктивностью. Осуществляя развязку сетевого провода передатчика, следует помнить, что ток в нем может быть значительной величины. Это накладывает дополнительные требования к катушкам фильтра, индуктивность которых не должна существенно изменяться под действием тока. В противном случае характеристики фильтра будут меняться в зависимости от нагрузки. Это относится к катушкам с сердечниками из магнитных материалов. Для исключения влияния тока подмагничивания катушку наматывают в два провода, в результате чего магнитное поле тока компенсируется.

Но все эти меры защиты являются далеко не идеальными и для того чтобы получить почти идеальное напряжение питания необходимо использовать специальное устройство Сетевой фильтр.

Целью моей дипломной работы стало устройство способное защитить бытовую электронику от помех и скачков напряжения в электросети,

и тем самым повысить срок её службы.

Ниже приведены основные параметры фильтров-удлинителей принятых в нашей стране.

1.Сечение жилы подводящего сетевого провода.

По проектным нормам допускаемая длительная токовая нагрузка в переносных шланговых трёхжильных кабелях при сечении жилы 0,75мм.кв.-14А, 1мм.кв.-16А.

2. Длина подводящего сетевого провода.

Обычная длина - 1,8 метра. Принято считать наиболее удобной длинну 1,9 метра и 3,1метра.

3. Величина тока срабатывания теплового предохранителя.

По ТУ на всех фильтрах- удлинителях декларируется максимальный ток 10 А. Величина тока срабатывания предохранителя зависит от величины перегрузки по току и времени воздействия, и часто 10 А предохранитель имеет ток срабатывания 12–16 А.

4. Количество предохранителей, их тип.

Для большей надёжности некоторые производители, кроме теплового предохранителя в цепи фазы, ставят в цепь фазы быстродействующий предохранитель на основе металлоорганических полупроводников, а в цепь нейтрали плавкий предохранитель.

5. Степень варисторной защиты.

Она определяется рассеиваемой энергией варисторов, при которой они не разрушаются. В спецификации большинство производителей указывают суммарную энергию разрушения всех варисторов, что неправильно. Оценить энергию варисторов можно по их ТУ или ориентировочно по их размеру, либо по декларируемой энергии на удлинитель и количеству варисторов. Энергия, поглощаемая варисторами, зависит от его геометрических размеров, рабочего напряжения, длительности воздействия импульса. Наиболее широко распространены варисторы, диаметр которых равен 8,10,14,18 мм. При рабочем среднеквадратичном напряжении (СКН) 275 В их энергия соотносится как 12,36,63,104 Дж. Если выбрать рабочее СКН, например,320 В для тех же условий, то энергия изменится до15,44,77,120Дж Длительность воздействия импульса принимается 1000 мксек при фронте 10 мксек.

6. Дополнительные устройства в цепях защиты.

Предохранители служат для исключения перегорания варисторов при перегрузке. Индикация исправности защиты (светодиод). Если предохранители или провода в цепи варисторов сгорели – светодиод не горит. 
Газовые разрядники служат для увеличения степени варисторной защиты. Этот элемент повышает энергию разрушения варисторов фаза-земля, нейтраль-земля, при ударе молнии в фазу и нейтраль, так как в начале срабатывает газовый разрядник, а затем варистор.

7. Емкостные фильтры.

Емкостные фильтры служат для подавления помех с помощью шунтирования. Чем больше ёмкость фильтрующих конденсаторов (до определённого предела), тем лучше.

8. Индуктивные фильтры.

Индуктивные фильтры служат для подавления помех последовательным способом (включением большого сопротивления). Основные требования к проводу, как и для сетевого шнура, т.е. плотность тока через провод должна быть менее чем 10А/кв.мм., чем больше размер катушки, тем больше индуктивность, тем лучше. Наличие феррита улучшает свойства индуктивности. Тороидальные ферритовые сердечники предпочтительнее линейных, хотя и более трудоёмкие в изготовлении.

9. Индикатор правильности подключения фазы.

Это устройство позволяет использовать однополюсный выключатель в фазной цепи. Если используется двухполюсный выключатель тогда особого смысла в этом устройстве нет. Кроме того, это устройство требует трёхконтактную сетевую розетку, а в нашей стране большинство розеток двухконтактные.

11. Укладчик кабелей, вешалка.

Стоимость накладывает ограничения на наличие укладчика кабелей. Вешалка выполняется в виде отверстий в корпусе.

12. Розетки. Обычно от 4 до 6.

Традиционно 5 – все евророзетки. Ориентироваться на старый "советский" стандарт бессмысленно, т.к. новые устройства с такими вилками не выпускаются.

# Характеристика объекта.

При разработке сетевого фильтра были использованы материалы таких известных фирм как SVEN (фильтры Sven Gold, Sven Platinum, Sven Platinum Pro),Pilot и отечественной фирмы

"ЭТИМ", г. Санкт-Петербург.

В связи, с чем данный фильтр обладает всеми достоинствами вышеперечисленных фильтров, и соответственно не в чём им не уступает.

Использование данного фильтра очень эффективно в сетях с искажённой синусоидой (треугольной, трапециидальной и близкой к П-образной форме) вследствие неправильной нагрузки трёхфазной сети по фазам, а также наличие потребителей энергии с коммутационным режимом работы (холодильные установки, компрессоры, электродвигатели и т.д.).

# Общий принцип работы сетевых фильтров:

При выбросе напряжения в сети амплитудой более чем 380 вольт срабатывают варисторы, ограничивая это напряжение. Если энергия импульса перенапряжения больше энергии, рассеиваемой варисторами, то варисторы разрушаются, защищая подключенную аппаратуру, при этом дополнительно может срабатывать предохранитель. Если на сетевое напряжение накладываются высокочастотные помехи – их ослабляет фильтр. Если в подключенной аппаратуре произошло короткое замыкание, предохранитель отключает нагрузку от сети. Для восстановления работоспособности фильтра-удлинителя после короткого замыкания необходимо заменить предохранитель.

Сетевой фильтр обладает следующими характеристиками:

| Номинальное входное напряжение | Одна фаза, 230 В переменного тока |
| --- | --- |
| Номинальная входная частота | 50Гц |
| Максимальная нагрузка | 2000Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В переменного тока, ±5% |
| Защита от помех | Постоянное подавление электромагнитных и эфирных помех, от 100кГц до 10МГц |
| ## Затухание ВЧ помехи | F > 100 кГц более 70 дБ, F > 1 МГц не измерить. |
| Условия эксплуатации | От 0 до 40°C (32-104°F); относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации |
| Нормальное время службы | 10-15 лет |