# Применяемые материалы, инструмент, оборудование.

## Материалы.

При изготовлени данного прибора (сетевого фильтра) использовались различные материалы обладающие различными свойствами.

При за основу печатной платы был взят фольгированный стеклотекстолит. Это обусловлено тем что секлотекстолит обладает повышенной механической прочностью,  высоким сопротивлением.

Медь – металл красновато-оранжевого цвета. Температура плавления 1083C. Из меди изготавливают обмоточные и мрнтажные провода, а также гибкую медную ленту.

При печатном монтаже использовались мягкие припои на основе свинца и олова с различными добавками. Оловянно свинцовые припои обладают большой жидко-текучестью и хорошо проникают в самые тонкие швы. Хорошо схватываются с большинством металлов. Существует много марок оловянно свинцовых припоев. Вот некоторые из них:

ПОС-40 содержит 40% олова, 58%свинца и 2% примесей. Температура плавления 225-235С.

ПОС-61 содержит 61% олова, 37% свинца и 2% примесей. Температура плавления 183-190С.

Флюсы – служат для облуживания поверхности и снятия оксидных плёнок. Также флюсы предохраняют проводники от коррозии. Наиболее широкое применение при монтаже радиоэлектронной аппаратуры получил флюс КСП (10-40% канифоли, 90-60% спирта). Он предназначен для пайки оловянно свинцовыми припоями.

## Инструмент.

При изготовлении данного устройства были использованы следующие инструменты:

Электропаяльник – мощностью 40Вт, напряжение питания 36В, средняя температура нагрева жала паяльника 240С.

Также можно применить электропаяльник ЭПСН мощностью 50Вт, с рабочим напряжением питания 42В.

Пинцет – обычно используют хирургические пинцеты длинной не более 130-140мм. При отсутствии хирургического пинцета можно использовать часовые или пинцеты из химических лабораторий. Часовой пинцет имеет острые сходящиеся концы и применяются при работе с проволокой диаметром 0,03-0,08мм. Хирургический пинцет очень удобен при монтаже деталей в труднодоступных частях изделия.

Бокорезы – являются наиболее удобными при монтаже радио электронной аппаратуры.  С помощью них удобно откусывать лишние коны проводов как внутри изделия так и вне него.

Бокорезы могут перекусывать провода диаметром до 2мм. Провода большего диаметра рекомендуется обкусывать торцевыми кусачками. Боковые и торцевые кусачки обычно имеют одинаковую длинну (~150мм.)

Отвёртки – отвёртка должна точно соответствовать глубине и ширине шлица на головке используемого винта. Длинна отвёртки с ручкой обычно 250-270мм.С увеличением диаметра отвёртки пропорционально увеличивается и диаметр ручки.

Напильник – Среди напильников разных профилей монтажнику чаще всего необходимы средние – длинной 150-200мм. Напильники. Круглый напильник рекомендуется диаметром не более 8-10мм.

Кернер – для нанесения меток в местах сверления отверстий, чтобы их центры были хорошо видны, и сверло не уходило в сторону.

Кернер представляет собой круглый стержень изготовленный из инструментальной стали, один конец которого заточен под углом 45-60’. На средней части кернера чтобы он не выскользнул из рук при работе нанесена насечка. Длинна керна 80-100мм. Диаметр 7-8мм.

## Оборудование.

Станок сверлильный марки М112. Для сверления отверстий в печатной плате.

Вместо этого станка можно применить любой другой в возможности которого входит использование сверл диаметром от 0,5мм.

Также можно применить сверлильный станок импортного производства FPKB-32.

Стол монтажника – Так как наибольшей производительности труда монтажник может добиться только в том случае когда выполняемую работу он делает в удобном для него положении и за удобным столом, поэтому к выбору стола монтажника следует отнестись с особым вниманием.

Наиболее удобными столами принято считать стол монтажника модели К24199000 и целый ряд столов импортного производства: CV13-1, Mn178-12 и Mn191-2. Какой из этих столов выбрать зависит от рентабильности использования этого стола.