План.

1. Введение. Общее определение пожара, его виды, основные характеристики.

2. Меры пожарной безопасности.

3. Хранение пожароопасных веществ.

4. Виды огнегасительных средств.

5. Пожарная сигнализация.

6. Пожарная профилактика.

1. Пожар -    это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. К основным явлениям, характерным для    каждого пожара, относятся: химическое взаимодействие горючего вещества с кислородом воздуха, выделение большого количества тепла и интенсивный газовый обмен продуктов сгорания. Пожар, потушенный в самой начальной стадии развития, называется загоранием. Безубыточные загорания составляют 25% от общего количества пожаров. Крупные пожары, возникающие в местах концентрации материальных ценностей (базы, склады, магазины), составляют несколько процентов, однако материальный ущерб от них весьма значителен.

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются:

--- неосторожное обращение с огнем,

---несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования, самовозгорание веществ и материалов,

---разряды статического электричества, грозовые разряды,

---поджоги.

Пожары условно разделяют на три зоны – активного горения, теплового воздействия и задымления. Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а также тлеющих или раскаленных материалов. Основной характеристикой    разрушительного действия пожара является температура, развивающаяся при горении. Пространство вокруг зоны горения, в котором температура в результате теплообмена достигает значений, вызывающих разрушающее воздействие на окружающие предметы и опасной для человека называют зоной теплового воздействия. Выделяющиеся при пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления.

2.	Мероприятия по пожарной безопасности подразделяются на две основные группы – предупреждение пожаров и ликвидация уже возникших пожаров. Особое внимание уделяется пожарной профилактике.

Пожарная профилактика – это сумма мероприятий, направленных на предупреждение пожара, предотвращение распространения огня и создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара.

Основной задачей предотвращения пожаров и взрывов является устранение причин, вызывающих образование горючей и взрывоопасной среды в производственных помещениях, в емкостях и трубопроводах. Без такой среды не будет и условий для возникновения пожаров и взрывов.

Как правило, горючие и легко воспламеняемые вещества находятся в закрытых емкостях, изолированы от внешней среды. Однако горючая и взрывоопасная смесь паров этих веществ с воздухом может образоваться и внутри закрытых емкостей. Чаще всего это происходит во время ремонта емкостей из-под горючего.

В этом случае взрывоопасные концентрации образуются, если из емкости не полностью удалена жидкость, и образовавшиеся над ней пары горючей жидкости создают взрывчатую смесь. Поэтому при остановке стендов или ремонте трубопроводов необходимо полностью удалить горючее, а если это невозможно, то промыть их водой, Оставшиеся пары удаляют продувкой паром. Остановленный стенд отключается от всех коммуникаций заглушками.

3. Хранение веществ, обладающих пожаро - и взрывоопасными, агрессивными и ядовитыми свойствами, регламентируется специальными правилами.

Складские помещения, предназначенные для хранения таких веществ, должны быть сухими, хорошо проветриваемыми, а в ряде случаев – оборудованными вытяжной вентиляцией.

В современных условиях материалы складируются чаще всего с использованием комплексной механизации. Для сыпучих    грузов оборудуются бункера, специальные площадки с гладкими, удобными для очистки полами. Жидкие вещества хранятся в емкостях, резервуарах, цистернах, наземных и подземных хранилищах, железных бочках, баллонах, бутылях, бидонах, банках. Химические вещества на складах можно хранить только в исправной упаковке или таре. Тара должна иметь четкие надписи (ярлыки, бирки) в соответствии с ГОСТами или техническими условиями (ТУ) на данную продукцию. Внешнее состояние упаковки или тары (целостность, герметичность, наличие маркировки) систематически проверяется.

Паро- и взрывоопасные, агрессивные и ядовитые вещества запрещается размещать на общих складах (даже временно). Для различных по своим свойствам химических веществ большое значение имеет допустимость их совместного хранения. Запрещается совместное хранение взаимодействующих веществ.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранятся в резервуарах и хранилищах (подземных, полуподземных и наземных) или в таре, которая находится в специально предназначенных для этого огнестойких хранилищах.

Наиболее безопасным является хранение    легковоспламеняющихся    и горючих жидкостей в подземных хранилищах. Полуподземные и наземные хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ограждаются сплошным земляным валом или несгораемой стенкой.	Резервуары и хранилища оборудуются контрольно-измерительными приборами, предохранительными приспособлениями,    а также указателями уровня и предохранительными клапанами. Резервуары, в которых хранятся жидкости под атмосферным давлением, снабжаются "дыхательными клапанами",    поддерживающими постоянное давление.

4.	Для ликвидации пожара применяют различные вещества, которые выбрасываются на огонь с помощью специальных аппаратов и приборов. Прежде всего, это вода, химическая и воздушно-механическая пена, водяной пар. Иногда горящую поверхность засыпают песком, минеральными порошками или покрывают специальными асбестовыми одеялами.

Наиболее распространенным и доступным средством тушения пожаров является вода. Однако водой нельзя тушить бензин, керосин, эфир, ацетон, спирты, масла и другие вещества с удельным весом меньше единицы. Будучи легче воды, они всплывают на ее поверхность, продолжают гореть и, растекаясь, увеличивают зону горения.    Сильно направленная струя приводит к разбрызгиванию горящей жидкости, что также может способствовать распространению пожара. Воду и другие огнегасительные средства на основе воды нельзя применять для тушения веществ, которые при соприкосновении с ней воспламеняются или реагируют с выделением взрывоопасных газов (металлические калий и натрий, карбид кальция, карбиды щелочных металлов и др.).

В настоящее время для тушения пожаров широко применяют воду в тонко распыленном виде (размер капель менее 100 мкм). Такое распыление обеспечивается высоким давлением или специальными распылителями. Тонко распыленной водой можно эффективно тушить большинство пожаров.

Для повышения эффективности тушения пожаров водой к ней при необходимости прибавляют от 0,5 до 2,0% поверхностно-активных веществ – смачивателей (например, сульфонат натрия, смачиватели ДБ и НБ, сульфоналы и др.), значительно снижающих поверхностные слои горящего материала.

При тушении пожара используют также пену, которая, покрывая горящее вещество, изолирует его от окружающей среды, препятствует прониканию горючих газов и паров в зону горения и передаче тепла из сферы горения к горящему веществу. В процессе разрушения пены образуется жидкая пленка, смачивающая горящее вещество.

Для ликвидации пожара в момент его возникновения в каждой школе должны находиться простейшие (первичные) средства пожаротушения. К таким средствам относятся различные ручные огнетушители, песок, асбестовые одеяла, кошма, пожарные ведра,    лопаты, топоры, багры и др.

Наиболее распространенными предметами пожарного инвентаря являются пожарные ведра, которые подвешиваются на видных и доступных местах и окрашивают в ярко-красный цвет.

Для тушения небольших    очагов пожара легковоспламеняющихся    и горючих жидкостей, а также твердых горючих веществ и материалов применяются ручные пенные огнетушители марок ОП-1, ОП-3 и ОП-5.

При тушении горящих твердых материалов струю пены направляют на горящий предмет (под пламя), в место наиболее активного горения. Горящие жидкости, разлитые на открытой поверхности, начинают тушить с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность. При тушении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, находящихся в открытых сосудах, струю пены следует направлять только на борт сосуда таким образом, чтобы пена, плавно стекая, покрывала всю горящую поверхность.

Пенные огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок, находящихся под напряжением, а также веществ, воспламеняющихся при соприкосновении с водой.

Для тушения различных горючих веществ и материалов, в том числе и таких, которые нельзя тушить водой или пеной, а также электроустановок, находящихся под напряжением, применяются углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, УП-1Е, УП-2М.

Для тушения небольших очагов пожара успешно применяются ручные углекислотные огнетушители ОУБ-3, ОУБ-7. Эти огнетушители предназначены для тушения всех видов горючих и тлеющих веществ и материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

Для быстрого извещения о возникновении пожара служат автоматические пожарные извещатели: тепловые – реагирующие на повышение температуры окружающей среды, дымовые – на появление дыма, световые – на появление открытого огня.

5. 	Пожарная сигнализация – это комплекс технических средств для обнаружения возгорания и оповещения о месте его возникновения. Пожарная сигнализация включает пожарные извещатели, приемные устройства, линии связи, источники питания. Они представляют собой устройства для подачи электрического сигнала о пожаре на пункт охраны и бывают с ручным включателем и автоматически реагирующие на факторы, сопутствующие пожару (тепло, дым, свет). Приемные устройства пожарной сигнализации служат для приема сигналов о пожаре от пожарных извещателей, индикации номера охраняемого объекта, с которого принят сигнал, и звуковой сигнализации о получении сигнала тревоги, для дистанционного включения пожарной    автоматики, трансляции сигнала тревоги в пожарную охрану. Пожарные извещатели могут входить в состав охранной сигнализации; в этом случае сигнализация называется охранно-пожарной.

6. 	Пожарная профилактика – это система государственных общественных мероприятий, проводимых с целью предупреждения пожаров, ограничения распространения возникших пожаров, создания условий для эвакуации людей из горящих зданий и успешного тушения пожаров. Пожарная профилактика является основным направлением в работе пожарной охраны.

В системе профилактических мер главное внимание уделяется предупреждению пожаров. Для этого на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских институтах, торговых, учебных и др. учреждениях введен обязательный противопожарный инструктаж.

Профилактические мероприятия, направленные на ограничение распространения пожаров и создание условий для их успешного тушения, осуществляется главным образом в процессе проектирования и строительства зданий. С этой целью применяют несгораемые и огнезащитные материалы, устраивают противопожарные разрывы, здания разделяют огнестойкими стенами и перекрытиями на изолированные зоны и отсеки, лимитируют количество используемых при строительстве горючих материалов.

Устройство противопожарных водопроводов и резервуаров, подъездов и подходов к зданиям,    установка стационарных наружных пожарных лестниц дают возможность пожарным частям и добровольным пожарным дружинам эффективно применять    пожарную технику. Здания и помещения с повышенной пожарной опасностью оборудуются автоматическими установками, обеспечивающими подачу сигнала тревоги при появлении очагов горения и ликвидацию их без вмешательства людей.

Большое внимание в пожарной профилактике уделяется обеспечению успешной эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара. При проектировании    сооружений предусматривается устройство внутренних и наружных лестниц, запасных выходов, переходных балконов и лоджий, дающих возможность людям, которым угрожает огонь, выйти из помещений. Для общественных зданий регламентируется время, которое требуется людям для выхода наружу, а также протяженность путей эвакуации. В зданиях повышенной этажности первостепенное значение придается устройствам, позволяющим избежать задымленности внутренних лестниц и помещений пре пожарах.

Литература

- Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности вещей. Москва, 1972

- Фролова Л.С. Техника безопасности. Москва. Россельхозиздат, 1978

- Большая советская энциклопедия.    Москва. Издательство    "Советская энциклопедия", 1975