Аннотация

Настоящий документ является пояснительной запиской к дипломному проекту на тему: «Локальная вычислительная сеть ООО «Гостинично-офисного комплекса «Спутник», выполненный студентом группы ВСС-1-96 МИРЭА Чуриловым Александром Николаевичем.

В данном дипломном проекте была разработана ЛВС для ООО «Гостинично-офисного комплекса «Спутник», которая предназначена для повышения эффективности по коммерческой деятельности работы предприятия.

В процессе разработки были рассмотрены и решены следующие вопросы: поставлены цели и задачи, которые решает ЛВС; произведен обзор существующих видов, технологий и протоколов ЛВС; исследована структура предприятия, ее функциональное построение, а также информационные потоки, и на их основе произведена логическая структуризация сети; произведен расчет и анализ потоков в сети; выбрано оборудование и разработана структурная электрическая схема ЛВС; разработана политика безопасного доступа к ресурсам ЛВС; произведен расчет надежности; разработана документация по монтажу, эксплуатации и конфигурированию ЛВС; разработаны меры электробезопасности на рабочем месте оператора ЛВС; произведен экономический расчет.

Содержание пояснительной записки

| Содержание | 2-3 |
| --- | --- |
| Введение | 4-8 |
| 1. Постановка задачи. |  |
| 1.1. Цель создания ЛВС. | 9-11 |
| 1.2.Постановка задачи и анализ методов решения. | 12-13 |
| 1.3. Техническое задание на разработку ЛВС ООО «Гостинично-офисного комплекса «Спутник». | 14-17 |
| 2. Обзор существующих видов, принципов построения, технологий и протоколов ЛВС. |  |
| 2.1. Базовые технологии локальных сетей, методы и способы реализации. | 18-25 |
| 2.2. Протоколы, семиуровневая модель OSI. | 26-32 |
| 2.3. Технические средства ЛВС. | 33-39 |
| 2.4. Обзор программных средств ЛВС. | 40-41 |
| 3. Логическое проектирование сети. |  |
| 3.1. Исследование информационных потоков и трафика сети |  |
| 3.1.1. Построение гистограммы информационных потоков |  |
| 3.1.1.1.Структурная схема предприятия | 42 |
| 3.1.1.2 Функциональная схема предприятия. | 42-46 |
| 3.1.1.3. Расчет информационных потоков. | 48-54 |
| 3.1.1.4. Гистограмма информационных потоков. | 54-55 |
| 3.1.2. Анализ информационных потоков | 55-56 |
| 3.2. Выбор базовой технологии | 57-59 |
| 3.3. Логическая структуризация сети и разработка структурной схемы | 60-61 |
| 4. Физическое проектирование ЛВС. |  |
| 4.1. Выбор и проектирование кабельной системы | 62-67 |
| 4.2. Пространственный расчет и расчет корректности. | 68-69 |
| 4.3. Выбор коммутационного оборудования и сервера | 70-75 |
| 4.4. Выбор операционной системы для сервера. | 76-79 |
| 5. Разработка политики безопасности по доступу к ресурсам ЛВС. |  |
| 5.1. Угрозы безопасности проектируемой сети. | 80-83 |
| 5.2. Средства защиты информации в ЛВС. | 84-88 |
| 6. Расчет надежности. | 89-93 |
| 7. Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих станций ЛВС | 94-98 |
| 8. Разработка технической документации по монтажу, эксплуатации и конфигурированию сети. | 99-103 |
| # 9. Экономический расчет | 104-114 |
| # 10. Расчет по охране труда | 115-128 |
| # 11.Заключение | 129-131 |
| # Перечень графического материала | 132 |
| # Перечень сокращений | 133 |
| # Литература | 134-135 |
| # Приложение 1 Кабельный журнал | 136 |
| # Приложение 2 Журнал компьютеров | 137 |

# Введение

Передача информации между компьютерами существует, наверное, с самого момента возникновения вычислительной техники. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, специализировать каждый из компьютеров на выполнении какой-то одной функции, совместно использовать ресурсы и решать множество других проблем. Способов и средства обмена информацией за последнее время предложено множество: от простейшего переноса файлов с помощью дискеты до всемирной компьютерной сети Internet, способной связать все компьютеры мира. Какое же место во всей этой иерархии отводится  локальным сетям?

Можно сформулировать следующие отличительные признаки локальной сети:

- высокая скорость передачи, большая пропускная способность;

- низкий уровень ошибок передачи (или, что то же самое, высококачественные каналы связи). Допустимая вероятность ошибок передачи данных должна быть порядка 10-7-10-8;

- эффективный, быстродействующий механизм управления обменом;

- ограниченное, определенное число компьютеров, подключаемых к сети.

Большинство локальных сетей имеет выход в глобальную сеть. Возможность выхода в глобальную сеть предоставляет еще один из ресурсов, разделяемых пользователями локальной сети. По локальной сети с выходом в глобальную сеть может передаваться самая разная цифровая информация: данные, изображения, телефонные разговоры, электронные письма и т.д. Кстати, именно задача передачи изображений, особенно полноцветных динамических изображений, предъявляет самые высокие требования к быстродействию сети. Чаще всего локальные сети используются для разделения (то есть совместного использования) таких ресурсов, как дисковое пространство, принтеры и выход в глобальную сеть, но это всего лишь незначительная часть тех возможностей, которые предоставляют средства локальных сетей. Например, они позволяют осуществлять обмен информацией между компьютерами разных типов. Абонентами (узлами) сети могут быть не только компьютеры, но и другие устройства, например принтеры, плоттеры, сканеры. Локальные сети дают возможность организовать систему параллельных вычислений на всех компьютерах сети, что позволяет многократно ускорить решение сложных математических задач. С их помощью можно также управлять работой сложной технологической системы или исследовательской установки с нескольких компьютеров одновременно. Однако локальные сети имеют и некоторые недостатки, о которых всегда следует помнить. Помимо дополнительных материальных затрат на покупку оборудования и сетевого программного обеспечения, на прокладку соединительных кабелей и обучение персонала, необходимо также иметь специалиста, который будет заниматься контролем за работой сети, модернизацией сети, управлением доступом к ресурсам, устранением возможных неисправностей — то есть администратора сети. Сети ограничивают возможности перемещения компьютеров, так как при этом может понадобиться перекладка соединительных кабелей. Кроме того, сети представляют собой прекрасную среду для распространения компьютерных вирусов, поэтому вопросам защиты придется уделять гораздо больше внимания, чем в случае автономного использования компьютеров. Так что ничто не дается даром.

Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что отличительной особенностью локальной сети является высокая скорость передачи, большая пропускная способность, низкий уровень ошибок передачи, эффективный, быстродействующий механизм управления обменом и ограниченное, определенное число компьютеров, подключаемых к сети. А использование ЛВС дает предприятию: разделение дорогостоящих ресурсов, совершенствование коммуникаций, улучшение доступа к информации, быстрое и качественное принятие решений  и много другое и то, что сеть повсеместно распространяется на малых и на крупных  предприятиях, говорит о том, что она действительно нужна.

В настоящем дипломном проекте разработана ЛВС ООО «Гостинично-офисного комплекса «Спутник», с возможным  доступом  в глобальную сеть Internet. Планируется реализация этого проекта в практической деятельности этого предприятия. В проекте рассмотрены следующие вопросы:

Глава 1 «Постановка задачи» содержит техническое задание на проектируемую ЛВС и комментарии к нему.

В Главе 2 «Обзор существующих видов, принципов построения, технологий и протоколов ЛВС»  изложены основы современных базовых технологий и проведен их сравнительный анализ - стандарты, топология, скорость передачи данных.

В Главе 3 «Логическое проектирование сети» описывается функциональная и структурная схема предприятия. Рассчитывается и анализируется трафик сети. Строится гистограмма информационных потоков и определяется информационная нагрузка, которую должна обрабатывать проектируемая ЛВС. Производится выбор базовой технологии и согласование подразделений. Глава завершается разработкой логической структуризации сети.

Глава 4 «Физическое проектирование сети»  посвящена выбору оборудования ЛВС, работающему на физическом и канальных уровнях, - структурированным кабельным системам, сетевым адаптерам, повторителям и коммутаторам. Производится выбор программного обеспечения и сервера, а также построение электрической структурной схемы ЛВС.

В Главе 5  «Разработка политики безопасности по доступу к ресурсам ЛВС»  рассматривается вопрос о многочисленных случаях воздействия на информацию и несанкционированного доступа к ней. Описываются различные средства защиты информации - технические, программные,  криптографические, организационные и законодательные.

В Главе 6 «Расчет надежности ЛВС» производится расчет интенсивности отказов системы, среднее время безотказной работы и среднее время восстановления системы.

В Главе 7 «Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих станций ЛВС» рассматривается вопрос о "правильном питании" при объединении компьютеров в локальную сеть. Производится выбор и обоснование ИБП.

В Главе 8 «Разработка технической документации по монтажу, эксплуатации и конфигурированию сети»  приводится инструкция по установке оборудования и программных средств. Описываются рекомендации  по эксплуатации  ЛВС.

- В Главе 9 «Экономический расчет» производится оценка эффективности внедрения ЛВС на предприятии, а именно составлена смета затрат и бизнес-план.

В Главе 10 «Расчет по охране труда» рассматривается требование электробезопасности на рабочем месте администратора  ЛВС.

В разделе «Заключение» подведены итоги проделанной при разработке работы, отмечены отдельные ее недостатки и намечены пути их устранения.

В составе проекта разработан графический материал:

| Лист 1: Гистограмма информационных потоков предприятия |  |
| --- | --- |
| Лист 2: План размещения оборудования ЛВС |  |
| Лист 3: Структурная электрическая схема ЛВС |  |
| Лист 4: Схема электрическая кабельных трасс СКС ЛВС |  |
| Лист 5: Схема электрическая кабельных трасс на этаже |  |
| Лист 6: Схема электрических соединений гарантированного питания |  |
| Лист 7: Сборочный чертеж подключения рабочего места |  |
| Лист 8: Сборочный чертеж коммутационного шкафа |  |

Приведен список литературы, использованной при работе над дипломным проектом.

1. Постановка задачи.

  - Цель создания ЛВС.

При исследовании деятельности организации было выявлено, что главной целью создания локальной сети является стремление повысить эффективность работы предприятия по коммерческой деятельности, которая может выражаться, например, в увеличении прибыли предприятия за счет увеличения оперативности оформления документации, ускорения обслуживания потребителей.

Для того, чтобы доказать необходимость использования ЛВС, которая существенно расширит возможности предприятия, рассмотрим принципиальные преимущества сетей.

Концептуальным преимуществом ЛВС перед централизованными системами является их способность выполнять параллельные вычисления. За счет этого в системе с несколькими обрабатывающими узлами в принципе может быть достигнута производительность, превышающая максимально возможную на данный момент производительность любого отдельного, сколь угодно мощного процессора. ЛВС потенциально имеют лучшее соотношение производительность-стоимость, чем централизованные системы.

Еще одно очевидное и важное достоинство ЛВС - это их принципиально более высокая отказоустойчивость. Под отказоустойчивостью понимается способность системы выполнять свои функции (может быть, не в полном объеме) при отказах отдельных элементов аппаратуры и неполной доступности данных. Это достигается тем, что вычислительных сетях некоторые наборы данных могут дублироваться на внешних запоминающих устройствах нескольких компьютеров сети, так что при отказе одного из них данные остаются доступными.

Для пользователя ЛВС дают еще и такие преимущества, как возможность совместного использования данных и устройств, а также возможность гибкого и экономичного распределения работ по всей системе. Такое разделение дорогостоящих периферийных устройств - таких как дисковые массивы большой емкости, цветные принтеры, графопостроители, модемы, оптические диски - во многих случаях является основной причиной развертывания сети на предприятии. Пользователь современной вычислительной сети работает за своим компьютером, часто не отдавая себе отчета в том, что при этом он пользуется данными другого мощного компьютера. У пользователя создается иллюзия, что эти ресурсы подключены непосредственно к его компьютеру  или же "почти" подключены, так как для их использования нужны незначительные дополнительные действия по сравнению с использованием действительно собственных ресурсов. Такое свойство называется прозрачностью сети.

Конечно, вычислительные сети имеют и свои проблемы по сравнению с автономными компьютерами: от простейших механических ( компьютеры подключенные к сети, сложнее переносить с места на место) до сложных связанных с программным обеспечением - операционными системами и приложениями. Так, сетевая операционная система, выполняя в общем случае все функции по управлению локальными ресурсами компьютера, сверх того решает многочисленные задачи по предоставлению сетевых служб. А разработка сетевых приложений осложняется из-за необходимости организовать совместную работу их частей, выполняющихся на разных машинах. К тому же пользователи сети уже не так независимы, как пользователи автономных компьютеров, им надо придерживаться определенных правил, подчиняться установленным требованиям, которым их необходимо научить. Наконец, сеть остро ставит вопрос о безопасности информации, защиты от несанкционированного доступа, предотвращать заражение сети вирусами.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что главным назначением сети является повышение эффективности предприятия, и для того чтобы это было реализовано разрабатываемая сеть должна обладать всеми выше перечисленными преимуществами, но в тоже время необходимо обеспечить надежную и безопасную работу, как ПО, так и механических частей ЛВС.

1.2.Постановка задачи и анализ методов решения.

1.2.1. Постановка задачи.

На текущем этапе развития предприятия сложилась ситуация когда:

1. На предприятии имеется большое количество компьютеров работающих отдельно от всех остальных компьютеров и не имеющих возможность гибко обмениваться с другими компьютерами информацией.

2. Невозможно создание общедоступной базы данных, накопление информации при существующих объемах и различных методах обработки и хранения информации.

3. Существующие ЛВС объединяют в себе небольшое количество компьютеров и работают  только над конкретными и узкими задачами.

4. Накопленное программное и информационное обеспечение не используется в полном объеме и не имеет общего стандарта хранения.

5. При имеющейся возможности подключения к глобальным вычислительным сетям типа Internet необходимо осуществить подключение к информационному каналу не одной группы пользователей, а всех пользователей с помощью объединения в группы.

1.2.2.Анализ методов решения данной задачи.

Для решения данной проблемы предложено создать локальную вычислительную сеть предприятия  для таких отделов  как бухгалтерия, ПЭО, отдел кадров, канцелярия и служба размещения.

ЛВС предприятия должна выполнять следующие функции:

- Создать единое информационное пространство, способное охватить и обеспечить использование всеми пользователями информации созданной в разное время и в разных форматах хранения и обработки данных, возможность распараллеливания и контроля выполнения обработки данных

- Обеспечить работу подразделений с SQL 7 и DBase IV базами.

- Повысить достоверность информации и надежности ее хранения путем создания устойчивой к сбоям и потери информации вычислительной системы.

- Обеспечить выход всех подразделений ЛВС в Internet через корпоративную сеть предприятия

- Обеспечить безопасность доступа пользователям в ЛВС и при выходе в Internet в соответствии с его правами и привилегиями

- Обеспечить эффективную систему накопления, хранения и поиска технологической, технико-экономической и финансово-экономической информации по текущей работе.

- Обеспечения запаса по масштабируемости и производительности.

При построении необходимо учитывать множество факторов, таких как:

- Структуру предприятия по подразделениям, а также по комнатам и этажам.

- Требуемый размер сети (в ближайшем будущем и по прогнозу на перспективу).

- Основные направления и интенсивность информационных потоков (в ближайшем будущем и в дальней перспективе).

- Технические характеристики оборудования (компьютеров, адаптеров, кабелей, репитеров, концентраторов, коммутаторов) и его стоимость.

- Возможности прокладки кабельной системы в помещениях и между ними, а также меры обеспечения целостности кабеля.

- Требования к программным средствам по допустимому размеру сети, скорости, гибкости, разграничению прав доступа, стоимости, возможностям контроля за обменом информацией, и т.д.

1.3.Техническое задание на разработку локальной вычислительной сети гостиничного комплекса «Спутник»

1.Назначение.

Локальная вычислительная сеть предприятия предназначена для повышения оперативности оформления документации по коммерческой деятельности предприятия и увеличения производительности труда персонала за счет более эффективного и экономичного использования ресурсов компьютеров и информационного обеспечения.

2.Технические требования

2.1. Общие требования.

2.1.1.Сеть должна размещаться на цокольном, первом и втором этажах 16-ти этажного здания.

2.1.2. Средствами ЛВС должны быть оснащены 7 подразделений, размещенные на цокольном, 1-ом и 2-ом этажах (в таблице 2.1 приведен состав оснащаемых подразделений  и количество компьютеров в них)

Таблица 2.1.

| Этаж | Состав подразделений | Кол. компьют./комната |
| --- | --- | --- |
| Цок. | Системный администратор | 1/АСУ |
| 1 | Портье | 3/Вестибюль |
| 2 | Нач. службы размещения, отдел бронирования | 2/209 |
| 2 | Гл. бухгалтер Расчетная часть | 1/210, 2/211 |
| 2 | Бухгалтерия безнал. расчета и гостиницы | 3/213 |
| 2 | Бухгалтерия ресторана | 1/214, 2/215 |
| 2 | Отдел кадров, ПЭО, Канцелярия, директор | 2/236, 2/240 |

2.1.3Коммутационное оборудование  ЛВС должно быть размещено на 2-ом этаже,  в помещении А. План расположения помещений выдается администрацией предприятия.

2.1.4. Должна быть обеспечена возможность выхода ЛВС в Internet через корпоративную сеть предприятия.

2.1.5.Проектируемая ЛВС должна обеспечить работу пользователей  с базами данных (характеристики баз и состав пользователей приведены в таблице 2.2).

Таблица 2.2

| Номер | Тип базы | Объем | # Пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DBase IV | 40 МБайт | Бухгалтерия ресторана (3 раб.места) |
| 2. | DBase IV | 100 МБайт | Расчетная часть (2 раб.места), Отдел кадров (1 раб.место) |
| 3. | DBase IV | 180 МБайт | Бухгалтерия гостиницы (3 раб.места) Главный бухгалтер (1 раб.место) |
| 4. | Ms SQL7 | 400 МБайт | Служба размещения (5 раб.мест) Планово-экономический отдел (1 раб.место) |

2.2. Частные требования.

2.2.1.Должна быть выбрана и обоснована базовая технология создания ЛВС.

2.2.2.Информационная нагрузка должна быть определена на основании фактических информационных потоков с учетом потребностей развития ЛВС.

2.2.3.Для развития ЛВС должен быть предусмотрен резерв до 30% по производительности и масштабируемости.

2.2.4.Внутренний трафик каждого подразделения должен быть локализован

2.2.5. Должны быть разработаны меры обеспечения защиты оборудования ЛВС от воздействия вредных факторов питающего напряжения, время автономной работы от источников гарантированного питания защищаемого оборудования должно быть до 20 мин.

2.2.6.Должна быть разработана необходимая эксплуатационная документация. В том числе: проектирование инструкции по эксплуатации и конфигурированию ЛВС, инструкции пользователю.

3.Требования по безопасности..

3.1.Должна быть обеспечена безопасность доступа пользователя к информационным ресурсам  ЛВС.

3.2.Должна быть обеспечена безопасность ЛВС при выходе в Internet через корпоративную сеть.

4. Требования по надежности.

4.1.В ЛВС должны быть применены технические средства, имеющие среднее время безотказной работы оборудования ЛВС не менее T0=  35000  часов. При этом среднее время восстановления работоспособности ЛВС должно быть не более tв=  0,4 часа.

4.2.Все базы данных должны быть размещены на основном аппаратном сервере, который для повышения готовности и отказоустойчивости должен иметь дополнительный диск для резервного копирования.

5.Конструктивные требования.

5.1.В ЛВС должна быть применена конструктивная база 19 дюймов, допускается использовать конструктив настенного размещения.

5.2.ЛВС должна быть разработана по нормативам структурированной кабельной сети.

5.3.При прокладке кабеля до места расположения подразделения должны использоваться фальшполы и межэтажные слаботочные ниши, а открытые участка кабеля  в местах расположения подразделений должны быть уложены в короб.

5.4.Напротив каждого рабочего места в коробе должна быть установлена коммутационная розетка.

5.5.Коммутационное оборудование должно быть размещено в монтажном шкафу, который  расположен в отдельной комнате, не имеющей  доступа посторонних лиц.

6.Требования по экономике

Должна быть разработана организация и планирование работ, выполнен расчет сметы затрат, дано заключение о целесообразности проведения работ и договорной цене.

7.Требования по охране труда

Должны быть обеспечены требования электробезопасности на рабочем месте оператора (администратора) проектируемой сети.

2. Обзор существующих видов, принципов построения, технологий и протоколов ЛВС.

2.1.Базовые технологии локальных сетей, методы и способы реализации.

За время, прошедшее с появлением первых локальных сетей, было разработано несколько сотен самых разных сетевых технологий, однако заметное распространение получили всего несколько сетей, что связано прежде всего с поддержкой этих сетей известными фирмами и с высоким уровнем стандартизации принципов их организации.

Ethernet

Ethernet - самая популярная технология построения локальных сетей. Основанная на стандарте IEEE 802.3, Ethernet передает данные с максимальной скоростью 10 Мбит/с [1]. В сети Ethernet устройства проверяют наличие сигнала в сетевом канале ("прослушивают" его). Если канал не использует никакое другое устройство, то устройство Ethernet передает данные. Каждая рабочая станция в этом сегменте локальной сети анализирует данные и определяет, предназначены ли они ей. Такая схема наиболее действенна при небольшом числе пользователей или незначительном количестве передаваемых в сегменте сообщений. При увеличении числа пользователей сеть будет работать не столь эффективно. В этом случае оптимальное решение состоит в увеличении числа сегментов для обслуживания групп с меньшим числом пользователей. Между тем в последнее время наблюдается тенденция предоставлять каждой настольной системе выделенные линии 10 Мбит/с. Эта тенденция определяется доступностью недорогих коммутаторов Ethernet. Передаваемые в сети Ethernet пакеты могут иметь переменную длину. Помимо стандартной топологии «шина» (рис2.1а) в сети Ethernet применяются топологии «пассивная звезда» (рис2.1.б) и «пассивное дерево».Физически спецификации технологии  Ethernet включают следующие среды передачи данных 10Base-5 (толстый коаксиальный кабель RG-8), 10Base-2 (тонкий коаксиальный кабель RG-58), 10Base-T (неэкронированная витая пара 3,4,5-категории), 10Base-F (многомодовое оптоволокно) [1];.

а)                                                                           б)

рис.2.1.  Топология а) "общая шина", б) "звезда"

Fast Ethernet

В сети Fast Ethernet применяется та же базовая технология, что и в Ethernet используется метод коллективного доступа с опознанием несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). В Fast Ethernet не предусмотрена физическая топология "шина", а используется только «пассивная звезда» и «пассивное дерево». Обе технологии основаны на стандарте IEEE 802.3. В результате для создания сетей обоих типов можно использовать (в большинстве случаев) один и тот же тип кабеля, одинаковые сетевые устройства и приложения. Сети Fast Ethernet позволяют передавать данные с максимальной скоростью 100 Мбит/с, то есть в десять раз быстрее Ethernet. При усложнении приложений и увеличении числа обращающихся к сети пользователей такая повышенная пропускная способность может помочь избавиться от "узких мест", вызывающих увеличение времени отклика сети.

Отличие технологии  Fast Ethernet от  Ethernet, заключается в следующем:

1.Максимальная допустимая двойная задержка распространения сигнала по сети:

51,2 мкс для Ethernet [1];

5,12 мкс для Fast Ethernet[1];

2. Задержка, при максимальной длине кадра равной 1518 байтам (12144 бит) составляет:

1214,4 мкс - Ethernet[1];

121,44 мкс Fast Ethernet[1], что

важно для выбора размера буферной памяти сетевого оборудования для оценки общей загруженности сети.

В сети Fast Ethernet в качестве среды передачи данных используется[1]:

- волоконно-оптический многомодовый кабель (используются 2 волокна, стандарт 100Ваse-FX)

- витая пара Саt5, 2 пары, стандарт 100Base-TX

- витая пара Саt3-5, 4 пары, стандарт 100Base-T4

Преимущества сетевых решений 10/100 Мбит/с

Недавно появилось новое решение, обеспечивающее одновременно широкую совместимость решений 10-Мбит/с Ethernet и 100-Мбит/с Fast Ethernet. "Двухскоростная" технология 10/100-Мбит/с Ethernet/Fast Ethernet позволяет таким устройствам, как сетевые платы, концентраторы и коммутаторы, работать с любой из этих скоростей (в зависимости от того, к какому устройству они подключены). При подсоединении ПК с сетевой платой 10/100-Мбит/с Ethernet/Fast Ethernet к порту концентратора 10 Мбит/с он будет работать со скоростью 10 Мбит/с. Если же подключить его к 10/100-Мбит/с порту концентратора (такого как 3Com SuperStack II Dual Speed Hub 500), то он автоматически опознает новую скорость и поддерживает 100 Мбит/с. Это дает возможность постепенно, в нужном темпе переходить на более высокую производительность. Кроме того, такой вариант позволяет упростить оборудование сетевых клиентов и серверов для поддержки нового поколения приложений, интенсивно использующих полосу пропускания и сетевые службы.

Gigabit Ethernet

Сети Gigabit Ethernet (стандарт 802.3z) совместимы с сетевой инфраструктурой Ethernet и Fast Ethernet, но функционируют со скоростью 1000 Мбит/с - в 10 раз быстрее Fast Ethernet. Gigabit Ethernet - мощное решение, позволяющее устранить "узкие места" основной сети (куда подключаются сетевые сегменты, и где находятся серверы). "Узкие места" возникают из-за появления требовательных к полосе пропускания приложений, все большего увеличения непредсказуемых потоков трафика интрасетей и приложений мультимедиа. Gigabit Ethernet предоставляет способ плавного перевода рабочих групп Ethernet и Fast Ethernet на новую технологию. Такой переход оказывает минимальное влияние на их деятельность и позволяет достичь более высокой производительности. В стандарте 802.3z  определены следующие типы физической среды: одномодовый, многомодовый 62,5/125 и многомодовый 50/125 волоконно-оптические кабели, а также двойной коаксиал с волновым сопротивлением 75 ОМ. Помимо этого Gigabit Ethernet может работать на кабеле 5Cat с параллельной передачей по всем 4 парам.

Технологии с кольцевой архитектурой

Технологии Token Ring (стандарт 802.5) и FDDI используются для создания эстафетных сетей с маркерным доступом. Они образуют непрерывное кольцо, в котором в одном направлении циркулирует специальная последовательность битов, называемая маркером (token). Маркер передается по кольцу, минуя каждую рабочую станцию в сети. Рабочая станция, располагающая информацией, которую необходимо передать, может добавить к маркеру кадр данных. В противном случае (при отсутствии данных) она просто передает маркер следующей станции. Сети Token Ring функционируют со скоростью 4 или 16 Мбит/с. Для контроля сети одна из станций выполняет роль активного монитора (рис.2.2.). Активный монитор выбирается во время инициализации кольца как станция с максимальным значением МАС - адреса. Активный монитор выполняет в кольце также роль повторителя - он ресинхронизирует сигналы, проходящие по кольцу.

Метод доступа основан на приоритетах: от 0 (низший) до 7 (высший). Станция сама определяет приоритет текущего кадра и может захватить кольцо только в том случае, когда в кольце нет более приоритетных кадров.

Концентратор

Рис.2.2. Физическая конфигурация сети Token Ring.

Технология Token Ring обладает элементами отказоустройчивости. За счет обратной связи кольца одна и станций - активный монитор - непрерывно контролирует наличие маркера, а также время оборота маркера и кадров данных. При некорректной работе кольца запускается процедура его повторной инициализации, а если она не помогает, то для локализации неисправного участка кабеля или неисправной станции используется  процедура beaconing/

Максимальный размер поля данных кадра Token Ring зависит от скорости работы кольца. Для скорости 4 Мбит/с он равен около 5000 байт, при скорости 16 Мбит/с - около 16 Кбайт. Минимальный размер поля данных кадра не определен. Максимальное количество станций в кольце - 260, максимальная длина кольца - 4 км.

В качестве физической среды используется экранированная витая пара, неэкранированная витая пара, волоконно-оптический кабель. Станции  в кольцо объединяют с помощью концентраторов - MSAU. Пассивный концентратор  MSAU выполняет роль кроссовой панели, которая соединяет выход предыдущей станции в кольце со входом последующей. Максимальное расстояние от станции до MSAU для STP - 100 м, для UTP - 45 м. [1];

Кольцо может быть простроено на основе активного концентратора MSAU - повторителя.

Сеть Token Ring может строиться на основе нескольких колец, разделенных мостами, маршрутизирующих кадры по принципу "от источника", для чего в кадр Token Ring добавляется специальное поле с маршрутом прохождения колец. Применяются главным образом в среде IBM

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) также представляет собой кольцевую технологию, но она разработана для оптоволоконного кабеля и используется в магистральных сетях. Данный протокол аналогичен Token Ring и предусматривает передачу маркера по кольцу от одной рабочей станции к другой. Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring. Разработчики технологии ставили перед собой в качестве наиболее приоритетных следующие цели:

- повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мбит/с;

- повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления после отказа;

- максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети как для асинхронного, так и для синхронного трафиков.

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец (рис.2.3.а), которые образуют основной и резервный пути передачи данных. Наличие двух колец - основной способ повышения отказоустройчивости сети.

Обрыв кольца

Первичное кольцо

Вторичное кольцо

Первичное кольцо

Вторичное кольцо

а)                                                                б)

Рекононфигурация колец FDDI  при отказе Рис.2.3

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля только первичного кольца, этот режим назван THRU - "транзитным". Вторичное кольцо не используется.

В случае какого-либо отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные, первичное кольцо объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо, режим работы Wrap - "сворачивание". (Рис.2.3б). Операция сворачивания производится средствами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI.

Сети FDDI поддерживают скорость 100 Мбит/с и передачу данных на большие расстояния. Максимальная длина окружности сети FDDI составляет 100 км, а расстояние между рабочими станциями - 2 км. [1];

Обе кольцевые технологии находят применение в новейших сетевых инсталляциях как альтернатива различных разновидностей Ethernet.

В таблице 2.1[1] представлены результаты сравнения технологий FDDI, Ethernet, Token Ring.

Таблица 2.1. Характеристики базовых технологий ЛВС

| Характеристика | FDDI | Ethernet | Token Ring |
| --- | --- | --- | --- |
| Битовая скорость | 100 Мбит/с | 10 Мбит/с | 16 Мбит/c |
| Топология | Двойное кольцо деревьев | Шина/ звезда | Звезда/кольцо |
| Метод доступа | Доля от времени оборота маркера | CSMA/CD | Приоритетная система резервирования |
| Среда передачи данных | Оптоволокно, UTP кат 5 | Толстый коаксиал тонкий коаксиал, UTP, оптоволокно | UTP, FTP, оптоволокно |
| Максимальная длина сети (без мостов) | 200 км (100 км на кольцо) | 2500 м | 4000 м |
| Максимальное расстояние между узлами | 2 км | 2500 м | 100 м |
| Максимальное количество узлов | 500 (1000 соединений) | 1024 | 260 (для STP) 72 (для UTP) |
| Тактирование и восстановление после отказов | Распределение реализация тактирования и восстановление после отказов | Не определены | Активный монитор |

Из рассмотренных выше базовых технологий следует отметить область их применения на сегодняшний день. Технология FDDI получилась качественной, но достаточно дорогой, поэтому нашла применение в сетях масштаба крупного города (MAN); Token Ring - разработанная фирмой IBM, не найдя широкого распространения, используется в оборудовании разрабатываемом этой фирмой. Технология Ethernet и ее более быстрые версии FastEthernet  и Gigabit Ethernet, за счет возможности комбинирования топологий и появления более быстрых версий технологии, что помогает устранять узкие места при масштабировании сети и низкой стоимости создания, стала наиболее распространенной на данный момент и применяется в большинстве случаев при построении ЛВС.

2.2. Протоколы, семиуровневая модель OSI.

При связи компьютеров по сети производится множество операций, обеспечивающих передачу данных от компьютера к компьютеру. Упорядочить все выполняемые операции, разделить их на уровни и подуровни, взаимодействующие между собой, призваны модели сетей. Наибольшее распространение получила, так называемая, эталонная модель обмена информацией открытой системы OSI (Open System Interchange).

Модель OSI была предложена Международной организацией стандартов ISO в 1984 году.

Все сетевые функции в модели разделены на 7 уровней (рис.2.4). При этом вышестоящие уровни выполняют более сложные, глобальные задачи, для чего используют в своих целях нижестоящие уровни, а также управляют ими.

Сетенезевисимые протоколы

| Передатчик |  | Приемник |
| --- | --- | --- |
| 7. Прикладной уровень |  | 7. Прикладной уровень |
| 6. Представительский уровень |  | 6. Представительский уровень |
| 5.Сеансовый уровень Сетезависимые |  | 5.Сеансовый уровень |
| 4. Транспортный уровень |  | 4. Транспортный уровень |
| 3. Сетевой уровень | Маршрутизаторы | 3. Сетевой уровень |
| 2. Канальный уровень | Мосты, коммутаторы | 2. Канальный уровень |
| 1. Физический уровень | Концентратор, кабели | 1. Физический уровень |

|  | Рис.2.4. Модель OSI |  |
| --- | --- | --- |

- Прикладной уровень обеспечивает услуги поддержания приложения пользователя. Этот уровень управляет остальными шестью уровнями.

- Представительский уровень определяет и преобразует форматы данных, их синтаксис в форму, удобную для сети. Здесь же выполняется шифрование, дешифрование, сжатие данных.

- Сеансовый уровень управляет проведением сеансов связи. Этот же уровень распознает логические имена абонентов, контролирует предоставление им права доступа.

- Транспортный уровень обеспечивает доставку пакетов без ошибок и потерь, в нужной последовательности. Здесь же производится разбивка передаваемых данных на блоки, помещаемые в пакеты, и восстановление принимаемых данных.

- Сетевой уровень отвечает за адресацию пакетов и перевод логических имен в физические, а также за выбор маршрута, по которому пакет доставляется по назначению.

- Канальный уровень отвечает за формирование пакетов стандартного вида, включающих начальное и конечное управляющие поля. Здесь же производится управление доступом к сети, обнаруживаются ошибки передачи и производится повторная пересылка приемнику ошибочных пакетов.

- Физический уровень – кодирование передаваемой информации в уровни сигналов, принятые в среде передачи; и обратное декодирование.

Протоколы локальных сетей

Под протоколами локальных сетей подразумевается набор протоколов первого и второго уровней эталонной модели, определяющих архитектуру локальной сети, в том числе ее топологию, передающую среду, технические средства и протоколы. Основополагающими для локальных сетей являются стандарты серии IEEE. С помощью этих стандартов были определены: основная терминология, архитектура и протоколы двух нижних уровней Эталонной модели взаимодействия открытых систем. Структура стандартов IEEE представлена на рисунке2.5.

рис.2.5

Структура стандарта IEEE

Стандарт IEEE 802.1 является общим документом, который определяет архитектуру и прикладные процессы системного управления сетью, методы объединения сетей на подуровне управления доступом к передающей среде. В соответствии с данным стандартом канальный уровень разбит на два подуровня:

- Верхний подуровень (LLC – Logical Link Control) осуществляет управление логической связью.

- Нижний подуровень (MAC – Media Access Control) осуществляет непосредственный доступ к среде передачи информации.

Стандарт IEEE 802.2 определяет протоколы управления логическим каналом, в том числе специфицирует интерфейсы с сетевым уровнем и подуровнем управления доступом к передающей среде. Каждый из остальных стандартов, начиная с IEEE 802.3, определяет метод доступа и специфику физического уровня для конкретного типа локальной компьютерной сети. Так, стандарт IEEE 802.3 описывает характеристики и процедуры множественного доступа с контролем передачи и обнаружением столкновений. Стандарт IEEE 802.4 определяет протокол маркерного доступа к моноканалу. Процедуры и характеристики маркерного метода доступа к кольцевой сети определяется стандартом IEEE 802.5. Для локальных сетей, охватывающих площадь радиусом до 25 км и использующих технические средства кабельного телевидения, разработан стандарт IEEE 802.6. Этот стандарт предусматривает передачу данных, речи, изображений и позволяет создавать так называемые городские локальные сети. В настоящее время продолжаются работы по стандартизации локальных компьютерных сетей.

Теперь рассмотрим кратко протоколы более высокого уровня. Существует три основных типа протоколов:

- Прикладные обеспечивают взаимодействие приложений и обмен между ними (FTAM, X.400, X.500, SMTP, FTP, SNMP, Telnet, NCP, Microsoft SMBs);

- Транспортные поддерживают сеансы связи между компьютерами и гарантируют надежный обмен данными между ними (TCP, SPX, NWLink, NetBEUI);

- Сетевые управляют адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу (IP, IPX, NWLink, NetBEUI).

Все перечисленные протоколы могут быть поставлены в соответствие уровням модели OSI.(рис.2.6, 2.7, 2.8.)

| OSI |  | Win NT |
| --- | --- | --- |

| 7 |  | Редиректоры |  | Сервер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | TDI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | TСP/IP |  | NWLink |  | NBT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | DLC |

| 4 |  | NPIS 3.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | NDSI - оболочка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NDIS – драйверы плат сетевого адаптера |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | Физический уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.2.6. Соотношение уровней модели OSI и протоколов ОС Windows NT.

OSI									NetWare

| 7 |  | NetWare core protocol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |

| 5 |  | Именованные каналы |  | Net BIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPX |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  | IPX |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | Драйверы |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | NDIS |  |  |

| 1 |  | Физический |
| --- | --- | --- |

Рис.2.7. Соотношение уровней модели OSI и
 протоколов ОС NetWare

| OSI |  | Internet |
| --- | --- | --- |

| 7 |  | NFS |  | SNMP |  | FTP |  | Telnet |  | SMTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XDR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RPC |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 |  | TCP |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | IP |
| 3 |  | Драйверы |
| 2 |  | Управление доступом к среде |
| 1 |  | Физический |

Рис.2.8. Соотношение уровней модели OSI и
 протоколов сети Internet.

Модель OSI допускает два различных метода взаимодействия в сети:

- Метод взаимодействия без установки логического соединения (метод дейтаграмм). Пакет передается без предварительного обмена служебными пакетами для выяснения готовности приемника, а также без ликвидации логического канала, т.е. без пакета подтверждения окончания передачи. Метод предъявляет повышенные требования к аппаратуре (т.к. приемник всегда должен быть готов к приему пакета). Достоинство метода в том, что передатчик и приемник работают независимо друг от друга, к тому же пакеты могут буферироваться и передаваться все вместе, можно использовать широковещательную передачу. Недостатки – возможность потери пакетов, бесполезная загрузка сети пакетами в случае отсутствия или неготовности приемника.

Примеры протоколов: IP, IPX.

- Метод с логическим соединением. Пакет передается только после того, как будет установлено логическое соединение (канал между приемником и передатчиком. Каждому информационному пакету сопутствует один или несколько служебных пакетов (установка соединения, подтверждение получения, запрос повторной передачи, разъединение соединения). Логический канал может устанавливаться на время передачи одного или нескольких пакетов. Метод более сложнее, чем метод дейтаграмм, но гораздо надежнее его. Недостаток состоит в том, что довольно сложно разрешить ситуацию, когда принимающий абонент по тем или иным причинам не готов к обмену, например, из-за обрыва кабеля, отключения питания, сбоя. При этом требуется алгоритм обмена с повторением неподтвержденного пакета заданное количество раз, причем важен и тип неподтвержденного пакета.

Примеры протоколов: ТСР, SPX.

Протоколы IPX/SPX образуют набор, используемый в сетевых программных средствах локальных сетей фирмы Novell (NetWare). Это сравнительно небольшой и быстрый протокол, поддерживающий маршрутизацию.

Протокол ТСР/IP специально разработан для глобальных сетей и для межсетевого взаимодействия. Он рассчитана на низкое качество каналов связи, на большую вероятность ошибки и разрывов связей. Этот протокол принят во всемирной сети Internet, также поддерживает маршрутизацию. Недостаток – низкая скорость работы.

Протокол NetBIOS разработан фирмой IBM. На более низких уровнях используются стандартные протоколы (например IPX/SPX), а на долю эмулятора NetBIOS  остается только сеансовый уровень. NetBIOS обеспечивает более высокий уровень сервиса, чем IPX/SPX, но работает медленнее. Протокол  NetBEUI – развитие NetBIOS до транспортного уровня.

Вывод: В связи со стремительным ростом популярности Internet на сегодняшний день самым распространенным из коммуникационных протоколов являются протоколы TCP/IP, которые потеснил лидера  прошлых лет - стек IPX/SPX компании Novell. Стек TCP/IP на нижнем уровне поддерживает  все популярные стандарты физического и канального уровней: для локальных сетей - это Ethernet, FDDI, для глобальных - протоколы работы на аналоговых коммутируемых и выделенных линиях SLIP, PPP. Также за последние годы использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP вобрал в себя большое количество протоколов прикладного уровня (протокол пересылки файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый протокол SMTP, гипертекстовые службы WWW и многое другое). Поэтому для связи компьютеров в ЛВС, также для выхода в Internet будем использовать стек протоколов TCP/IP.

## 2.3.Технические средства ЛВС.

Базовые компоненты и технологии, связанные с архитектурой локальных сетей, могут включать в себя:

1.Аппаратное обеспечение

- компьютеры

- сетевые интерфейсные платы (NIC, Network Interface Card)

- телефоны

- факсы

- серверы

- сетевые принтеры

# 2.Коммутационное оборудование

2.1.Кабельные системы

- структурированная кабельная система

- кабели

- соединительная аппаратура

2.2. Структурообразующее оборудование

- повторители (repeter)

- концентраторы (Hab)

мосты

Устройства логической сегметации на канальном уровне.

коммутаторы

Устройства логической сегметации на сетевом уровне.

- маршрутизаторы

- шлюзы

2.3. Средства передачи данных:

- модемы - для аналоговых каналов связи;

- терминальные устройства - для цифровых каналов связи.

Ниже приведем краткие характеристики наиболее  распространенных типов оборудования.

Компьютер(рабочие станции), подключенный к сети, является самым универсальным узлом. Прикладное использование компьютера в сети определяется программным обеспечением и установленным дополнительным оборудованием (сетевые адаптеры, модемы, мультимедийное оборудование).

Сетевые интерфейсные платы (NIC, Network Interface Card) устанавливаются на настольных и портативных ПК. Они служат для взаимодействия с другими устройствами в локальной сети. Существует целый спектр сетевых плат для различных ПК, имеющих определенные требования требованиям к производительности. Характеризуются по скорости передачи данных и способах подключения к сети.

Если рассматривать просто способ приема и передачи данных на подключенных к сети ПК, то современные сетевые платы (сетевые адаптеры) играют активную роль в повышении производительности, назначении приоритетов для ответственного трафика (передаваемой/принимаемой информации) и мониторинге трафика в сети. Кроме того, они поддерживают такие функции, как удаленная активизация с центральной рабочей станции или удаленное изменение конфигурации, что значительно экономит время и силы администраторов постоянно растущих сетей

Сетевые принтеры, в дополнение к локальному имеет встроенный сетевой интерфейс  Ethernet на 10-Мбит/с или 100-Мбит/с. В этом случае у них должно присутствовать встроенное ПО, рассчитанное на тот или иной протокол.

Сервер представляет собой специализированный ПК с жестким диском большой емкости, на котором можно хранить приложения и файлы, доступные для  пользователей рабочих станций сети. Посредством исполнения сетевой операционной системы (NOS, Network Operating System) и необходимых дополнительных программ сервер может выполнять аутентификацию пользователей и контроль политики безопасности в сети, управлять доступом к периферийным устройствам (таким как принтеры), а также, может быть сервером сетевых приложений WWW, SQL, почты.

Structured Wiring System (структурированная кабельная система) 
План построения кабельной системы, основанный на модульных подсистемах, а также специфицирующий согласованные правила прокладки кабеля и материалы.

В старых ЛВС применяется шинная архитектура - все входящие в сеть ПК подключаются к одному длинному коаксиальному кабелю. Такая организация ограничивает возможности сотрудников фирмы по перемещению в рамках сети. В структурированной кабельной схеме применяется звездообразная конфигурация - отдельный сегмент недорогого кабеля соединяет компьютер каждого пользователя с центральным концентратором (или коммутатором, если в сети передаются большие объемы данных). В этом случае перемещение сотрудника или добавление нового пользователя выполняется гораздо проще и обходится дешевле. На новом рабочем месте сотрудника уже имеется кабельная проводка, и можно переместить пользователя в другой сетевой сегмент, просто подключив конец кабеля к другому порту концентратора или коммутатора.

Кабелем называют конструкцию из нескольких проводов, заключенных в общий чулок, защищающий от внешних воздействий. Данные по кабелю передаются в виде пакетов, пересылающихся с одного сетевого устройства на другое. Существует несколько типов кабелей, каждый из которых имеет свои преимущества.

1.Витая пара.

Кабель типа "витая пара" (TP, Twisted Pair) бывает двух видов: экранированная витая пара (STP, Shielded Twisted Pair) и неэкранированная витая пара (UTP, Unshielded Twisted Pair). Оба типа кабеля состоят из пары скрученных медных проводов. Кабель типа "неэкранированная витая пара" стал наиболее популярным благодаря своей низкой стоимости, гибкости и простоте инсталляции. Единственным недостатком такого кабеля является уязвимость к электрическим помехам и "шумам" в линии. Кабели "витая пара" бывают разной категории (3, 4 или 5). Чем выше номер категории, тем большую скорость передачи поддерживает кабель.

2.Тонкий и толстый коаксиальный кабель

Это типы кабеля аналогичны стандартному телевизионному кабелю. Поскольку с такими кабелями труднее работать, в новых инсталляциях практически всегда применяется витая пара или оптоволоконный кабель.

### 3Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель поддерживает скорость передачи данных  10, 100 или 1000 Мбит/с. Данные передаются с помощью световых импульсов, проходящих по оптическому волокну. Хотя этот кабель гораздо дороже и сложнее в инсталляции, чем UTP, он часто применяется в центральных магистральных сетях, поскольку обеспечивает полную защиту от электрических помех и позволяет передавать информацию на очень большие расстояния. Кроме того, благодаря совершенствованию оптоволоконной технологии данный кабель становится все более приемлемым по цене.

Соединительная аппаратура обеспечивает возможность подключения к кабелям, то есть представляет кабельные интерфейсы. Для витой пары имеется широкий ассортимент коннекторов  (RJ-45, RJ-11 и др.) Большинство коннекторов устанавливается без применения пайки, и по принципу обеспечения контакта относятся к IDC (смещающий изоляцию).Оптические соединители предназначены для постоянного или временного, разъемного или неразъемного соединения волокна.  Для оптоволоконного кабеля применяются коннекторы ST, SC, FC и др.. Основными параметрами соединителей является вносимые потери и уровень обратного отражения. По сравнения с электрическими разъемами имеют высокую цену, более громоздки т.к. требуют более качественного соединения.

Концентраторы. В структурированной конфигурации ЛВС все входящие в сеть ПК взаимодействуют с концентратором (или коммутатором).

Hab (хаб; концентратор) - устройство множественного доступа, выполняющее роль центральной точки соединения в топологии "физическая звезда". Наряду с традиционным названием "концентратор" в литературе встречается также термин "хаб".

Соединенные с концентратором ПК образуют один сегмент локальной сети. Такая схема упрощает подключение к сети большого числа пользователей, даже если они часто перемещаются. В основном функция концентратора состоит в объединении подключенных к нему ПК  пользователей в один логический сетевой сегмент. Концентраторы бывают разных видов и размеров и обеспечивают соединение разного числа пользователей - от нескольких сотрудников в небольшой фирме до сотен ПК в сети, охватывающей комплекс зданий. Функции данных устройств также различны: от простых концентраторов проводных линий до крупных устройств, выполняющих функции центрального узла сети, поддерживающих функции управления и целый ряд стандартов (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDI и т.д.). Существуют также концентраторы, играющие важную роль в системе защиты сети.

Концентратор начального уровня (базовый концентратор) - это простое, автономное устройство, которое может стать для многих организаций хорошей "отправной точкой".

Наращиваемые (стековые) концентраторы позволяют постепенно увеличивать размер сети. Такие концентраторы соединяются друг с другом гибкими кабелями расширения, ставятся один на другой и функционируют как один концентратор. Благодаря низкой стоимости в расчете на порт наращиваемые концентраторы стали особенно популярны.

Switch (коммутатор)

1. Многопортовое устройство, локализующее трафик внутри логического сегмента.

2. В сети с коммутацией кадров - устройство, направляющее кадры, обычно на один из узлов магистральной сети. Такое устройство называется также коммутатором данных (data PABX).

Коммутатор предоставляет каждому устройству (серверу, ПК или концентратору), подключенному к одному из его портов, всю полосу пропускания сети. Это повышает производительность и уменьшает время отклика сети за счет сокращения числа пользователей на сегмент. Как и двухскоростные концентраторы, новейшие коммутаторы часто конструируются для поддержки 10 или 100 Мбит/с, в зависимости от максимальной скорости подключаемого устройства. Если они оснащаются средствами автоматического опознавания скорости передачи, то могут сами настраиваться на оптимальную скорость - изменять конфигурацию вручную не требуется.

В отличие от концентраторов, осуществляющих широковещательную рассылку всех кадровов, принимаемых по любому из портов, коммутаторы передают кадры только целевому устройству (адресату), так как знают MAC-адрес (Media Access Control) каждого подключенного устройства (аналогично тому, как почтальон по почтовому адресу определяет, куда нужно доставить письмо).

Коммутация завоевывает популярность, как простой, недорогой метод повышения доступной полосы пропускания сети. Современные коммутаторы нередко поддерживают такие средства, как назначение приоритетов трафика (что особенно важно при передаче в сети речи или видео), функции управления сетью и управление многоадресной рассылкой.

Маршрутизаторы

Основная функция маршрутизатора - чтение заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых и буферизируемых по каждому порту (например, IPX, IP, и принятые решения о дальнейшем маршруте следования пакета по сетевому адресу, включающему, как правило, помер сети или узла.

Маршрутизаторы зависят от используемого протокола (например, TCP/IP, IPX, AppleTalk) и, в отличие от мостов и коммутаторов, функционирующих на втором уровне, работают на третьем уровне модели OSI.

Модемы позволяют пользователям ПК обмениваться информацией и подключаться к Internet по аналоговым каналам связи. Название "модем" обусловлена от функцией устройства и означает "модулятор/демодулятор". Модем модулирует аналоговый несущий сигнал в соответствии с электрическим представлением битов, а другой модем демодулирует эти сигналы на приемном конце, снова преобразуя их в цифровую форму.

В отличие от маршрутизаторов, обеспечивающих общий внешний доступ пользователей, модем поддерживает в каждый момент только одно соединение. При этом предусматривается такая же оплата, как за телефон, включая стоимость услуг междугородной связи. Инсталляция модемов на центральном сетевом сервере может обеспечить их совместное использование. Для ПК применяются встроенные и внешние модемы, а для портативных компьютеров обычно используются модемы формата PC Card. Самые быстрые современные модемы поддерживают скорость 56 Кбит/с.

## 2.4.Обзор программных средств ЛВС.

Базовые компоненты и технологии, связанные с архитектурой локальных сетей включают в себя программные средства. Сетевые программные средства выполняют функции верхних уровней эталонной модели OSI.

Программное обеспечение включает

- Сетевую операционную систему

- Сетевое ПО управления

- Сетевые прикладные программы пользователей

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются такие сетевые OC Windows NT, Windows NT Server., а также UNIX, Macintosh, Novell NetWare или OS/2.

На основе одной из них опишем основные функции выполняемые ОС.

Сетевая операционная система Windows NT Server

Сетевая операционная система распознает все устройства в сети и управляет приоритетным доступом к совместно используемым периферийным устройствам, если несколько рабочих станций пытаются работать с ними одновременно. Сетевая ОС выполняет роль регулировщика трафика, предоставляет сервис каталога, обеспечивает контроль полномочий в системе защиты и реализует функции управления сетью. Сетевая ОС обеспечивает за совместную работу с файлами и приложениями. Такие ресурсы, находящиеся на одной рабочей станции, могут совместно использоваться, передаваться или изменяться с другой рабочей станции.

Программное обеспечение управления сетью

ПО управления сетью играет все более важную роль в мониторинге, управлении и защите сети. Она обеспечивает упреждающий контроль, что дает возможность избежать простоя сети и возникновения в ней "узких мест", снизить совокупную стоимость владения сетью (TCO, Total Cost of Ownership).

С управляющей рабочей станции или через World Wide Web администраторы сети могут отслеживать закономерности в трафике, выявлять тенденции, приводящие к перегрузке сегмента, отслеживать и устранять проблемы, изменять конфигурацию сети для максимального увеличения ее производительности. Кроме того, программное обеспечение управления защищает передаваемые по сети данные. С управляющей рабочей станции администраторы сети могут устанавливать пароли, определять, к каким ресурсам имеют право обращаться пользователи, регистрировать "попытки вторжения" неуполномоченных пользователей.

Сетевые прикладные программы пользователей:

Это программное обеспечение ориентированно на удовлетворение потребностей пользователей, оно активно взаимодействует с сетевой ОС и ее сервисами: многопользовательские БД, Internet-приложения.

Ресурсы серверов эти приложения используют по разному:

- одним из них достаточно разместить информацию в видимом по сети каталоге сервера (файловые многопользовательские БД);

- другим необходимо чтобы на сервере была запущена какая-либо программа: ключ защиты, СУБД формата SQL и т.д.

3. Логическое проектирование сети.

3.1.Исследование информационных потоков и трафика сети.

3.1.1. Построение гистограммы информационных потоков.

3.1.1.1. Структурная схема предприятия.

На первым этапе построения сети рассмотрим организационно-штатную структуру предприятия. На предприятии гостиничного комплекса «Спутник» работает около 200 человек. Так как на этом предприятии задействовано больше количество отделов и подразделений, то на структурной схеме показаны основные службы участвующие в производстве (см. рис.3.1). Во главе предприятия стоит директор предприятия. В его непосредственном подчинении находятся 3 заместителя директора, планово-экономический отдел, главный бухгалтер, отдел кадров и канцелярия. У главного бухгалтера в подчинении находится бухгалтерия гостиницы, ресторана, безналичного расчета с клиентами и расчетная часть. Первый зам. директора является директором ресторана в его подчинении находится склад ресторана и служащие, задействованные в производстве продукции и ее реализации. Второй зам. директора - главный инженер, в его подчинении находится служба энергетики, сантехники, РВС, отдел снабжения. Третьим зам. директор по размещению в подчинении которого находится отдел бронирования  и служба приема и обслуживания клиентов (портье).

На данном этапе развития предприятия появилась необходимость объединить такие  отделы  как бухгалтерия, ПЭО, отдел кадров, канцелярию и службу размещения в  локальную сеть.

3.1.1.2Функциональная схема предприятия.

Деятельность любого предприятия связана с использованием и порождением различного рода информации.  Информационные потоки, которые объединяют в себе передаваемую информацию, существуют как во внешней, так и во внутренней среде самого предприятия.

Информационные потоки – это целенаправленное движение информации от источников к  потребителям, они характеризуются: направлением, местом его входа и выхода. Не менее важными являются, такие характеристики потоков информации, как адресность, режим передачи информации и объемом передаваемой информации. Сама информация, предаваемая в потоках, характеризуется: объемом, достоверностью, ценностью, насыщенностью и открытостью.

Информационные ресурсы по своей сути являются такими же ресурсами как трудовые, материальные, энергетические. Нарушение поступления и обработки которых, приводит к перебоям в работе функциональных систем предприятия, что сказывается на снижении эффективности деятельности предприятия в целом.

Для понимания как взаимодействуют отделы, а также их информационные потоки на рис.3.2 представлена функциональная схема предприятия. Для того чтобы ее не загромождать на ней показаны лишь те отделы, для которых будет строится локальная сеть, а остальные службы показаны условно.

Информационные потоки показанные сплошной линией отражают реальные потоки сообщений и исчисляются в страницах. Линии, показанные пунктирной линией, не будут отражать реально передаваемую информацию, т.к. согласно ТЗ перед нами стоит  более сложная задача нам необходимо, чтобы подразделения работали с SQL и dBase  базами. Работа с ними будет отличаться от простого обмена файлами, и их нужно будет считать исходя из работы на локальных компьютерах.

# Для этого рассмотрим рис.3.3, на котором показаны подразделения работающие с  SQL и dBase базами, их принадлежность к каждой из баз, а также информационные потоки, расчет которых будет приведен ниже.

Для более устойчивой работы и уменьшению времени доступа  разбита на три независимых базы (размерами 40Мb, 100Мb и 180Mb).  dBaseIV 180Mb

является основной. Две другие базы два раза в день сбрасывают информацию на основную базу, обновляя ее.

# На  рис.3.3 мы видим новый отдел АСУ, в который входит администратор сети и главный (primary) сервер на котором будут располагаться базы. Все эти нововведения необходимы для нормальной работы будущей  сети.

Условно по роду своей работы все служащие работающие с этими базами разделены на 4 группы:

- Бухгалтерия, в которую входят 3 подразделения: бухгалтерия ресторана,  гостиницы и безналичного расчета,  расчетная часть бухгалтерии и гл. бухгалтер гостиницы;

- Служба размещения, состоящая из 2 отделов: служба размещения и обслуживания клиентов во главе с зам. директора по размещению,  и отдела бронирования;

- Административно-управленческое подразделение, в который входит  подразделения: отдел кадров и планово-экономический отдел.

- АСУ, состоящее из администратора сети.

3.1.1.3.Расчет информационного потока ЛВС.

А. Расчет информационного потока от dBase и SQL баз.

Перед расчетом разберем особенности определения информационных потоков для многопользовательских БД форматов dBase и SQL.

Основное отличие для определения информационных потоков этих БД в том, что при работе с БД формата SQL основная нагрузка ложится на сервер, который должен выполнять подбор данных по критериям запроса пользователя, т.е. на рабочую станцию передается результирующий поток данных. Информационный поток определяется на основе длины строковой переменной запроса к БД, и на основе количества и длины строковых переменных  формируется ответ сервера на эти запросы. А в БД формата dBase основная нагрузка ложится на рабочие станции пользователей, т.к. наборы данных для обработки передаются с сервера на рабочие станции, что характеризует большое значение информационного потока, при этом сервер используется лишь для хранения информации. Информационных поток определяется на основе размеров файлов необходимых для выполнения этих операций, т.к. при их выполнении происходит копирование файлов данных на локальные машины с сервера, либо обратная операция сброса информации на сервер.

Как уже говорилось выше, размеры передаваемой информации и количество обращений к dBase и SQL базам были взяты исходя из работы их на локальных компьютерах.

1. Расчет среднего потока информации dbf базы.

Расчет сети будем производить по следующей формуле:

| Поткр/закр= | (a+b)k1 | •c |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•k2 |  |  |

где П – поток информации  кбит/с;

a – размер  передаваемого файла по сети, МБайт;

b – размер индексов передаваемых посети, Мбайт;

k1 – коэффициент для перевода MБайт в кБит, k1 = 8192

k2 – коэффициент для перевода часов в секунды, k1 = 3600

с – количество раз чтение/записи базы с сервера в 8-ми часовой      рабочий день

8 – продолжительность рабочего дня, час

1.1.Расчет среднего потока информации от dbf базы 40Мb.

При открытии файла по сети будет передаваться копия в среднем 12Mb, а также индексы размером 3Mb, с периодичностью  8 раз в день (рабочий).

При записи на диск файла будет передаваться копия в среднем 4Mb, а также индексы размером 1Mb, с периодичностью  24 раз в день (рабочий).

Средний поток при открытии файла будет равен:

| Пчтен.= | (12+3) •8192 | •8 | =34,1 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

Средний поток при сбросе на диск файла будет равен:

| Пзап.= | (4+1) •8192 | •24 | =34,1 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

1.2.Расчет среднего потока информации от dbf базы 100Мb.

При открытии файла по сети будет передаваться копия в среднем 18Mb, а также индексы размером 6Mb, с периодичностью  8 раз в день (рабочий).

При записи на диск файла по сети будет передаваться копия в среднем 6Mb, а также индексы размером 2 Mb, с периодичностью  24 раза в день (рабочий).

Средний поток при открытии файла будет равен:

| Пчтен.= | (18+6) •8192 | •8 | =54,6 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

Средний поток при сбросе на диск файла будет равен:

| Пзап.= | (6+2) •8192 | •24 | =54,6 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

1.3.Расчет среднего потока информации от dbf базы 180Мb.

При открытии файла по сети будет передаваться копия в среднем 24Mb, а также индексы размером 9Mb, с периодичностью  8 раз в день (рабочий).

При записи на диск файла будет передаваться копия в среднем 8Mb, а также индексы размером 3Mb, с периодичностью  24 раза в день (рабочий)..

Средний поток при открытии файла будет равен:

| Пчтен= | (24+9) •8192 | •8 | = 75 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

Средний поток при сбросе на диск файла будет равен:

| Пзап= | (8+3) •8192 | •24 | = 75 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

Итак, общий средний поток информации между одной рабочей станцией и dbf-базами сервера за 8ми часовой рабочий день будет равен:

40МБайт – 34,1кбит/с+34,1кбит/с=68,2кбит/с;

100Мбайт – 54,6кбит/с+54,6кбит/с=109,2кбит/с

180Мбайт – 75кбит/с+75кбит/с=150кбит/с

2 Расчет среднего потока информации от SQL базы.

Расчет потока будем производить по следующей формуле:

| Пзапр/отв.= | ((a1 + a2 +… an) •d1+(b1 + b2 +… bn) •d1) •r•с | •k |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k2 |  |  |

где П – поток информации, бит/с;

a1 +.. an – количество строк 1-ого запроса, шт;

b1 +.. bn – количество строк 2-ого запроса, шт;

d1 – длина строки, в символах;

k 1– поправочный коэффициент , k1 = 1,3

с – количество обращений в час

r – размер одного символа, бит

k2 – коэффициент для перевода часов в секунды, k2 = 3600

2.1. Расчет среднего потока информации от первого запроса:

| Пзапр.= | (50 + 30 +40+10+20) •16 •8•20 | •1,3 | =138,6 бит/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |  |
| Потв.= | (10+5+15+3+8) •16 •8•20 | •1,3 | =38 бит/с |
|  | 3600 |  |  |

2.2. Расчет среднего потока информации от второго запроса:

| Пзапр.= | (150 + 100 +80+60) •16 •8•4 |  | •1,3 |  | =72,1 бит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |  |  |  |
| Потв.= | (200+100+40+20+180) •40 •8•4 | •1,3 |  | =249,6 бит/с |  |
|  | 3600 |  |  |  |  |

Общий средний поток информации запроса от одной рабочей станции работающей с базой SQL, будет равен 138,6 бит/с+72,1 бит/с = 210,7 бит/с

Общий средний поток информации ответа от одной рабочей станции работающей с базой SQL, будет равен 38 бит/с+249,6 бит/с = 287,6 бит/с

Общий средний поток информации запроса/ответа между одной рабочей станцией и базой SQL, будет равен 210,7 бит/с+287,6 бит/с = 498,3 бит/с

Б. Расчет среднего потока информации от  простого обмена файлами (на функциональной схеме показаны сплошной линией).

Страница текста будет занимать в среднем от 30 до 500 кбайт в зависимости от сложности текста и формата передаваемой информации. На сегодняшний момент  для передачи текста наиболее распространены такие приложения как Word и Excel. Основываясь на эти приложения, рассчитаем средние потоки информации, по следующей формуле.

| Ппр= | а•b•k1 |
| --- | --- |
|  | 8•k2 |

где Ппр – простой поток кбит/с;

a – количество страниц, шт;

b – размер страницы, кБайт;

k1 – коэффициент для перевода кБайт в кБит, k1 = 8

k2 – коэффициент для перевода часов в секунды, k1 = 3600

8 – продолжительность рабочего дня, час

Средний поток информации от директора:

| Пд= | 115•80•8 | =2,55 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации от гл. бухгалтера:

| Пд= | 25•80•8 | =0,55 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации от ПЭО:

| Ппэо= | 10•80•8 | =0,22 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации от канцелярии:

| Пк= | 25•80•8 | =0,55 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации от бухгалтерии безналичного расчета:

| Пбр= | 20•80•8 | =0,44 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации от отдела кадров:

| Пбр= | 15•80•8 | =0,33 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации внутри подразделений (бухгалтерии ресторана, бухгалтерии гостиницы, бухгалтерии расчетной части, отдела размещения) из расчета на одно рабочее место:

| Ппод= | 10•80•8 | =0,22 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Средний поток информации внутренний и внешний от портье (служба приема и обслуживания клиентов)  из расчета на одно рабочее место:

| Пбр= | 10•80•8 | =0,22 кбит/с |
| --- | --- | --- |
|  | 8 •3600 |  |

Общий средний поток информации запроса от простого обмена страницами будет равен

| Σ Ппр= | 2,55 кбит/с + 0,55 кбит/с•2 + 0,44 кбит/с + 0,33кбит/с + +0,22кбит/с•13 = 7,28 кбит/с |
| --- | --- |

4. Расчет среднего потока информации для администратора сети, который работает с обоими базами..

При открытии файла по сети dbf-базы будет передаваться копия в среднем 18Mb, а также индексы размером 6Mb, с периодичностью  8 раз в день (рабочий).

Средний поток при открытии файла будет равен:

| Tчтен.= | (18+6) •8192 | •8 | =54,6 кБит/сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8•3600 |  |  |

Расчет среднего потока информации от SQL-базы:

| Пзапр.= | (150 + 100 +80+60) •16 •8•4 |  | •1,3 |  | =72,1 бит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |  |  |  |
| Потв.= | (200+100+40+20+180) •40 •8•4 | •1,3 |  | =249,6 бит/с |  |
|  | 3600 |  |  |  |  |

Общий средний поток запроса/ответа от рабочей станции работающей с базой SQL, будет равен 72,1 бит/с+249,6 бит/с = 321,7 бит/с

Общий средний поток между рабочей станцией и SQL и dbf базами  будет равен 54,6 кбит/с+0,3 кбит/с = 54,9 кбит/с

- Расчет среднего потока информации от сервера сети, будет равен сумме запросов от dbf-баз и сумме ответов от SQL базы от каждого пользователя

| Псер= | (34,1 кбит/с•3)+ (54,6 кбит/с •3)+ (75 кбит/с •4)+(287бит/с•7) =568 кбит/с |
| --- | --- |

## 3.1.1.4 Построение гистограммы информационных потоков.

На первым этапе построения гистограммы необходимо посчитать общий средний поток, который будет присутствовать в сети за 8-ми часовой рабочий день.

1. Общий средний поток  информации между одной рабочей станцией и dbf-базами сервера будет равен:

40МБайт – 34,1кбит/с+34,1кбит/с=68,2кбит/с;

100Мбайт – 54,6кбит/с+54,6кбит/с=109,2кбит/с

180Мбайт – 75кбит/с+75кбит/с=150кбит/с

Рассчитаем суммарный средний поток dbf-баз:

| Σ П1= | (a1•b1)+ (a2•b2)+ (a3•b3) |  |
| --- | --- | --- |

где ΣП1 – суммарный средний поток от dbf-баз, кбит/с;

a1-3– поток от dbf-базы в 40МБайт, 100Мбайт и 180МБайт,   соответственно, кбит/с;

b1-3– количество пользователей  каждой базы,

| Σ П1= | (68,2 кбит/с•3)+ (109,2 кбит/с •3)+ (150 кбит/с •4)=1132 кбит/с |
| --- | --- |

2. Общий средний поток информации всех рабочей станцией и базой SQL, будет равен Σ П2=498,3•7 = 3,5 кбит/с

3. Средний поток информации от  простого обмена файлами будет равен ΣП3=7,28кбит/с.

4. Средний поток информации администратора сети Σ П4=54,9 кбит/с

### И так суммарный средний информационный поток всей сети будет равен

ΣП=ΣП1+ΣП2+ΣП3+ΣП4=

=1132кбит/с+3,5кБит/с+7,28кбит/с+54,9кбит/с=1197,69кбит/с=ΣС

ΣС - суммарная интенсивность трафика сети.

Теперь на основе среднего потока всей сети, а также выше приведенных расчетов  информационных потоков обмена подразделений текстами, с SQL и dbf базами построим гистограмму информационных потоков (Лист1 графического материала) Из-за малой величины информационные потоки обмена подразделений текстами и с SQL базой показаны условно.

Так как потоки в сети за весь рабочий день имеют повторяющийся характер, то гистограмму потоков покажем за 1 часа работы.

3.1.2.Анализ информационных потоков

Из гистограммы видно, что при общем трафике сети 1,2 Мбит/с имеются мгновенные пиковые нагрузки, превышающие среднее значение в несколько раз  поэтому рассмотрим их более подробно. Для этого  рассмотрим  время t1=10сек и t2,t3=30 сек (значения информационных потоков обмена подразделений текстами и с SQL базой учитывать не будем из-за  их малой величины).

t1:

В промежуток этого времени попал один информационный поток сети, который равен

| Ипик= | ai | = | 264 | =26,4 МБит/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 |  | 10 |  |

где И пик – пиковая интенсивность информационного потока сети Мбит/с;

a – размер потока информации одной рабочей станции, МБит

t2:

В промежуток этого времени попали 3 потока сети, рассчитаем их общий поток.

| Ипик= | ai | = | (264+192+264) | =24 МБит/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t2 |  | 30 |  |

где И пик – пиковая интенсивность информационного потока сети Мбит/с;

a – размер потока информации одной рабочей станции, МБит;

t3:

В промежуток этого времени попали 5 потоков сети, рассчитаем их общий поток.

| Ипик= | ai | = | (120+120 +120 +192+120) | =22,4 МБит/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t3 |  | 30 |  |

где И пик – пиковая интенсивность информационного потока сети Мбит/с;

a – размер потока информации одной рабочей станции, МБит;

Из расчета следует, что при небольшой средней интенсивности информационного потока сети 1,2Мбит/с, в отдельные периоды времени интенсивность информационного потока сети велика (максимальное значение равно 26,4 МБит/сек), и ее необходимо учитывать при выборе базовой технологии, а также в дальнейших расчетах.

3.2.Выбор базовой технологии.

Следующим шагом  в построении ЛВС является выбор базовой технологии.

Перед тем  выбором базовой технологии необходимо определить размеры пространственные размеры будущей ЛВС, места размещения рабочих станций, технологические места (администратора сети, серверная станция) и  размещения коммутационного оборудования, а также произвести согласование подразделений.

Для этого необходимо:

Основываясь на плане расположения помещений, согласно техническому заданию нам необходимо средствами ЛВС оснастить 7 подразделений  максимальное количество оконечных узлов в подразделении 4. Из них на цокольном этаже должно быть размещено 1 подразделение и серверная станция, на 1-ом этаже – 1 подразделение и на 2-ом этаже пять подразделений. Места расположения подразделений по комнатам нам заведомо известны. Согласование подразделений происходит по роду работы, месторасположению  и разбиваются следующим образом:

На цокольном этаже, в помещении АСУ расположено 1 подразделение, в него входит администратор сети.

2-ое подразделение состоит из бухгалтерии гостиницы, которая  расположена в комнатах 215 – 2 рабочих места и 214 – 1 рабочее место.

3-е подразделение состоит из гл. бухгалтерии гостиницы, который располагается  в комнате 210 – 1 рабочее место, а также из расчетной части, занимающее комнату 211 – 2 рабочих места.

4-ое подразделение состоит из бухгалтера безналичного расчета, который располагается  в комнате 213 – 1 рабочее место, а также бухгалтерии гостиницы, занимающее также комнату 213 – 2 рабочих места.

5-ое подразделение состоит из службы размещения и обслуживания клиентов, которая  расположена на первом этаже в вестибюле – 3 рабочих места.

6-ое подразделение состоит из начальника службы размещения, который располагается  в комнате 209 – 1 рабочее место, а также службы бронирования, занимающее также комнату 209 – 1 рабочие место.

7-ое подразделение состоит из отдела кадров, который располагается  в комнате 236 – 1 рабочее место, вместе с планово-экономическим отделом - 1 рабочее место, также из директора и канцелярии занимающее комнату 240 - 2 рабочих места.

Серверная станция расположена в помещении АСУ на цокольном этаже, коммутационное оборудование  в технической комнате А – на втором этаже.

На основании выше сказанного составим журнал компьютеров.( См  Приложение №2) и "Схемы расположения оборудования ЛВС" - Лист 2 графического материала.

Согласно "Схемы расположения оборудования ЛВС" можно ориентировочно установить, что длина между 2-я самыми удаленными рабочими местами составит не более 100 метров.

Определив максимальное значение информационного потока, выполнив обследование предприятия, сделав заключение о местах расположения оборудования, определив расстояние по кабелю между двумя самыми удаленными рабочими местами, составившее менее 100 метров и основываясь на теоретическом материале - изложенном в Главе 2, для создания ЛВС используем технологию FaftEthernet. Эта технология, на этапе создания ЛВС, обеспечит: простоту создания, в дальнейшем: гибкость при масштабировании, а в случае серьезного увеличения нагрузки на сеть, что всегда происходит с течением времени, позволит обойтись минимальным количеством переделок, для устранения "узких мест", из-за наличия у нее более быстрой версии: Gigabit Ethernet.

В таблице 3.2 приведены сравнительные характеристики физических сред технологий Ethernet и Fast Ethernet [1]. Из-за пока довольно дорогого оборудования Gigabit Ethernet рассматриваться не будет.

Параметры спецификаций физического уровня для стандартов Ethernet и   Fast Ethernet  Таблица 3.2.

| ###### Ethernet, пропускная способность 10 Мбит/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Стандарт 10Base-5 10Base-2 10Base-T 10Base-F |  |  |  |  |  |  |
| ##### Кабель | Толстый коаксиальный кабель RG-8, RG-11 | Тонкий коаксиальный кабель RG-58 |  | Неэкрнированная витая пара категорий 3, 4, 5 |  | Многомодовый волоконно-оптический кабель |
| Максимальная длина сегмента | 500 м | 185 м |  | 100 м |  | 2000 м |
| Максимальное расстояние между узлами сети | 2500 м | 925 м |  | 500 м |  | 2500 м ( 2740 м для 10Base – FB ) |
| Максимальное число станций в сегменте | 100 | 30 |  | 1024 |  | 1024 |
| Максимальное число повторителей между любыми станциями сети | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 ( 5 для 10 Base – FB) |
| ###### Fast Ethernet, пропускная способность 100 Мбит/с |  |  |  |  |  |  |
| ##### 100Base-T4 100Base-TX 100Base-FX |  |  |  |  |  |  |
| ##### Кабель | Неэкрнированная витая пара категорий 3, 4, 5 |  | Неэкрнированная витая пара категори 5 |  | Многомодовый волоконно-оптический кабель |  |
| Максимальная длина сегмента | 100 м |  | 100 м |  | 412 м (полудуплекс) 2000 м (полный дуплекс) |  |

При построении сетей  Fast Ethernet на повторителях необходимо учитывать следующие ограничения:

1.Для повторителей класса I, в домене коллизий допускается наличие только одного повторителя

2.Для повторителей класса II, в домене коллизий допускается наличие 2-ух повторителей, но имеют либо порты 100Base-T4, либо порты 100Base-TX  и 100Base-FX, т.к. последние используют один логический код 4В/5В.

3.3. Логическая структуризация сети и разработка структурной схемы.

На первом этапе с помощью выбранной технологии определяется коэффициент использования () для  неструктурированной сети.

Для общего числа компьютеров он равен отношению трафика, который должна передать сеть, к ее максимальной пропускной способности.

Неструктурированная сеть

1

20

……

Рис.3.1.

Коэффициент загрузки ЛВС с учетом ранее выбранной технологии[1]

 = Сi / Cmax = 1,2 / 100 = 0,012 < max;

где Сi – суммарная интенсивность трафика сети,

Сmax =100 МБит/с – пропускная способность базовой технологии;

max – предельно допустимый коэффициент использования сети,

max =0,3[1];

Из вычислений видно, что условие выполняется, с учетом требований ТЗ п.2.2.3 (30% запаса по масштабируемости).

Дальнейшая структуризация необходима для локализации информационных потоков подразделений (ТЗ п.2.2.4), т.е. запрета передачи кадров по конкретным адресам, для этого введем коммутатор, который помимо локализации потока позволяет контролировать эти потоки и управлять ими, опираясь на механизм пользовательских фильтров. Также в дальнейшем это позволит создать виртуальные (изолированные) сети, технология которых создает основу для построения крупных сетей.

Помимо коммутатора в каждое подразделение введем концентратор, который обеспечит сети следующие возможности:

- Упростит подключение к сети и уменьшит стоимость добавления новых пользователей, т.к. прокладка кабеля внутри помещения, будет в несколько десятков раз дешевле, нежели тянуть его по всему этажу или зданию.

- Уменьшит количества кабелей, что приведет к снижению себестоимости СКС, к тому же фальшполы в здании имеют ограниченные размеры, поэтому прокладка кабеля от каждого пользователя к коммутатору весьма проблематична.

- Позволит преодолеть ограничение на длины кабелей.

Введение концентраторов и коммутатора, а также информационные потоки каждого пользователя сети будут отражены на  "Структурной схеме ЛВС" (Лист 3 графического материала) и в Журнале компьютеров (Приложении2). Длины каждого сегмента приведены в кабельном журнале (Приложение 1)

На этом логическую структуризацию закончим и перейдем к физическому проектированию.

4. Физическое проектирование сети.

4.1.Выбор и проектирование кабельной системы.

Кабельная система является фундаментом любой сети. Если в кабелях ежедневно происходят короткие замыкания, контакты разъемов то отходят, то снова входят в плотное соединение, добавление новой станции приводит к необходимости тестирования десятка контактов разъемов из-за того, что документация на физические соединения не ведется, то ясно, что на основе такой кабельной системы любое, самое современное и производительное оборудование будет работать из рук вон плохо. Пользователи будут недовольны большими периодами простоев и низкой производительностью сети, а обслуживающий персонал будет в постоянной "запарке", разыскивая места коротких замыканий, обрывов и плохих контактов. Причем проблем с кабельной системой становится намного больше при увеличении размеров сети.

Ответом на высокие требования к качеству кабельной системы стали структурированные кабельные системы.

Структурированная кабельная система (Structured Cabling System, SCS) - это набор коммутационных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и шкафов), а также методика их совместного использования, которая позволяет создавать регулярные, легко расширяемые структуры связей в вычислительных сетях.

При необходимости конфигурацию связей можно легко изменить - добавить компьютер, сегмент, коммутатор, изъять ненужное оборудование, а также поменять соединения между компьютерами и концентраторами.

При построении структурированной кабельной системы подразумевается, что каждое рабочее место на предприятии должно быть оснащено розетками для подключения компьютера.

Использование структурированной кабельной системы вместо хаотически проложенных кабелей дает предприятию много преимуществ.

- Универсальность.

- Увеличение срока службы (срок морального старения СКС может составлять 10-15 лет).

- Уменьшение стоимости добавления новых пользователей и изменения их мест размещения.

- Возможность легкого расширения сети.

- Обеспечение более эффективного обслуживания и поиска неисправностей.

- Надежность.

Проектирование кабельной системы будет основано на американском стандарте EIA/TIA-568-A. В этом стандарте приводятся спецификации по следующим областям: среда передачи данных, топология, допустимое расстояние (длина кабелей), интерфейс подключения пользователей, кабели и соединительная аппаратура и т.д.

Исходными данными для  проектировании будет "Схема расположения оборудования ЛВС" (Лист2 -графического материала), с указанием размещения коммутационного оборудования и рабочих мест. По нему определим трассы и возможные способы прокладки кабелей.

Проектирование сети начнем с выбора кабеля и модульных соединителей, так как это ключевые элементы кабельной проводки, определяющие ее передаточные и эксплуатационные свойства. При выборе кабеля будем принимать во внимание следующие характеристики: полоса пропускания, расстояние, физическая защищенность, электромагнитная помехозащищенность, стоимость. Наиболее распространенным на сегодняшний день является неэкранированный (UTP) кабель на витой паре 5 Cat (стандарт 100Base-TX), т.к коаксиальный кабель является устаревшей технологией и не применяется в выбранной нами базовой технологии Fast Ethernet, а волоконно-оптический  кабель из-за высокой стоимости сетевых адаптеров и также высокой стоимости монтажных работ ставить будет нерентабельно. Категория 5 была выбрана неслучайно, потому что имена она была специально разработана для поддержки высокоскоростных протоколов и именно на ней строятся все новые кабельные системы

Наиболее важные электромагнитные характеристики кабеля категории 5 имеют следующие значения[2]:

- полное волновое сопротивление в диапазоне частот до 100 МГц равно 100 Ом;

- величина перекрестных наводок NEXT в зависимости от частоты сигнала должна принимать значения не менее 74дБ на частоте 150кГц и не менее 32 дБ на частоте 100 МГц;

- затухание имеет предельные значения от 0,8дБ (на частоте 64 кГц) до 22 дБ (на частоте 100 МГц);

- активное сопротивление не должно превышать 9,4 Ом на 100 м;

- емкость кабеля не должна превышать 5,6 нф на 100 м.

Все кабели UPT  5 категории выполняются  в 4-х парном исполнении. Каждая из четырех пар кабеля имеет определенный цвет и шаг скрутки. Две пары предназначены для передачи данных, а две другие для передачи голоса.

При выборе производителя остановимся на наиболее известной и относительно дорогой фирме Alcatel. Так как экономия на кабеле может иметь негативные последствия. У дешевого кабеля может быть слишком тонкая изоляция (кабель рыхлый) - такой кабель легко протаскивается, но параметры могут уходить при механических нагрузках, изгибах и т.п. Тонкая изоляция может вызвать проблемы при оконцовке вилками, а невнятная цветная маркировка проводов  - белые провода в парах не имеют цветной полоски, и при оконцовке затруднит правильность раскладки.

При монтаже структурированной кабельной системы передачи данных следует использовать 8-позиционные соединители с раскладкой Т568А[2], которая совместима с приложениями выбранной базовой технологии Fast Ethernet (раскладку проводов см. на рис.4.1   и табл.4.1  )

Пара3

Пара1

Пара2

Пара4

Т3

R1

Т1

Т4

R2

R4

R3

Т2

Рис 4.1

Таблица 4.1

| Контакт | Цвет: основной/полоски | Пара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белый/зеленый | 3 |
| 2 | Зеленый | 3 |
| 3 | Белый/оранжевый | 2 |
| 4 | Синий | 1 |
| 5 | Белый/синий | 1 |
| 6 | Оранжевый | 2 |
| 7 | Белый/коричневый | 4 |
| 8 | Коричневый | 4 |

Для соединения кабеля с оборудованием будем использовать информационную вилку TPR-8P-8C(RJ-45), где 8P указывает на размер (8-позиционный), а 8С - на число используемых контактов(8).

При выборе модульных розеток следует обратить внимание на цену и изготовителя. Так типичные "болезни" дешевых модульных розеток: отсутствие "нарисованных" (проводниками на печатной плате) выравнивателей импеданса и подавителей перекрестных помех; ненадежные контакты (слабо держащиеся или слишком тонкое золочение); плохо работающий фиксатор (трудно вынуть вилку или она не держится). Поэтому свой выбор  остановим на модульной розетке GW 34256 (RJ-45) широко известной фирмы Gewis.

Теперь по "Схеме расположения оборудования ЛВС" (Лист2 -графического материала) определим трассы  и местами для прокладки выбранного кабеля от коммутатора до рабочего места.

На схеме мы видим, что коммутатор размещается в телекоммуникационной комнате А. Эта комната выбрана исходя из того, что во первых она не имеет доступа посторонних лиц, во вторых сократиться суммарная длина сети, т.к. большая часть подразделений расположена именно на этом этаже, недалеко от этой комнаты.

Телекоммуникационная комната организована одним из самых распространенных способов следующим образом. Кабели от всех подразделений  и сервера по коробам подходят сверху к 19" телекоммуникационному трехсекционному шкафу серии ZPAS  SW-003-02 (12U) (см. "Сборочный чертеж  коммутационного шкафа" Лист 8 графического материала), который надежно заземлен и крепится с помощью болтов к стене.  Эти кабели подходят к коммутационной панели (patch panel), которая представляет собой блок модульных розеток из 16 шт., соединенных с коннекторами типа S110. На эти коннекторы разделываются кабели таким образом, что каждую розетку подразделения представляет соответствующая ей розетка панели. Далее с помощью патч-кордов SC01-8p-8c длиной не более 0,5м, соединяем  коммутационную панель с коммутатором.  Разъемные соединения на обоих концах патч-кордов обеспечивают возможность оперативной перекоммутации портов без применения инструментов и риска задеть соседние цепи в процессе перекоммутации. Следует отметить, что при выборе размера шкафа было предусмотрено место для укладки патч-кордов, а также для установки ИБП.

На коммутаторе и патч-панеле резервируется по одной розетке для выхода в Intеrnet через корпоративную сеть предприятия.

Из телекоммуникационной комнаты, кабели будут проходить по коридору в лотках фальшполов, а между этажами в слаботочных стояках.  Для того чтобы провода не нагревались и не было электромагнитных помех, кабели будут проложены  в дали от водоснабжения и от силовых кабелей. Все кабели проходящие в фальшполах и нишах промаркированы и надежно закреплены.

Кабель из коридора по фальшполу будет заводиться в комнату и по тому же фальшполу будет идти до вертикального короба, а по нему до концентратора подразделения (см. Сборочный чертеж подключения рабочего места - Лист 7 графического материала). Из концентратора по горизонтальному коробу кабели будет подходить к модульным розеткам расположенным напротив каждого рабочего места. Затем с помощью  патч-корда будет подключена сетевая карта системного блока, т.е. будет подключен узел сети.

Для размещения модульных розеток в коробе необходимо поместить их в модульные коробки и выбрать короб размером большим чем розетка, поэтому был выбран короб TA-EN фирмы IBOCO размером 60х40. Розетки в коробе разместим выше уровня стола (90см от пола), чтобы для доступа к ним не приходилось отодвигать мебель.

На основании выше сказанного составим "Общую схему расположения кабельных трасс " - Лист 4 графического материала и "Электрическую схему расположения кабельных трасс этажей" - Лист 5 графического материала"

Заключительным этапом в проектировании сети будет составление  спецификации на необходимые товары и инструменты, которая будет приведена в экономическом расчете.

4.2.Пространственный расчет и расчет корректности

После того как был проложен кабель, с помощью специального прибора уточним длины сегментов сети, для того чтобы убедиться, что они не выходят за пределы максимально допустимой длины - 100метров. Итак расстояние от коммутатора до концентратора подразделений будут равны:

от АСУ (первое подразделение) - 37 метров;

от 215комната (второе подразделение) - 29 метров;

от 211комната (третье подразделение)  - 43 метра;

от 213комната (четвертое подразделение)  - 36 метра;

от портье  (пятое подразделение) - 85 метров;

от 209комната (шестое подразделение)  - 50 метров;

от 236 (седьмое подразделение) - 71 метр;

от сервера  - 36 метров.

Расстояния внутри подразделений от концентратора до рабочей станции будут равны от 2 до 7 метров за исключением седьмого подразделения, где длина кабеля до 2-х узлов сети (240 комната) равна 30 метрам. Более детально все длины приведены в кабельном журнале (см. Приложение 1)

Из сделанных выше вычислений можно сделать вывод, что ограничения на длины в сети Fast Ethernet находятся в пределах допустимого.

Второе ограничение - наличие 2-ух концентраторов класса II, в одном домене коллизий также выполняется.

Для расчете корректности сети, необходимо  произвести расчет времени двойного оборота сигнала (расчет PDV).

Так как в качестве базовой технологии был выбран Fast Ethernet, то  время двойного оборота будет складываться из задержек вносимых сетевыми адаптерами, кабелем и концентраторами и не должны быть больше 512bt (битовых интервала), т.е. со временем передачи кадра минимальной длины без преамбулы.

Задержки, вносимые прохождением сигналов по кабелю, и задержки, которые вносят два взаимодействующих адаптера, представлены в таблицах 4.2 и 4.3. соответственно[1]

Таблица.4.2. Задержки, вносимые кабелем.

| Тип кабеля | Удвоенная задержка, bt на 1 м | Удвоенная задержка на кабеле максимальной длины |
| --- | --- | --- |
| ## UTP Cat 5 | 1,112 | 111,2 bt (100 м ) |

Таблица 4.3. Задержки, вносимые сетевыми адаптерами

| ## Тип сетевых адаптеров | Максимальная задержка при двойном обороте |
| --- | --- |
| Два адаптера TX/ FX | 100 bt |
| Два адаптера T4 | 138 bt |

С учетом того, что повторители класса II при передачи сигнала вносят задержку 46bt, рассчитаем время двойного оборота для самого длинного участка сети в одном домене коллизий, а именно для 7-ого подразделения.

PDV = (71 +30)* 1,112 +46+100= 259 <512bt

Вывод: Все ограничения соблюдены, поэтому сеть является корректной.

4.3.Выбор коммутационного оборудования и сервера.

Выбор оборудования будет основан на том на сколько широко представлен производитель сетевого оборудования на российском рынке, его достижения, цены, программная поддержка, гарантия на срок службы.

Для более надежной работы всей ЛВС постараемся выбрать сетевые карты, концентраторы, коммутатор одной фирмы.

В настоящее время существует большой выбор коммутационного оборудования производимых различными фирмами, например такими D-Link, Intel, 3-Com, Compex.

Выбор  оборудования будет производится между Intel и 3-Com, являющихся лидерами сетевых технологий.

Выбор коммутационного оборудования начнем с хаба (HUB).

Все выбранные концентраторы  для нашей базовой технологии Fast Ethernet должны обладать следующими параметрами и характеристиками.

Устройства должны:

- питаться от сети переменного тока через внешний адаптер-выпрямитель,

- иметь 100Мбит/с модульные гнезда (RJ-45), как основные порты для хабов;

- дополнительные разъемы BNC, для обеспечения возможности объединения концентраторов;

- относятся к классу 2;

- поддерживать полный дуплекс

- автоматически изолироваться, если на портах обнаруживаются постоянные ошибки;

- соответствовать по нормативам безопасности следующим  стандартам ISO 8802/3; IEEE 802,3 и UL1950, EN 60950 и др

- быть простоты при установки и использовании (установка в режиме plug and play);

А также иметь:

- простое выявление неисправностей (наличие на передней панели светодиодных индикаторов состояния портов, коллизий, уровня загрузки);

-  компактный дизайн;

-  гарантия на весь срок службы и бесплатная телефонная консультация;

Всем этим параметрам соответствуют наиболее популярные концентраторы Intel и 3-Com представленные в таблице 4.4. Теперь для того чтобы выбрать Hub, проанализируем их характеристики и цену [2].

AS - автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с

#### Таблица 4.4

| Производитель | 3 Com |  | Intel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Название | Hub8 Dual Speed, Office Connect (3C16750) | Hub16 Dual Speed, Office Connect (3C16751) | SH101TХ8BEU | SH101TХ16BEU |
| Порты | 8х10/100 Base-TХ* | 16х10/100 Base-TХ* | 8х10/100 Base-TХ* | 16х10/100 Base-TХ* |
| Наличие коррекции ошибок | есть | Есть | есть | Есть |
| Мощность, Вт | 33 | 53 | 30 | 50 |
| Среднее время безотказной работы, ч | 55000 | 50000 | 60000 | 50000 |
| Цена (у.е.) | 120 | 180 | 100 | 150 |

* - автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с

Из выше рассмотренных хабов выберем SH101TХ8BEU, т.к. по сравнению с SH101TХ16BEU значительно дешевле и уже имеет достаточный запас портов (4). По сравнению с 3С16750 выигрывает в цене при равных возможностях.

Теперь перейдем к выбору сетевой карты.

В таблице 4.5. представлены характеристики и параметры одни из самых распространенных  сетевых карт фирм Intel и 3-Com для технологии Fast Ethernet[2].

#### Таблица 4.5.

| ## Производитель | 3 Com |  | Intel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | 3C905-TХ-NM | 3C905B-TX* | PILA 8460B* |  |
| Интерфейсы | 10 Base-T/100 Base-TX | 10 Base-T/100 Base-TX | 10 Base-T/100 Base-TX |  |
| Вид подкл. шины | PCI | PCI | PCI |  |
| Поддерживаемые ОС | DOS ODI, Novell, Win9x, NT, Win2000 | DOS ODI, Novell, Win9x, NT, Win2000 | DOS ODI, Novell, Win9x, NT, Win2000 |  |
| Среднее время безотказной работы, ч | 120000 | 120000 |  | 120000 |
| Внешн. Разъем | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |  |
| Цена (у.е.) | 30 | 33 | 24 |  |

* - карты с Remote Wake Up - пробуждением по сети, имеют дополнительный 3-х проводной интерфейс для подключения к системной плате, для управления питанием  ACPI.

Все карты представленные в таблице имеют программную поддержку динамического доступа (приоритизация трафика по 802.1р, фильтрация группового трафика по 802.1р, поддержка Fast IP (802.1р/Q NHRP)). А также просты в установке и использовании, надежны, автоматически настраиваются на любую из двух скоростей, имеют светодиодную индикацию и ПО диагностики.

Из рассмотренных сетевых карт выбираем PILA 8460B фирмы Intel, как наиболее дешевую при одинаковых характеристиках.

Выбор коммутатора

Рассмотрим таблицу 4.6.  в которой приведены характеристики и параметры коммутаторов Intel и 3-Com[2].

Таблица 4.6.

| ## Производитель | 3 Com |  | ### Intel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Название | Super Stack II 10/100 Switch 3000 Modular (3C16980) | Super Stack II 10/100 Switch 3000XM (3C16981)85 | Intel Express 410T |  | Intel Express 460T |  |
| # Порты | 12х10/100 Base-TX | 24х10/100 Base - TХ | 16х10 Base-T /100 Base-TX |  | 16х10 Base-T /100 Base-TX |  |
| Технология коммутации | Ethernet /Fast Ethernet | Ethernet /Fast Ethernet | Ethernet /Fast Ethernet |  | Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet |  |
| Подкл. к АТМ | АТМ OC-12, АТМ OC-3 | АТМ OC-12, АТМ OC-3 | Нет |  | нет |  |
| Gigabit Ethernet | 1x1000 Base-SX (опционально | 1x1000 Base-SX (опционально) | Нет |  | 1x1000 Base-T, Base-LX, -SX (опционально) |  |
| Число MAC адресов | 12000 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |
| возм. VLAN | есть | есть |  | Нет |  | есть |
| Поддержка RMON | Групп 1-6, 9 | Групп 1-6, 9 | Нет |  |  | Групп 1-3, 9 |
| Возм. управления | по SNMP | по SNMP | настр. портов не управляемый |  |  | по SNMP |
| Среднее время безотказной работы, ч | 75000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |
| Высота | 2U | 2U | 1U |  |  | 1U |
| Ширина | 19" | 19" | 19" |  |  | 19" |
| Глубина | 30 см. | 30 см | 30 см. |  |  | 30 см. |
| Масса | 4.4 кг. | 4.4 кг. | 4.4 кг. |  |  | 4.4 кг. |
| Цена (у.е.) | 800 | 1100 | 450 |  |  | 650 |

Из рассмотренных выше коммутаторов наиболее привлекательный по цене коммутатор Intel Express 410T, но он не управляемый (нет возможности удаленного управления посредством протокола SNMP) , и для нашей сети не совсем подходит, т.к. коммутатор и администратор сети находятся в разных комнатах и на разных этажах. При почти равных возможностях по цене Intel Express 460T намного дешевле Super Stack II Switch 3000XM, поэтому остановим свой выбор на Intel Express 460T.

Выбор сервера

Для нашей сети нужен недорогой, но надежный сервер. В таблице 4.7.рассмотрены два сервера фирм IBM и HP, которые являются лидерами в производстве серверов. Чтобы их сравнить были подобраны примерно одинаковые по характеристикам и комплектации модели серверов.

Таблица4.7.

| ## Производитель | IBM | HP |
| --- | --- | --- |
| # Модель | Netfinity 5100, Универсальная | HP NetServer E 800 |
| # Конструктив/ высота | Tower/Rack 5U | Tower/Rack 5U |
| # Процессор | 800MГц, PentiumIII | 800MГц, Pentium III |
| Количество процессоров | 2 | 2 |
| Кэш второго уровня | 128Кб | 128Кб |
| Оперативная память | 128Мб | 128Мб |
| Слоты расширения (32/64разряд) | 5/0 | 5/2 |
| Отсеки расширения (всего/с "горячей" заменой) | 10/6 | 7/4 |
| Объем общего дискового хранилища | 2х18Гб | 2х18Гб |
| Сетевой интерфейс | Встроенный адаптер 10/100 Ethernet | Интегрированный 10/100 Ethernet |
| Процессор системного управления | Встроенный | Встроенный |
| Блок питания | 250 Вт (опционная избыточность) | 256 Вт |
| Среднее время безотказной работы, ч | 50000 | 50000 |
| Компоненты "горячей" замены | Блок питания, вентиляторы, жесткие диски | нет |
| Система диагностики неисправностей | Да | Да |
| Гарантия | 3года | 3года |
| Цена | 1400 | 1300 |

Оба этих сервера были спроектированы для работы в отделе или рабочей группы, этот двухпроцессорные сервера обеспечивает великолепное соотношение цена/производительность в сочетании с превосходно приспособленной для технического обслуживания конструкцией. Выбранные серверы обеспечивают максимальные возможности внутреннего расширения (добавления дополнительных устройств в корпус) по мере увеличения и изменения характера потребностей в ресурсах.. Эти многоцелевые машины могут работать в корпусе ”tower ”или при необходимости монтироваться в стойку. Обе эти системы обеспечивают высочайший уровень производительности, надежности, управляемости, масштабируемости и с наличием удобных интегрированных средств управления вычислительной системы.

Из этих двух серверов выберем Netfinity 5100, т.к. он по сравнению с HP NetServer E 800 имеет элементы "горячей" замены, которые повышают надежность ЛВС.  Следует отметить, что у НР тоже есть серверы обеспечивающие  "горячую" замену, но они значительно дороже.

4.4.Выбор операционной системы для сервера.

В настоящее время в число популярных сетевых ОС входят Novell NetWare и Windows NT Server.

Для того, чтобы понять какая из ОС лучшая, проведем их сравнительный анализ.

Традиционное преимущество Novell NetWare заключается в удобствах, обеспечиваемых совместным доступом к файлам и принтерам, стремление к которому и было изначально причиной создания компьютерных сетей. Windows NT предоставляет как указанную возможность (хотя и нельзя спорить: реализованную не настолько хорошо, как в Novell NetWare), так и делает особый акцент на применении в качестве эффективной платформы для выполнения прикладных программ.

В отличие от Novell NetWare, которая  основана строго на принципе клиент/сервер и требует для сервера специальной версии ОС, Windows NT оперирует одноранговой моделью, и здесь каждый компьютер может выполнять функции как клиента, так и сервера. В дополнение, знакомый интерфейс Windows NT упрощает использование этой ОС и для пользователей и для разработчиков программного обеспечения. Хотя приложения для Windows NT выходили иногда с некоторой задержкой, они были удобнее в установке и администрировании, чем аналогичные продукты для Novell NetWare.

Ко времени появления Windows NT, при инсталляции Novell NetWare на сервер большинство настроек необходимо было делать вручную, то есть требовалось изменять конфигурационные файлы сервера для загрузки нужных драйверов. В Windows NT, как и в большинство приложений для нее, создатели встроили автоматизированную программу установки. В то время как процесс установки Novell NetWare в ЛВС требовал значительных специальных знаний, обнаружилось, что более или менее сообразительные пользователи могут инсталлировать Windows NT и приложения для нее с минимальными сложностями.

Несмотря на то, что Windows NT потребовалось несколько лет  для совершенствования, и столько же большому количеству независимых разработчиков для начала написания приложений для нее, не дожидаясь этого, администраторы многих сетей начали применять Windows NT в сетях на основе Novell NetWare. Более приемлемая цена и возможность сосуществования с NetWare легко позволяли экспериментировать с новой ОС и оценивать ее во всех проявления.

Другим важным фактором, способствовавшим широкому распространению Windows NT, было то, что она ориентировалась на протокол ТСР/IP как на стандартный. С ростом популярности Интернета на рынке созрела потребность в ОС, позволяющей работать с приложениями для ЛВС и Интернет-приложениями, которая была бы более проста в эксплуатации, чем UNIX, и Windows NT прекрасно удовлетворяет этим требованиям. В конечном итоге большинство серверов баз данных стали задействовать Windows NT, и общность платформ клиента и сервера придала новый импульс разработке программ. Завоевав репутацию сервера приложений, Windows NT быстро стала наиболее ходовой сетевой ОС, практически вытеснив NetWare из коммерческих сетей.

Из выше сказанного сделаем вывод, что лучшей на сегодняшний день является ОС Windows NT Server, которую и установим на сервер.

На всех остальных рабочих станциях уже установлены ОС Windows не ниже версии Windows 98, что вполне достаточно для работы ЛВС.

Вместе с Windows NT Server установим некоторые сервисы (программы или иной компонент, который загружается вмести с ОС), которые необходимы для обеспечения базовых функций ОС. Ниже опишем назначение этих сервисов.

Server. Позволяет данному компьютеру задействовать общие диски и принтеры в режиме коллективного доступа с другими компьютерами сети.

Workstation. Дает возможность приложениям, работающим в данной системе, иметь доступ к ресурсам сети.

Browser. Поддерживает список доменов и Windows – ориентированных компьютеров, который используется для указания расположения ресурсов в пределах сети.

Messenger. Позволяет администраторам или сервису Alerter отправлять и получать сообщения, как вручную, так и в результате событий системного характера.

Netlogon. Представляет собой средство, привлекаемое рабочими станциями для обнаружения контроллера домена (DC, domain controller) и соединения с ним. Также используется главными контроллерами доменов (PDC, primary  domain controller) для дублирования базы данных менеджера учетных данных системы защиты (SAM, Security Account Manager) в резервном контроллере домена (BDC, backup domain controller).

Microsoft Management Console (ММС – консоль управления). Это приложение, обеспечивающее централизованный административный интерфейс для многих служб, входящих в  Windows NT Server, объединяя их.

Помимо базовой версии Windows NT Server, включает большое количество дополнительных сервисов, установить которые можно как одновременно с ОС, так и в любое другое время после ее инсталяции. Ниже рассмотрим те из них, которые необходимо установить.

DHCP-сервер Microsoft.

Так как использование протокола ТСР/IP предполагает выделение каждому компьютеру  сети уникального IP-адреса, а также задание других важных параметров. Сервер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической конфигурации хоста) является приложением, разработанным специально для автоматического назначения клиентским системам требуемой ТСР/IP-конфигурации, что позволяет сетевому администратору избежать утомительной рутинной работы по ручной настройке сети.

Для  компьютеров нашей ЛВС будут использоваться IP-адреса класса С в диапазоне 192.168.0.0 - 192.168.255.0. Эти адреса являются зарезервированными и не будут обрабатываться маршрутизаторами Internet.

DNS-сервер Microsoft.

Сервер DNS (Domain Name System, система имен доменов) предназначен для согласования легких для восприятия имен, назначаемых компьютерам в сети с их IP-адресами, применяемыми  в соединениях по протоколу TCP/IP. Разработанный для обеспечения взаимодействия компьютеров через сеть Интернет, DNS-сервер преобразует имена доменов (доменов Интернета, а не доменов Windows NТ) в соответствующие IP-адреса. При этом он либо сверяется с собственными данными, либо посылает запрос другому DNS-серверу. Указанную функцию подтверждает DNS-сервер, включенный в Windows NТ. DNS-сервер также хранит информацию обо всех объектах сети и обеспечивает доступ к ним. Систему доменных имен используют по той причине, что имя домена запомнить гораздо легче, чем его длинное цифровое обозначение.

Сервер Raid. Позволяет создавать дублирующие файлы на другом винчестере и когда главный  винчестер выходит из строя, второй начет обслуживать клиентов.

Сервис распределенной файловой системы DFS. Этот сервис позволяет создавать виртуальное дерево каталогов, состоящее из файлов и каталогов совместного пользования, которые могут быть в действительности расположены в любом месте сети. Пользователю не требуется просматривать множество дисков в поисках нужного ресурса, вместо этого он может получить доступ к любому общему ресурсу из единого дерева каталогов распределенной файловой системы (DFS).

Помимо этих сервисов нужно установить сервис локальной политики безопасности, политики безопасности домена и политики безопасности контроллера домена. Рассмотрим их более подробно в следующей главе.

5. Разработка политики безопасности .

5.1.Угрозы безопасности информации

Потенциальные угрозы безопасности информации

Для создания средств защиты информации необходимо определить природу угроз, формы и пути их возможного проявления и осуществления в автоматизированной системе. Для решения поставленной задачи все многообразие угроз и путей их воздействия приведем к простейшим видам и формам, которые были бы адекватны их множеству в автоматизированной системе.

Исследование и анализ многочисленных случаев воздействий на информацию и несанкционированного доступа к ней показывают, что их можно разделить на случайные и преднамеренные.

Случайные угрозы

Исследование опыта проектирования, изготовления, испытаний и эксплуатации автоматизированных систем говорят о том, что информация в процессе ввода, хранения , обработки, ввода и передачи подвергается различным случайным воздействиям.

Причинами таких воздействий могут быть:

- Отказы и сбои аппаратуры

- Помехи на линии связи от воздействий внешней среды

- Ошибки человека как звена системы

- Системные и системотехнические ошибки разработчиков

- Структурные, алгоритмические и программные ошибки

- Аварийные ситуации

- Другие воздействия.

Частота отказов и сбоев аппаратуры увеличивается в результате выбора и проектирования системы, слабой в отношении надежности функционирования аппаратуры. Помехи на линии связи зависят от правильности выбора места размещения технических средств ЛВС относительно друг друга и по отношению к аппаратуре соседних систем.

Ошибки человека могут подразделяться на логические (неправильно принятые решения), сенсорные (неправильное восприятие оператором информации) и оперативные, или моторные (неправильная реализация решения).

Преднамеренные угрозы

Преднамеренные угрозы связаны с действиями человека, причинами которых могут быть определенное недовольство своей жизненной ситуацией, сугубо материальный интерес или простое развлечение с самоутверждением своих способностей, как у хакеров, и т.д.

Для вычислительных систем характерны следующие штатные каналы доступа к информации:

- Терминалы пользователей и администратора системы

- Средства отображения информации

- Средства загрузки программного обеспечения

- Средства документирования информации

- Носители информации

- Внешние каналы связи.

Имея в виду, что при отсутствии защиты нарушитель может воспользоваться как штатными, так и другими физическими каналами доступа, через которые возможно получить доступ к аппаратуре, ПО и осуществить хищение, разрушение, модификацию информации и ознакомление с нею:

- Все перечисленные штатные средства при их использовании законными пользователями не по назначению и за пределами своих полномочий

- Все перечисленные штатные средства при их использовании посторонними лицами

- Внутренний монтаж аппаратуры

- Линии связи между аппаратными средствами данной вычислительной системы

- Побочное электромагнитное излучение аппаратуры системы

- Побочные наводки по сети электропитания и заземления аппаратуры

- Побочные наводки на вспомогательных и посторонних коммуникациях

- Отходы обработки информации в виде бумажных и магнитных носителей.

Очевидно, что при отсутствии законного пользователя, контроля и разграничения доступа к терминалу квалифицированный нарушитель легко воспользуется его функциональными возможностями для несанкционированного доступа к информации путем ввода соответствующих запросов и команд. При наличии свободного доступа в помещение можно визуально наблюдать информацию на средствах отображения и документирования, а на последних похитить бумажный носитель, снять лишнюю копию, а также похитить другие носители с информацией: листинги, магнитные ленты, диски и т.д.

Особую опасность представляет собой бесконтрольная загрузка программного обеспечения в ЭВМ, в которой могут быть изменены данные, алгоритмы или введена программа “троянский конь”, выполняющая дополнительные незаконные действия: запись информации на посторонний носитель, передачу в каналы связи другого абонента вычислительной сети, внесение в систему компьютерного вируса и т.д.

Опасной является ситуация, когда нарушителем является пользователь системы, который по своим функциональным обязанностям имеет законный доступ к одной части информации, а обращается к другой за пределами своих полномочий.

Со стороны законного пользователя существует много способов нарушить работу вычислительной системы, злоупотреблять ею, извлекать, модифицировать или уничтожать информацию. Свободный доступ позволит ему обращаться к чужим файлам и банкам данных и изменять их случайно или преднамеренно.

Не имеет смысла создание системы контроля и разграничения доступа к информации на программном уровне, если не контролируется доступ к пульту управления ЭВМ, внутреннему монтажу аппаратуры, кабельным соединениям.

Срабатывание логических элементов обусловлено высокочастотным изменением уровней напряжений и токов, что приводит к возникновению в эфире, цепях питания и заземления, а также в параллельно расположенных цепях и индуктивностях посторонней аппаратуры, электромагнитных полей и наводок, несущих в амплитуде, фазе и частоте своих колебаний признаки обрабатываемой информации. С уменьшением расстояния между приемником нарушителя и аппаратными средствами вероятность приема сигналов такого рода увеличивается.

Непосредственное подключение нарушителем приемной аппаратуры и специальных датчиков к цепям электропитания и заземления, к каналам связи также позволяет совершить несанкционированное ознакомление с информацией, а несанкционированное подключение к каналам связи передающей аппаратуры может привести и к модификации информации.

5.2.Средства защиты информации в ЛВС

Принято различать пять основных средств защиты информации:

- Технические,

- Программные,

- Криптографические,

- Организационные,

- Законодательные.

Технические средства защиты информации

Технические средства защиты – это механические, электромеханические, оптические, радио, электронные и другие устройства и системы, которые препятствуют физическому проникновению.

Технические средства защиты делятся на физические и аппаратные. К физическим средствам относятся замки, решетки, охранные сигнализации, оборудование КПП и др.; к аппаратным – замки, блокировки и системы сигнализации о вскрытии, которые применяются на средствах вычислительной техники и передачи данных. Преимущества технических средств связаны с их надежностью, высокой надежностью к модификациям. Недостатки - недостаточная гибкость, относительно большие объем и масса, высокая стоимость. Для разрабатываемой ЛВС будут применены следующие технические средства: все помещения, в которых расположена ЛВС, в том числе коммутационная комната, запираются и ставятся на сигнализацию, также на цокольном этаже на окнах установлены решетки.

Программные средства защиты информации

Программные средства защиты – это специальные программы, включаемые в состав программного обеспечения системы, для обеспечения самостоятельно или в комплексе с другими средствами, функций защиты данных.

По функциональному назначению программные средства можно разделить на следующие группы:

1.Программные средства идентификации и аутентификации пользователей.

Идентификация – это присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального образа, имени или числа. Установление подлинности (аутентификация) заключается в проверке, является ли проверяемый объект (субъект) тем, за кого себя выдает.

Конечная цель идентификации и установления подлинности объекта в вычислительной системе – допуск его к информации ограниченного пользования в случае положительного результата проверки или отказ в допуске в противном случае.

Одним из распространенных методов аутентификации является присвоение лицу уникального имени или числа – пароля и хранение его значения в вычислительной системе. При входе в систему пользователь вводит свой код пароля, вычислительная система сравнивает его значение со значением, хранящимся в своей памяти, и при совпадении кодов открывает доступ к разрешенной функциональной задаче, а при несовпадении – отказывает в нем.

2.Средства идентификации и установления подлинности технических средств.

Дополнительный уровень защиты по отношению к паролям пользователей.

В ЭВМ хранится список паролей и другая информация о пользователях, которым разрешено пользоваться определенными терминалами, а также таблица ресурсов, доступных с определенного терминала конкретному пользователю.

3.Средства обеспечения защиты файлов.

Вся информация в системе, хранимая в виде файлов делится на некоторое количество категорий по различным признакам, выбор которых зависит от функций, выполняемых системой. Наиболее часто можно встретить разделение информации:

- по степени важности

- по степени секретности

- по выполняемым функциям пользователей

- по наименованию документов

- по видам документов

- по видам данных

- по наименованию томов, файлов, массивов, записей

- по имени пользователя

- по функциям обработки информации: чтению, записи, исполнению

- по областям оперативной и долговременной памяти

- по времени и т.д.

Доступа должностных лиц к файлам осуществляется в соответствии с их функциональными обязанностями и полномочиями.

4.Средства защиты операционной системы и программ пользователей.

Защита операционной системы – наиболее приоритетная задача. Осуществляется запретом доступа в области памяти, в которых размещается операционная система.

Для защиты пользовательских программ применяется ограничение доступа к занимаемым этими программами памяти.

Преимущества программных средств - универсальность,  гибкость, надежность простота установки, способность к модификации и развитию. Недостатки - ограниченная функциональных возможностей сети, использование части ресурсов сервера и рабочих станций, высокая чувствительность к случайным или преднамеренным изменениям, возможная зависимость от типов компьютеров ( их аппаратных средств).

В проектируемой ЛВС программная подсистема безопасности пользователей как внутри ЛВС , так  и при выходе в Internet уже интегрирована в ОС Windows NT и по мере необходимости администратор сети может задействовать любые выше перечисленные меры защиты системы. Помимо этого можно установить вспомогательные средства программной защиты информации такие как:

- Программные средства контроля правильности работы пользователей,

- Программные уничтожители остатков информации

- Программные средства защиты от компьютерных вирусов и др.

Криптографические средства защиты информации

Криптографические средства защиты – это методы специального шифрования данных, в результате которого их содержание становится недоступным без применения некоторой специальной информации и обратного преобразования.

Суть криптографической защиты заключается в преобразовании составных частей информации (слов, букв, слогов, цифр) с помощью специальных алгоритмов, либо аппаратных решений и кодов ключей, т.е. приведении ее к неявному виду. Для ознакомления с закрытой информацией применяется обратный процесс: декодирование (дешифрование).

В проектируемой сети на данный момент использоваться не будет, но если нужно будет усилить меры безопасности ЛВС, особенно при передачи сведений через Internet, то потребуется настроить такие сервисы как -Outlook, Internet Explorer и др.

Организационные средства защиты информации

Организационные средства защиты – специальные организационно-технические (такие как подготовка помещений с компьютерами, прокладка кабельной системы и др.)  и организационно-правовые мероприятия (национальные законодательства и правила работы, устанавливаемые руководством фирмы). Преимущества организационных средств - возможность решения многих разнородных проблем, простота реализации, возможность быстрого реагирования на нежелательные действия в сети, неограниченные возможности модификации и развития. Недостатки - высокая зависимость от субъективных факторов, в том числе от общей организации работы в данном конкретном подразделении.

Организационные мероприятия осуществляют двойную функцию:

- Полное или частичное перекрытие каналов утечки информации,

- Объединение всех используемых средств защиты в целостный механизм.

Организационные меры по защите информации охватывают  этапы проектирования, изготовления, испытаний, подготовки к эксплуатации и эксплуатации системы, и основа их заложена в техническом задании на проект.

Законодательные средства защиты информации

Законодательные средства защиты – это законодательные акты, которые регламентируют правила использования и обработки информации, и устанавливают ответственность и санкции за нарушение этих правил.

Законодательные меры по защите информации от НСД заключаются в исполнении существующих в стране или введении новых законов, постановлений, положений и инструкций, регулирующих юридическую ответственность должностных лиц – пользователей и обслуживающего персонала за утечку, потерю или модификацию доверенной ему информации, подлежащей защите, в том числе за попытку преднамеренного несанкционированного доступа к аппаратуре и информации. Таким образом цель законодательных мер – предупреждение и сдерживание потенциальных нарушителей.

Вывод: Проведение комплекса мероприятий по защите информации в ЛВС обеспечит  безопасность пользователя  при использовании информационных ресурсов, а также при выходе в Internet.

6 Расчет надежности

Понятие надежности восстанавливаемых систем, а наша система относится именно к таким, характеризуется рядом показателей: среднее время безотказной работы, коэффициент готовности и среднее время восстановление системы после сбоев.

Надежность – свойство ВС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения.

Дадим краткие характеристики показателей надежности.

Среднее время безотказной работы -T0, это время при котором сохраняется работоспособность системы.

Коэффициент готовности – Кг, его значение определяет, какова вероятность того, что в произвольный момент времени t система находится в состоянии работоспособности (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается).

Время восстановления - tв, это время затрачиваемое на восстановление работоспособности системы нарушенной вследствие возникшего сбоя, путем ремонта, состоящего в выявлении причины нарушения работоспособности и восстановлении работоспособности путем замены или ремонта неисправного элемента.

При выполнении расчета надежности ЛВС:

1.определим оборудование ЛВС влияющее  на показатели надежности системы в целом и его характеристик надежности.;

2.построим граф надежности системы и затем осуществить расчет на его основе

Оборудование влияющее на характеристики надежности ЛВС.

В нашем случае ЛВС считается не работоспособной в случае невозможности всеми сотрудниками подразделений предприятия использовать ресурсы сети. Это может произойти в случае сбоя хотя бы одного из следующих элементов: сервер, источник гарантированного питания, коммутатор, их соединения коммутации, или же одновременному сбою в работе оборудования всех подразделений: концентраторы, сетевые адаптеры, их соединения коммутации.

Далее, составим таблицу 6.1, где, для перечисленных типов оборудования, на основе усредненных данных фирм изготовителей, будут приведены: среднее время безотказной работы T0, интенсивность потока отказов – λiо, величина обратная T0, а также время необходимое на восстановление работоспособности оборудования после сбоя.

Таблица 6.1.

| Группа | Среднее время безотказной работы, ч | Интенсивность потока отказов, λiо, 1/ч | Время восстановления, tв, ч | Коэфф. готовности, Кгi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор | 80000 | 1.25*10-5 | 0.2500 | 1 - 3.125*10-6 |
| Концентратор | 60000 | 1.67*10-5 | 0.2500 | 1 - 4.175*10-6 |
| ИБП | 35000 | 2.86*10-5 | 0.1667 | 1 - 4.768*10-6 |
| Сетевой адаптер | 120000 | 0.83*10-5 | 0.3333 | 1 - 2.766*10-6 |
| Соединения коммутации * | 30000 | 3.33*10-5 | 0.4167 | 1 - 13.876*10-6 |
| Сервер | 50000 | 2.00*10-5 | 1.0000 | 1 - 20*10-6 |

Примечания:

- Группа "соединения коммутации" – общая характеристика надежности проводов, розеток, патч-панели, с учетом их количества;

- Среднее время безотказной работы и интенсивность потока отказов указаны для работы оборудования в нормальных условиях.

- Время восстановления берется исходя из опыта работы и указано для случая, когда запасные части и комплектующие (ЗиП) для ведения мелкого ремонта, а также жизненно важные узлы для горячей замены (дополнительный коммутатор и концентратор, комплектующие для ремонта сервера, аккумулятор для ИБП) есть в наличии;

- Построив граф надежности (Рис.6.1) мы видим, что на нем имеется два характерных участка: один с последовательным соединением (оборудование обеспечивающее доступ в Internet и оборудование выполняющее структуризацию сети - коммутатор), а другой с параллельным соединением (оборудование подразделений, посредством которого пользователи получают доступ к общим ресурсам сети).

Рис 6.1

Так как, второй участок представляет собой схему с многократным резервированием равным 7 оборудования с малым значением потока интенсивности отказов и небольшим временем восстановления, что дает высокий коэффициент готовности Кг→1, и крайне малый поток отказов λ→0, значит потоком отказов второго участка мы можем пренебречь. В этом случае - расчет сводится к расчету параметров именно последовательного участка, который и будет характеризовать надежность ЛВС. Выполним его.

Соотношения для последовательного соединения восстанавливаемых подсистем по [4]:

Интенсивность отказов: 	λ=i=1nλi [1/ч];

где 	λi - интенсивность отказов i-ой подсистемы;

n – количество подсистем

Среднее время безотказной работы: T0=1λ;

Коэффициент готовности:	Kг=1−i=1n(1−Kui) ;

где 	Kгi - интенсивность отказов i-ой подсистемы;

Интенсивность восстановления [1/ч]:	μ=λ1−Кг ;

Время восстановления [ч]: tв=1μ ;

Интенсивность отказов:

λ = (2*2.86 + 2*0.83 + 2 + 3.33 + 1.25)*10-5 = 13.96*10-5 1/ч;

Среднее время безотказной работы:

T0=113.96*10-5= 7163 часов

Коэффициент готовности:

Kг=1−(3.125 + 2*2.2766 +20 +13.876 +2*4.768)*10-6 = 1 – 52.07*10-6;

Интенсивность восстановления:

μ=13.96*10-51−(1- 52.07*10-6) = 2,681 1/ч

Среднее время восстановления системы:

tв=12.681  = 0.37ч = 22,2 мин

По результатам проведенного расчета видно, что надежность ЛВС в целом удовлетворяет требованиям ТЗ. При этом для восстановления работоспособности после сбоев, для обеспечения которого, необходимо предусмотреть, во-первых: наличие запасных частей и комплектующих (ЗиП) для ведения мелкого ремонта, а во-вторых: жизненно важных узлов для быстрой замены (дополнительный коммутатор и концентратор, комплектующие для ремонта сервера, аккумулятор для ИБП). А также, что не менее важно, необходимо присутствие специалиста технической службы для контроля работоспособности ЛВС, проведения мероприятий по восстановлению работоспособности в случае сбоев и дальнейшего ее совершенствования.

7. Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих мест ЛВС

Вопросы "качественного питания" при объединении компьютеров в локальную сеть имеют большое значение как для обеспечения электробезопасности пользователей, так и для безаварийной бессбойной работы оборудования.

Электронное оборудование, питающееся от сети переменного тока, подвергается различным негативным воздействиям со стороны этой питающей сети. Стандартным требованием к питающей сети является напряжение питания 220 В с допустимыми отклонениями ± 10% от номинала (198 –242 В) при частоте 50 ± 1Гц.

Основные воздействующие факторы, защиту от которых необходимо предусмотреть при создании ЛВС на данном предприятии следующие:

- Повышения напряжения выше 110% от номинала, кратковременные 
(несколько периодов сети) или длительные, вызванные неполадками в сети, к примеру - перекосом фаз.

- Кратковременные провалы (в течение нескольких периодов), вызванные подключением мощной нагрузки, и длительные понижения напряжения ниже 90% от номинального значения.

- Пропадание напряжения более чем на два полупериода частоты.

- Высокочастотные помехи по электросети вызванные работой импульсных блоков питания, электродвигателей.

Степень воздействия питающей сети на аппаратуру различна: эти факторы могут приводить к сбоям (импульсные помехи и провалы питающего напряжения), самопроизвольному отключению или перезапуску устройств и даже к выходу их из строя под воздействием импульсных или длительных перенапряжений.

Для защиты от воздействий сетевых возмущений применяется целый 
комплекс мер:

- Сетевой LC-фильтр задерживает высокочастотные помехи из сети и в сеть от импульсных блоков питания и электродвигателей.

- Ограничитель перенапряжений подавляет высоковольтные выбросы, как относительно длинные коммутационные (до 10мс), возникающие при переключениях мощных цепей, так и короткие – грозовые. Энергия импульсов перенапряжений поглощается ограничителем – полупроводниковым варистором. При хорошем подборе параметров варистор может спасать от значительных длительных повышений напряжения сети.

- Стабилизатор напряжения стабилизирует выходное напряжение при плавных изменениях входного

Для защиты оборудования локальных сетей применяют специально разработанные для этой цели источники гарантированного питания (UPS), которые в зависимости от класса обеспечивают разную степень защиты оборудования.

Классы UPS:

- работающие в режиме Off-line. При использовании UPS этого класса нагрузка при нормальной работе получает питание от сети, а выпрямитель обеспечивает подзаряд аккумуляторной батареи. При пропадании входного напряжения включается инвертор, и нагрузка переключается на него за несколько миллисекунд. По восстановлении входного напряжения происходит обратное переключение и аккумулятор снова подзаряжается. К этому классу относятся Back UPS фирмы APC.

- работающие в режиме Line-Interactive. UPS этого класса работает аналогично UPS работающим в режиме Off-line, с тем отличием, что имеет дополнительную ступенчатую стабилизацию выходного напряжения при длительных проседаниях входного напряжения с помощью перекоммутации первичных обмоток трансформатора. К этому классу относятся 
Smart-Line UPS фирмы NeuHaus.

- работающие в режиме On-Line. UPS этого класса обладают наилучшими характеристиками, в них нагрузка получает питание всегда от инвертора. Инвертор получает постоянное напряжение от сетевого выпрямителя или аккумулятора, схема обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения при питании как от сети, так и от аккумулятора. Для данной структуры естественна гальваническая развязка входа и выхода и отсутствие переходных процессов на выходе при переключении на резервное питание. К этому классу относятся Back-Pro и Smart UPS фирмы APC.

Для работы в условиях сильных колебаний питающего напряжения хорошую защиту обеспечат только UPS классов Line-Interactive либо On-Line.

От класса, мощности UPS и емкости батарей, определяющей время автономной работы при максимальной нагрузке, существенно зависит его стоимость.

При пропадании сетевого напряжения UPS должен переключится на резервное питание и подать сигнал о пропадании входного напряжения. В UPS класса 
Off-Line сигналом является звуковой сигнал. В UPS класса Line-Interactive и 
On-Line сигналом кроме звукового предупреждения должен быть сигнал, переданный через специальную плату, компьютеру о скором отключении резервного питания, компьютер, при получении этого сигнала, должен завершить все выполняемые задачи и отключиться, после чего отключится и UPS. От UPS имеющих время автономности равное времени восстановления входного питающего напряжения сигналов пользователям о переходе на режим автономного питания подаваться не должно.

Основные характеристики UPS:

- Выходная мощность, [ВА];

- Коэффициент гармоник инвертора, для лучших моделей не более 3%;

- Порог переключения – уровень напряжения переключения, при котором происходит переход на резервное питание;

- Время переключения на резервное питание (обычно 1-10мс) влияет на стабильность работы подключенной аппаратуры;

- Время работы от резервного источника, зависит от емкости, степени заряженности батареи и величины нагрузки, должно обеспечивать закрытие приложений на защищаемых компьютерах для предотвращения потрери данных.

- возможность "холодного запуска" - включение при отсутствии входного напряжения.

Стратегии защиты от неполадок питающей сети:

- централизованная защита сети питания для всего компьютерного и коммуникационного оборудования;

- индивидуальная (децентрализованная) защита критичных элементов сети локальными UPS.

В качестве стратегии защиты от неполадок питающей сети выберем вторую. Основными причинами, по которым мною был сделан именно такой выбор: наличие возможности кратковременных перерывов в работе рабочих станций подразделений, а также большие сложности организации централизованной питающей сети. Сложности в организации централизованной схемы системы гарантированного питания связаны с тем, что действующую питающую сеть использовать нельзя, а монтаж новой с установкой общего UPS удорожит проект - в два раза, после чего, проект станет нерентабельным.

Выделим группы оборудования по чувствительности к пропаданию питающего напряжения, а далее для каждой группы будем рекомендовать применение, той или иной схемы защиты.

- Оборудование критичное для пропадания питающего напряжения. Сеть парализуется при пропадании питания на этом оборудовании.

- сервер, коммутатор

- Оборудование некритичное для пропадания питающего напряжения, при пропадание питания на этом оборудовании не произойдет парализации сети.

- рабочие станции, концентраторы*

* концентраторы отнесены к этой группе по причине пропадания связи только внутри подразделения.

Рекомендации по защите оборудования от колебаний напряжения сети

Во-первых: для обеспечения гарантированной работы ресурсов сети, необходимо обеспечить гарантированную работу с временем автономности ≥ 20 мин. согласно ТЗ оборудования группы 1.

В связи с тем, что оборудование первой группы наиболее критично к пропаданию питания, т.е. не допускает перерывов в работе и наиболее дорогое, то его будем защищать UPS типа On-Line, тем самым обеспечив высокую стабильность питающих напряжения.

Во-вторых: так как допустимы кратковременные отключения рабочих станций, а их источники питания обеспечивают поддержание работоспособности при изменениях в широких пределах питающего напряжения, а также приобретение этого оборудования требует существенных капиталовложений, то использовать UPS для защиты каждой рабочей станции смысла не имеет.

Теперь выберем UPS для 1 группы, которые  должны обеспечивать время автономной работы не менее 20 мин согласно ТЗ.

Модели UPS  оборудования                                                            Таблица 7.1

| Название группы | Мощность потребляемая, ВA | Модель UPS | Время автономной работы, мин | Размер | Цена Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер | 250 | АРС Васк-UPS 650 Pro | 25 | 24х13х17 | 6000 |
| Коммутатор | 70 | АРС Power Stack 450 RM | 60 | 1U | 7000 |

7.Разработка технической документации по монтажу, эксплуатации и конфигурированию сети.

Данный раздел начнем с разработки инструкции по монтажу ЛВС.

Монтаж  ЛВС будет производиться по нормативам СКС на основе  электрической структурной схемы (Лист 3-Графического материала), схемы кабельных трасс (Лист 4-Графического материала), схемы кабельных трасс этажей (Лист 5-Графического материала), схемы расположения оборудования (Лист 2-Графического материала), сборочного чертежа рабочего места (Лист 7-Графического материала), сборочного чертежа коммутационного шкафа (Лист 8-Графического материала), схемы электрических соединений гарантированного питания (Лист 6-Графического материала), журнала компьютеров и кабельном журнале.

Весь процесс разбивается на несколько этапов:

- Установка коммутационного шкафа, концентраторов, коммутатора, рабочего места администратора, сервера, ИБП и коробов.

- Монтаж и подключение всей кабельной системы, выполнение работ по тестированию и маркировке;

- Конфигурирование ПО.

1.Установка коммутационного шкафа, концентраторов, коммутатора, рабочего места администратора, сервера, ИБП и коробов.

1.1.Коммутационный шкаф с помощью болтов крепиться к стене  на высоте 2м от пола в комнате А. В нем необходимо установить патч-панель, коммутатор и ИБП.

1.2.Рабочее место администратора устанавливается в комнате АСУ, в его состав входит системный блок, монитор, клавиатура и мышь. В этой же комнате в непосредственной близости от администратора необходимо  разместить сервер и ИБП.

1.3.Короба расположить в каждой комнате оснащенной ЛВС. Горизонтальные короба установить на высоте 90см от пола вдоль стены напротив рабочих мест, вертикальными соединить горизонтальный короб и фальшполы. Все короба закрепить к стене винтами. Напротив рабочих мест в горизонтальных коробах вмонтировать модульные розетки. Концентратор в комнате,  также закрепить с помощью винтов, над горизонтальным коробом и рядом с вертикальным.

2.Протяжка и подключение всей кабельной системы.

2.1.Прокладка кабельных трасс необходимо начать с коммутационной комнаты А, а именно с нумерации патч-панели согласно № подразделения.

2.2.С помощью патч-корда соединить модульные розетки коммутатора с модульными розетками патч-панели.

2.3.На коннекторы S110 патч-панели разделать кабели согласно № подразделения, причем разделка ведется «один-в-один».

2.4.Кабель от патч-панели до концентратора в комнате ведется в коробе, в коридоре в лотках фальшполов, а между этажами в слаботочных нишах. Все кабели маркируются и надежно закрепляются.

2.5.Для подключения кабеля к концентратору необходимо кабель оснастить модульной вилкой RJ45, для этого необходимо провести операцию обжимки (раскладка T568A). После этого необходимо проверить (протестировать) подключаемый кабель на обрыв и качество обжимки с помощью тестера.

2.6.От концентратора по горизонтальному коробу кабели проводятся к модульным розеткам, расположенным на против каждого рабочего места.

2.7.Рабочее место (узел сети) подключается путем соединения сетевой карты и модульной розетки посредствам патч-корда.

3.Конфигурирование ПО

После физической установки сети необходимо провести ее конфигурирование, то есть задать логическую конфигурацию сети, настроить ее на работу в конкретных условиях. Это входит в обязанности системного администратора сети, который затем осуществляет и контроль за работой сети и управление ее работой:

- Создание пользователей и групп пользователей различного назначения;

- Определение прав доступа пользователей;

- Обучение новых пользователей и оперативная помощь пользователям в случае необходимости;

- Контроль за дисковым пространством всех серверов данной сети;

- Защита и резервное копирование данных, борьба с компьютерными вирусами;

- Модернизация программного обеспечения и сетевой аппаратуры;

- Настройка сети для получения максимальной производительности.

Системный администратор, как правило, получает максимальные права по доступу ко всем сетевым ресурсам и ко всем служебным программам сети. Все остальные пользователи сети в идеале не должны замечать сети: просто у них должны появиться новые диски, расположенные на файл-серверах, новые принтеры, сканеры, модемы, новые программы, специально ориентированные на сеть, например, электронная почта.

- Создаваемые группы пользователей должны по возможности совпадать с реальными группами сотрудников предприятия, занимающимися одной проблемой или близкими проблемами. Каждой группе системный администратор может установить свои права доступа к сетевым ресурсам. Гораздо удобнее создать группу с определенными правами, а затем включить в нее нужных пользователей, чем определять права каждому пользователю в отдельности. В этом случае при необходимости изменения прав пользователя достаточно перевести его в другую группу.

Свои права доступа можно установить и каждому пользователю в отдельности. В идеале каждый пользователь должен иметь столько прав доступа, сколько ему действительно нужно, не больше  и не меньше. Если прав меньше, чем нужно, это мешает работе пользователя, требует постоянного вмешательства се сетевого администратора. Если же прав больше, чем необходимо то пользователь может вольно или невольно уничтожить ценную информацию, с которой он не работает, или исказить ее.

Установить опцию автоматического «зеркального» отображения информации на другой диск сервера. Это позволит в случае аварии восстановить недавнее состояние сети, потеряв не слишком много информации.

Основные шаги  по настройке сервера

Настройка сервера, заключается в создании базовой начальной конфигурации сетевой ОС (среды) для обеспечения работоспособности прикладного ПО (базовые и дополнительные сервисы описаны в главе 4.4.), которое должно быть в дальнейшем установлено на сервер.

- Сервер должен иметь права основного контроллера сети

- Необходимо установить сетевой протокол TCP/IP для его использования сетевыми адаптерами. Причем, IP-адреса сетевых адаптеров должны быть фиксированными и выбраны из диапазона рекомендуемых сетевых адресов. Также, должна быть указана маска сети для каждого из адаптеров

- Для возможности регистрации рабочих станций на сервере, должны быть установлены и сконфигурированы службы серверов: WINS, DHCP;

- Посредством службы лицензирования необходимо определить максимальное количество одновременно работающих пользователей в сети;

- Необходимо установить Internet Explorer v.4.2 или старшей;

- Для реализации политики безопасности необходимо создать группу пользователей с набором разрешенных прав, а далее в эту группу добавить имена пользователей, предварительно их создав.

Настройка программного обеспечения сервера:

- Необходимо установить  Microsoft SQL Server v.7.0 c пакетом обновления №2

- Инструментами MC SQL-Enteprise Maneger необходимо создать необходимую БД, установить пользователей которые  имеют право их использовать. Для доступа к БД необходимо использовать сетевые библиотеки TCP/IP

Инструкция по эксплуатации

В процессе эксплуатации работы на рабочих станциях пользователей периодически возникают те или иные проблемы, связанные со снижением их рабочей станции. Рассмотрим основные из них:

| Не включается системный блок | Проверить: подключен ли он кабелем питания к розетке и стоит ли в положение "1" выключатель питания на задней стенке системного блока |
| --- | --- |
| Нет изображения на экране монитора | Проверить подключен ли сигнальный кабель монитора к системному блоку, а кабель питания монитора в розетку |
| Не работает клавиатура или мышка | Проверить их подключения к системному блоку в соответствующие гнезда. Также, у мышки очень распространенна поломка – плохо двигается, в этом случае: необходимо почистить колесико мышки. |
| При регистрации в сети появляются сообщения о невозможности выполнения регистрации | Проверить соединен ли системный блок патч-кордом с розеткой |
| Рабочая станция не загружается, на экране появляется сообщение: "не системный диск" | Если в дисковод вставлена дискета, то выньте ее от туда и перезагрузите компьютер |

Прочие неисправности, возникшие в процессе работы, обычно носят более серьезный характер, нежели – не вставленный или выскочивший кабель, поэтому для грамотного и быстрого их устранения необходимо вызывать технического специалиста.

9.Экономический расчет

Введение

Проектируемое устройство представляет собой локальную сеть предприятия..

ЛВС предназначена для повышения  оперативности оформления документации по коммерческой деятельности предприятия и увеличения производительности труда персонала.

Выполнение данной части проекта должно подтвердить экономическую целесообразность разработки, в связи с этим, будут рассмотрены вопросы организации, разработки, монтажа и настройки проектируемой ЛВС, определение экономической эффективности ее использования.

Эффективность разработки будет выражаться в более рациональном и экономичном использования ресурсов компьютеров, подключаемых к ЛВС, а следовательно в экономии времени на получение оперативной информации.

9.1.Организация и планирование работ

Задача этого раздела заключается в организации и планировании выполнения работ по этапам, определение стоимости и времени выполнения всех работ от разработки ТЗ до сдачи в эксплуатацию ЛВС в соответствии с заданным директивным сроком.

Данная работа относится к НИР (научно-исследовательская разработка), потому что результатом разработки является локальная сеть предприятия.

Основанием для  финансирования является хоздоговор, заключенный между OOO «Гостиничный комплекс «Спутник»», именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и группы разработчиков данного предприятия, именуемые в дальнейшем Исполнители с другой стороны.

1. Предметом данного хоздоговора являются следующие работы:

- исследование структуры предприятия и функционального взаимодействия как внутри подразделения, так и взаимодействие между другими подразделениями

- расчеты: трафика, пространственный и корректности сети.

- выбор оборудования  с проведением маркетингового исследования

- разработка политики безопасности по доступу к ресурсам ЛВС

- монтаж ЛВС гостиничного комплекса «Спутник»

- пусконаладочные работы по вводу в действие  ЛВС гостиничного комплекса «Спутник»

- составление эксплуатационной документации

2. Заказчик обязуется вовремя расплатиться с Исполнителем, заработная плата  выплачивается с учетом инфляции.

3. В рамках договора исполнители обязуются выполнить данную задачу в срок и в полном объеме.

4. Приемка окончательного объекта осуществляется комиссией в присутствии уполномоченных представителей Заказчика, Исполнителя и эксплуатирующих организаций.

5. Сроки выполнения работ, устанавливаются  следующие:

Начало работ: 22.02.2002г

Окончание работ: 1.06.2002г.

6. Обязанности сторон:

6.1. Исполнитель обязуется:

- выполнять монтажные работы в соответствии с проектной документацией, требованиями  СниП  и ТТБ, противопожарными нормами и правилами.

- оформить и передать Заказчику исполнительную документацию

- нести ответственность за обеспечение безопасности при производстве монтажных работ

- обеспечить Заказчику беспрепятственный  доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения

- по окончании работ сдать их акту сдачи-приемки выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором

6.2. Заказчик обязуется:

- Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ Исполнителя

- Соблюдать указания Исполнителя, связанные с охраной труда, техникой безопасности при выполнении служебных обязанностей своим персоналом в зоне производства работ Исполнителя

- Оказывать содействие Исполнителю в своевременном выполнении им своих обязательств по настоящему договору

- Принять выполненные Исполнителем работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ

9.2. Состав принимающих участие в работе:

Выполнять все работы будут :

- Начальник отдела

- Инженер

- Техник

Степень их участия в выполнении  работ  по разработке,  пуско-наладке и составлению документации для проектируемой сети показана ниже.

Структура

Начальник

отдела

Нормоконтроль

# Инженер

Техник

Рис 9.1 Организационная структура

9.3. Этапы разработки

Таблица№ 9.1

| № | Наименование работы | Длит. Дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания (ТЗ) | 5 |
| 2 | Технические предложения (ТП) | 6 |
| 3 | Согласование и утверждение ТЗ | 4 |
| 4 | Эскизно-технический проект |  |
| 4.1 | Постановка задачи | 7 |
| 4.2 | Анализ существующих видов, принципов построения и технологий | 10 |
| 4.3 | Исследование информационных потоков предприятия | 7 |
| 4.4 | Выбор базовой технологии | 10 |
| 4.5 | Расчеты сети | 10 |
| 4.6 | Выбор кабельной системы и оборудования | 5 |
| 4.7 | Разработка политики безопасности по доступу к ресурсам ЛВС | 10 |
| 4.8 | Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих станций ЛВС | 6 |
| 4.9 | Пусконаладочные работы по вводу в действие ЛВС гостиничного комплекса «Спутник» | 9 |
| 5 | Составление эксплуатационной документации | 7 |
| 6 | Сдача объекта | 2 |
| 7 | Составление отчета по НИР | 2 |
|  | Общая продолжительность работ составляет: | 100дн. |

9.4.Составление сметы затрат на разработку. Договорная цена работы.

В стоимость входят следующие статьи расходов:

- Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты за вычетом отходов.

- Основная зарплата производственного персонала .

- Дополнительная зарплата производственного персонала.

- Единый социальный налог 35,6% от фонда оплаты труда

- Производственные командировки.

- Оплата работ выполняемых сторонними организациями.

- Накладные расходы.

- Специальное оборудование для научных работ.

Составляем калькуляцию статей расходов. Определение трудоемкости является наиболее сложной и ответственной частью, т.к. трудовые затраты часто составляют основную часть стоимости темы и непосредственно влияют на сроки разработки.

9.4.1.Расчет основной заработной платы

Таблица 9.2. Расчет заработной платы производственного персонала.

| № п./п | Наименование работ | Исполнитель | Труд-сть в днях. | Оклад, руб. | Оплата за 1 д, руб. | Оплата за этапРуб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ТЗ | нач. отдела | 5 | 3000 | 137 | 685 |
| 2 | Технические предложения (ТП) | Гл. инженер | 6 | 2700 | 123 | 738 |
| 3 | Согласование и утверждение ТЗ | Гл. инженер | 4 | 2700 | 123 | 492 |
| 4 | Эскизно-технический проект |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Постановка задачи | нач. отдела | 7 | 3000 | 137 | 959 |
| 4.2 | Анализ существующих видов, принципов построения и технологий | Гл. инженер Техник | 10 5 | 2700 2200 | 123 123 | 1230 1100 |
| 4.3 | Исследование информационных потоков предприятия | Гл. инженер | 7 | 2700 | 123 | 861 |
| 4.4 | Выбор базовой технологии | нач. отдела | 10 | 3000 | 137 | 1370 |
| 4.5 | Расчеты сети | Гл. инженер Техник | 10 5 | 2700 2200 | 123 100 | 1230 500 |
| 4.6 | Выбор кабельной системы и оборудования | Гл. инженер Техник | 5 5 | 2700 2200 | 123 100 | 1350 500 |
| 4.7 | Разработка политики безопасности по доступу к ресурсам ЛВС | нач. отдела | 10 | 3000 | 137 | 1370 |
| 4.8 | Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих станций ЛВС | Гл. инженер | 6 | 2700 | 123 | 738 |
| 4.9 | Пусконаладочные работы по вводу в действие ЛВС | Гл. инженер Техник | 9 9 | 2700 2200 | 123 100 | 1107 900 |
| 5 | Составление эксплуатационной документации | нач. отдела | 7 | 3000 | 137 | 959 |
| 6 | Сдача объекта | нач. отдела Гл. инженер | 2 2 | 3000 2700 | 137 123 | 274 246 |
| 7 | Составление отчета по НИР | нач. отдела | 2 | 3000 | 137 | 274 |
| ИТОГО (основная заработная плата персонала, руб): 16883 |  |  |  |  |  |  |

9.4.2. Стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов

Таблица№9.3.

| № п/п | Наименование изделия | Един. Измер. | Кол-во изделий | Цена за единицу, руб. | Сумма на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телекоммуникационный шкаф ZPAS SW -003-02 12U в комплекте с патч-панелью | шт. | 1 | 7500 | 7500 |
| 2 | Коммутатор Intel Express 460T | шт. | 1 | 20150 | 20150 |
| 3 | Концентратор SH101TX8BEU | шт. | 6 | 3100 | 18600 |
| 4 | Сервер IBM Netfinity 5100 | шт. | 1 | 43400 | 43400 |
| 5 | Сетевой адаптер Intel PILA8460B | шт. | 19 | 744 | 14136 |
| 6 | Короб TA-EN 60х40WO | метр | 60 | 60 | 3600 |
| 7 | Кабель витая пара, UTP-4х2, Alcatel Cat 5e | метр. | 500 | 7 | 3500 |
| 8 | Информационная вилка TPR-8P-8C (RJ-45) | шт. | 26 | 5 | 130 |
| 9 | TPC-1 Колпачок для RJ-45 | шт. | 26 | 5 | 130 |
| 10 | Модульная розетка GW34256, RJ-45 | шт. | 20 | 300 | 6000 |
| 11 | Патч-корд SC02-8p-8c | шт. | 28 | 80 | 2240 |
| 12 | Модульная коробка GW24231 | шт. | 20 | 30 | 600 |
| 13 | ИБП АРС Power Stack450 RM | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 14 | ИБП Back UPS 650 Pro | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
| 14 | Блок системный с монитором | шт. | 1 | 30000 | 30000 |
| Итого: 162986 руб. |  |  |  |  |  |

Транспортные расходы составляют 5% от стоимости материалов, покупных изделий и полуфабрикатов и составляют 8149,3 (руб.)

Всего по статье первой «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» (с учетом транспортных расходов) затраты составят

162986 (руб.) +8149,30 (руб.) = 171135,3 (руб.)

9.4.3 Расчет других статей калькуляции

1.Основная зарплата персонала составляет 16883 (руб.)

2.   Дополнительная заработная плата основного персонала составляет 30% от основной зарплаты.

Sдоп=168830,3=5064,9 (руб.)

Sполн=Sосн+Sдоп=16883+4042,5=21947,9 (руб.)

3.Единый социальный налог составляет 35,6% от полной заработной платы:

N=21947,90,356=7813,45 (руб.)

4.Накладные расходы составляют 300% от основной заработной платы:

R=168833= 50649 (руб.)

Таблица№9.3 Итоговая таблица по смете затрат

| № п/п | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, основные покупные изделия и полуфабрикаты | 171135,30 |
| 2 | Основная зарплата производственных рабочих | 16883 |
| 3 | Дополнительная зарплата | 5064,90 |
| 4 | Отчисления на соц.страхование | 7813,45 |
| 5 | Командировки | - |
| 6 | Контрагенские расходы | - |
| 7 | Накладные расходы | 50649 |
|  | Итого стоимость разработки составляет | 251545,65 |

9.4.4.Договорная цена изделия

Она будет  составлять:

стоимость разработки + норматив прибыли (30% от стоимости разработки)

Цд= 251545,65+251545,650,3 = 327009,35 (руб.)

Поскольку разработка не тиражируется, то НДС в цену не входит.

9.5Оценка целесообразности проведения работ.

Все работы по созданию локальной вычислительной сети были направлены на повышение эффективности по коммерческой деятельности работы предприятия. И даже довольно большие затраты на аппаратуру, на установку и эксплуатацию сети со временем окупятся, т.к. данная разработка позволит сократить в дальнейшем набор новых рабочих мест, увеличить оперативность оформления документации, ускорить обслуживание потребителей, что в конечном счете  приведет к увеличению прибыли предприятия.

Основные этапы бизнес плана.

Данная локальная вычислительная сеть предназначена для повышения эффективности работы гостиничного комплекса «Спутник».

Преимущество данного проекта над конкурентами заключается в том, что она выполнена работниками данного предприятия,  которые более детально знают специфику работы организации, а также в дальнейшем могут совершенствовать и обслуживать ее без привлечения сторонних предприятий. Также преимуществом над конкурентами является ее низкая себестоимость, по сравнению с себестоимостью  конкурентов. Это связано с тем, что при выборе оборудования стоимость которого составляет  порядка 50%  проекта в целом, выбор был сделан с учетом потребностей предприятия из оптимального соотношения цена-качество, а также работа выполняется высококвалифицированным персоналом знающим специфику предприятия, что уменьшит время на выполнение всего объема работ.

Спрос на разрабатываемый продукт обеспечен, т.к. продукт разрабатывается и внедряется на конкретном предприятии, которое является заказчиком. По этой же причине, а также, в связи с тем, что проектируемый продукт без существенных доработок не может быть применен на других предприятиях, то рекламной компании проводиться не будет.

Цена на разработку установлена  исходя из важности и объема работ.

Потребительский рынок не сформирован, это связано с тем проектируемый продукт не может быть применен для других предприятий, т.к. каждое предприятие имеет  свою собственную структуру, различные финансовые возможности и т.д.

Организация обслуживания после ввода в эксплуатацию будет заключаться техническом сопровождении системы, т.е. обеспечения настройки, ремонта и совершенствования квалифицированным персоналом самого предприятия. Право на использование и развитие разработки будет принадлежать предприятию - заказчику, данное условие предусмотрено в договоре.

Наличие квалифицированных работников позволит увеличить эффективность разработок. В данное время совмещение должностей не происходит.

10. Обеспечение требований электробезопасности на рабочем месте администратора проектируемой ЛВС

В данном дипломном проекте производится разработка локальной вычислительной сети, в состав которой входит 20 ЭВМ, 6 концентраторов и коммутатор.

Основанием  для  рассмотрения  вопросов  электробезопасности  является использование напряжений номинальных значений, превышающих длительно допустимые для человека, согласно ГОСТам системы стандартов безопасности труда (ГОСТ 12.1.038-84 и др.).

При монтаже, настройке, а также последующей работе все устройства работают от электросети переменного напряжения 220В с глухозаземленной нейтралью, поэтому для обеспечения требований электробезопасности и предотвращения электротравматизма на рабочем месте администратора ЛВС будем использовать зануление металлических токоведущих частей электрооборудования, как одно из средств электрозащиты [8]

Зануление  - преднамеренное соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением в аварийной ситуации, с заземленной точкой обмотки источника питания.

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, обеспечивающее автоматическое отключение поврежденного электрооборудования от сети, и одновременно, в снижении напряжения корпуса относительно земли на время пока не сработает отключающий автомат.

Основные требования к занулению - обеспечить надежное срабатывание защиты и малое время отключения поврежденного оборудования.

10.1 Проектирование зануления

Основной задачей при проектировании зануления является выбор основных элементов защиты (нулевые защитные проводники, аппараты защиты и повторные заземления) и определение их параметров.

В данном случае необходимо спроектировать зануление электрооборудования, имеющее согласно техническим паспортам (системного блока - P=330Вт (Iн = 1.5A) монитора NEC FE700 - Р=330Вт (Iн = 1.5A)) номинальное напряжение Uн= 220В и номинальный ток Iн=3А.

Магистраль питается от масляного трансформатора типа ТМ-1600 с первичным напряжением 10 кВ и вторичным 400/230 В, со схемой соединения обмоток      . Магистраль зануления на первых двух участках выполнена четвертой жилой питающего кабеля, на третьем участке – стальной трубой.

Длина первого участка магистрали - l1= 0,25 км, длина второго участка -
l2= 0,06 км, длина третьего участка – l3= 0,04 км.

Первый участок магистрали выполнен четырехжильным кабелем марки АСБ бронированный маслонаполненный с алюминиевыми жилами сечением 3х120+1х70мм2, участок защищен предохранителем ПН-2 на номинальный ток Iн1=250А.

Второй участок магистрали выполнен кабелем АВВГ с алюминиевыми жилами сечением 3х50+1х25мм2. Участок защищен предохранителем ПН-2 на номинальный ток Iн2=100А.

Для питания электрооборудования используется алюминиевый провод марки АПВ сечением 4 мм2, прокладываемый в стальной трубе. Диаметр 
водо-газопроводной трубы для прокладки провода – d=19.1 мм. Потребитель подключен к третьему участку питающей магистрали.

Схема питания прибора представлена на рис.10.1, где ТП – трансформаторная подстанция, РП – распределительный пункт, СП – силовой пункт.

Рис. 10.1

10.1.1 Выбор аппарата защиты, сопротивления и места сооружения повторных заземлителей.

Для защиты электроустановки, состоящей из компьютера и монитора,  и представляющее собой автоматизированное рабочее место, работающее в статическом режиме ( Кп = 1,2), применим автоматический выключатель с тепловым расцепителем АП-50, при этом

Iав Iн* Кп, 	где Iн – номинальный ток электроустановки;

Кп – пусковой коэффициент;

Iав≥ Iп * Кп = 3*1,2= 3,6А

Для защиты используем автоматический выключатель АП-50 с ближайшим номинальным током    Iн = 4 А. [ 8]

В связи, с тем, что в схеме электроснабжения используется один участок длиной более 200м, то, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), необходимо сооружение повторного заземлителя на распределительном пункте (РП). Сопротивление повторного заземления не должно превышать 10 Ом, так как линейное напряжение трехфазной сети 380 В [10].

10.1.2 Расчетная проверка зануления.

1.Определим расчетный ток однофазного короткого замыкания для автоматического выключателя АП-50.

Iокз Iн*К , где

Iн – номинальный ток автоматического выключателя АП-50

К – коэффициент кратности, для АП-50, К=1,4

Iокз= 1,4*4 = 5,6 А

Ток однофазного короткого замыкания, обеспечиваемый схемой зануления, определяется по формуле:

IЗ= UФZТ3+ZП, где

ZT  – расчетное сопротивление трансформатора,  ZT = 0,081 Ом  по  [11]

ZП – суммарное полное сопротивление фазного провода и нулевого защитного проводника.

2.Полное сопротивление петли "фазный провод-магистраль зануления" определяется по формуле

ZП = ZФ + ZМ.З., где

ZФ – полное сопротивление фазного провода;

ZМ.З. – полное сопротивление магистрали зануления

ZФ = rФ2+(хФ'+xФ} }  \)  rSup { size 10{2} } } } } {

ZМ.З. = rМ.З.2+(хМ.З.'+xМ.З.} }  \)  rSup { size 10{2} } } } } {

rФ и rМ.З. – активные сопротивления фазного провода и магистрали зануления;

xФ' и хМ.З.' – внешние индуктивные сопротивления фазных проводов и магистрали зануления;

xФ} } }} { и хМ.З.} } }} { – внутренние индуктивные сопротивления.

3.Определим активное сопротивление фазного провода для каждого участка и суммарное по формуле:

r = ρls , где

ρ – удельное сопротивление материала (алюминия);

l – длина участка;

S – сечение провода;

ρалюм = 31,4 [(Ом*мм2 )/км]

Определяем rФ каждого из участков:

rФ1 = 31,4(0,25/120) = 0,0654 Ом

rФ2 = 31,4(0,06/50) = 0,0377 Ом

rФ3 = 31,4(0,04/4) = 0,314 Ом

Суммарное активное сопротивление:

rФ = 0,0654+0,0377+0,314=0,417 Ом

3.Далее определяем расчетное активное сопротивление фазных проводов 
с учетом температурной поправки, с учетом допустимого нагрева проводов на всех участках равным Т=55ОС.

rФt = rФ *КТ, где

КТ=1+(Т-20) – поправочный коэффициент;

 – температурный коэффициент сопротивления.

Для алюминия =0,004град-1

КТалюм =1+0,004(55-20)=1,14

rФt = 0,4171,14 = 0,4755 Ом

4.Определяем активное сопротивление нулевого защитного проводника для каждого участка:

rМ.З.1 = 31,4(0,25/70) = 0,112 Ом

rМ.З.2 = 31,4(0,06/25) = 0,0754 Ом

Для стальной водогазопроводной трубы  19,1 полное активное сопротивление  = 1,8 [Ом/км] [6]

rМ.З.3 = ξ∗l=1,80,04 = 0,072 Ом

rМ.З.1–2 = 0,112+0,0754 = 0,1874 Ом

5.Определяем расчетное активное сопротивление магистрали с учетом КТ.

rМ.З. t 1–2 = 1,140,1874 = 0,214 Ом

Рассчитаем КТ  для стали (=0,005град-1):

КТстали = 1+0,005(55-20) = 1,175

rМ.З. t 3 = rМ.З.3КТстали = 0,0721,175 = 0,0846 Ом

rМ.З.t = rМ.З. t 1–2 + rМ.З. t 3 = 0,214+0,0846=0,2986 Ом

6.Внешние индуктивные сопротивления фазных проводов и магистрали зануления равны:

xФ' = xФ.М.'– xФL'

хМ.З.' = хМ.З.М.'– хМ.З.L', где

xФ.М.' и хМ.З.М.' — внешние индуктивные сопротивления, обусловленные взаимоиндукцией фазного провода и магистрали зануления;

xФL' и хМ.З.L' — внешнее индуктивное сопротивление самоиндукции.

xФ.М.'=хМ.З.М.'=0,145• lg dФ-М.З.• li, где

d – расстояние между фазным и нулевым проводом.

Рассчитаем расстояние dфн для каждого из трех участков магистрали. Характеристики кабелей участка 1 и участка 2 приведены в таблице 10.1.

dфн=d1−(2∗d2+d3+dф2+dн2)

Диаметр фазного провода:

dф=4∗Sф3.14, где Sф – его сечение;

Диаметр нулевого провода:

dн=4∗Sн3.14, где Sн – его сечение

Рис. 10.2

Таблица 10.1

| Марка кабеля | Сечение фазного провода, Sф [мм2] | Сечение нулевого провода, Sн [мм2] | Диаметр кабеля, d1 [мм] | Толщина изоляции кабеля, d2 [мм] | Толщина изоляции фазного провода, d31 [мм] | Толщина изоляции нулевого провода, d32 [мм] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСБ (3х120 + 1х70мм2) | 120 | 70 | 40 | 4 | 0.85 | 0.85 |
| АВВГ (3х50+1х25мм2) | 50 | 25 | 28 | 2 | 1.2 | 1 |

Для участка 1:

dф1=4∗Sф13.14= 4∗1203.14 = 12.36 мм

dн1=4∗Sн13.14 = 4∗703.14 = 9.44 мм

dфн1=40−(2∗4+(0.85+0.85)+12.362+9.442) = 19.4 мм

Для участка 2:

dф2=4∗Sф23.14= 4∗503.14 = 8 мм

dн2=4∗Sн23.14 = 4∗253.14 = 5.7 мм

dфн2=28−(2∗2+(1.2+1)+82+5.72) = 15 мм

Для участка 3:

dфн3 = dT2,

где dT – диаметр водогазопроводной трубы [мм]

dфн3 = 19.12 =9.5 мм

Тогда,

xФ.М.1'=хМ.З.М.1'= 0,145 • lg 19,4 • 0,25 =  0,0467 Ом

xФ.М.2'=хМ.З.М.2'= 0,145 • lg 15 • 0,06 =  0,0102 Ом

xФ.М.3'=хМ.З.М.3'= 0,145 • lg 9.5 • 0,04 =  0.0057Ом

xФ.М.'=хМ.З.М.'= 0,0626Ом

Внешние индуктивные сопротивления самоиндукции определяются по формуле:

xФL'= xL' l , где

xL'– погонное индуктивное сопротивление самоиндукции.  Таблица 2 [8].

xФL1'= 0,1050,25 =  0,02625 Ом

xФL2'= 0,0760,06 =  0,00456 Ом

xФL3'= 0,030,04 =  0,0012 Ом

xФL'=  0,02625 + 0,00456 + 0,0012 = 0.032 Ом

хМ.З.L1'= 0,090,25 =  0,0225 Ом

хМ.З.L2'= 0,0570,06 =  0,00342 Ом

хМ.З.L3'= 0,1380,04 =  0,00552 Ом

хМ.З.L'= 0,0225 + 0,00342 + 0,00552 =  0,0314 Ом

Суммарное внешнее индуктивное сопротивление состоит:

xФΣ' = 0,0626 – 0.032 = 0,0306 Ом

хМ.ЗΣ.'= 0,0626 – 0,0314 = 0,0312 Ом

7.Определяем внутреннее индуктивное сопротивление:

xФ1−2} }} {= хМ.З.1−2} }} {=0,0157 (l1+l2)

xФ1−2} }} {= хМ.З.1−2} }} {=0,0157 (0,25+0,06) = 0,004867 Ом

xФ3} }} { хМ.З.3} }} {

xФ3} }} {= 0,0157l3 = 0,01570,04 = 0,00063 Ом

хМ.З.3} }} {= 0,6rМ.З.3t = 0,60,0846 = 0,05076Ом

xФ} }} {= 0,0055 Ом

хМ.З.} }} {= 0,0556Ом

8.Находим полное сопротивление фазного провода и магистрали зануления, т.е. ZФ и ZМ.З.:

ZФ = rФt2+(хФ'+xФ} }  \)  rSup { size 10{2} } } } } {

ZФ = 0,47552+(0,0306+0,0055)2= 0,477Ом

ZМ.З. = rМ.З.t2+(хМ.З.'+xМ.З.} }  \)  rSup { size 10{2} } } } } {

ZМ.З. = 0,29862+(0,0312+0,0556)2= 0,311 Ом

9.Рассчитаем ток однофазного короткого замыкания:

IЗ= UФZТ3+ZФ+ZМ.З.

IЗ= 2200,0813+0,477 +0,311= 2200,815 = 270 А

9.Сравним расчетные параметры с допустимыми.

Проверим выполнение условия Iокз IНК

Iокз= 270А  IНК =5,6 А

Кроме того должно выполняться условие:

ZМ.З.  2ZФ

0,311  20,477 = 0,954

Таким образом, оба условия эффективности защиты занулением соблюдаются.

10.1.3. Проверка допустимости напряжений прикосновения и времени срабатывания защитного устройства.

Падение напряжения на участке нулевого провода составит:

UН=Iокз  ZМ.З.2-3

ZМ.З.2–3 = rМ.З.2−32+(хМ.З.2−3'+xМ.З.2−3} }  \)  rSup { size 10{2} } } } } {

rМ.З.2–3 = rМ.Зt.2+ rМ.З.t3 = 0,0754•1,14 + 0,072•1,175 = 0,171 Ом

хМ.З.2−3'= хМ.З.М.2−3'–хМ.З.L2−3'

хМ.З.2−3'= (0,0102+0,0057) – (0,00342+0,00552) = 0,0083 Ом

xМ.З.2−3} } }} {= xМ.З.2−3} } }} {+xМ.З.3} } }} {

xМ.З.2−3} } }} {= l20,0157 + xМ.З.3} } }} { = 0,06•0,0157 + 0,05076 = 0,0517 Ом

ZМ.З.2–3 = 0,171 2+(0,0083+0,0517)2= 0,181 Ом

UН= 2700,181 = 49 В

Падение напряжения на повторном занулении определяется с учетом токораспределения на первом участке:

UПЗ=RПЗ⋅IОK3ZM31RПЗ+R0

ZМ.З 1 = rМ.З.t12+(хМ.З.1'+xМ.З.1}  \)  rSup {2} } } {

ZМ.З.1 = (0,112⋅ 1,14)2+((0,0426-0,0225)+0,0157⋅0,25)2= 0,127 Ом

UП3=10⋅270⋅0.12710+4=24,4 В

Учитывая, что повторное заземление первого участка магистрали, обеспечит коэффициент напряжения прикосновения d = 0.3[8], рассчитаем полное напряжение прикосновения:

Uпр=UН+dUпр3=49+0.3⋅24,5=56,35 В

При таком напряжении - допустимое время срабатывания устройства 
защиты 1с [10]. Ранее выбранный автоматический выключатель с комбинированной защитой АП-50 обеспечит время отключения равное 0,03с[8] при кратности тока равной 3, что значительно меньше полученной кратности равной  48 согласно предыдущему расчету. Значит проектирование устройства защитного зануления выполнено верно.

10.2 Выбор устройства защитного отключения (УЗО)

Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.

Применение УЗО обеспечивает резкое снижение электротравматизма. УЗО рекомендовано к использованию в качестве одного из средств по обеспечению электробезопасности – ГОСТ Р 50571.3-94 и ПУЭ.

Основные типы УЗО:

- реагирующее на потенциал корпуса относительно земли;

- реагирующее на дифференциальный ток;

Для защиты, при пробое на корпус, дополнительно к занулению, используем УЗО реагирующее на изменение дифференциального тока. УЗО такого принципа действия срабатывает надежнее, чем УЗО реагирующее на величину потенциала на корпусе относительно земли, даже при малых токах нагрузки, это достигается наличием трансформатора тока включенного в цепь питания устройства реагирующего даже на малые токи утечки.

Условия выбора УЗО:

- длительно-допустимый рабочий ток должен быть больше или равен номинальному току нагрузки (Iраб ≥ Iн);

- соответствие рабочему напряжению (220; 380В);

- другие согласно ГОСТ Р 50807-95

Для защиты выберем АСТРО УЗО - это быстродействующий автоматический выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке, которое соответствует всем выше перечисленным требованиям.

АСТРО УЗО - электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии.

АСТРО УЗО сохраняет работоспособность, т.е. осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях и даже отсутствия напряжения в сети - например, при обрыве нулевого и фазного проводников.

Имеет Российские сертификаты соответствия действующему стандарту на УЗО - ГОСТ Р 50807-95 (№" РОСС.RU.ME 04.B004488, B004489).

Для нашего оборудования выберем одну из модификаций Ф-1111 АСТРО УЗО [10], ниже приведем ее характеристики:

Ток нагрузки, А-16

Напряжение, В -220

Количество полюсов -2

Частота, Гц -50

Отключающий дифференциальный ток (ток утечки),мА -10

Неотключающий дифференциальный ток, мА-5

Условный ток короткого замыкания (термическая стойкость при включенной плавкой вставке 63А) , А -10000

Время отключения при номинальном дифференциальном токе, неболее, мс - 30

Диапазон рабочих температур, мс - от -25до +40С

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм- 25

Электрических циклов, не менее -4000

Механических циклов, не менее -10000

Схема включения УЗО показана ниже на рис.10.2

# Схема включения УЗО

Заключение

В данной части дипломного проекта был выполнен расчет зануления, рассчитано напряжение и ток, появляющееся на корпусах зануленных устройств при однофазном замыкании и, на основе этого, сделан выбор автомата защиты марки АП-50 с номинальным током 4А. Также выбрано устройство автоматического отключения (УЗО) модификации К(Ф) – 1111, позволяющее, в комплексе с занулением аппаратуры, более эффективно обеспечить защиту от поражения электрическим током. Эти меры защиты позволят избежать травматизма в случае возможных неполадок в электросети.

Заключение

Подводя итоги выполненной дипломной работы, в  качестве основных ее результатов можно отметить следующее.

1.В данном дипломном проекте разработана локальная вычислительная сеть для гостиничного комплекса «Спутник», которая дает предприятию возможность увеличить производительность труда, а следовательно и прибыль, за счет более эффективного и экономического использования ресурсов компьютеров и информационного обеспечения, а именно:

- создает единое информационное пространство, дающее возможность распараллеливания и контроля выполнения обработки данных, разделения дорогостоящих ресурсов.

- повышает достоверность информации и надежность при хранении,

- обеспечивает возможность безопасного выхода всех подразделений в Internet через корпоративную сеть,

- обеспечивает эффективную систему накопления, хранения и поиска различной информации по текущей работе;

- обеспечивает работу подразделений с SQL 7 и DBase IV базами и др.

2. ЛВС реализована на основе технологии Fast Ethernet. При этом решены следующие вопросы:

- поставлены цели и задачи, которые решает ЛВС;

- произведен обзор и сделан выбор из существующих видов, технологий и протоколов ЛВС;

- исследована структура предприятия, ее функциональное построение, а также информационные потоки;

- на их основе была произведена логическая структуризация сети (построена гистограмма информационных потоков, произведен анализ трафиков (суммарный средний информационный поток предприятия равен 1,2 Мбит/с, максимальное значение –24,6Мбит/с)) ;

- произведен выбор кабельной системы (по нормативам структурированной кабельной сети), произведен расчет корректности сети (время двойного оборота сигнала равено 256bt)

- произведен обзор и выбор коммутационного оборудования и ПО (выбран коммутатор Intel Express 410, концентратор SH101TX8BEU, сервер Netfinity 5100;

- разработана политика безопасного доступа к ресурсам ЛВС;

- для обеспечения качественного электропитания для коммутатора был выбран источник гарантированного питания APC Power Start 450RM с временем автономной работы равным 60мин, для сервера – APC Back UPS650 PRO c временем автономной работы – 25мин;

- в расчете надежности произведены вычисления среднего времени безотказной работы системы T0 =7163ч, среднее время восстановления системы tв =22,2 мин;

- разработана документация по монтажу, эксплуатации и конфигурированию ЛВС;

- разработаны меры электробезопасности на рабочем месте оператора (администратора) ЛВС, а именно при проектировании зануления выбран автомат АП50 с номинальным током 4А и временем отключения равным 0,03с, а для защитного отключения выбрано устройство АСТРО УЗО Ф1111 с током нагрузки равным 16А, напряжением 220В и отключающим дифференцирующим  током (током утечки) равным 10мА;

- в экономическом расчете был произведен расчет договорной цены, которая равна 327009,35руб.;

Система построена на основе передовых технологий с использованием современного оборудования существующего на сегодняшний день. Однако разработанную систему можно в дальнейшем усовершенствовать. Отметим некоторые возможные варианты дальнейшего совершенствования разработки.

1.Для повышения надежности можно установить дополнительный сервер, для резервного копирования информации.

2.Для улучшения качества электропитания можно установить на каждую рабочую станцию ИБП или создать защищенную сеть питания для всего компьютерного и коммутационного оборудования ЛВС (устанавливается один мощный ИБП, мощность которого достаточна для питания всего оборудования).

3.По мере увеличения пользователей и трафика сети можно заменить вертикальную систему оптоволокном, а сервер подключить по технологии Gigabit Eternet, также на оптоволокне.

Перечень графического материала

| Номер чертежа | Наименование изделия | Наименование чертежа | Коммента-рии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потоки информационные | Временная диаграмма |  |
| 2 | ЛВС | Схема расположения оборудования |  |
| 3 | ЛВС | Схема электрическая структурная |  |
| 4 | Трассы кабельные | Схема общая расположения |  |
| 5 | Трассы этажей кабельные | Схема электрическая расположения |  |
| 6 | Питание гарантированное | Схема электрическая соединений |  |
| 7 | Место рабочее | Сборочных чертеж |  |
| 8 | Шкафа коммутационный | Сборочный чертеж |  |

Перечень сокращений

| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Программные средства |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |
| ИБП (UPS) | Источник гарантированного питания |
| НСД | Несанкционированный доступ |

Список литературы

- Олифер В.Г. и Н.А. "Компьютерные сети", Санкт-Петербург, Питер, 2001 –672 c.

- Михаил Гук «Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия», Санкт-Петербург, Питер, 2002 –576 c.

- Новиков Ю.А., Кондратенко С.В. «Локальные сети: архитектура, проектированиее», Москва, Эком, 2001 –312 с.

- Иыуду К.А. «Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем», Учебное пособие для вузов, М, Высшая школа,1989 – 216с.

- Лонгботтом Р. «Надежность вычислительных систем», М., Энергоатомиздат, 1985 –288с

- Мотузко Ф.Я. "Защитные устройства в электроустановках", М., Энергия, 1973 – 200 с.

- К.Закер  «Компьютерные сети. Модернизация. Поиск неисправностей»,  Санкт-Петербург, БВХ-Петербург, 2002 –1008 c.

- Методические указания по выполнению раздела "Охрана труда и окружающей среды" в дипломных проектах. Вопросы электробезопасности., М.,.МИРЭА, 1987г – 30с

- Князевский Б.А., Либкин Б.С. "Электроснабжение промышленных предприятий", М., Энергия, 1976г – 510с

- Розанов В.С. "Безопасность жизнидеятельности. Электробезопасность", М., МИРЭА, 1999г. – 48с.

- Долин П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках», М., Энергоатомиздат, 1984 – 448с

Приложение1

Кабельный журнал

| От | До | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| Коммутатора | Концентратора 1 | 29 |
| Коммутатора | Концентратора 2 | 43 |
| Коммутатора | Концентратора 3 | 36 |
| Коммутатора | Концентратора 4 | 85 |
| Коммутатора | Концентратора 5 | 50 |
| Коммутатора | Концентратора 6 | 71 |
| Коммутатора | Сервера | 37 |
| Коммутатора | 1-ого узла * | 40 |
| Концентратора 1 | 2-ого узла* | 3 |
| Концентратора 1 | 3-ого узла* | 1 |
| Концентратора 1 | 4-ого узла* | 4 |
| Концентратора 2 | 5-ого узла* | 3 |
| Концентратора 2 | 6-ого узла* | 1 |
| Концентратора 2 | 7-ого узла* | 4 |
| Концентратора 3 | 8-ого узла* | 3,5 |
| Концентратора 3 | 9-ого узла* | 1 |
| Концентратора 3 | 10-ого узла* | 3 |
| Концентратора 4 | 11-ого узла* | 2 |
| Концентратора 4 | 12-ого узла* | 3 |
| Концентратора 4 | 13-ого узла* | 4 |
| Концентратора 5 | 14-ого узла* | 1 |
| Концентратора 5 | 15-ого узла* | 3 |
| Концентратора 6 | 16-ого узла* | 3 |
| Концентратора 6 | 17-ого узла* | 1 |
| Концентратора 6 | 18-ого узла* | 28 |
| Концентратора 6 | 19-ого узла* | 30 |

* - № узла соответствует № компьютера и № рабочего места

Приложение2

Журнал компьютеров

| Группа | № Компьютера | Рабочее место | № Комнаты |  | Средний информационный поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Системный администратор | АСУ |  | 54,9кбит/с |
| 2 | 2 | Бухгалтер ресторана | 215 |  | 68,44 кбит/с |
|  | 3 | Бухгалтер ресторана | 215 |  | 68,44 кбит/с |
|  | 4 | Бухгалтер ресторана | 214 |  | 68,44 кбит/с |
| 3 | 5 | Бухгалтерия (расч. часть) | 211 |  | 109,64 кбит/с |
|  | 6 | Бухгалтерия (расч. часть) | 211 |  | 109,64 кбит/с |
|  | 7 | Гл. бухгалтер | 210 |  | 150,44 кбит/с |
| 4 | 8 | Бухгалтер безнал. расчета | 213 |  | 150,88 кбит/с |
|  | 9 | Бухгалтер гостиницы | 213 |  | 151,1 кбит/с |
|  | 10 | Бухгалтер гостиницы | 213 |  | 150,44 кбит/с |
| 5 | 11 | Портье №1 | Вестибюль |  | 1 кбит/с |
|  | 12 | Портье №2 | Вестибюль |  | 1 кбит/с |
|  | 13 | Портье №3 | Вестибюль |  | 1 кбит/с |
| 6 | 14 | Начальник службу размещения | 209 |  | 1 кбит/с |
|  | 15 | Отдел бронирования | 209 |  | 1 кбит/с |
| 7 | 16 | Отдел кадров | 236 |  | 109,87 кбит/с |
|  | 17 | ПЭО | 236 |  | 1 кбит/с |
|  | 18 | Канцелярия | 240 |  | 1,1 кбит/с |
|  | 19 | Директор | 240 |  | 5,1 кбит/с |
|  | 20 | Сервер |  | АСУ | 1100 кбит/с |