Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(ТУСУР)

Кафедра телевидения и управления (ТУ)

Канал цветности ПАЛ

Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине

“Телевидение”

РТФ КР.468711.001 ПЗ

#### Студент гр.001

______001

“__”__________ 2002 г.

Руководитель

Доцент каф. ТУ

_________ Дементьев А. Н.

“__”__________ 2002 г.

2002

# Реферат

Курсовая  работа 24 стр., 5 источников, 8 рис., 2 л. граф. материала, 1 табл., 2 прил.

КАНАЛ ЦВЕТНОСТИ ПАЛ, МИКРОСХЕМЫ ТВА520, ТВА540, ТВА560, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ (УЛЗ), АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (АРУ), БЛОК ЦВЕТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ (БЦС), ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ (ГУН), ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ (ФИ), КОММУТАТОР ПАЛ.

Объектом исследования является канал цветности ПАЛ на микросхемах TВA520, ТВА540, ТВА560.

Целью работы является расчет всех частотно-зависимых цепей декодеров для системы ПАЛ.

Пояснительная записка к курсовой работе выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 2000.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра телевидения и управления (ТУ)

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование студенту   178  группы 		Чечельницкому В.П.

1. Тема проекта: Расчёт канала цветности	 ПАЛ

2. Задание на курсовое проектирование:

Курсовая работа предназначена для получения навыков расчета и практического проектирования декодирующих устройств цветных телевизоров в системе цветности ПАЛ. Требуется изучить систему цветности ПАЛ на микросхемах ТВА 520, ТВА 540, ТВА 560 (стр. 276), функциональную схему канала цветности, разработать принципиальные схемы  частотно-зависимых цепей декодера, выбрать и рассчитать элементы цепей, определить характеристики  рассчитанных цепей.

3. Содержание пояснительной записки:

3.1. Теоретическая  часть  по  системе  ПАЛ.					 3.2. Разработка  схем  частотно-зависимых  цепей  декодера.

3.3. Определение характеристики рассчитанных цепей и значений недостающих элементов.

4. Графические работы:

4.1. Графики частотных и фазовых характеристик

4.2. Схема электрическая принципиальная

5. Приложения.

5.1. Таблица: перечень рассчитанных элементов

5.2. Таблица: параметры линий задержки

6. Дата выдачи задания: ‹‹ 15 ››  сентября   2001 г.

7. Срок сдачи выполненного проекта на кафедру: до ‹‹ 20 ››  декабря  2001 г.

# Руководитель проектирования                 доцент каф. ТУ

________Дементьев А.Н.

Зав. Кафедрой ТУ                                      д.т.н., профессор

________Пустынский И.Н.

# Задание к исполнению принял                 студент гр.   178

______Чечельницкий В.П.

| # Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| - Канал цветности ПАЛ на микросхемах TВA520, ТВА540 и TBA560. . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| - Расчёт частотно-зависимых цепей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.1 Расчёт фильтра ВЧ-коррекции для системы ПАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.2 Расчет ФНЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 3.3 Расчёт элементов согласования линии задержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| - Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Список используемых источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Приложение А. Параметры канала для микросхем TBA520, TBA540 и ТВА560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Приложение Б. Параметры линий задержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| РТФ КП.468711.001 Э2. Канал цветности ПАЛ. Схема электрическая функциональная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| РТФ КП.468711.001 Э3. Канал цветности ПАЛ. Схема электрическая принципиальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| #### РТФ КП.468711.001 ПЭ3. Канал цветности ПАЛ. Перечень элементов . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 24 |
|  |  |  |  |  | РТФ КП.468711.001 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист. | N докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Чечельницкий |  |  | Канал цветности ПАЛ Пояснительная записка | Лит. |  |  | Лист | Листов |  |
| Провер. |  | Дементьев |  |  |  |  |  |  | 4 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТУСУР, каф.ТУ РТФ, гр. 178 |  |  |  |  |  |

1 Введение

Система ПАЛ применяется для телевизионного вещания. Целью создания системы ПАЛ было устранить основной недостаток системы НТСЦ – чувствительность к дифференциально-фазовым искажениям, которые приводят к зависимости цветового тона изображения от амплитуды сигнала яркости.

Основной целью работы является изучение канала цветности ПАЛ на микросхемах ТВА 520, ТВА 540, ТВА 560, расчет схем  частотно-зависимых цепей декодера ПАЛ, расчет частотных характеристик вышеуказанных цепей.

2 Канал цветности ПАЛ на микросхемах

TBA 520, TBA540 и TBA560

Принципиальная схема канала приведена в РТФ КП.468711.001 Э3, функциональная в РТФ КП.468711.001 Э2. Серия микросхем ТВА была разработана в конце 1960-х годов. Микросхема ТВА560 содержит канал яркости с электронными регуляторами контрастности (К1) и яркости, фиксацией уровня черного и цепью гашения. Кроме того, в ее состав входит часть канала цветности с АРУ, с электронными регуляторами контрастности (К2) и насыщенности (Н), меняющими размах цветовой поднесущей, с выделителем вспышки и предварительным усилителем сигнала, подаваемого на ультразвуковую линию задержки (УЛЗ).

Входной сигнал поступает параллельно на вход канала яркости (вывод 3 ТВА560) через линию задержки ЛЗЯ и режекторный фильтр L3C5, а также на вход канала цветности (выводы 1, 15 ТВА560) через полосовой фильтр L1C1C2L2C4. Цепь гашения управляется внешним транзистором VT1, на базе которого складываются строчные и кадровые гасящие импульсы. Для фиксации уровня черного используются строчные импульсы, подаваемые на формирователь импульсов ФИ (вывод 10 ТВА560).

Сигнал цветности поступает на вход цепи АРУ. Исполнительная часть АРУ (АРУ1) выполнена в виде дифференциального усилителя, входы которого подключены к выводам 1 и 15 микросхемы. Между эмиттерами усилителя включена активная цепь с регулируемым сопротивлением. Регулировка осуществляется напряжением от второй части цепи АРУ2. При изменении этого напряжения в широких пределах меняется коэффициент передачи цепи АРУ1. Для повышения стабильности работы АРУ схема охвачена глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току.

При прохождении вспышек АРУ1 закрывается. Это предотвращает искажения, которые могут появиться в результате многократного отражения вспышек в УЛЗ и суммирования отраженного сигнала с сигналом цветности Усилитель АРУ1 связан с БЦС и закрывается, когда принимаются сигналы СЕКАМ, НТСЦ или черно-белая программа.

Сигнал с вывода 9 проходит через цепь согласования R16C17L5 на вход УЛЗ. Указанное на рисунке включение выводов УЛЗ соответствует большинству современных линий задержки (DL610, DI.711, TALJ82 и др.). На выходе УЛЗ включена матрица ПАЛ, образованная контуром L6, на среднюю точку которого подан прямой сигнал с вывода 9 ТВА560 через подстроечный потенциометр R21. Таким образом на выводе 9 ТВА520 получается сигнал Uu (после детектирования Е’B–Y), на выводе 13 – сигнал Uv (после детектирования Е’R–Y).

Микросхема ТВА520 содержит два синхронных детектора матрицу сигнала E’G–Y, блок цветовой синхронизации (БЦС), управляющий электронным коммутатором ПАЛ (0/180). Коммутатор ПАЛ инвертирует, либо пропускает без инверсии опорную поднесущую, поступающую на синхронный детектор R–Y.

Опорная поднесущая вырабатывается в ТВА540 системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), в состав которой входят: генератор, управляемый напряжением (ГУН), с кварцевым резонатором на 4.434 МГц, фазовый детектор ФД, на который через контур L4C20 поступает вспышка ПАЛ, фильтр нижних частот (ФНЧ), демодулятор полустрочной частоты (ДПЧ), симметрируемый внешним резистором R30. Также в состав ТВА540 входит цепь АРУ (АРУ2).

Амплитуда вспышки регулируется резистором R28. Сигнал поднесущей от ГУН, имеющий фазу R–Y, поступает на электронный коммутатор (вывод 2 ТВА520) и на автотрансформатор L7 с заземленной средней точкой. Со второго конца обмотки этого автотрансформатора сигнал с фазой – (R–Y) подается на фазовый детектор ФД. Между ГУН и ФД (выводы 13, 14 ТВА540) включен фильтр нижних частот (ФНЧ), образованный элементами C28C29C30R32. Фазовращатель на угол 90 , образованный цепью С31R33, формирует совместно с усилителем У3 сигнал с фазой B–Y. Подстроечный конденсатор С26 служит для регулировки частоты ГУН.

Кроме напряжения, управляющего частотой и фазой ГУН, ФД формирует также сигнал полустрочной частоты, повторяющий закон коммутации фазы вспышек. Этот сигнал подается на БЦС (вывод 1 ТВА520). Для формирования сигнала управления коммутатором ПАЛ БЦС использует также строчные импульсы отрицательной полярности, подаваемые на выводы 14, 15 ТВА520.

3 Расчет частотно-зависимых цепей

3.1 Фильтр ВЧ-коррекции  для системы ПАЛ

На входе системы стоит полосовой фильтр (ПФ) L1C1C2L2C4 (резонансная частота контуров fр=4.43 МГц), который выделяет сигналы цветности из ПЦТС и одновременно производит обратную коррекцию ВЧ-предыскажений. Схема фильтра приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема фильтра

В данной схеме полосовой фильтр является двойкой связанных контуров с внешнеемкостной связью (емкость связи С2). Причем используется симметричное снятие сигнала с выходного контура L2C4, при этом средняя точка L2 заземлена. Что в свою очередь уменьшает коэффициент связи между контурами.

Номиналы элементов цепи: R1=15 кОм, C1=27 пФ, R9=4.7 кОм, C2=56 пФ, С4=150 пФ. Сопротивление нагрузки (входное сопротивление TBA560 между выводами 1 и 15) Rн=2 кОм, собственная добротность контуров взята равной Qк=150.

Рассчитаем номиналы катушек индуктивности:

| L1=1/[(2fp)2C1]=1/[(24.43106)22710–12]=47.8 мкГн; | (3.1) |
| --- | --- |
| L2=1/[(2fp)2C4]=1/[(24.43106)215010–12]=8.61 мкГн. | (3.2) |

Рассчитаем эквивалентные добротности контуров:

| Qэ1=11Qк+R1+R92πfpC1R1R9= =11150+15⋅103+4.7⋅1032π⋅4.43⋅106⋅27⋅10−12⋅15⋅103⋅4.7⋅103=2.64. | (3.3) |
| --- | --- |
| Qэ2=11Qк+12πfpC4Rн=11150+12π⋅4.43⋅106⋅150⋅10−12⋅2⋅103=7.91. | (3.4) |

Среднегеометрическая эквивалентная добротность:

| Qэ=Qэ1Qэ2=2.64⋅7.91=4.57. | (3.5) |
| --- | --- |

Коэффициент трансформации напряжения во второй контур двойки равен: n=Uк2/Uвх2=2, где Uк2 – напряжение на всей катушке L2, Uвх2 – напряжение на половине катушки L2.

Рассчитаем коэффициент связи между контурами:

| kсв=C2(C2+C1)(C2+n2C4)=56(56+27)(56+22150)=0.24. | (3.6) |
| --- | --- |

Фактор связи:

| =kсвQэ=0.244.57=1.1. | (3.7) |
| --- | --- |

Как видим, связь между контурами близка к критической.

Вспомогательная величина:

| y0=(Qэ1+Qэ2)/Qэ=(2.64+7.91)/4.57=2.31. | (3.8) |
| --- | --- |

Комплексный нормированный коэффициент передачи:

| K(f)=1+β21+β2−ξ(f)2+j⋅y0⋅ξ(f), | (3.9) |
| --- | --- |

где (f) – обобщенная расстройка, рассчитываемая по формуле

| (f)=Qэffp−fpf. | (3.10) |
| --- | --- |

Модуль коэффициента передачи в дБ:

| K1(f)=20log(¦K(f)¦). | (3.11) |
| --- | --- |

Фаза коэффициента передачи в градусах:

| F(f)=(180/)atan(Im K(f)/Re K(f)). | (3.12) |
| --- | --- |

По формулам (3.9) – (3.12) рассчитаем и построим соответственно АЧХ и ФЧХ двойки связанных контуров (см. рисунки 3.2, 3.3).

Рисунок 3.2 – АЧХ фильтра

Рисунок 3.3 – ФЧХ фильтра

Формулы для расчета параметров связанных контуров взяты из [5, c.162–164].

3.2 Расчет ФНЧ

На схеме фильтр нижних частот (ФНЧ) стоит на выходе ФД (выводы 13, 14 TBA 540) и состоит из следующих элементов: С28, С29, С30, R32. Номиналы элементов: C28=C29=0.33 мкФ, С30=10 мкФ, R32=220 Ом.

Нормированный коэффициент передачи такого фильтра:

| Kf=11+j⋅2⋅π⋅f⋅R32⋅C, | (3.13) |
| --- | --- |

где

| С=11C28+1C29+1C30=110.33+10.33+110=0.162 мкФ. | (3.14) |
| --- | --- |

Модуль коэффициента передачи в дБ:

| K1(f)=20log(¦K(f)¦). | (3.15) |
| --- | --- |

Фаза коэффициента передачи в градусах:

| F(f)=(180/)atan(Im K(f)/Re K(f)). | (3.16) |
| --- | --- |

По формулам (3.13) – (3.16) рассчитаем и построим соответственно АЧХ и ФЧХ ФНЧ (см. рисунки 3.4, 3.5).

Рисунок 3.4 – АЧХ ФНЧ

Рисунок 3.5 – ФЧХ ФНЧ

3.3 Расчёт элементов согласования линии задержки

Ультразвуковая линия задержки (УЛЗ) является составляющей частью блока задержки канала цветности (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 - Линия задержки с согласующими элементами

В системе ПАЛ блок задержки разделяет сигнал цветности на составляющие Uu и Uv. Для этого задержанный сигнал складывается в фазе и противофазе с прямым сигналом. В блоке предусматривается возможность регулировки. В данной схеме прямой сигнал, который снимается с резистора R21, поступает на среднюю точку катушки индуктивности L6, что обеспечивает на ее концах сложение и вычитание прямого и задержанного сигналов, т.е. компоненты Uu и Uv.

Согласование УЛЗ во всей полосе рабочих частот связано со значительными техническими трудностями, поскольку для этого необходимо синтезировать двухполюсник комплексно-сопряжённый с выходным сопротивлением УЛЗ. Обычно идут на компромиссное решение, согласуя УЛЗ на двух частотах по активному сопротивлению и на частоте fs (частота последовательного резонанса цепи L1,C1,R) – по реактивному. Чтобы обеспечить такое согласование, параллельные согласующие элементы выбирают из условий

| LC=1(2πfs)2Co, Rc≥R. | (3.17) |
| --- | --- |

Поэтому, исходя из начальных условий: fs=4,434 МГц, Сo=127 пФ, R=390 Ом, L1=15 мкГн, С1=86 пФ, R16=390 Ом, C17=120 пФ, R20=470 Ом, Rн=2 кОм, определим величины L6, L5:

| L6=1(2πfs)2Co=1(2π⋅4.434⋅106)2127⋅10−12=10.2 мкГн; | (3.18) |
| --- | --- |
| L5=L6+1(2πfs)2C17=10.210–6+1(2π⋅4.434⋅106)2120⋅10−12=20.9 мкГн. | (3.19) |

Формулы для расчета коэффициента передачи. Комплексное сопротивление последовательного контура L1C1R:

| Z’(f)=R+1/(j2fC1)+j2fL1. | (3.20) |
| --- | --- |

Сопротивление преобразователя ЛЗ:

| Z(f)=1/(Z’(f)–1+j2fCo). | (3.21) |
| --- | --- |

Сопротивления входного и выходного преобразователей с учетом внешних цепей:

| Z1(f)=1/[R16–1+j2fC17+(j2fL5)–1+Z(f)–1]; | (3.22) |
| --- | --- |
| Z2(f)=1/[R20–1+Rн–1+(j2fL6)–1+Z(f)–1]. | (3.23) |

Нормированный относительно модуля на частоте fs комплексный коэффициент передачи УЛЗ:

| K(f)=Z1(f)Z2(f)/¦Z1(fs)Z2(fs)¦. | (3.24) |
| --- | --- |

Модуль коэффициента передачи в дБ:

| K1(f)=20log(¦K(f)¦). | (3.25) |
| --- | --- |

Фаза коэффициента передачи в градусах:

| F(f)=(180/)atan(Im K(f)/Re K(f)). | (3.26) |
| --- | --- |

По формулам (3.20)–(3.26) рассчитаем и построим соответственно АЧХ и ФЧХ УЛЗ (см. рисунки 3.7, 3.8).

Рисунок 3.7 – АЧХ линии задержки с согласующими элементами

Неравномерность АЧХ УЛЗ в полосе 3.4 – 5.4 МГц составляет:

| К=(2.6+0.08)/2=1.34 дБ или | (3.27) |
| --- | --- |
| 100.05К–1=100.051.34–1=16.6 % < 20 %. | (3.28) |

Неравномерность АЧХ до 20 – 30 % считается нормой для ПАЛ [4, c.12].

Рисунок 3.8 – ФЧХ линии задержки с согласующими элементами

Неравномерность фазовой характеристики составляет:

| F=(–32+57)/2=12.5 . | (3.29) |
| --- | --- |

4 Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что использование микросхем позволило свести к минимуму количество навесных элементов и упростить расчет декодеров цветности. А также упростило бы настройку и улучшило надежность и массо-габаритные характеристики декодера ПАЛ при реальном конструировании.

Наибольшую сложность представляет расчет цепей коррекции фазового сдвига УЛЗ. Именно поэтому в современных телевизионных приемниках применяются линии задержки на приборах с зарядовой связью (ПСЗ), обладающие повышенной надежностью и точностью задержки сигнала.

Список использованной литературы

1  Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. Основы цветного телевидения. –

М.: Радио и связь, 1982. – 160 с.

2  Хохлов Б. Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. –

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1992. – 368 с.

3  Хохлов Б. Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. –

М.: Радио и связь, 1987. – 288 с.

4 Хохлов Б. Н. Приставки ПАЛ в серийных цветных телевизорах.–

М.: Радио и связь, 1995.– 72 с.

5 Радиоприемные схемы на полупроводниковых приборах. Проектирование

и расчет/ Под ред. Валитова Р.А., Куликовского А.А. –

М.: Сов.радио, 1968. – 384 с.

Приложение А

Параметры канала для микросхем TBA520, TBA540 и ТВА560

(Справочное)

Размах выходных сигналов:

–ER-Y………………………………………………………………………2,4 В

–EG-Y……………………………………………………………………...1,35 В

–EB-Y………………………………………………………………………3 В

Размах полного входного сигнала…………………………………………….1,5 В

Диапазон работы АРУ………………………………………………………..30 дБ

Размах выходного сигнала яркости………………………………………...EY = 3 В

Полоса пропускания канала яркости по уровню минус 3 дБ……………..>5 МГц

Диапазон регулировки контрастности………………………………………20 дБ

Пределы изменения уровня чёрного при регулировке яркости…………..  1…3 В

Диапазон регулировки насыщенности………………………………………20 дБ

Полоса захвата ФАПЧ…………………………………………………….  500 Гц

Фазовая погрешность между вспышкой и опорным сигналом…………….  50

Ток, потребляемый от источника 12 В………………………………………100 мА

Приложение Б

Параметры линий задержки

(Обязательное)

Таблица Б.1 – Параметры линий задержки

| # Тип | Вариант | Номинальная задержка, мкс | Изменение задержки при изменении температуры |  | Номинальная частота МГц | Затухание на основной частоте, дБ | Подавление отражений, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нс | ˚С |  |  | 3τ | Не кратные |
| Требования стандарта СЭВ 1081–78 | СЕКАМ ПАЛ СЕКАМ/ ПАЛ | 63,943±0,03 63,943±0,005 63,943±0,005 | <20 <5 <5 | 55 55 55 | 4,433619 | 9±3 | ≥26 ≥28 ≥26 | ≥35 ≥30 ≥35 |
| # УЛЗ 64 - 4 | СЕКАМ | 63,943±0,03 | <20 | 55 | 4,433619 | 9±3 | ≥26 | ≥27 |
| УЛЗ 64 -5 | СЕКАМ | 63,943±0,03 |  |  | 4,433619 | 9±3 | ≥26 | ≥35 |
| УЛЗ 64 -8 | СЕКАМ/ ПАЛ | 63,943±0,005 | <5 | 55 | 4,433619 | 9±3 | ≥33 | ≥30 |
| CV20 (Германия) | A B C | 63,943±0,035 63,943±0,08 63,943±0,005 | ≤20 ≤6 ≤5 | 5…55 5…55 5…55 | 4,433619 | 9±3 | ≥26 | ≥35 |
| SDL145 (“Сильвания”, Бельгия) | ПАЛ | 63,943±0,005 | ≤5 | 10…60 | 4,433619 | 8±3 | ≥22 | ≥35 |

Продолжение таблицы Б.1

| Тип | Вариант | Полоса пропускания по уровню - 3 дБ, МГц | ## Согласующие элементы |  |  |  | Макси-мальное Напряжение, В | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вход |  | Выход |  |  |  |
|  |  |  | Ом | мкГн | Ом | мкГн |  |  |
| Требования стандарта СЭВ 1081–78 | СЕКАМ ПАЛ СЕКАМ/ ПАЛ | 3,3…5,3 |  |  |  |  | 12 |  |
| # УЛЗ 64 - 4 | СЕКАМ | 3,3…5,3 | 43 | 2 | 240 | 1,8 | 12 | 47×40×8 |
| УЛЗ 64 -5 | СЕКАМ | 3,4…5,2 | 390 | 4,3 | 390 | 8,3 | 10 | 45×35×8 |
| УЛЗ 64 -8 | СЕКАМ/ ПАЛ | 3,3…5,3 | 390 | 8,2 | 390 | 8,2 | 12 | 37×28,5×7,5 |
| CV20 (Германия) | A B C | 3,3…5,3 | 390 | 4,6 | 390 | 8,3 | 12 | 45×37×85 |
| SDL145 (“Сильвания”, Бельгия) | ПАЛ | 3,43…5,2 | 390 | 10 | 390 | 10 | 10 | 37,5×29×8,5 |
| DL610 (“Филипс”, Голландия) | ПАЛ | 3,43…5,23 | 560 | 10,5 | 560 | 9,7 | 10 | 37×28,5×7,5 |
| DL711 (“Филипс”, Голландия) | СЕКАМ/ ПАЛ | 3,43…5,23 | 390 | 8,6 | 390 | 8,1 | 10 | 37×28,5×7,5 |
| PDL641 (“Шоваэлектрик”, Япония) | СЕКАМ/ ПАЛ | 3…5,6 | 390 | 8 | 390 | 8 | 15 | 50×45×7 |