2.2. Расчёт шпиндельного узла на жёсткость

Производим расчёт шпиндельного узла на жёсткость [9,14]. Исходными данными для расчёта являются силы резания :

- окружная Рок = 160 Н;

- распорная РР = 640 Н.

Определяем перемещение точки С в вертикальной плоскости:

b = p    ,где                                   (2.1)

p – перемещение точки С под действием распорной силы резания:

p = Yp + бр                                     (2.2)

В горизонтальной плоскости:

 = Y + б    ,где                                   (2.3)

 - перемещение точки С под действием окружной силы резания;

Yp,Y- перемещение вследствие упругой деформации шпинделя;

бр , б - перемещение вследствие осадки опор.

Перемещение точки С вследствие упругой деформации шпинделя определяем по формуле Морзе:

,где                    (2.4)

M – изгибающий момент от внешней нагрузки;

M’ – изгибающий момент от единичной нагрузки приложенной к точке С;

S – длинна участка вала;

SS – момент инерции сечения вала (на участке длинной S момент инерции постоянен);

Е – модуль упругости материала вала, Е=2,1 * 106 кгс./см2.

Строим эпюры изгибающих моментов.

Распорное усилие резания разложим на две составляющие:

РRB = РR * sin20o = 640 * 0,342 = 218,88 H;

РR = РR * cos20o = 640 * 0,94 = 604,6 H.

Горизонтальную составляющую заменяем действием момента:

М = 601,6 * 9,5 = 5715,2 Н.см.

Опорные реакции:

RAB = (218,88 * 12 + 5712,2) / 16,3 = 511,76 Н;

RВB = (218,88 * 28,3 + 5712,2) / 16,3 = 730,64 Н;

МС = 5715,2 Н.см.;

МД = 5715,2 + 218,88 * 5 = 6809,6 Н.см.;

МВ = 5715,2 + 218,88 * 12 = 8341,76 Н.см.;

МЕ = 5715,2 + 218,88 * 15,5 – 730,64 * 3,5 = 6550,6 Н.см.;

МF = 511,76 * 1,7 = 869,9 Н.см.

От единичной нагрузки:

RA = 12 / 16,3 = 0,74 Н.;

RB = 28,3 / 16,3 = 1,74 Н.;

МД = 5 Н.см.;

МВ = 12 Н.см.;

МЕ = 1 * 15,5 – 1,74 * 3,5 = 9,74 Н.см.;

МF = 0,74 * 1,7 = 1,25 Н.см.

Опорные реакции в горизонтальной плоскости:

RA = 160 * 12 / 16,3 = 117,79 Н.;

RB = 160 * 28,3 / 16,3 = 277,79 Н.

МF = RA * 1,7 = 200,2 Н.см.

МЕ = RA * 12,8 = 1507,6 Н.см.;

МВ = RA * 16,3 = 1920 Н.см.;

МС = 0;

МД = РОК * 5 = 800 Н.см.;

1,7*869,9*1,25             11,1

YВ = –––––––––––––––– + –––––––––––––––* [869,9(2*1,25+9,47)+

0,147*2,1*107*4,54     0,294*2,1*107*7,24

3,5

+ 6550,6 (2*9,74+ 1,25)] + –––––––––––––––* [ 6550,6 (2*9,74+12)+

0,294*2,1*107*4,54

7

+ 8341,8 (2*12+ 9,74)] + –––––––––––––––* [ 8341,8 (2*12+ 5) +

0,294*2,1*107*4,54

5

+ 6809,6 (2*5 + 12)] + ––––––––––––––––––– * (3,2*6809,6* 5 +

0,294*2,1*107*4,52*3,23

+ 2 * 4,5 * 5715,2 * 5) = (14,6 + 954,45 + 6662 +10831+ 4468,7)*10-7 =

= 22,93 * 10-4  см. = 22,93 мкм.

1,7*200,2*1,25             11,1

Y = –––––––––––––––– + –––––––––––––––* [200,2*(2*1,25+ 9,47) +

0,147*2,1*107*4,54     0,294*2,1*107*7,24

3,5

+ 1507,7 (2*9,74+ 1,25)] + –––––––––––––––* [1507,7 (2*9,74+12)+

0,294*2,1*107*4,54

7

+ 1920 (2*12+ 9,74)] + –––––––––––––––* [ 1920 (2*12+ 5) +

0,294*2,1*107*4,54

5 * 800 * 5

+ 800 (2*5 + 12)] + ––––––––––––––––––– = (3,36+219,67+1533,3+

0,294*2,1*107*4,52*3,23

+ 2026,2 + 439,36)* 10-7 = 4,2 * 10-4  см. = 4,2 мкм.

Податливость:

0,002           Q2

б = ––––––         –––     ,где                         (2.5)

cos            DW

б - упругое радиальное смещение шпинделя;

DW  - диаметр тел качения, DW = 8,31 мм.;

Q – нагрузка на наиболее нагруженное тело качения, кг.

Q = 5 * F / i * z * cos                                   (2.6)

F - радиальная нагрузка;

i – число рядов тел качения, i = 1;

z – число тел качения в одном ряду, z = 16;

 - угол контакта, для подшипников типа 46000,  = 26o.

Для опоры В. Вертикальная плоскость:

F = 730,64 / 3 = 243,6 Н.;

Q = 5* 243,6 / 1 * 16 * cos26o = 84,7 Н.;

0,002           8,742

бвв = ––––––         –––     = 0,0046 мм.

сos 26o         8,31

Горизонтальная плоскость:

F = 277,79 / 3 = 92,6 Н.;

Q = 5* 92,6 / 1 * 16 * cos26o = 32,2 Н.;

0,002           3,222

бвг = ––––––         –––     = 0,0024 мм.

сos 26o         8,31

Для опоры А. Вертикальная плоскость:

F = 511,76 / 2 = 255,88 Н.;

Q = 5* 255,88 / 1 * 16 * cos26o = 88,97 Н.;

0,002           8,92

бАв = ––––––         –––     = 0,0047 мм.

сos 26o         8,31

Горизонтальная плоскость:

F = 117,79 / 2 = 58,9 Н.;

Q = 5* 58,9 / 1 * 16 * cos26o = 20,48 Н.;

0,002           2,052

бАг = ––––––         –––     = 0,0018 мм.

сos 26o         8,31

Тогда итогово :

бВВ + бАВ           бС + бАв

––––––––   =    –––––––––     ;

L                    L + K

бВВ *L + бАВ *K + бАв *K

бСB =  –––––––––––––––––––     ;

L

0,0046 * 163 + 0,0047 * 120 + 0,0046 * 120

бСB =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,0114 мм.    ;

163

0,0024 * 163 + 0,0018 * 120 + 0,0024 * 120

бСГ =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,0055 мм.    ;

163

в = 0,02293 + 0,0114 = 0,0343 мм.;

г = 0,0042 + 0,0055 = 0,0094 мм.;

 =     0,03432  +  0,00972    = 0,0356 мм.

Полученное значение перемещения конца шпинделя не превышает допускаемого значения, принятого для станка аналога [9], составляющего 0,05 мм.