2. Конструирование станка

2.1. Тенденции конструкторских разработок

В настоящее время при решении задачи конструирования нового станка или узла имеет место широкое применение существующих наработок в данной области. В частности при конструировании применяются элементы модернизации разработанных моделей станков.

При модернизации узлов учитываются тенденции развития отрасли и существующие наработки и открытия. Одним из наиболее типичных примеров является шпиндельный узел.

Шпиндельные узлы предназначены для осуществления точного вращения инструмента или обрабатываемой детали. Они входят в несущую систему станка и в значительной мере определяют ее жесткость и виброустойчивость [14].

В настоящее время проявляется тенденция повышения быстроходности шпинделя. Это повышает не только производительность и характеристики обработки, но и требования к конструкции узла.

К шпиндельным узлам станков предъявляют следующие основные требования [14]:

- точность вращения, измеряемая биением на переднем конце шпинделя в радиальном или осевом направлениях, отклонения от идеального вращения являются одной из основных причин погрешностей обработки на многих станках;

- жесткость шпиндельного узла, определяемая по упругим перемещениям переднего конца шпинделя, обусловленным податливостью собственно шпинделя и его опор; радиальная и осевая жесткость шпиндельного узла существенно влияет на точность обработки;

3) виброустойчивость шпиндельного узла, существенно влияющая на общую устойчивость несущей системы и всего станка; демпфирующие свойства опор и амплитудно-частотные характеристики шпиндельного узла влияют на шероховатость поверхности и предельно допустимые режимы обработки (для быстроходных шпинделей станков опасность могут представлять резонансные явления);

4) долговечность шпиндельных узлов, которая связана с долговечностью опор шпинделя в смысле сохранения первоначальной точности вращения; это требование имеет особое значение для шпиндельных опор качения;

5) ограничение тепловыделения и температурных деформаций шпиндельного узла, которые сильно влияют на точность обработки; опоры шпинделей при значительной частоте вращения являются интенсивным источником выделения тепла в непосредственной близости к зоне обработки;

6) быстрое и надежное закрепление инструмента, приспособления или детали, обеспечивающее их точное центрирование и соответственно точное вращение.

Каждый из параметров, отвечающих за выполнение этих требований, можно оптимизировать, однако они находятся в комплексной взаимосвязи, и требуют комплексного подхода к оптимизации.

В данном станке проведена модернизация шпиндельного узла. С целью повышения быстроходности применены следующие схемы установки радиально-упорных подшипников [14]:

- для передней опоры – триплекс тандем О-образная;

- для задней опоры – дуплекс тандем О-образная.