  - Датчики, исполнительные элементы, органы управления.

Расположение датчиков продиктовано системой ЧПУ, которой необходимо собирать информацию о происходящем на станке процессе. Исполнительные элементы и органы управления также напрямую связаны с системой ЧПУ.

Исполнительные элементы, такие как электродвигатели, гидрораспределители и др. должны быть максимально приближены к своим передающим цепям, для уменьшения потерь с одной стороны, и для уменьшения габаритных размеров с другой. Однако чрезмерное приближение может повлечь передачу вредных факторов в зону обработки (тепло, вибрации и т.д.)[12].

В нашем случае электродвигатели являются шаговыми и работают в импульсно – кратковременном режиме с небольшим количеством выделяемого тепла. Таким образом, имеет смысл приближать их к своим кинематическим цепям.

Органы управления должны быть расположены с учётом факторов эргономики, техники безопасности, возможности простоты обслуживания и др. [14].  Наиболее целесообразно разместить все органы управления на выносную панель оператора.

На рисунке 1.4. представлена схема расположения датчиков, двигателей и исполнительных элементов на станке.

Аппаратная часть контроллера ЧПУ располагается вместе с электрооборудованием в электрошкафу, который будет прорабатываться в разделе разработки и описания системы ЧПУ. Внешний вид органов управления также будет представлен в разделе разработки и описания системы ЧПУ, так как они неразрывно связаны с системой ЧПУ и будут прорабатываться в комплексе с системой управления.

В таблице 1.2  приведена спецификация датчиков и двигателей.

Таблица 1.2

| № | ### Наименование | ### Обозн | ### Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель привода шлифовального круга | М1 | N= 2 кВт, n= 1460 об/мин |
| 2 | Электродвигатель привода вращения детали | М2 | тип 1FK6042 |
| 3 | Электродвигатель привода вертикальной подачи | М3 | тип 1FK6042 |
| 4 | Электродвигатель привода поперечной подачи | М4 | тип 1FK6042 |
| 5 | Электродвигатель привода продольной подачи | М5 | тип 1FK6042 |
| 6 | Электродвигатель привода поворотного стола | М6 | тип 1FK6042 |
| 7 | Датчики конечного положения поперечного суппорта | ВК1, ВК2 | Типа ВК |
| 8 | Датчики конечного положения вертикального суппорта | ВК3, ВК4 | Типа ВК |
| 9 | Датчики конечного положения продольного суппорта | ВК5, ВК6 | Типа ВК |
| 10 | Датчики блокировки (контроля закрытия защитного кожуха) | ДБ1-ДБ4 | Индукционные бесконтактные |