  - Схема обработки. Режимы резания

Схема обработки зависит от типа обрабатываемой детали и типа инструмента. Исходя из того, что проектируемый станок является универсальным невозможно подобрать такую схему обработки, которая однозначно подходила бы для любого варианта обработки.

Для описания схемы обработки выберем наиболее типичный вариант обработки – пальцевая фреза и шлифовальный круг прямого профиля:

- Инструмент находится в исходном положении, происходит деление детали;

- Инструмент перемещается в положение начала обработки;

- Производится обработка режущей кромки вдоль оси детали;

- При достижении инструментом конечного положения обработки производится реверс в положение начала обработки;

- Производится обработка торцевой режущей кромки ;

- При достижении инструментом конечного положения обработки он отводится в исходное положение;

- Обработка повторяется, начиная с пункта 1 и заканчивая пунктом 6, для каждого из зубьев фрезы.

- Инструмент отводится в исходное положение, деталь меняется вручную.

Графическое изображение схемы обработки приведено на рисунке 1.1, с указанием номеров движений. В таблице 1.1  приведены названия и основные  характеристики движений.

Режимы резания.

Шлифовальным кругом прямого профиля шлифуем режущую кромку на боковой стороне пальцевой фрезы. Ширина обрабатываемой поверхности 3 мм, длина 20 мм.  Материал обрабатываемой детали сталь Р6М5 с пределом прочности в =700 Мпа (70 кгс/мм2)[7]. Обработка чистовая, параметр шероховатости поверхности Rz=1,6 мкм. Охлаждение эмульсией.  Устанавливаем геометрические параметры детали: принимаем концевую коническую фрезу с нормальным зубом из быстрорежущей стали Р6М5. Диаметр фрезы принимаем равным 10, число зубьев фрезы z=4. Геометрические параметры =3; =8.

Основными параметрами, описывающими режим резания при шлифовании, являются [ 8 , стр. 302 ]:

- Скорость поступательного движения детали Vдет = 1-1,5 м./мин.

- Глубина шлифования – слой металла, снимаемый торцом или периферией круга в результате поперечной подачи на каждый ход. При шлифовании режущей кромки концевой фрезы глубина шлифования t = 0,01-0,04 мм.

- Скорость поступательного движения режущих поверхностей шлифовального круга Vкруга = 18 - 25 м./с.

- Эффективная мощность резания рассчитывается по формуле  [8 , стр. 303 ]:

N = CN VдетR tX bZ             ,где                                   ( 1.1 )

CN – коэффициент мощности, CN= 1,9   ;

b – ширина шлифования, b = 3 мм. ;

R, X, Z = коэффициенты, зависящие от материала детали и типа обработки. R = 0,5; X = 0,5; Z = 0,6 [8, таб.56].

# N = 1,9 * 10,5 *  0,040,5 * 30,6 = 1,9*1*0,2*1,933 = 0,735 кВт.

Рассчитаем число оборотов шлифовального круга исходя из его скорости:

n = 1000 Vкруга / Dкруга  ,где                                   ( 1.2 )

Dкруга – диаметр шлифовального круга, Dкруга = 160 мм.

n = 1000 * 20 / 3,14 * 160 * 60 = 3600 об./мин.

Таблица 1.1 Названия и основные  характеристики движений.

| № | Характеристика | Ед.изм. | Значение | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вращение инструмента | об./мин. | 3600 | + 10% |
| 2 | Деление детали | град. | 90 | + 0,001 |
| 3 | Подвод в исходное положение | м./мин | 10 | + 0,01 |
| 4 | Подвод в положение начала обработки | м./мин | 10 | + 0,01 |
| 5 | Рабочая подача | м./мин | 1 | + 0,01 |
| 6 | Рабочая подача | м./мин | 1 | + 0,01 |
| 7 | Рабочая подача | м./мин | 1 | + 0,01 |
| 8 | Рабочая подача | м./мин | 1 | + 0,01 |
| 9 | Отвод в положение начала обработки | м./мин | 10 | + 0,01 |
| 10 | Отвод в исходное положение | м./мин | 10 | + 0,01 |
| 11 | Поворот стола | град. | 30 | + 0,001 |

20

50

5

4

6

9

По оси Х.

3

100

4

9

7

8

100

3

10

По оси Z.                                                По оси Y.

2

90-

11

дет



Вокруг оси Х.                                Вокруг оси Z.



Рис. 1.1       Схема обработки.