  - Структурная кинематическая схема

Структурная кинематическая схема должна обеспечивать возможность обеспечения всех необходимых движений для проведения обработки по заданной схеме обработки [11].  По приведенной схеме обработки (пункт 1.3) разрабатывается соответствующая структурная кинематическая схема.

Структурная кинематическая схема представлена в графической части проекта. В соответствии с этой схемой для обеспечения всех необходимых формообразующих движений предусмотрены пять кинематических цепей с отдельными электродвигателями. Управление электродвигателями М2, М3, М4, М5, М6 производится блоком ЧПУ. Электродвигатель М1 не связан с ЧПУ, так как он задаёт частоту вращения инструмента, которая регулируется механически, перед началом обработки.

Главное движение вращение инструмента осуществляется по цепи: асинхронный нерегулируемый двигатель М1, мультиклиноременная передача с передаточным отношением i1, шпиндель инструмента.

Вращение заготовки передается по цепи: шаговый двигатель М2, высокоточная червячная передача с передаточным отношением i2, шпиндель детали.

Все вертикальные движения осуществляются по цепи: шаговый двигатель М3, винт качения, движение гайки которого связуется с инструментом.

Все горизонтальные поперечные движения осуществляются по цепи: шаговый двигатель М4, винт качения, движение гайки которого связуется с инструментом.

Все горизонтальные продольные движения осуществляются по цепи: шаговый двигатель М5, винт качения, движение гайки которого связуется с инструментом.

Вращение поворотного стола передается по цепи: шаговый двигатель М6, высокоточная червячная передача с передаточным отношением i6, ось поворотного стола.

В процессе обработки необходимо обеспечить согласованность движений подач инструмента и вращения заготовки. Для этого управляющая программа производит расчёт контурной связи и, исходя из этого, блокам управления шаговыми двигателями задаются режимы вращения, которые контролируются датчиками и корректируются [9]. Это вращение преобразуется по соответствующей кинематической цепи в требуемое формообразующее движение.