6. ОХРАНА ТРУДА

Вводная часть

Охрана здоровья, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма является одной из главных забот государства. Право на охрану здоровья народа закреплено Конституцией Республики Беларусь, а также обеспечивается целым рядом законоположений и государственной системой здравоохранения [15].

В настоящее время при разработке новых машин и технологических процессов большое внимание уделяется избавлению человека от тяжелого физического труда, а за ним остаются лишь функции управления работой машин. Однако также с одновременным избавлением человека от тяжелого физического труда, возрастает сложность обслуживаемых им механизмов и машин. Технический прогресс в машиностроении связан с внедрением автоматических линий, станков с программным управлением, кибернетических устройств.

При проектировании нового оборудования необходимо учитывать все опасные производственные факторы и вредности, возникающие при эксплуатации данного оборудования. Все вышеописанные факторы необходимо учитывать на стадии проектирования оборудования и при их обнаружении необходимо применять технические решения, устраняющие данные факторы, с последующим вводом изменений в техническую документацию.

Именно по вышеизложенным причинам возрастает значение охраны труда, призванной не только облегчить и обезопасить труд человека, но и сделать условия его труда комфортабельными.

Все планируемые мероприятия по охране труда должны обеспечить нормальные и безопасные условия труда обслуживающего персонала и разрабатываются исходя из конкретных особенностей проектируемого объекта [16].

# Необходимые данные

В этом разделе даётся полная характеристика преобладающих вредных и опасных производственных факторов, имеющихся в конструкции либо проявляющиеся при эксплуатации проектируемого изделия. Все данные сведены в соответствующие таблицы.

Вредных, опасных и токсичных веществ образующихся при шлифовании не имеется. Испарения смазочно-охлаждающей жидкости, возникающие при контакте жидкости с нагретой стружкой, инструментом, заготовкой, можно отнести к вредным веществам, но достаточно герметичный защитный кожух, препятствует их попаданию в воздух производственного помещения.

Ионизирующих излучений не имеется, как во время рабочего цикла, так и предположительно во время эксплуатации проектируемого оборудования.

Процесс шлифования является одним из источников вибраций, однако вибрации устраняются в связи с их влиянием на точность обработки и возможность поломки инструмента. Вот почему для проектируемого станка вибрации не превышают допустимых норм.

Уровень звукового давления на участке меньше допустимого, что говорит об отсутствии необходимости в мероприятиях по снижению шума.

Источников электромагнитных полей, как во время рабочего цикла, так и предположительно во время эксплуатации проектируемого оборудования, нет, ввиду отсутствия источников электромагнитных полей.

Опасность поражения персонала электрическим током существует. Следовательно, необходим комплекс мероприятий по защите персонала от поражения электрическим током. Таковыми являются изоляция токоведущих частей оборудования, защитное заземление, а также применение индивидуальных средств защиты, таких, как диэлектрические коврики.

Опасностей при работе станка во время реализации рабочего цикла не возникает, так как рабочие зоны станка закрыты. Однако во время проведения испытаний, настройки станка возможны захваты за отдельные части, одежду, волосы подвижными и быстровращающимися элементами станка.

### Таблица 6.1 Общая характеристика проектируемого объекта

| Исходные параметры |  | Общая характеристика объекта | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные и вредные факторы имеющиеся в конструкции изделия либо проявляющиеся при его эксплуатации | Наличие вредных, опасных или токсичных веществ | нет | - |
|  | Наличие источников ионизирующих излучений | нет | - |
|  | ##### Наличие вибрации | да, но в пределах допустимых норм | [15] |
|  | Наличие шума | да, но в пределах допустимых норм | [15] |
|  | Наличие источников электромагнитных полей | нет | - |
|  | Наличие возможности поражения человека электрическим током | да | (см. табл. 6.2) |
|  | Наличие опасностей при работе изделия на холостом ходу и при обработке деталей | Да | (см. табл. 6.3) |

Электрический ток является опасным производственным фактором, причем у человека нет особых чувств, позволяющих определить наличие тока в сети или других элементах. Именно по этой причине данные этого пункта крайне важно учитывать при проектировании.

#### Таблица 6.2

### Анализ возможности поражения электрическим током

| ### Исходные параметры | Общая характеристика | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Класс помещения по опасности поражения электрическим током | Особо опасное | [17] |
| Напряжение электрического тока питания электросистемы установки, В | сеть освещения – 220 сеть электропривода – 380 | [17] |
| Тип исполнения электрооборудования | закрытый | [17] |
| Класс электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током | ### I | [17] |
| Средства коллективной защиты от поражения электрическим током | Защитное заземление, изоляция, ограждение, знаки безопасности, световая сигнализация, зануление | [17] |
| Способ отключения электрооборудования от сети | Тройной: общий рубильник | [17] |
| Сопротивление изоляции токоведущих частей, МОм | не менее 0,5 | [17] |
| Тип заземления | контурное | [17] |
| Удельное сопротивление грунта, Ом м | 100 | [17] |
| ## Продолжение таблицы 6.2 |  |  |
| Нормируемое значение сопротивления защитного заземления, Ом | не более 4 | [17] |
| Сопротивление защитного заземления, Ом | 3,3 | расчет |
| Индивидуальные средства защиты | изолирующая подставка | [17] |

Для определения сопротивления защитного заземления произведем следующий расчет.

Расчет сопротивления одного заземлителя:

R0=ρ2⋅π⋅l×ln2⋅ld+0.5⋅ln4⋅t+l4⋅t−l,  Ом                     (6.1)

где: 	R0 – сопротивление одного заземлителя;

 – удельное сопротивление грунта; ( =100 Омм);

l – длина заземлителя, (l=2.5 м);

d – диаметр заземлителя, (d=0.04 м);

t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя:

t = h + 0.5  l, м;                                 (6.2)

где h = 1 м – толщина верхнего слоя грунта,.

##### Подставив, получим

t = 1 + 0,5  2.5= 2.25 (м).

Определив все величины, входящие в выражение (6.1) определим сопротивление одного заземлителя

R0=1002⋅π⋅2.5×ln2⋅2.50.04+0.5⋅ln4⋅2.25+2.54⋅2.25−0.25=32.55 (Ом).

Так как R0 = 32.55>4 Ом, то следует использовать несколько заземлителей. Определим количество заземлителей:

n=R0⋅ηСRЗηЭ,                                                   (6.3)

где с – коэффициент сезонности, с = 1;

Э – коэффициент экранирования, Э  = 0.9;

RЗ = 4 – требуемое сопротивление осуществляемого заземления, Ом;

n=32,55×14×0.9=9.04.

Принимаем количество заземлителей n=10.

Полученное количество заземлителей соединяем между собой стальной полосой шириной 0.04 м также обеспечивающей растекание тока в земле. Определим сопротивление соединительной полосы:

Rп=ρ2⋅π⋅L⋅ln2L2b⋅h, (Ом)                                       (6.4)

где: L – длина соединительной полосы, м; b = 0.04 (м) -- ширина полосы; h = 1 (м) -- глубина заложения полосы,.

L = 1,053l (n-1) = 1,0532.5 (10-1) = 70.875 (м).

Определив необходимые значения, подставим их в (9.4)

Rп=1002⋅π⋅70.875⋅ln2⋅70.87520.04⋅1=5.584, (Ом)

Предварительное значение сопротивления всей установки заземления:

RЗ.У=1(ηЭR0)⋅n+ηЭRП=1(0.932.55)⋅10+0.95.584=2,285Ом

где: Э = 0.9– коэффициент экранирования заземлителей и полосы;

Т.к. расчетное значение сопротивления всей установки заземления получилось почти в два раза меньше нормируемого значения, то возможно уменьшение числа заземлителей. Примем n = 5

L = 1,053l (n-1) = 1,0530.25 (5 – 1) = 31.5 (м);

Rп=1002⋅π⋅31.5⋅ln2⋅31.520.04⋅1=5.462 (Ом)

RЗ.У=1(ηЭR0)⋅n+ηЭRП=1(0.932.55)⋅5+0.95.462=3.3 (Ом).

Окончательно примем RЗ.У = 3.3 Ом, число заземлителей n = 5.

Опишем основные характеристики опасностей возникающих при работе станка на холостом ходу и при обработке деталей.

Данные заносим в табл. 6.3.

Таблица 6.3.

Характеристика опасностей при работе станка на холостом ходу и при обработке деталей

| ### Исходные параметры | ### Характеристика | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Опасные зоны станка | Зона вращения заготовки и шпинделя, зона движущихся частей станка и образования стружки. | [15,16 ] |
| Средства защиты, исключающие попадание человека в опасную зону | Стационарные ограждения | [16] |
| Способ крепления детали в станке при ее обработке | Винтовой зажим и оправка, цанговый патрон для крепления инструмента | [16] |
| Масса обрабатываемой детали, кг | ~ 1 | - |
| Продолжение таблицы 6.3 |  |  |
| Средства механизации при установке, креплении и снятии обрабатываемой детали | нет | [16] |
| Средства защиты человека от стружки при обработке детали | ### Стационарные ограждения | [16] |
| Способ уборки стружки | Ручной | [16] |
| Средства механизации, используемые при монтаже, ремонте и демонтаже станка | Передвижной кран | [16] |

# Санитарно-гигиенические мероприятия. Вентиляция. Отопление

Метеорологические условия, или микроклимат, в производственных условиях определяются следующими параметрами: 1) температурой воздуха t (С); 2) относительной влажностью  (%); 3) скорость движения воздуха на рабочем месте  (м/с).

Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция достигается удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего воздуха.

Цель отопления помещений - поддержание в них в холодное время года заданной температуры воздуха. Система отопления должна компенсировать потери теплоты через строительные ограждения, а также нагрев проникающего в помещение холодного воздуха, поступающих материалов и транспорта.

При определении санитарно-гигиенических мероприятий необходимо выбрать соответствующие параметры микроклимата рабочей зоны помещения и предусмотреть для их обеспечения системы вентиляции и отопления. Данные приводятся для холодного периода года и сведены в табл. 6.4.

## Таблица 6.4

### Метеорологические условия на участке. Вентиляция. Отопление

| ### Исходные параметры |  |  | Общая характеристика | Ссылка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование производственного помещения и его объем, м3 |  |  | механический цех; 453,6 | [ 17 ] |  |
| Характеристика тяжести работы |  |  | IIб | [ 17 ] |  |
| Период года |  |  | холодный | [ 17 ] |  |
| Параметры микроклимата | Температура воздуха рабочей зоны, 0С |  | оптимальная 17 – 19 допустимая 15 – 22 |  | [ 17 ] |
|  | Относительная влажность воздуха, % |  | оптимальная 60 – 40 допустимая до 75 |  | [ 17 ] |
|  | Скорость движения воздуха м/с |  | оптимальная до 0,2 допустимая до 0,2-0,3 |  | [ 17 ] |
| ### Вентиляция | Системы вентиляции помещения и на рабочем месте |  | естественная общеобменная из расчета 20 м2 на одного работающего |  | [ 17 ] |
|  | Кратность обмена воздуха ч-1 |  | 2 |  | [ 17 ] |
|  | Баланс воздуха |  | --- |  | [ 17 ] |
| ## Продолжение таблицы 6.4 |  |  |  |  |  |
| ### Отопление |  | Системы отопления в помещении | водяное централизованное |  | [ 17 ] |
|  |  | Теплоноситель и его параметры | Горячая вода 90 / 70 0С |  | [ 17 ] |

# Санитарно-гигиенические мероприятия. Освещение

Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях машиностроительной промышленности обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. Сохранить зрение человека,  состояние его центральной нервной системы и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения. От освещения зависят также производительность труда и качество выпускаемой продукции.

В данном пункте разрабатывается только искусственное освещение, достаточное для проведения работы при нормальных условиях процесса, в случае отключения освещения и т.д. Все исходные или принятые данные приводятся в табл.6.5.

## Искусственное освещение на участке           Таблица 6.5

| Исходные параметры | Характеристика реализуемого параметра | ### Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещения и рабочего места | Механический цех, рабочее место заточника | [18 ] |
| Площадь помещения, м2 | 108 | - |
| Разряд зрительной работы | IV | [ 18 ] |
| ## Продолжение таблицы 6.5 |  |  |
| ### Освещенность при рабочем освещении, лк | при комбини-рованном – 400 при общем – 150 | [ 18 ] |
| Освещенность при аварийном освещении: на рабочих местах, на путях эвакуации, лк | не ниже 2 не ниже 0,2 | [ 18 ] |
| ### Источник питания аварийного освещения | Второй независимый ввод от подстанции | [ 18 ] |
| Источник света | газоразрядная лампа | [ 18 ] |
| Исполнение светильника | ### ШОД 2 -- 80 | [ 18,19 ] |
| Мощность лампы светильника, Вт | 80Вт. | [ 18,19 ] |
| Количество светильников, шт. | 9 | расчет |

Расчет потребного количества светильников

В светильниках применяются люминесцентные лампы ЛД-80, световой поток которых 5300 кд.

Тогда световой поток одного светильника:

F = 53002 = 10600 кд.

Высота расположения светильников рассчитывается по формуле:

Hc=H- hc - hp , (м)                                      (6.5)

где H - общая высота помещения, (м); hc -- высота от потолка до нижней части светильника, (м); hp -- высота от пола до освещаемой поверхности, (м).

Тогда при H=3.7 м, hc=0.7 м, hp=0.8 м, получим:

Hc = 3.7– 0.7 – 0.8 = 2.2 м.

Показатель помещения определим по формуле [19, стр. 93]:

i=A⋅BHc⋅(A+B),                                             (6.6)

где A = 18 м -- длина помещения, B = 6 м -- ширина помещения.

Тогда для A= 18 и B= 6 индекс помещения равен:

i=18⋅62.2⋅(18+6)=2.045,

Зная показатель помещения, находим коэффициент использования светового потока [19,стр. 93] --  = 0.48.

Тогда число светильников определим по формуле представленной в информационном источнике [19, стр. 92]:

N=E⋅S⋅k⋅zF⋅η,                                                        (6.7)

где Е - освещенность, (лк); S - площадь освещаемого помещения, (м2); k - коэффициент запаса; z - коэффициент неравномерности освещения.

Тогда при Е=200 лк, S=108 м2, k=1.5, z=1.3, F=10600 кд,  = 0.48 получим расчётное количество светильников:

N=200⋅108⋅1.5⋅1.310600⋅0.48=8.28

принимаем N = 9 шт.

Мероприятия по пожарной безопасности.

Пожары на машиностроительных  предприятиях представляют большую опасность для работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты.

Все мероприятия по пожарной безопасности на проектируемом участке сведены в табл.6.6

## Таблица 6.6

### Пожарная безопасность. Молниезащита

| Исходные параметры | Характеристика реализуемого параметра | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Класс помещения по взрывоопасности | П-IIа | [ 15 ] |
| Категория производства по пожароопасности | Г | [ 15 ] |
| Характеристика материалов перекрытий по сгораемости | Несгораемые | [ 15 ] |
| Характеристика материалов стен по сгораемости | Несгораемые | [ 15 ] |
| Степень огнестойкости стен и их огнестойкость | 1(2.5 часа) | [ 15 ] |
| Расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода, м | Не нормируется | [ 15 ] |
| Средства пожаротушения | песок, огнетушители ОХП-10. ОУ-5 | [ 15 ] |
| Категория молниезащиты здания (сооружения) | 3 | [ 15 ] |
| Тип молниеприемника | Металлическая сетка (12…12) м | [ 15 ] |
| Сопротивление заземляющего устройства при молниезащите | Не более 20 | [ 15 ] |

Компенсация профессиональных вредностей. Индивидуальная защита. Личная гигиена.

В производственных условиях не всегда удается устранить все опасные и вредные производственные факторы, действующие на рабочих, путем проведения  общетехнических мероприятий, например, устройством вентиляции, экранирования источников теплового излучения. В этих случаях обеспечение нормальных условий труда достигается применением средств индивидуальной защиты. Важное значение эти средства приобретают при ликвидации аварий, при сильных пыле- и газовыделениях, при разливе кислот и щелочей.

В данном пункте отобразим, какие предусматриваются мероприятия по компенсации профессиональных вредностей, средства индивидуальной защиты и меры личной гигиены. Все данные целесообразно свести в табл. 6.7.

Таблица 6.7

Компенсация профессиональных вредностей. Индивидуальная защита. Личная гигиена

| ### Исходные параметры | Характеристика реализуемого параметра | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Профессия | заточник | [ 16 ] |
| Условия труда | нормальные | [ 16 ] |
| Продолжительность рабочей недели, ч | 40 | [ 16 ] |
| Дополнительный отпуск, дней | 3 | [ 16 ] |
| Пенсионный возраст, лет | 60 | [ 16 ] |
| Обеспечение лечебно-профилактическим питанием | нет | [ 16 ] |
| Спецодежда | костюм хлопчатобумажный | [ 16 ] |
| Продолжение таблицы 6.7 |  |  |
| Спецобувь | ботинки | [ 16 ] |
| Индивидуальные средства защиты органов зрения | защитные очки | [ 16 ] |
| Индивидуальные средства защиты головы | берет | [ 16 ] |
| Средства обеззараживания кожи | мыло, вода | [ 16 ] |
| Метод обеззараживания кожи рук | мытье рук | [ 16 ] |

Выводы

Мероприятий по охране труда, принятых при разработке шлифовально-заточного полуавтомата с ЧПУ достаточно для обеспечения безопасной работы на разработанном оборудовании.

Спроектированный станок является безопасным при его правильном использовании. Специальная конструкция защитного кожуха исключает возможность неумышленного травматизма. Кроме того, при разработке станка учтены следующие требования безопасности:

- инженерные требования - надежность и безаварийность работы оборудования;

- антропометрические требования;

- психофизиологические требования;

- психологические требования;

- гигиенические требования.

Представленные требования и мероприятия полностью соответствует действующим нормам и правилам по охране труда и обеспечивает полную безопасность обслуживающего персонала при проведении различных работ связанных с эксплуатацией данного станка.