# 3.2.3. Алгоритм работы системы управления

Работа системы управления целиком и полностью основана на управляющей программе, написанной программистом. Исключая моменты аварийных ситуаций и блокировок, которые программируются отдельно, алгоритм работы системы представляет собой тактограмму работы станка для каждого типа инструмента, оформленную в виде подпрограммы.

Типичный алгоритм работы  включает в себя :

- Подготовительный этап (включение и самотестирование системы управления, включение гидростанции);

- Переход системы управления в режим ожидания команды от оператора;

- Ввод оператором команды обработки нужного типа детали;

- Вызов системой подпрограммы обработки данного типа деталей и запрос параметров детали (длинна, диаметр и т.д.);

- Выполнение обработки детали под управлением подпрограммы;

- Переход в режим ожидания команды оператора.

- При получении команды окончания работы отключение всех вспомогательных элементов и выключение самой системы управления.

Таким образом становится очевидно, что процессом обработки управляет подпрограмма, соответствующая типу обрабатываемой детали. При составлении подпрограммы обработки для заданной детали предварительно прорабатывается геометрия и особенности конструкции детали. Потом составляется тактограмма для данного участка работы станка.