  - Конфигурация системы управления

## Исходя из структурно – кинематической схемы и состава исполнительных элементов можно синтезировать структуру системы управления. Она должна включать следующие элементы:

- Центральный контроллер ЧПУ для загрузки и выполнения управляющей программы;

- Панель оператора для обеспечения диалога оператор – станок;

- Шаговые двигатели, обеспечивающие необходимую точность позиционирования и мощность;

- Модули управления шаговыми двигателями;

- Модуль приёма сигналов от внешних датчиков положения;

- Модуль выдачи управляющих сигналов для внешних устройств (магнитные пускатели асинхронных электродвигателей, сигнализация, местное освещение и др.).

Производим выбор элементов из соответствующих разделов аппаратных средств .

1.2. SIMATIC

## Исходя из рекомендаций специалистов компании SIEMENS, а так же по функциональной направленности выбираем раздел SIMATIC для реализации основной функции управления. Данный раздел содержит 4 группы оборудования, отличающиеся по своим функциональным возможностям :

## S7-200 - для решения простых задач;

- S7-300 - для решения задач средней сложности;

- S7-400 - для решения функционально-сложных задач;

- M7-400 - для решения задач профессиональной сложности.

Из данного раздела выбираем группу S7-300, исходя из специфики решаемой задачи. Из набора унифицированных узлов выбираем следующие:

## Модуль питания PS307

- Модуль процессора CPU313

- Модуль ввода выбираем исходя из количества всех датчиков, подключаемых к контроллеру. Модуль ввода SM321 типа 6ES7321-1BH00-0AA0 имеет возможность подключения 16 пар контактов, что достаточно.

- Модуль вывода выбираем исходя из количества и общей мощности всех реле, подключаемых к контроллеру. Модуль вывода SM322 типа 6ES7322-1HF00-0AA0 имеет возможность подключения 8 реле, что достаточно.

- Модуль позиционирования для шагового двигателя FM353 относится к разделу SIMODRIVE, однако его выбор обусловлен совместимостью с группой  S7-300.

- Модуль питания для шагового двигателя FM STEPDRIVE относится к разделу SIMODRIVE, однако его выбор обусловлен совместимостью с группой  S7-300.

Общий вид контроллера в сборе:

125

315

PS

CPU

SM

SM

FM

FM STEPDRIVE

1.3. SIMODRIVE

Частично выбор элементов данного раздела происходит при выборе элементов для основной системы ЧПУ, как это и было в нашем случае, когда элементы управления и питания шагового двигателя мы выбрали при выборе элементов раздела SIMATIC. Так же необходимо выбрать шаговый двигатель для цепи подачи поперечного суппорта со шлифовальным кругом. Выбор двигателя обусловлен необходимой нагрузочной способностью, точностью и числом шагов на оборот. Выбираем SIMOSTEP 1FL3041. Его внешний вид и характеристики:

A

B

C

D

E

F

| ### Размер | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение, мм. | 95h6 | 90 | 250 | 85 | 73h8 | 85 |

## Основные технические характеристики

| № | Параметр | Ед.измер | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Количество шагов на 1 оборот | шт. | 1000 |
| 2 | Угол поворота соответствующий 1 шагу | град. | 0,36 |
| 3 | Систематическая угл. Погрешность на 1000 шагов | секунд | + 6 |
| 4 | Момент инерции ротора | кг*см2 | 1,1 |

  - Интерфейс

Для обеспечения диалога оператор-станок предполагается использование интерфейса. В качестве интерфейса для системы SIMATIC S7-300 наиболее рационально использовать COROS OP5. Его выбор обусловлен минимальным количеством регулировок в системе управления станка, а так же минимальным количеством отображаемой информации, характеризующей процесс работы станка.

Блок ввода

От

датчиков

Мn

Блок вывода

Индикация, блокировка

Шина управления

Блок управления приводом М1

М1

Блок управления приводом Мn

Д

Д

Структурная схема ЧПУ