3.2. Система управления фирмы SIEMENS

Выбор элементов системы управления SIEMENS обусловлен широкими функциональными возможностями, предоставляемыми разработчику, сочетающимися с простотой и доступностью программирования и невысокой ценой. При разработке системы управления конкретным процессом или станком мы выбираем параметры, которые хотим контролировать, и элементы (модули) которыми будем управлять [25]. Далее из широкого набора функциональных модулей необходимо выбрать те, с помощью которых мы будем решать вопросы управления и контроля. Специалисты компании SIEMENS пошли навстречу разработчикам и разделили выпускаемый ими модульный ряд на несколько разделов: SIMATIC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE®, Интерфейсы.

SIMATIC® - это раздел промышленного оборудования SIEMENS объединяющий программируемые контроллеры и элементы их аппаратного ряда, т.е. модули питания, модули ввода-вывода, модули расширения и т.д. . Основная ориентировка модулей данного раздела - это управление процессами, происходящими линейно во времени (т.е. последовательно), а так же станками, ведущими обработку одновременно по одной оси (сверление, точение, бесцентровое шлифование).

SINUMERIK® - это раздел промышленного оборудования SIEMENS объединяющий контроллеры ЧПУ и элементы их аппаратного ряда. Основная ориентировка модулей данного раздела - это управление процессами, происходящими параллельно во времени (возможно перекрестно), а так же станками, ведущими обработку одновременно по нескольким осям (контурное и фасонное фрезерование и шлифование).

SIMODRIVE® - это раздел промышленного оборудования SIEMENS объединяющий все виды двигателей (асинхронные, шаговые, вращательного и поступательного движения) и элементы управления и сопряжения для них.

Интерфейсы - это раздел промышленного оборудования SIEMENS объединяющий текстово-графические дисплеи и клавиатурные модули для обеспечения возможности диалога оператор – станок, а так же управления станком.

3.2.1. Архитектура системы управления

## Исходя из структурно – кинематической схемы и состава исполнительных элементов можно синтезировать структуру системы управления. Она должна включать следующие элементы:

- Центральный контроллер ЧПУ для загрузки и выполнения управляющей программы;

- Панель оператора для обеспечения диалога оператор – станок;

- Шаговые двигатели, обеспечивающие необходимую точность позиционирования и мощность;

- Модули управления шаговыми двигателями;

- Модуль приёма сигналов от внешних датчиков положения;

- Модуль выдачи управляющих сигналов для внешних устройств (магнитные пускатели асинхронных электродвигателей, сигнализация, местное освещение и др.).

Так как проектируемый станок является универсальным, он будет производить обработку поверхностей различного типа и конфигурации, следовательно, ему необходим мощный контроллер ЧПУ с некоторым количеством дополнительных функций (по отношению к типовому контроллеру). К дополнительным функциям, необходимым контроллеру можно отнести функции, отвечающие за контурные связи при сложном формообразовании [21,22]. Одним из ярких примеров дополнительных функций является интерполяция [25]. Контроллеры ЧПУ фирмы  SIEMENS оснащаются несколькими видами  интерполяции:

- Линейная – это возможность производить обработку по прямой линии, задав только две принадлежащие ей точки;

- Круговая – это возможность производить обработку по окружности, задав только три принадлежащие ей точки;

- Винтовая – это возможность производить обработку по винтовой линии, задав только три принадлежащие ей точки, и шаг винта;

- Сплайн – это возможность производить обработку по сглаженной кривой исходя из количества введённых точек.

## Таким образом, эти дополнительные функции расширяют функциональные возможности системы управления.

3.2.2. Состав системы управления

## Исходя из рекомендаций специалистов компании SIEMENS, а так же по функциональной направленности выбираем раздел SINUMERIK для реализации основной функции управления, то есть центрального контроллера ЧПУ. Данный раздел содержит несколько поколений оборудования, отличающиеся по своим функциональным возможностям.

Блестящий образец нового поколения этого раздела – SINUMERIK 840D – интеллектуальная система с функциями, закрывающими пробелы практически всех технологий. Совместно с цифровыми приводами SIMODRIVE 611D и программируемым контроллером (PLC) SIMATIK S7 SINUMERIK 840D  образует цифровую систему, которая пригодна для комплексных задач обработки и отличается высокой динамикой и точностью. SINUMERIK 840D – это концепция, функциональные возможности которой непрерывно развиваются.

## Из набора унифицированных узлов выбираем следующие [25] (см. рисунок 3.1):

- Модуль питания PS (4);

- В качестве центрального контроллера ЧПУ выступает модуль SINUMERIK 840D (1);

- Модули SIMODRIVE 611D (7) для реализации функции управления шаговыми двигателями (так как один модуль позволяет управлять двумя шаговыми двигателями нам необходимо 3 модуля) ;

- В комплекте с центральным контроллером поставляется панель оператора (2,3) и дисковод (5);

- Шина управления PROFIBUS (6);

- Измерительный щуп (11), для обеспечения привязки системы координат станка и системы управления.

## Из раздела SIMATIK S7 выбираем группу S7-300, исходя из специфики решаемой задачи. Из набора унифицированных узлов выбираем следующие [25] (см. рисунок 3.1):

## Модуль питания PS307;

- Модуль интерфейса IM361 (8), для обеспечения сопряжения с основным контроллером SINUMERIK 840D;

- Модуль ввода выбираем исходя из количества всех датчиков, подключаемых к контроллеру. Модуль ввода SM321 (9) типа 6ES7321-1BH00-0AA0 имеет возможность подключения 16 пар контактов, что достаточно.

- Модуль вывода выбираем исходя из количества и общей мощности всех реле, подключаемых к контроллеру. Модуль вывода SM322 (10)  типа 6ES7322-1HF00-0AA0 имеет возможность подключения 8 реле, что достаточно.

Общий вид контроллера в сборе представлен на рисунке 3.1.