- Макропроект станка

  - Представительные детали

Проектируемый станок предполагает возможность обработки различного типа деталей (инструмента), при условии наличия управляющей программы обработки для данного типа деталей, так как обработка в режиме полностью ручного управления не предусмотрена на данном станке. В комплекте поставки станка предполагается поставка управляющих программ для базовых типов деталей, при необходимости обработки другого типа производится разработка управляющей программы самостоятельно покупателем или под заказ поставщиком [9].

Исходя из того, что станок является универсальным, возможна обработка деталей различной конфигурации. Однако, так как длинна рабочего хода ограниченна, тип обрабатываемых деталей предпочтителен с консольным закреплением при обработке. При закреплении деталей в центрах происходит ограничение рабочего пространства зоны обработки, что ведёт к усложнению обработки такого типа деталей.

Базовыми типами обрабатываемых деталей являются [1]:

- Свёрла;

- Зенкеры;

- Развёртки;

- Пальцевые фрезы;

- Торцевые фрезы;

- Шпоночные фрезы;

- Цилиндрические фрезы.

Графическое изображение пальцевой фрезы и развёртки приведено в графической части.