  - Инструмент

Обработка на проектируемом станке ведётся шлифовальным инструментом. Форма и размеры, а так же материал инструмента зависят от типа обрабатываемой детали. Обработка большинства типов деталей возможна шлифовальным кругом дисковой формы типа ПП 160х10х32 45А 25-П М2 7 К5 25 АА1 по ГОСТ 2424-83 [9,24].

Данная классификация означает [8]:

- ПП – тип формы – прямого профиля;

- 160х10х32 – типоразмер – наружный диаметр х ширина х диаметр посадочного отверстия;

- 45А – тип материала – монокорунд;

- 25-П – зернистость;

- М2 – твёрдость;

- 7 – номер структуры;

- К5 – вид связки;

- 25 – скорость в м./с.;

- АА – класс точности;

- 1 – класс неуравновешенности.

Инструменту для обработки предъявляются повышенные требования по материалу, отклонениям формы и размеров, а так же по классу дисбаланса.

Обработка может вестись шлифовальными кругами различной формы (дисковой, тарельчатой, и т.д.), однако у каждого типа формы круга своё отличное расположение основных и вспомогательных рабочих поверхностей обработки [24]. После установки нового инструмента на станок (или его замены) должен быть проведён контроль балансировки инструмента на оправке, и при допустимых значениях отклонений проведена размерная настройка с установкой относительного начала координат для управляющей программы [3].