# Конфигурирование

Конфигурирование – это процедура присваивания каждому физическому элементу (датчику, катушке, двигателю) его электронного эквивалента (адреса), для того, чтобы впоследствии использовать их при написании программы для ЧПУ. Конфигурирование производится автоматически или вручную проектировщиком. Чаще всего предпочтение отдается автоматическому конфигурированию, когда система сама назначает себе адреса. Результатом процесса конфигурирования являются две таблицы:

| № | Входные элементы | Обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка ПУСК | КУ1 | Е1.1 |
| 2 | Кнопка СТОП | КУ2 | Е1.2 |
| 3 | Реле давления системы подачи СОЖ | РД3 | Е1.3 |
| 4 | Реле давления верхнего центра | РД1 | Е1.4 |
| 5 | Реле давления зажима заготовки | РД2 | Е1.5 |
| 6 | Датчик электродвигателя М1 | ДМ1 | Е1.6 |
| 7 | Конечный выключатель подвода стойки | ВК4 | Е1.7 |
| 8 | Конечный выключатель опускания салазок | ВК2 | Е2.1 |
| 9 | Конечный выключатель отвода стойки | ВК3 | Е2.2 |
| 10 | Конечный выключатель поднятия салазок | ВК1 | Е2.3 |
| 11 | Конечный выключатель поднятия верхнего центра | ВК5 | Е2.4 |

| № | ###### Выходные элементы | Обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель электродвигателя М1 | ПМ1 | А1.1 |
| 2 | Пускатель электродвигателя М6 | ПМ2 | А1.2 |
| 3 | Электромагнит распределителя гидроцилиндра верхнего центра ЭМ1 | ЭМ1 | А1.3 |
| 4 | Электромагнит распределителя гидроцилиндра верхнего центра ЭМ2 | ЭМ2 | А1.4 |
| 5 | Электромагнит распределителя гидроцилиндра зажима заготовки ЭМ3 | ЭМ3 | А1.5 |
| 6 | Электромагнит распределителя гидроцилиндра зажима заготовки ЭМ4 | ЭМ4 | А1.6 |
| 7 | Блок управления шаговым двигателем М3 | БУШД 3 | А2.1 |
| 8 | Блок управления шаговым двигателем М2 | БУШД 2 | А2.2 |