1.5. Компоновка

Компоновка станка должна, прежде всего, обеспечивать заданный набор исполнительных движений, необходимых для формообразования детали в процессе ее обработки на станке [14]. Относительные движения инструмента и заготовки, необходимые для формообразования, реализуются обычно совокупностью определенного числа прямолинейных и вращательных движений. Таким образом, главным исходным условием для компоновки станка является кинематическая структура станка.

Совокупность движений инструмента и заготовки осуществляется в результате относительного перемещения одних узлов станка относительно других его узлов по соответствующим направляющим. Последовательность расположения подвижных узлов станка относительно инструмента, заготовки и неподвижного узла предопределяет основу компоновки. Изменение последовательности расположения подвижных узлов путем их перестановки приводит к некоторому множеству вариантов компоновки. Помимо основных движений в станке, необходимых по условиям формообразования, на компоновку станка влияют также установочные перемещения, необходимые для настройки станка и осуществления различных вспомогательных операций. Задача конструктора сводится к анализу различных вариантов и выбору оптимального варианта для данных конкретных условий.

В графической части представлены варианты компоновок для данного станка. Здесь представлены достаточно традиционные компоновки с горизонтальным расположением шпинделей инструмента и детали. Однако в последнее время проявляются тенденции применения нетрадиционных компоновок станков [10], с целью разрешения затруднений с одним из производственных факторов, однако мы пойдём традиционным путём.

Основываясь на разработанной структурной кинематической схеме, выберем наиболее подходящую компоновку станка (вариант 1). Данная компоновка представлена на рис. 1.2.

На станине 1 расположены стойка 2, способная передвигаться по направляющим качения в горизонтальном направлении, и стол установочный 6. На стойке 2 располагаются направляющие качения, по которым двигается вертикальный суппорт 3, с закрепленной на нем фрезерной головкой 4. Для установки детали предусмотрена бабка 7, которая расположена на поворотном столе 5, который в свою очередь расположен на установочном столе 6.

На рисунке 1.3 показана кинематическая схема станка с привязкой к компоновке станка.