# 3.2.4. Конфигурирование

Конфигурирование – это процедура присваивания каждому физическому элементу (датчику, катушке, двигателю) его электронного эквивалента (адреса), для того, чтобы впоследствии использовать их при написании программы для ЧПУ. Конфигурирование производится автоматически или вручную проектировщиком. Чаще всего предпочтение отдается автоматическому конфигурированию, когда система сама назначает себе адреса. Результатом процесса конфигурирования являются две таблицы.

Таблица 3.1. Входные элементы.

| № | Наименование элемента | Обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команда от центрального контроллера. | - | Е0.1 |
| 2 | Кнопка СТОП | КУ2 | Е0.2 |
| 3 | Реле давления системы подачи СОЖ | РД1 | Е1.1 |
| 4 | Датчики блокировки | ДБ1-ДБ4 | Е1.2-Е1.6 |

Таблица 3.2. Выходные элементы.

| № | Наименование элемента | Обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель электродвигателя инструмента | ПМ1 | А1.1 |
| 2 | Пускатель электродвигателя гидростанции | ПМ2 | А1.2 |
| 3 | Сигнализация | С1 | А1.3 |

3.2.5. Управляющая программа на языке STEP7

Специально для программирования промышленного оборудования фирмы SIEMENS поставляется пакет программирования Step7. Этот пакет предоставляет разработчику большие возможности по программированию и разработке управляющих программ для контроллеров и систем ЧПУ.  Программирование возможно на одном из внутренних языков, а так же их комбинации. Пакет Step7 предоставляет возможность программирования на языках:

- КОР (контактный план) – когда программирование представляет собой собирание компьютерного варианта схемы из нормально разомкнутых и замкнутых контактов и катушек ;

- AWL (электронная схема) – когда программирование представляет собой собирание компьютерного варианта электронной схемы из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ, регистры, счетчики и т.д.) ;

- Системный язык – напоминает по структуре языки программирования Си, Ассемблер (рекомендуется для применения опытным программистам).

Перед программированием необходимо проработать тактограмму на предмет состояния датчиков в каждом такте. После чего программирование становится более простым и интуитивно понятным.

В данном случае, когда производится обработка сигналов от датчиков и выдаётся управление на обмотки катушек, эффективнее производить программирование на языке КОР, так как это будет наглядно и просто.

Однако при обработке более сложных поверхностей применение языка КОР не представляется возможным из-за его ориентированности на решение задач другого типа.

Листинг программы, составленной в пакете Step7, прилагается.