5. ПРОМЭКОЛОГИЯ.

В современном мире промышленная экология занимает особое место среди других наук. Важность и актуальность поставленных ею вопросов требует в современном обществе незамедлительных решений. Загрязнение окружающей среды уже сильно сказывается на биологическом уровне, в том числе и на человеке. Тем более если учесть, что восстановление здоровой атмосферы - длительный процесс (а порой уже не возможно естественное восстановление), то становится очевидным необходимость проведения таких мероприятий, как разработка и совершенствование инженерно-технических средств защиты окружающей среды, развитие основ создания замкнутых, безотходных и малоотходных технологических циклов и производств.

Данный проект посвящен вопросам анализа и проектирования оборудования для затачивания инструмента, а также шлифования других поверхностей, и потому в этой главе рассматривается негативное влияние (и способы его устранения) данного оборудования на окружающую среду. Можно выделить четыре основных направления, по которым происходит вредное воздействие на окружающую среду со стороны разрабатываемого оборудования. Это такие вредные воздействия как: загрязнение воды, воздуха, почвы, а также негативное воздействие на живые организмы посредством шума, вибраций и различного рода излучений.

Далее будет дана оценка проектируемых процессов, отталкиваясь от этих четырёх составляющих. Кроме того, необходимо дать оценку ресурсоёмкости процесса, так как исчерпание ресурсов важная проблема не только нашей страны (нехватка и дороговизна ресурсов), но глобальная проблема человеческой цивилизации последних лет.

5.1 Характеристика выполняемой работы с точки зрения экологии

Долговечность и надежность работы инструмента при различных видах обработки резанием зависит от многих факторов. Одним из них является отсутствие поверхностных дефектов на режущих и нагруженных поверхностях, образующих режущий клин. Данные дефекты приводят к быстрому износу и выкрашиванию режущих частей инструмента, что в свою очередь ведет к снижению производительности, точности получаемых поверхностей и даже могут привести к поломке механизмов. Для предотвращения этого существуют различные методы, однако все они связаны с повышением качества заточки инструмента. Это дополнительное выхаживание, снижение скорости обработки, применение более качественного инструмента, что усложняет и удорожает процесс восстановления режущих свойств инструмента. Поэтому целесообразно применение специализированных оборудования и технологий заточки.

Разработанное оборудование предназначено для затачивания инструмента шлифованием. По сравнению с имеющимися станками, разработанными для этих же целей, данное оборудование является наиболее универсальным и компактным. Площадь нового станка на 23% меньше, чем старого. Это сказывается в снижении расхода материалов при изготовлении нового станка.

В современном производстве в технологических процессах изготовления различных деталей часто появляются новые виды режущего инструмента. Для изготовления и заточки новых видов режущего инструмента имеется различное оборудование, но нет единого, способного произвести обработку нового инструмента, что привело бы к значительной экономии и снижению себестоимости изделий. Разработанный станок отвечает всем имеющимся запросам, то есть при помощи гибкой системы управления и переналадки станка возможна обработка нововведённых инструментов.

Разработанный станок оснащен гибкой системой ЧПУ, позволяющей производить оптимизацию обработки на данном станке. При этом качество и надежность изделий повышается, а материальные и энергетические расходы, затрачиваемые на обработку, уменьшаются. Так заточка инструмента повышенной точности производилась на старом станке в три прохода, а на новом – в два, что составляет около 30% экономии энергоресурсов.

Особая схема заточки режущего инструмента, реализуемая на разработанном станке позволяет производить обработку быстрее, чем на аналогичных станках используемых для этих целей. При этом показатели качества режущих свойств остаются постоянными по всему контуру режущего клина. Повышение производительности при нормальном качестве заточки составляет 19%. Таким образом, потребление смазывающе-охлаждающей жидкости снижается на 19% при том же количестве отходов стружки.

5.2. Характеристика используемых сырья, комплектующих и конечных изделий с точки зрения их токсичности и доступности природных ресурсов, из которых они производятся

Ни одно из веществ металлорежущего инструмента используемого при обработке (шлифовании) не является токсичным.

Для обработки используются инструменты, изготовленные как из быстрорежущих сталей, так и твердосплавных материалов. В состав этих материалов входят такие редкоземельных металлы как вольфрам, титан, молибден и др. Так, например, в быстрорежущей стали Р18 содержится 18% чистого вольфрама. В твёрдом сплаве содержится карбид вольфрама, однако в процентном содержании он составляет большую величину. Так в трёхкарбидном твёрдом сплаве марки ТТ17К8 содержится 8% кобальта, 17% карбида титана и тантала, 75% карбида вольфрама. Качество и химический состав используемых материалов полностью соответствуют стандартам, регламентирующим их производство [17].

Что касается концентратов для приготовления водных эмульсий (СОЖ) и смазочных материалов (различных масел), то они не содержат токсичных веществ, изготавливаются из нефтепродуктов и соответствуют стандартам и техническим условиям, регламентирующим их производство (СН – 245 – 71).

5.3. Характеристика участка и оборудования, на котором выполняется работа с точки зрения загрязнения окружающей среды

Механическая обработка металлов на станке сопровождается выделением пыли, туманов масел и эмульсий. На базовом станке выделение пыли составляет 100 г./ч., на новом - 80 г./ч.. Выделение паров масел и эмульсий составляет 500 г./ч.[17].

Пыль, образующаяся в зоне резания во время обработки, захватывается СОЖ и смывается в специальный поддон. Туман эмульсии особенно интенсивно образуется при контакте СОЖ с нагретым и быстровращающимся инструментом в зоне резания. На станке имеется встроенная гидростанция позволяющая получать давление СОЖ в 4 атмосферы и расход 30 л/мин. СОЖ подаётся через сопловую насадку поливом в районе резания. При обработке используются небольшие объёмы воды. Следовательно, происходит загрязнение небольших объёмов воды (производственные воды).

Производственная вода, используемая при эксплуатации разрабатываемого оборудования, загрязнена твёрдыми частицами, входящими в состав оседающей пыли и нефтепродуктами (фракции СОЖ, топливо, смазки и т.п.).

Технологический процесс не позволяет избежать образования твердых отходов. Местом образования твердых отходов является зона контакта поверхности детали и режущей кромки в зоне резания. Отходами является металлическая стружка. Агрегатное состояние отходов твердое. Класс опасности данного вида отходов 4. Количество отходов в смену около 1500 грамм.

Производственный цех, в котором предполагается расположить разработанный станок, в целом не является источником ионизирующих и сильных электромагнитных излучений [17]. Некоторые станки и аппараты в данном цеху, особенно устаревшие, могут являются источниками повышенного уровня шума и вибраций.

5.4. Мероприятия по защите окружающей среды

5.4.1. Рациональное использование природных ресурсов

Для экономии нефтепродуктов и металла (материала изделий) на всех стадиях технологического процесса, где это возможно, предусмотрен рециклинг. Так вода, используемая для приготовления эмульсий, очищаясь в отстойниках, применяется повторно.

Стружка и бракованные заготовки направляются на переплавку, после чего переплавленный материал используются для производства новых изделий.

5.4.2. Охрана атмосферного воздуха

На проектируемом станке рабочая зона расположена в закрывающейся кабине, поэтому пыль в основной своей массе остаётся внутри кабины, из кабины пыль отводится местной аспирационной системой в вентиляционную систему цеха. На предприятиях для очистки от пыли воздуха, поступающего из производственных помещений в окружающую среду, используется сухие фильтры циклонного типа. Поэтому на выходе в атмосферу, концентрация пыли не превышает ПДК равное 5 мг/м3 [17].

5.4.3. Охрана поверхностных вод от загрязнения

Масла, применяемые в механообрабатывающих цехах, в основном, могут быть представлены в виде технической жидкости, находящейся в гидросистеме станка, в целях управления рабочими органами через системы специальных гидравлических устройств, а также в виде смазывающе-охлаждающих эмульсий СОЖ, которые необходимы по технологии механообработки металлов. Первый вид масел может просачиваться через негерметичные органы гидроаппаратуры. Сток в этом случае направляет такую жидкость непосредственно в цеховую канализацию. Второй вид нефтепродукта постоянно циркулирует в системе перекачки СОЖ станка. СОЖ омывая обрабатываемую заготовку, стекает в поддон, пройдя через фильтр грубой очистки (описывается система станка 392Ф4, который использовался как прототип для проектируемого), из поддона насосом СОЖ, прогоняясь через фильтр, снова поступает в зону резания. Стружка смывается СОЖ и скапливается в фильтре грубой очистки. Конструкция станка 392Ф4 не позволяет СОЖ попадать за его пределы. Однако часть её уходит в атмосферу предприятия с эмульсионным туманом. Учитывая эти потери и то, что уровень загрязнения СОЖ мелкими частицами металла и абразива непрерывно растёт, её необходимо менять. Отработавшая СОЖ сливается в общецеховую канализацию. Все нефтепродукты из такой канализации попадают в специальные отстойники, в которых происходит отделение чистого нефтепродукта от воды и твёрдых частиц. Очищенный таким образом нефтепродукт затаривается в бочки и направляется на переработку. Воду, очищенную от примесей либо опять используют в технических целях, либо сливают в городскую канализацию. Масла, не имеющие в своём составе примесей (например, из гидроаппаратуры) не направляются в отстойник, а сортируются и отправляются на переработку.

5.4.4. Охрана литосферы от загрязнения

Твёрдые отходы предприятия сортируются на подлежащие переработке и те, повторное использование которых не представляется возможным. Металлические отходы (стружка, брак, лом) направляются на переплавку, другие же (продукты износа шлифовальных кругов, жидкие отходы из отстойников) в основной своей массе направляются на регенерацию или другие предприятия для дальнейшего использования.

5.5. Срок службы и утилизация станка.

Планируемый срок службы станка составляет 15 лет, однако есть два решающих фактора износа: моральный и физический. При наступлении морального износа возможна процедура замены системы ЧПУ на более прогрессивную. При наступлении физического износа и при невозможности замены изношенных частей или модернизации необходимо утилизировать станок.

При утилизации производится отделение системы ЧПУ с возможностью её последующего использования в производстве, так как срок её физического износа составляет 50 лет.

Процесс утилизации механической части станка заключается в разборке станка на металлические и неметаллические элементы. Металлические элементы составляют около 98% всего станка и направляются на переплавку. На переплавку направляется также оргстекло, применяемое в окнах наблюдения.

Вывод: экологическая экспертиза проекта – Шлифовально-заточной полуавтомат с ЧПУ в целом показала, что благодаря усовершенствованию метода обработки, технологическому обеспечению и предусмотренным общецеховым мероприятиям по очистке сточных вод, атмосферного воздуха и утилизации отходов, воздействие производственных процессов, связанных с заточкой инструмента на проектируемом станке, на окружающую среду находится в пределах, допустимых санитарными нормами.