  - Тактограмма работы станка

Тактограмма работы станка описывает работу станка, разбивая её по тактам. Кроме циклически повторяющихся операций обработки деталей тактограмма включает в себя подготовительные и заключительные этапы работы станка [9].

Главной особенностью тактограммы универсального станка является то, что циклы обработки могут отличаться друг от друга, так как обработка разного типа инструмента происходит по отличной схеме. Общими будут являться только подготовительные и заключительные такты работы.

Цикл обработки составляется исключительно по схеме обработки детали.  Впоследствии по этому циклу обработки будет составлена управляющая программа для ЧПУ.

Тактограмма работы станка при обработке пальцевой фрезы представлена на рисунке 1.5.

Такты А и В являются подготовительными, а Z и X – заключительными. Пронумерованные такты – это вложенный цикл обработки одной ленточки детали типа пальцевая фреза. Обработка остальных частей представляет собой повторение этого цикла несколько раз, в зависимости от количества ленточек на детали.

Особенностью тактограммы этого станка  является то, что подготовительные и заключительные такты работы будут одинаковы для любого типа деталей, а вложенный цикл будет различен и по количеству тактов и по их последовательности. Эта особенность учтена в управляющей программе, при написании которой проводится предварительный анализ номенклатуры обрабатываемых на станке деталей.