Министерство  образования  РФ

Уральский государственный технический университет - УПИ

Кафедра Технологии и средства связи

# Проектирование исполнительного
 механизма дистанционной                  системы управления

- Курсовая работа

по курсу «Детали, узлы и механизмы систем управления»

Пояснительная записка

Вариант № 24

### Студент гр. УИТС – 332 К:

- Преподаватель:                                                                   С.Б. Комаров

#### Каменск – Уральский

2002

###### СОДЕРЖАНИЕ

###### Введение………………………………………………………………………………….…..3

###### Расчётное задание…………………………………………………………………….….10

###### Расчёт исполнительного механизма………………………………………………….11

###### Заключение…………………………………………………………………………………15

###### Библиографический список……………………………………………………………16

###### Приложения

# ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа заключается в разработке кинематической схемы  исполнительного механизма маломощной следящей системы, предназначенной для дистанционного управления. При разработке любого электромеханического прибора приходится решать многие задачи: кинематические, силовые, точностные, конструкторские, технологические, экономические. Отдельные вопросы расчета и конструирования малогабаритных механизмов освещены в довольно большом количестве литературы, как правило, малораспространенной.

Следящие системы представляют обширный класс систем автоматического регулирования с обратной связью. Следящая система является устройством, которое устанавливает положение объекта в соответствии с произвольно меняющимся сигналом, обладающим весьма малой мощностью. Ее действие зависит от разности между действительным положением объекта и его желаемым положением. Следящая система действует так, чтобы уменьшить эту разность до нуля и этим достигнуть действительного положения объекта, равного желаемому положению.

При этом выполняются три операции:

- Выявление рассогласования.

- Усиление.

- Действие исполнительного двигателя.

Рассмотрим принцип действия простейшей следящей системы. Предположим, что задачей данной следящей системы является дистанционное управление угловым положением вала, рис. 1 и рис. 2.

Положение командного вала тр может меняться произвольно. Управляемый вал должен точно воспроизводить положения командного вала. Чтобы достигнуть этого, положение командного вала тр преобразуется в другую физическую величину, удобную для передачи на значительное расстояние, например, электрический потенциал. Электрический потенциал тр снимаемый с потенциометра П1, пропорционален положению командного вала и однозначно определяет это положение. Аналогично положение управляемого  вала д преобразуется в пропорциональный ему потенциал д с помощью другого потенциометра П2. Оба потенциометра питаются от одного источника напряжения Е. Выходной потенциал второго потенциометра д, являющийся сигналом обратной связи, сравнивается с потенциалом первого потенциометра тр. Разность этих потенциалов, U = тр - д, называется сигналом рассогласования между командным валом и управляемым валом, угол рассогласования -  = тр - д. Сигнал рассогласования U усиливается усилителем в К раз до необходимой величины. Полученное напряжение управления Uу подается на исполнительный двигатель. Двигатель через промежуточную передачу - редуктор вращает управляемый вал в направлении уменьшения рассогласования между валами до нуля. Как только положение управляемого вала совпадет с положением командного вала, потенциалы  тр и д будут равны, сигнал рассогласования U и напряжение управления Uу станут равными нулю, и двигатель остановится.

Рис. 1. Простейшая следящая система.

ДВ	    - двигатель;

П1 и П2   - потенциометры;

УО	    - управляемый объект;

тр          - требуемый угол поворота управляемого вала, задается на командном вале с  помощью маховика "М";

д	- действительный угол поворота управляемого вала;

тр	- потенциал, снимаемый с потенциометра П1;

д	- потенциал, снимаемый с потенциометра П2;

Uя	- напряжение, подаваемое на якорь двигателя

постоянного тока;

Uу      - напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения (управления) двигателя постоянного  тока.

Рис 2. Принципиальная схема простейшей следящей системы.

ЭС - элемент сравнения, УО - управляемый объект

Например, из положения 1 быстро повернем командный вал в положение 2, следящая система отработает этот сигнал и управляемый вал займет положение 2.

В любой следящей системе имеются три существенные составные части:

- Средства для определения рассогласования между действительным положением объекта управления и его желаемым положением. Эти средства называют выявителями рассогласования. В указанном выше примере в качестве выявителей рассогласования использованы два потенциометра П1 и П2.

- Средства для усиления сигнала рассогласования до значения, достаточного для управления источником мощности. В примере эту функцию может выполнять электронный усилитель.

- Источник мощности - исполнительный двигатель непосредственно устанавливает положение управляемого объекта через промежуточную передачу. В примере: источник мощности - двигатель постоянного тока, промежуточная передача - редуктор.

Выявителями рассогласования могут быть электрические машины индукционного типа, например, сельсины, поворотные (вращающиеся) трансформаторы, магнесины, индуктосины и т.д., различные потенциометры и другие устройства. Причем сельсины нашли наибольшее применение в следящих системах дистанционной передаче данных. Поворотные трансформаторы, типа СКВТ (синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы) нашли наибольшее применение в решающих следящих системах, а также для точной дистанционной передачи данных. Усилители могут быть электронными, ионными, электромашинными и прочими. Источниками двигательной энергии следящей системы могут быть двигатели переменного тока и двигатели постоянного тока, обладающие более лучшими свойствами и возможностями управления. Следует отметить, что кроме электромеханических следящих систем, применяются гидравлические, пневматические следящие системы со своими средствами выявления рассогласования, усиления и исполнительными органами.

Рассмотрим принцип действия следящей системы с использованием в качестве выявителей рассогласования сельсинов, рис. 3 и рис. 4.

Электрическая машина сельсин состоит из статора, на которой находится обмотка возбуждения, и ротора, в пазах которого расположены 3 обмотки, причем электрические оси этих обмоток смещены на 120° (применяются также  сельсины других исполнений). Для выявления рассогласования между положением командного вала и положением управляемого вала используют два сельсина. Сельсин, связанный с командным валом, называют датчиком. Сельсин, связанный с управляемым валом, называют приемником. Обмотки роторов датчика и приемника связаны проводами, для увеличения точности следящей системы командный вал связывают с ротором сельсина-датчика через промежуточную передачу Z1, Z2, Z3, Z4. Чтобы угловые положения управляемого вала точно соответствовали угловым положениям командного вала, управляемый вал должен быть связан с ротором сельсина-приемника точно такой же передачей Z'1, Z'2, Z'3, Z'4. Исполнительный двигатель передает движение на управляемый вал через зубчатую передачу. На рис. 3 роторы сельсина-датчика и сельсина-приемника находятся в согласованном положении, и положение управляемого вала соответствует положению командного вала. Для снятия сигнала рассогласования обмотка статора на сельсине-приемнике повернута на 90° относительно ротора приемника по сравнению с расположением статорной обмотки на сельсине-датчике.

На обмотку возбуждения статора сельсина-датчика подается переменное напряжение Uв. Магнитный поток Фв наводит в обмотках ротора сельсина-датчика ЭДС. Так как обмотки замкнуты, то по ним потекут токи, которые вызовут реактивные магнитный поток Фд, направленный против потока Фв. В результате будет существовать общее магнитное поле с результирующим магнитным потоком  Фв – Фд, который и будет наводить в обмотках ротора

сельсина-датчика ЭДС. Токи, протекая по обмоткам ротора сельсина-приемника, создают общий магнитный поток Фn, направленный в данный момент вертикально вверх (по направлению Фв). Так как обмотка статора  сельсина-приемника расположена перпендикулярно к вектору магнитного потока Фn, то в ней ЭДС наводиться не будет, т.е. сигнал рассогласования U в этом случае равен нулю. Если 6ы статорная обмотка сельсина-приемника располагалась аналогично расположению статорной обмотки сельсина-датчика, то в ней бы наводилась максимальная ЭДС, использовать которую в целях управления гораздо труднее. Повернем быстро командный вал на угол a (рис. 4). Ротор сельсина-датчика повернется на угол q = a i, где i - передаточное отношение кинематической цепи, состоящее из зубчатых колес Z1, Z2, Z3, Z4. Потокосцепление каждой обмотки ротора датчика изменится. В обмотках будут наводиться другие ЭДС, в цепях потекут другие токи.

Рис. 3. Следящая система с использованием в качестве выявителей рассогласования    сельсинов.	СД - сельсин-датчик, СП - сельсин-приемник

Эти токи, протекая по обмоткам ротора приемника, создадут магнитный поток Фп, вектор которого  повернут относительно своего первоначального положения на точно такой же угол q, но в противоположную сторону от направления поворота ротора датчика. Составляющая  потока Фп, направленная вдоль оси обмотки статора, наведет в ней ЭДС. На зажимах этой обмотки получим сигнал рассогласования U. Сигнал рассогласования U усиливается в K раз. Полученное напряжение управления Uу подается на исполнительный двигатель, который будет вращать ротор приемника в направлении уменьшения угла q (по часовой стрелке) до тех пор, пока магнитный поток Фn не станет перпендикулярным оси обмотки статора приемника. Тем самым сигнал U уменьшается до нуля, роторы датчика и приемника придут в согласованное положение, и управляемый вал повернется на тот же угол a, что и командный вал.

Рис. 4. Следящая система с использованием в качестве выявителей рассогласования  сельсинов.  СД - сельсин-датчик;  СП - сельсин-приемник

При значительной инерционности механизма следящей системы и управляемого объекта может оказаться, что следящая система не будет успевать отрабатывать управляющие сигналы, особенно при значительных ускорениях и скоростях командного вала. Угол рассогласования роторов датчика и приемника может превысить 180°, тогда следящая система даст ошибку в отработке сигнала, равную 360° угла поворота сельсина или кратную этой величине. Это значит, что следящая система вышла из согласования, и в дальнейшем ее работа будет сопровождаться недопустимыми ошибками. С целью устранения недопустимого рассогласования можно использовать два сельсина-датчика и два сельсина-приемника (грубого и точного отсчетов).

В следящих системах, особенно автоматических, могут отсутствовать явно выраженные чувствительные элементы, подобные паре сельсин-датчик, сельсин-приемник. Сигнал рассогласования может создаваться с помощью целой группы устройств. Выше был рассмотрен принцип действия элементарной следящей системы. Реальные следящие системы гораздо сложнее. Как правило, проектирование усложняется при решении вопросов, связанных с устойчивостью их работы. Конструктивные особенности следящего привода в значительной степени определяются типом используемого усилителя. Усилитель усиливает входной сигнал за счет энергии постороннего источника до требуемой величины, фиксирует полярность, фазу или направление сигнала и в случае необходимости преобразует электрический сигнал переменного тока в сигнал постоянного тока или наоборот. Более подробно с принципом действия следящих систем можно ознакомиться по специальной литературе.

РАСЧЁТНОЕ ЗАДАНИЕ

Даны следующие исходные данные:

Mн = 1800 нмм,   nн = 12 об/мин,   nвр = 130 об/мин, [Q] = 40°.

Материал зубчатых колес – сталь,  [sиз] = 80 н/мм2,  [sк] = 500 н/мм2,  Е = 2105 Н/мм2 ,  о = 0,6.

Рис. 5. Расчетная кинематическая схема

РАСЧЁТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

π  nн	  3,14 · 12

н = -------- = ---------- = 1,256 рад/с.

30           30

1. Предварительный выбор двигателя.

Определяем ориентировочно потребную мощность двигателя.

Mн  н  	       1,8  1,256

N = К  ---------- = 1,5  ------------- = 5,652 Вт.

о 		    0,6

По требуемой мощности выбираем двигатель. Для N = 5,652 Вт можно выбрать несколько двигателей. Рассмотрим двигатель АДП-1236, имеющий N = 8,9 Вт,    Mо = 17,0 Нмм,    Mном = 14,5 Нмм,    Iдв = 8 . 102 г мм2,      nном = 6000 об/мин, Uу max = 110 В.

2. Определение передаточных отношений ступеней.

Общее передаточное отношение  io

io = nном / nн = 6000 / 12 = 500.

Передаточное отношение от двигателя до ВР

iд-вр = nном / nвр = 6000 / 130 = 46,15.

Передаточное отношение от ВР до выходного вала

iвр-н = nвр / nн = 130 / 12 = 10,8.

Разбивка   iвр-н   и   iд-вр  по ступеням

Z2      Z4     100    80

iвр-н = 10,8 = 2,7  4 = i1-2  i3-4 = ------  ----- = -----  ----- .

Z1      Z3      37     20

Z2     Z4      Z6      46   100   100

iд-вр = 46,15 = i1-4  i5-6 = 11,5  4 = 2,3  5  4 = -----  -----  ----- = ----  -----  ---- .

Z1     Z3      Z5         20    20     25

46   100   100  100    80

io = ----  ----  -----  ----  ----- = 496  500.

20    20     25    37     20

Здесь i1-4 разбито на (i1-2)оп и i3-4 для получения минимального момента инерции редуктора, приведенного к валу двигателя. Кинематическая схема представлена на рис. 5.

3.Определение модуля зубчатых колес.

Из расчета на изгиб самой нагруженной является шестерня z'3 = 20, для которой

Мн		   1800

М3 = ------------ = ----------- = 474 Нмм,

i3-4  3-4	  4  0,95

0,68 · M3 · Kд             	     0,68 · 474 · 1,4

m3 = 3   ----------------------   =    3   ----------------------  =  0,76 мм.

Z3 · y3 · ψ · [σи] 		   20 · 0,126 · 5 · 80

Из расчета по контактным напряжениям

(i3-4 + 1)·M4·Kк·Kд·E		      (4+1)1800·1·1,4·2·105

m = 1,3·3     ---------------------------    = 1,3·3   --------------------------  = 0,77 мм.       			  (Z4)2 · ψ · [σк]2min                               1002 · 5 · 5002

Примем m = 0,8 для всех колес.

4.  Определение момента инерции всего механизма.

Iм = Iд + Iр ,		Iр = 1,15  Y  I1 ,

где				     1	      i21-4	     	        1       11,52

Y = 1 + i21-2 + ------ + ------- = 1 + 2,32 + ------ + ------- = 11,2.

i21-2      i41-2 	     	       2,32     2,34

  p   D41  B1     3,147,810-3 164 4

I1 = ------------------- = ------------------------- = 2102 гмм2 .

32			 32

Здесь		D1 = m1  Z1 = 0,8  20 = 16 мм,     B1 = 1  m1 = 5  0,8 = 4 мм.

В итоге

Iр = 1,15  11,2  2102 = 2576 гмм2 ,

Iм = 800 + 2576 = 3376 гмм2 = 3,3710-6 кгм2 .

5. Определение максимального угла рассогласования.

max = o +   вр  .

Определяем    o,			o = с / c .

Зададимся значением  с  согласно ограничениям.  Пусть  c  = 3°.

Коэффициент сигнала  c  равен,

Мс	   6

c = ------ = ------- = 0,4.

Мо	  17

Здесь

Мн 	     1800

Мс = -------- = ---------- = 6 Нмм.

io  o	    5000,6

Тогда				o = 3 / 0,4 = 7,5 .

Определим коэффициент усиления усилителя K1,

c  Uy max 	 0,4  110

К1 = -------------- = ----------- = 36,6.

Еуд  с	   0,4  3

Здесь удельная выходная ЭДС сельсина–приемника Eуд принята равной

0,4 В/град. коэффициент усиления усилителя K1 находится в допустимых пределах.

Определим коэффициент   ,

Мс 	      6				 Мном	      14,5

------- = ------ = 0,41, 		-------- = -------- = 0,8,

Мном	    14,5			  Мо	      17,0

 = (0,41) = 0,17.

Определяем   вр .

  nвр      3,14  130

вр = --------- = ------------- = 13,6 рад / с.

30		  30

Рассчитаем электромеханическую постоянную механизма  ,

Iм  ном         3,3710-6  628

 = ------------- = ---------------------- = 0,85 с.

Мо - Мном     (17,0 – 14,5)10-3

Здесь				      nном      3,14  6000

ном	= ----------  = --------------- = 628 рад / с.

30		30

В результате		max = 7,5 + 0,17  13,6  0,85  57,3 = 120 .

Получилось			max = 120     [] = 40 .

Рассмотрим пути уменьшения   max  до допустимой величины  [].

1.	Уменьшение момента инерции всего механизма Iм,

Iм = Iд + Iр,			Iр = 1,15  Y 

  p   D41  B1         p   m51  Z1  1

I1 = ------------------- = ------------------------- .

32		          32

Если снизить модуль первых четырех колес, то тем самым значительно снизим момент инерции этих колес, а значит и всего редуктора. Определим из условия прочности по изгибающим напряжениям модуль третьего колеса z3 (z3 = 20), как наиболее нагруженного из этих четырех колес,

0,68 · M3 · Kд

m3  = 3   -----------------------  .

Z3 · y3 · ψ3 · [σи]

Заметим, что динамическая мощность двигателя расходуется на преодоление инерции ротора двигателя и первых четырех колес редуктора. Так как режим разбега является рабочим режимом следящей системы, то первые четыре колеса будут нагружены не только статическими, но и  динамическими силами.

Приближенно с превышением  M3  можно определить по формуле:

М3 = Мо  i1-2  1-2 .

В примере  M0 = 17,0 Нмм,   i1-2 = 2,3,   1-2 = 0,95.

М3 = 17,0  2,3  0,95 = 37 Нмм .

Остальные значения элементов формулы равны:  у3 = 0,126,  3 = 5,

[σи] = 80 Н/мм2 ,  Кд = 1,5.

0,68 · 37 · 1,5

m3 =  3   ----------------------   =  0,33 мм.

20 · 0,126 · 5 · 80

Из расчета по контактным напряжениям,

(i3-4 + 1)·M4·Kд·E		              (5+1)·176·1,4·2·105

m = 1,3 · 3   ---------------------------  = 1,3· 3    ---------------------------  = 0,37 мм.

(Z4)2 · ψ3 · [σк]2min			         1002 · 5 · 5002

Здесь

М4 = М3 · i3-4 · 3-4  = 37 · 5 · 0,95 = 176 Нмм.

Так как момент  M4  определен с превышением, то примем модуль для первых четырех колес равным  0,4 мм. Тогда уменьшение момента инерции I1,  а значит и уменьшение момента инерции всего редуктора, будет в (0,8 / 0,4)5 = 32 раза, т.е.

Iр = 2576 / 32 = 80,5 гмм2.

В результате

Iм = Iд + Iр = 800 + 80,5 = 880,5 гмм2 = 0,88·10-6 кгм2,

Iм  ном         0.8810-6  628

 = ------------- = ---------------------- = 0,22 с.

Мо - Мном      (17,0 – 14.5)10-3

max = 7,5  + 0,17 · 13,6 · 0,22 · 57,3 = 7,5 + 20,6 =  37 .

Тогда		Qmax = 37   и   max  [] = 40 .

2.	Уменьшение угла рассогласования Qmax за счет снижения момента сопротивления Mс.

Предположим, что за счет каких-либо усовершенствований нагрузку на управляемом объекте удалось снизить. Потребная статическая мощность уменьшится. При той же мощности двигателя увеличится мощность, расходуемая на преодоление инерционности системы, что приведет к повышению быстродействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе по дисциплине «Детали, узлы и механизмы систем управления» рассмотрены вопросы выбора электродвигателя и разработки кинематической схемы привода с учетом точности отработки сигналов и быстродействия системы, произведено определение основных параметров зубчатых колес. Приведены необходимые справочные данные в виде приложений (таблиц).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Проектирование исполнительного механизма дистанционной системы управления: Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Детали, узлы и механизмы систем управления». / Г.П.Менщиков. Екатеринбург: изд-во УГТУ-УПИ, 2001. 65 с.

Приложение 1

Технические характеристики двигателей

| №№ пп | Тип двигателя | Номинальная мощность N, Вт | Номинальная скорость вращения nном, об/мин | Номиналь ный вращающий момент Mном, Нм | Пусковой момент M0, Нм | Момент инерции ротора двигателя Iд, кгм2 | Напря жение управления Uуmax, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИД – 01Т | 0,1 | 6600 | 1,5 10-4 | 2,6 10-4 | 2,25 10-8 | 30 | Iд, совме-стно с шестер. |
| 2 | ДИД – 05Т | 0,3 | 8500 | 3,5 10-4 | 7 10-4 | 4,5 10-8 | 30 |  |
| 3 | ДИД – 06Т | 0,5 | 9200 | 6,5 10-4 | 10 10-4 | 7,5 10-8 | 30 |  |
| 4 | ДИД – 1Т | 1,0 | 11000 | 9 10-4 | 16 10-4 | 7 10-8 | 30 |  |
| 5 | ДИД – 2Т | 2,0 | 11000 | 18 10-4 | 34 10-4 | 9 10-8 | 30 |  |
| 6 | ДИД – 3Т | 3,0 | 5300 | 56 10-4 | 100 10-4 | 24 10-8 | 30 |  |
| 7 | ДИД – 5Т | 5,0 | 4100 | 120 10-4 | 220 10-4 | 250 10-8 | 30 |  |
| 8 | ДИД – 10Т | 10,0 | 6700 | 150 10-4 | 280 10-4 | 360 10-8 | 30 |  |
| 9 | АДП-1 | 3,7 | 9000 | 4 10-3 | 5,5 10-3 | 0,8 10-6 | 35 |  |
| 10 | АДП-120 | 2,4 | 4000 | 5 10-3 | 10 10-3 | 0,8 10-6 | 110 |  |
| 11 | АДП-123 | 4,1 | 4000 | 10 10-3 | 14 10-3 | 0,8 10-6 | 120 |  |
| 12 | АДП-1236 | 8,9 | 6000 | 14,5 10-3 | 17 10-3 | 0,8 10-6 | 110 |  |
| 13 | АДП-232 | 9,5 | 1850 | 50 10-3 | 90 10-3 | 1,7 10-6 | 125 |  |
| 14 | АДП-263 | 24,0 | 6000 | 40 10-3 | 59 10-3 | 1,7 10-6 | 165 |  |
| 15 | АДП-263А | 27,8 | 6000 | 45 10-3 | 65,5 10-3 | 1,9 10-6 | 270 |  |
| 16 | АДП-362 | 19,0 | 1965 | 95 10-3 | 170 10-3 | 4 10-6 | 120 |  |
| 17 | АДП-363 | 35,0 | 6000 | 57 10-3 | 70 10-3 | 3 10-6 | 240 |  |
| 18 | АДП-363А | 46,4 | 6000 | 75 10-3 | 85 10-3 | 5 10-6 | 240 |  |
| 19 | АДП-563А | 70,5 | 6000 | 114 10-3 | 120 10-3 | 12 10-6 | 115 |  |
| 20 | ЭМ-0,5 | 0,5 | 2000 | 25 10-4 | 50 10-4 | 2 10-6 | 115 |  |
| 21 | ЭМ-1 | 1,0 | 2500 | 40 10-4 | 70 10-4 | 2 10-6 | 115 |  |
| 22 | ЭМ-2 | 2,0 | 1600 | 120 10-4 | 170 10-4 | 6 10-6 | 115 |  |
| 23 | ЭМ-4 | 4,0 | 2200 | 180 10-4 | 300 10-4 | 6 10-6 | 115 |  |
| 24 | ЭМ-8 | 8,0 | 4000 | 200 10-4 | 320 10-4 | 6 10-6 | 50 |  |
| 25 | ЭМ-15 | 15,0 | 4000 | 370 10-4 | 600 10-4 | 12 10-6 | 50 |  |
| 26 | ЭМ-25 | 25,0 | 4300 | 580 10-4 | 760 10-4 | 12 10-6 | 50 |  |
| 27 | ЭМ-50 | 50,0 | 5000 | 950 10-4 | 1200 10-4 | 15 10-6 | 50 |  |

Приложение 2

| Число зубьев | Коэффициент формы зуба «у» для колес с внешнем зацеплением при коэффициенте коррекции «», равном: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 |
| 10 | - | - | - | - | 0,116 | 0,140 | 0,164 | - | - |
| 12 | - | - | - | 0,103 | 0,120 | 0,143 | 0,164 | 0,185 | - |
| 14 | - | - | - | 0,110 | 0,125 | 0,146 | 0,164 | 0,185 | - |
| 16 | - | - | - | 0,115 | 0,130 | 0,147 | 0,164 | 0,183 | 0,195 |
| 18 | - | - | 0,100 | 0,120 | 0,135 | 0,150 | 0,164 | 0,182 | 0,193 |
| 20 | 0,082 | 0,096 | 0,110 | 0,126 | 0,137 | 0,151 | 0,161 | 0,182 | 0,192 |
| 22 | 0,093 | 0,105 | 0,117 | 0,130 | 0,139 | 0,151 | 0,160 | 0,181 | 0,190 |
| 24 | 0,103 | 0,113 | 0,122 | 0,134 | 0,142 | 0,152 | 0,159 | 0,180 | 0,188 |
| 26 | 0,110 | 0,119 | 0,127 | 0,137 | 0,145 | 0,153 | 0,159 | 0,179 | 0,187 |
| 28 | 0,114 | 0,122 | 0,130 | 0,139 | 0,146 | 0,154 | 0,160 | 0,179 | 0,186 |
| 30 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,141 | 0,147 | 0,155 | 0,161 | 0,178 | 0,185 |
| 35 | 0,124 | 0,131 | 0,137 | 0,145 | 0,151 | 0,157 | 0,163 | 0,178 | 0,182 |
| 40 | 0,129 | 0,136 | 0,142 | 0,150 | 0,154 | 0,60 | 0,167 | 0,177 | 0,181 |
| 45 | 0,132 | 0,138 | 0,144 | 0,153 | 0,156 | 0,162 | 0,168 | 0,176 | 0,179 |
| 50 | 0,135 | 0,140 | 0,146 | 0,155 | 0,157 | 0,163 | 0,169 | 0,175 | 0,177 |
| 60 | 0,140 | 0,145 | 0,151 | 0,160 | 0,161 | 0,167 | 0,172 | 0,173 | 0,174 |
| 80 | 0,145 | 0,150 | 0,154 | 0,162 | 0,163 | 0,168 | 0,172 | 0,170 | 0,170 |
| 100 | 0,147 | 0,153 | 0,158 | 0,163 | 0,165 | 0,169 | 0,172 | 0,168 | 0,168 |
| 150 | 0,156 | 0,159 | 0,162 | 0,165 | 0,167 | 0,169 | 0,172 | 0,164 | 0,165 |
| 300 | 0,164 | 0,165 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,162 | 0,163 |
| (рейка) | - | - | - | 0,175 | - | - | - | - | - |

Приложение 3

Рис. 6.  Зависимость коэффициента    от момента сопротивления