Взрывы - это опасные процессы, имеющие место в нашей жизни. Они несут потенциальную опасность как для человека, так и для различных техногенных и природных объектов. Поэтому при проектировании различных объектов необходимо учитывать возможность случайного взрыва.

Задача №1

Лужская губа

корабль

административное здание

крытые склады

Размеры крытых складов 36 х 250 х 5 м

Склады на 50 % зыполнены углем

Безопасное давление фронта взрывной волны:

для корабля 2 КПа

для здания   5 КПа

Необходимо определить безопасное расстояние при возможном взрыве: от складов до административного здания - R1 ,

от складов до корабля - R2 .

Будем считать, что взорвётся 1 склад.

Vсв = 36 * 250 * 5 = 45 000 м3

ΔPm=ρ⋅Q⋅P0⋅zρ0⋅Cp⋅T0⋅x=0.055⋅35100⋅101⋅0.51.225⋅1.01⋅293⋅1=269  КПа

где r = 0,055 кг / м3

rо = 1,225 кг / м3

Ро = 101 КПа  (атмосферное давление)

То = 293 К (исходная температура)

Q = 35 100 КДж / кг (теплота взрыва угольной пыли)

z = 0.5 (склады заполнены наполовину )

x = 1  (резервуар герметичен)

Найдём массу  ГПВС:

m = r * Vсв = 0,055 * 45 000 = 2 475 кг

Рассчитаем тротиловый эквивалент взрыва:

Gтр = ρ⋅Vсв⋅z⋅QQтрот=0.055⋅45000⋅3510004520=19219 кг

где Qтрот = 4520  КДж / кг

z = 1

Построим график зависимости силы взрыва от удалённости от него.

Расчёт будем вести по формуле:

ΔPф=95⋅3GтрR+390⋅3Gтр2R2+1300⋅GтрR3

Результаты расчёта сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| R, м | 50 | 200 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DРф , КПа | 78.4 | 22.1 | 6.4 | 5 | 4.3 |

По результатам расчёта в таблице 1 строим график 1.

Из графика видно, что безопасным расстоянием

-для корабля >300 м

-для административного здания > 200 м

Из приведенных выше расчётов следует :

- необходимо обеспечить безопасные расстояния для административ- ного здания и корабля.

- предусмотреть необходимые меры предосторожности от взрыва второго терминала, если взрыв одного уже произошёл.

Задача №2

Данные и обозначения:

В каждом А 13 х 600 м3 под давлением в 16 атм. содержится бутан.

DРф безоп = 20 КПа

DРф пораж = 65 КПа

В каждом В 10 000 м3 содержится пропан.

DРф безоп = 30 КПа

DРф пораж = 120 КПа

С - посёлок городского типа.

DРф безоп = 30 КПа

DРф пораж = 120 КПа

- определить безопасное расстояние между площадками с газовыми терминалами R1

- определить безопасное расстояние между площадкой с газовым терминалом [2] до посёлка [3]  R2

Решение:

Будем считать, что на площадке [1] взорвутся 3 блока А

Найдём объём сжатого газа во взорвавшихся блоках:

V3А = 3 * 13 * 600 = 23 400 м3

Найдем вес сжатого бутана:

Gб = V3А * r = 23 400 * 0,601 = 14 063 т = 14 063 000 кг

где r = 0,601 т / м3 (плотность сжатого бутана)

Объем образовавшегося облака при взрыве:

Vо =22,4⋅ν⋅GвМ⋅Сстх=22,4⋅0,5⋅1406300058⋅0,0313=86761000 м3

где n = 0,5 (для сжиженных газов под давлением)

М = 58 (молекулярная масса бутана)

Сстх = 0,0313 (объёмная концентрация стахостического состава)

Масса облака

М1 = Vо* rбут = 86 761 000 * 1,328 = 115 217 280 кг

где  rбут = 1,328 кг / м3 (плотность бутана)

М2 = V3А * rбут = 23 400 * 1,328 = 31 075 кг

Радиус огненного шара рассчитаем по формуле:

Ro = 29⋅30,9⋅М2=29⋅30,9⋅31=87 м

Определим массу тротилового эквивалента:

Gтр=М1⋅QбутQтрот=115217,28⋅27764520=70761761 кг

где Qбут = 2776 КДж / кг (теплота взрыва бутана)

Qтрот = 4520 КДж / кг (теплота взрыва тротила)

Построим график зависимости силы взрыва от удалённости от него.

Расчёт будем вести по формуле Садовского:

ΔPф=95⋅3GтрR+390⋅3Gтр2R2+1300⋅GтрR3

Результаты расчёта сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| R, м | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DРф , КПа | 198 | 83 | 48 | 24 | 3 |

По результатам расчёта в таблице 2 строим график 2.

Будем считать, что на площадке [2] взорвутся 3 блока В

Найдём объём  газа во взорвавшихся блоках:

V3А = 3 * 10 000 = 30 000 м3

Найдем вес сжатого пропана:

Gп = V3В * r = 23 400 * 0,582 = 17 460 т = 17 460 000 кг

где r = 0,582 т / м3 (плотность сжатого бутана)

Объем образовавшегося облака при взрыве:

Vо =22,4⋅ν⋅GвМ⋅Сстх=22,4⋅1⋅1746000044⋅0,0403=220563950 м3

где n = 1 (атмосферное давление)

М = 44 (молекулярная масса пропана)

Сстх = 0,0403 (объёмная концентрация стахостического состава)

Масса облака

М1 = Vо* rпроп = 220 563 950 * 1,315 = 290 041 590 кг

где  rпроп = 1,315 кг / м3 (плотность пропана)

М2 = V3В * rпроп = 30 000 * 1,315 = 39 450 кг

Радиус огненного шара рассчитаем по формуле:

Ro = 29⋅30,9⋅М2=29⋅30,9⋅39,4=95,7 м

Радиус эвакуации будет равен:

Rэ ~ 3,5Ro = 3,5 * 95,7 = 335 м

Определим массу тротилового эквивалента:

Gтр=М1⋅QбутQтрот=290041590⋅28014520=179735940 кг

где Qпроп = 2801 КДж / кг (теплота взрыва пропана)

Qтрот = 4520 КДж / кг (теплота взрыва тротила)

Построим график зависимости силы взрыва от удалённости от него.

Расчёт будем вести по формуле Садовского:

ΔPф=95⋅3GтрR+390⋅3Gтр2R2+1300⋅GтрR3

Результаты расчёта сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| R, м | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DРф , КПа | 87,1 | 56,3 | 40,3 | 30,9 | 24,8 |

По результатам расчёта в таблице 3 строим график 3.

Выводы:

Как видно из графиков 1 и 2 радиус поражения при взрыве на площадке [1] R = 1 200 м, а при взрыве на площадке [2] R = 2 300 м. Необходимо расположить площадки на расстоянии не менее 2 300 м друг от друга. Посёлок городского типа можно располагать за пределами Rэ = 350 м