Министерство образования Российской Федерации

Тульский государственный университет

Кафедра ‘Инструментальные и метрологические системы’

Курсовая работа

по курсу ‘Общая теория измерения’

Вариант №7

Выполнил	  ст-т гр.122011

Каримов Н.Р.

Приняла	     Сотова Б.И.

Тула 2002

Задание

Даны результаты измерений радиальной силы резания при обработке 100 образцов из одного и того же материала с одинаковыми режимами резания (сила дана в Н).

Проверить гипотезу о нормальности распределения вероятности результата измерения. Записать результат в принятой форме, исходя из уровня доверительной вероятности 0,95 и неизвестности закона распределения вероятности среднего арифметического значения измеряемой силы.

Результаты измерения радиальной силы резания, Н.

90.01   89.81   90.18   91.10   88.74   89.18   91.21   92.48   90.72   91.77

89.54   90.12   91.07   89.65   90.21   91.15   89.25   91.25   91.61   90.69

92.00   89.33   89.61   89.40   89.11   89.83   89.83   90.81   91.34   90.55

89.77   89.23   89.50   88.69   90.59   88.83   90.74   89.69   90.18   89.06

89.30   90.98   90.44   89.98   89.38   90.61   88.91   89.44   89.58   90.28

89.77   90.39   89.18   90.41   90.71   89.43   89.64   90.05   90.40   92.60

90.91   90.51   90.85   90.56   89.71   90.69   89.35   89.79   89.09   89.71

88.15   89.57   90.65   90.16   90.29   90.09   90.41   88.92   90.48   88.05

92.04   87.99   89.95   90.81   91.06   89.78   90.65   90.35   87.81   91.85

90.46   92.20   88.74   89.15   89.91   90.35   90.12   90.67   89.38   91.49

Результаты измерения в порядке по возрастанию.

87.81   87.99   88.05   88.15   88.69   88.74   88.74   88.83   88.91   88.92

89.06   89.09   89.11   89.15   89.18   89.18   89.23   89.25   89.30   89.33

89.35   89.38   89.38   89.40   89.43   89.44   89.50   89.54   89.57   89.58

89.61   89.64   89.65   89.69   89.71   89.71   89.77   89.77   89.78   89.79

89.81   89.83   89.83   89.91   89.95   89.98   90.01   90.05   90.09   90.12

90.12   90.16   90.18   90.18   90.21   90.28   90.29   90.35   90.35   90.39

90.40   90.41   90.41   90.44   90.46   90.48   90.51   90.55   90.56   90.59

90.61   90.65   90.65   90.67   90.69   90.69   90.71   90.72   90.74   90.81

90.81   90.85   90.91   90.98   91.06   91.07   91.10   91.15   91.21   91.25

91.34   91.49   91.61   91.77   91.85   92.00   92.04   92.20   92.48   92.60

- Характеристика измерения, величины и единицы измерения

Данные измерения имеют следующие характеристики:

по характеру зависимости измеряемой величины от времени – статические;

по способу получения результата – прямые;

по условиям, определяющим точность результата – технические;

по способу выражения результатов – относительные,

по использованию технических средств – инструментальные.

Величина измерения, радиальная сила H, относится к III группе величин.

Единица величины Ньютон – производная единица СИ, исходная .

Шкала измерений – шкала отношений.

- Исключение грубых погрешностей

Существует несколько способов проверки гипотезы о наличии грубых погрешностей в результатах измерений. Наиболее распространенными являются: проверка наличия грубых погрешностей с помощью v-критерия и с помощью правила “трех сигм”. Проверку наличия промахов с помощью v-критерия целесообразно проводить при числе измерений n≤25, в данной работе n=100, поэтому применим правило “трех сигм”.

Проверка гипотезы о наличии грубых погрешностей в результате измерения с помощью правила “трех сигм”.

Данный способ проверки наличия грубых промахов применяется, как правило, при соблюдении следующих условий:

- закон распределения вероятности результата измерения соответствует нормальному;

- численные характеристики известны достаточно точно.

Для проведения данной проверки сначала вычислим оценку среднего арифметического значения измеряемой величины Q и оценку среднего квадратического отклонения измеряемой величины SQпо формулам:

Q=1n i=1nQi;

SQ=i=1n(Q−Qi)2n−1,

где n – количество результатов измерений, Q – результат измерения.

В данной работе:

Q=1100 i=1100Qi= 90,12;

SQ=i=1100(90.12−Qi)299= 0,96.

Вычислим допустимые значения Qmax и Qmin измеряемой величины, которые с доверительной вероятностью P=0,9973 еще не являются промахами:

Qmaxдоп.=Q+3⋅SQ;		Qmaxдоп.= 90,12 + 3*0,96 = 93;

Qminдоп.=Q−3⋅SQ;		Qminдоп.= 90,12 – 3*0,96 = 87,24.

Все значения измеряемой величины, выходящие за пределы интервала Qminдоп.;Qmaxдоп.

признаются грубыми погрешностями с вероятностью P=0,9973. В данной работе грубых погрешностей нет.

- Определение оценок численных хорактеристик закона распределения вероятности результата измерения.

Для дальнейшего использования понадобятся три характеристики ЗРВ:

  - уже определенная ранее оценка среднего арифметического значения измеряемой величины:	Q= 90,12;

  - также определенная ранее оценка среднего квадратического отклонения измеряемой величины:	 SQ= 0,96;

  - оценка среднего квадратического отклонения среднего арифметического значения SQ:

SQ=SQn;		SQ=0,96100 = 0,096.

- Проверка гипотезы о виде распределения вероятности результата измерения.

Предположим, что вероятность результата подчиняется нормальному закону ЗРВ. Проверим правдивость этой теории с помощью критерия Пирсона. Все расчеты сведем в таблицу.

| Номер интервала i | Границы интервалов |  | mi | Координаты границ интервалов |  | Функция Лапласа |  | Pi | nPi | ¦mi-nPi¦ | (mi−nPi)2nPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qi-1 | Qi |  | ti-1 | ti | Ф(ti-1) | Ф(ti) |  |  |  |  |
| 1 | 87.75 | 88.20 | 4 0 12 8 | -2.460 | -1.993 | 0.0069 | 0.0233 | 0,1377 | 13,77 | 1,77 | 0,228 |
| 2 | 88.20 | 88.65 |  | -1.993 | -1.526 | 0.0233 | 0.0630 |  |  |  |  |
| 3 | 88.65 | 89.10 |  | -1.526 | -1.059 | 0.0630 | 0.1446 |  |  |  |  |
| 4 | 89.10 | 89.55 | 16 | -1.059 | -0.592 | 0.1446 | 0.2776 | 0.1330 | 13,30 | 2,70 | 0,548 |
| 5 | 89.55 | 90.00 | 18 | -0.592 | -0.125 | 0.2776 | 0.4522 | 0.1746 | 17,46 | 0,54 | 0,017 |
| 6 | 90.00 | 90.45 | 18 | -0.125 | 0.342 | 0.4522 | 0.6331 | 0.1809 | 18,09 | 0,09 | 0,0004 |
| 7 | 90.45 | 90.90 | 18 | 0.342 | 0.810 | 0.6331 | 0.7910 | 0,1579 | 15,79 | 2,21 | 0,309 |
| 8 | 90.90 | 91.35 | 9 | 0.810 | 1.277 | 0.7910 | 0.8997 | 0,1087 | 10,87 | 1,87 | 0,322 |
| 9 | 91.35 | 91.80 | 3 4 9 2 | 1.277 | 1.744 | 0.8997 | 0.9591 | 0.0966 | 9.66 | 0.66 | 0.068 |
| 10 | 91.80 | 92.25 |  | 1.744 | 2.211 | 0.9591 | 0.9864 |  |  |  |  |
| 11 | 92.25 | 92.70 |  | 2.211 | 2.678 | 0.9864 | 0.9963 |  |  |  |  |

В таблице Qi-1 и Qi-1 – конец и начало i-того интервала;

ti, ti-1 – значения аргумента интегральной функции распределения вероятности:

ti=Qi−QSQ;

Ф(ti-1), Ф(ti) – значения интегральной функции нормированного нормального распределения на концах i-того интервала;

Pi – теоретическая вероятность попадания результата измерения в i-тый интервал:

P (Qi−1≤Q≤Qi) = Ф(ti)−Ф(ti−1).

По последнему столбцу таблицы рассчитываем значение 2-критерия:

χ2=i=1k(mi−nPi)2nPi,

где k=7,

2 = 0,7501.

Определим табличное (критическое) значение 2-критерия Пирсона, задавшись доверительной вероятностью 0,95 и вычислив число степеней свободы:

r = k – 3,	r = 4;

χT2=9,488;		χT2>χ2;

таким образом, с вероятностью 0,95 гипотеза о нормальности ЗРВ результата измерения радиальной силы резания принимается.

На основе данных таблицы построим гистограмму:

- Представление результата измерения в принятой форме

Представим результат измерения в виде доверительного интервала с доверительной вероятностью попадания в него результата измерения Q:

Q−t⋅SQ ≤ Q ≤ Q+t⋅SQ,

где t – относительная ширина доверительного интервала, зависящая от вероятности P и вида ЗРВ результата измерения;

Q – истинное значение измеряемой величины.

При многократном измерении в качестве меры рассеяния результата используют оценку СКО среднего арифметического значения SQ. Поэтому доверительный интервал примет вид:

Q−t⋅SQ ≤ Q ≤ Q+t⋅SQ;

90,12−1,96⋅0,096≤Q≤90,12+1,96⋅0,096,

Окончательно результат измерения примет вид:

89,93 H ≤ Q ≤ 90,31 H с вероятностью P≥0,95.