Министерство образования Российской Федерации

Тульский государственный университет

Кафедра “Теоретическая механика”

Курсовая работа

По курсу ‘теоретическая механика’

Вариант №7

Выполнил		студент гр.122011   Каримов Н.Р.

Приняла    		ассистент к.т.н.       Кузовлева О.А.

Тула 2002

Часть 1. Статика

Задание С.1.

Определение реакций опор твердого тела.

На рис.1показаны три способа закрепления бруса, ось которого – ломаная линия. Задаваемая нагрузка и размеры во всех трех случаях одинаковы.

Определить реакции опор для того способа закрепления бруса, при котором реакция XA имеет наименьший модуль.

Дано: P=2кН;

M=4кН*м;

q=2кН/м.

Исследовать XA.

Рис. 1									Рис. 2

Решение.

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к конструкции. Действие связей на конструкцию заменяем их реакциями (рис.2). Равномерно распределенную нагрузку интенсивностью q заменяем равнодействующей

Q = q*2 = 4 кН.

- Вычислим реакцию XA для схемы a:

Fix=0; XA−P⋅cos45°=0.

Вычисления дают: XA = 1.4142 кН.

- Найдем XA для схемы б:

MiB=0; −XA⋅2+Q⋅3+P⋅BK+M=0,

где BK=8=22.

Следовательно, XA = 10.8284 кН.

- Вычислим реакцию XA для схемы в:

MiC=0; −XA⋅AC−Q⋅1+P⋅BK+M=0,

где AC=2⋅BK2=4.

Отсюда: XA = 1.4142 кН.

Таким образом, наименьшая реакция XA получается при закреплении бруса по схеме а и с. Определим остальные реакции для схемы а:

MiB=0; MA+Q⋅3+P⋅BK+M=0,   откуда MA = -21.657 кН*м.

Yi=0; YA−Q−P⋅sin45°=0,   откуда YA = 5.4142 кН.

Результаты расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Схема по рис.1 | Реакция XA, кН | Момент MA, кН*Н | Реакция YA, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| а | 1.4142 | -21.657 | 5.4142 |
| б | 10.8284 | –– | –– |
| в | 1.4142 | –– | –– |

Задание С.3.

Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел)

Конструкция состоит из двух частей. Установить, при каком способе

соединения частей конструкции (шарнир на рис. 3 или скользящая заделка на

рис. 4)  модуль реакции B наименьший и для этого варианта соединения определить реакции опор, а также соединения C.

Рис. 3							Рис. 4

Дано:	  P1 = 11,0 кН;

P2 = 7,0 кН;

M = 200 кН*м;

q = 2,0 кН/м.

Решение.

Равномерно распределенную нагрузку интенсивностью q заменяем равнодействующей

Q = q*2 = 4 кН.

- Определение реакций опоры A при шарнирном соединении в точке C.

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложен-ных ко всей конструкции (рис.5). Составим уравнение моментов сил относительно точки A:

MiA=0; −Q⋅1−3⋅sin60°⋅P2++6RD+6RB−M=0; (1)

подставим известные данные в уравнение (1), получим:

RB+RD=7,03109 кН.		(1`)

Рис. 5

Для нахождения реакции опоры D рассмотрим часть конструкции,

расположенную правее шарнира (рис.6). Составим уравнение моментов сил относительно точки С:

MiC=0; −M+RD⋅3=0;

откуда	RD=M3;

после подстановки получим:

RD = 20/3 = 6,6667.

Подставим найденное RD в уравнение (1`), получим RB = 0,3644.

Рис. 6

- Определение реакций опоры A при соединении скользящей заделкой в точке C (рис.4).

Системы сил, показанные на рис.3 и 4 ничем не отличаются, поэтому уравнение (1`) остается в силе. Для получения второго уравнения рассмотрим часть конструкции, расположенную левее скользящей заделки (рис.7).

Составим уравнение моментов сил относительно точки A:

Рис. 7

MiA=0; −Q⋅1−3⋅sin60°⋅P2+6RB−MC=0;	(2)

составим также уравнение моментов сил относительно точки С для конструкции, расположенной правее заделки:

MiC=0; Mc−M+RD⋅3,

откуда MC = M – 3RD. Подставим полученное MC в уравнение (2) и вычислим; получим систему:

3RB+RD=14,0622RB+RD=7,03109

Решая систему, получим RB=3,5156 кН.

Итак, реакция опоры B наименьшей является в первой конструкции.

- Нахождение остальных реакций опор в конструкции при шарнирном соединении.

Реакцию RD знаем:	RD = 6,6667 кН.

Найдем реакцию RA =XA+YA. Для этого составим уравнения равновесия для полной конструкции:

FXi=0; XA+Q−cos 60°⋅ P2=0;FYi=0; YA−P1−sin60°⋅ P2+RD+RB=0.

Откуда

XA = cos60º*P2 – Q = -0,5 кН;

YA = P1 + sin 60º* P2 – RB – RD = 6,8799 кН.

Реакция опоры A:		RA =0,52+6,87992= 47,3955 кН.

Найдем реакцию XC и YC. Для этого рассмотрим левую часть конструкции. Составим уравнения равновесия:

FXi=0; XA+Q−cos60°⋅ P2−XC=0;FYi=0; YA−P1−sin60°⋅ P2−YC+RB=0.

Откуда

XC = XA + Q – cos 60*P2 = 0.0 кН;

YC = YA – P1 – sin 60º*P2 +RB = -RD = -6,6667 кН.

Результаты расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Способ | Силы, кН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RB | XC | YC | RD | RA | XA | YA |
| I | 0,3644 | 0,0 | -6,6667 | 6,6667 | 47,3955 | -0,5 | 6,8799 |
| II | 3,5156 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |

Задание С.8.

Определение положения центра тяжести тела.

Найти координаты центра тяжести плоской фигуры.

Рис. 8

Решение.

Координаты центра тяжести плоской фигуры определяем по формулам

xC = Sy/F;    yC = Sx/F.	(1)

Здесь Sy= Fixi, Sx = Fiyi – статисти-ческие моменты фигуры относительно осей y и x, F – площадь фигуры.

Чтобы воспользоваться формулами (1), делим плоскую фигуру на части, для которых известны или легко определяются площади и координаты центров тяжести.

В данном случае в качестве таких фигур берем прямоугольник и два полукруга.

- Рассмотрим прямоугольник.

Площадь прямоугольника: F1 = 40*4 = 160 см2.

Центр тяжести однородного прямоугольника расположен в точке

Рис. 9

пересечения его диагоналей: yC1 = 2 см,  xC1 = 20 см.

- Рассмотрим круговой сектор с радиусом 16 см.

Площадь полукруга: F2=πR22;  F2=400π2=628см2

Координаты центра тяжести: центр тяжести С2 лежит на оси симметрии x’. Расстояние центра тяжести от центра O:  O1C2=4R3π=8.49. В данной системе координат проекция C2 на ось x=-8.49. yС2=10 см.

Рис. 10

- Аналогично рассмотрим второй круговой сектор с радиусом 16 см.

Площадь сектора: F3=401,92 см2.

Координаты центра тяжести: xC3=-6,97 см; yC3=10 см.

Этот круговой сектор отсутствует в фигуре, значит, в формулы подставляем площадь и координаты центра тяжести этого элемента с отрицательными знаками.

- Вычислим координаты центра тяжести плоской фигуры:

Sy=Fixi=F1xC1+F2xC2−F3xC3;

Sy=597,32см2

Sx=Fiyi=F1yC1+F2yC2−F3yC3;

Sx=2580,8см2

F=Fi=F1+F2−F3

F=386,08 см2

XC=SyF=1,5см

yC=SxF=6,7см

Все расчетные данные занесены в таблицу 3.

Таблица 3

| Noэлемента | Fi , см2 | xi , см | yi , см | S iy=Fixi , см3 | S ix=Fiyi , см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 | 20 | 2 | 3200 | 320 |
| 2 | 628 | -8,49 | 10 | -5331,72 | 6280 |
| 3 | 401,92 | -6,79 | 10 | -2729 | 4019,2 |
|  | 386,08 | -- | -- | 597,32 | 2580,8 |

Часть 2. Кинематика

Задание К.1.

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.

По заданным уравнениям движения точки M установить вид ее траектории и для момента времени t=t1 (с) найти положение точки на траектории, ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории.

Дано: x = 3t2 – t + 1;

y = 5t2 – 5t/3 – 2;

t1 = 1с.

V, a, aτ, an, ρ − ?

Решение.

Уравнения движения можно рассматривать как параметрические уравнения траектории точки. Чтобы получить уравнения траектории в координатной форме, исключим время t из уравнений движения.

Умножим второе уравнение на 3/5:

35y=35(5t2−5t3−2) ⇒ 3t2−t=35y+65;

подставим в первое уравнение:

x=35y+65+1; x=35y+115;

или

y= 53x − 113,

т.е. траектория точки является прямая, показанная на рис.11.

Вектор скорости точки:

V = Vx⋅i +Vy⋅j

Вектор ускорения точки:

a = ax⋅i +ay⋅j

Здесь i  и j – орты осей x и y;  Vx, Vy, ax, ay – проекции скорости и ускорения точки на оси координат.

Найдем их, дифференцируя по времени уравнения движения:

Vx=x= 6t – 1,	Vx=5 см/c;		ax=x⋅ = 6 см/с2;

Vy=y= 10t – 5/3,	Vy=8,33 см/c;	ay=y⋅ = 10 см/с2.

По найденным проекциям определяется модуль скорости:

V = Vx2+Vy2,	V=9,7 см/c;

и модуль ускорения точки:

a = ax2+ay2;	a=11,66 см/с2..

Модуль касательного ускорения точки:

aτ=dVdt,

или

aτ=V⋅aV;

aτ=(Vx⋅ax+Vy⋅ay)V;

итак 	a = 11,66 см/с2..

dV/dt выражает проекцию ускорения точки на направление ее скорости. Знак «+»

при dV/dt означает, что движение точки ускоренное, направления aτ и  V совпадают; знак «–» – что движение замедленное.

В данной задаче dV/dt имеет Знак «+», следовательно направления  aτ и  V совпадают, значит, движение точки ускоренное.

Модуль нормального ускорения точки

an=V2ρ;

так как траекторией движения точки является прямая, то радиус кривизны  приближен к бесконечности, откуда

an  0  при      .

Результаты вычислений для

Рис. 11

заданного момента времени t=1с приведены в таблице.

Таблица 4

| Координаты, см |  | Скорость, см/с |  |  | Ускорение, см/с2 |  |  |  |  | Радиус кривизны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | Vx | Vy | V | ax | ay | a | a | an |  |
| 3,0 | 1,3 | 5,0 | 8,33 | 9,7 | 6,0 | 10,0 | 11,66 | 11,7 | 0 |  |

Задание К.2.

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и вращательном движениях.

Движение груза 1 должно описываться уравнением

x = c2t 2 + c1t + c0,

где t – время, с0 – 2 – некоторые постоянные.

В начальный момент времени (t=t0) координата груза должна быть x0, а его скорость – V0 .

Кроме того, необходимо чтобы координата груза в момент времени t=t2 была равна x2.

Определить коэффициенты c0 – 2 , при которых осуществляется требуемое движение груза. Определить также в момент времени t=t1 скорость и ускорение груза и точки M одного из колес механизма.

Дано: OA = 35 см,

AB = 75 см,

AC = 60 см,

OA = 5c-1,

OA = 10c-2,

Рис. 12

Решение.

Уравнение движения груза 1 имеет вид

x = c2t2+ c1t + c0		(1)

Коэффициенты c0 – 2 могут быть определены из следующих условий:

при t=0	       x0=8	    V0=5	       (2)

при t2=4	x2=124		          (3)

Скорость груза 1

V=x= 2c2t + c1		(4)

Подставляя (2) и (3) в формулы (1) и (4), находим коэффициенты

c0 = 8 см	c1 = 5 см/с	c2 = 6 см/с2.

Таким образом, уравнение движения груза 1 принимает вид:

x=6t2 + 5t +8;		(5)

скорость груза 1:		V=x= 12t + 5;		(6)

ускорение груза 1:	a = x⋅ = V=12 см/с2.

Для определения скорости и ускорения точки M запишем уравнения, связывающие скорость груза V и угловые скорости колес 2 и 3.

В соответствии со схемой механизма

V = r22	и	R22= R33	,	(7)

откуда

3=VR2r2R3

или с учетом (6) после подстановки данных

3=(12t+5)⋅4535⋅105= 0,147t + 0,061.

Угловое ускорение колеса 3   ε3 = ω3= 0,147 с-2.

Скорость точки M, ее вращательное, центростремительное и полное ускорения определяются по формулам:

VM = R3 3;

aMВ= R3 3 ;	aMЦ=R3ω32;	aM=(aMц)2+(aMВ)2.

Отсюда

VM = 105*(0,147t + 0.061) = 52,71 см/с

aMВ= 105*0,147 = 15,435 см/с2

aMц= 105*(0,147t + 0.061)2 = 26,46 см/с2

aM = 15,4352+26,462=30,63 см/с2

Результаты вычисления для заданного момента времени t=t1 приведены в таблице5.

Рис. 13

Таблица 5

| V, см/с | a, см/с2 | 3, с-1 | 3, с-2 | VM, см/с | aMЦ, см/с2 | aMВ, см/с2 | aM, см/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 12 | 0,502 | 0,147 | 52,71 | 26,46 | 15,435 | 30,63 |

Задание К.3.

Кинематический анализ плоского механизма.

Найти для заданного положения механизма скорости и ускорения точек B и C, а также угловую скорость и угловое ускорение звена, которому эти точки принадлежат.

Дано: OA = 35 см;

AB = 75 см;

AC = 60 см;

OA = 5 с-1;

 OA = 10 с-2.

Решение:

Рис. 14

- Определение скоростей точек и угловой скорости звена.

Вычислим модуль скорости пальца A кривошипа OA при заданном положении механизма:

VA =  OA * OA.

Скорость точки A перпендикулярна кривошипу OA. Скорость ползуна B направлена по горизонтали. Мгновенный центр скоростей PAB шатуна AB находится в точке пересечения перпендикуляров, проведенных из точек A и B к их скоростям.

Рис. 15

Угловая скорость звена AB:		AB = VA / APAB.

Модули скоростей точек B и C:	VB =  AB * BPAB,	 VC =  AB * CPAB.

Расстояния APAB, BPAB и CPAB определяются из рассмотрения треугольников ABPAB и ACPAB:

APAB = 75 / cos 45o = 106.066 см;

BPAB = AB = 75 см;

CPAB = BPAB2+BC2= 752+152= 76.485.

В соответствии с этим	VA = 175 см/с,

AB = 1.66 с-1,

VB = 123.744 см/с,

VC = 126.124 см/c.

Вектор VCнаправлен перпендикулярно отрезку CPAB в сторону, соответствующую направлению вращения звена AB.

Для проверки определим скорость точки B другим способом. Воспользуемся теоремой о равенстве проекции скоростей точек на ось, проведенную через эти точки.

Направим ось x вдоль AB в направлении от B к A. Имеем:

VA⋅cos(V,x)=VB⋅cos(VB,x)  или  VA⋅cos45°=VB⋅cos0°

Отсюда VB = 123.74 см.

- Определение ускорений точек и углового ускорения звена.

Полное ускорение точки A:

aA=aAB+aAЦ; aAB=εOA⋅OA; aAЦ=ωOA2⋅OA.

Согласно теореме об ускорениях точек плоской фигуры:

aB=aA+aABB+aABЦ или aB=aAВ+aAЦ+aABB+aABЦ.	   (1)

Центростремительное ускорение точки B во вращательном движении шатуна AB вокруг полюса A:

aABЦ=ωAB2⋅AB.

Вычисляем:

aAB=10⋅35=350смс2; aAЦ=25⋅35=875смс2; aABЦ=31,6875.

Вектор aAЦнаправлен от A к O. Вектор aAB перпендикулярен векторуaAЦи сонаправлен с VA (Вращение кривошипа OA – замедленное).

Вектор aABЦнаправлен от B к A.

Линия действия aABB –  перпендикулярно AB.

Зададимся произвольно направлениями ускорений aBи aABBпо указанным линиям.

Эти ускорения определим из уравнений проекции векторного равенства (1) на оси координат.

Рис. 16

Выбрав направления осей x и y (рис.16), получаем:

aB=aAB⋅cos45°+aAЦ⋅cos45°−aABЦ,0=aAB⋅cos45°−aAЦ⋅cos45°−aABB;

Получаем		aB=834,5183 смс2.

Так как aB >0, направление aBвыбрано правильно.

aABB=247,487−618,7184=−371,2314 смс2.

НаправлениеaABB выбрано неправильно.

Ускорение aBи все его составляющие с учетом их истинных направлений и масштаба показаны на рис.17.

Угловое ускорение шатуна AB определяется по формуле:

εAB=aABBAB.

Вычисляя, находим:		εAB=371,2314 75=4,9497радс2.

Направление ускорения aABB относительно полюса A определяет направление углового ускорения εAB. В данном случае угловое ускорение противоположно вращению шатуна.

Рис. 17

Определить aB и aABB можно и графически – построением многоугольника ускорений.

Отложим из точки B согласно (1) в выбранном масштабе последовательно векторы aAЦ, aAB, aABЦ (рис.18). Через конец вектора aABЦ проведем прямую, параллельную вращательному ускорению aABB, т.е. перпендикулярно AB, до пересечения ее с прямой, по которой направлено ускорение aB. Последняя определяется как замыкающая сторона многоугольника ускорений.

Рис. 18

Модули aB и aABB могут быть найдены измерением на чертеже.

Определим ускорение точки C:

aC=aAB+aAЦ+aACB+aACЦ.

Вращательное и центростремительное ускорения точки C во вращательном движении AB вокруг полюса A:

aACB=εAB⋅AC; aACЦ=ωAB2⋅AC;

или

aACB=296,988смс2; aACЦ=165,336смс2.

Вектор aACB перпендикулярен вектору aACЦи направлен соответственно угловому ускорению εAB.

Ускорение точки C находим способом проекций (рис.16).

aCx=aACЦ−aAЦ⋅cos45°−aAB⋅cos45°,aCy=aACB−aAЦ⋅cos45°+aAB⋅cos45°,aC=(aCx)2+(aCy)2.

В результате вычислений получаем:

Рис. 19

aCx=−700.8698смс2; aCy=−74,243;  aC=704,791 (рис.19).

Приведем решение задачи другим, более общим способом.

На рис.20 показана схема механизма в некотором произвольном положении.

Проведем оси координат. Уравнениями связи для данного механизма являются условия

rB=OA−→+AB−→,	(2)

(rB– радиус-вектор точки B, проведенный из центра O),

Рис. 20

yB = a = const.

С учетом этого свойства, проецируя уравнения связи на ось y, имеем

OA⋅sinα−AB⋅sinβ=a.	(3)

Найдем угловую скорость звена AB. Учитывая, что α=ωOA, получаем в результате дифференцирования уравнения (3)

OA⋅cosα⋅ωOA−AB⋅cosβ⋅ωAB=0.		(4)

Отсюда

ωAB=OA⋅cosα⋅ωOAAB⋅cosβ.		(5)

Дифференцируя уравнение (4) и учитывая, что ωOA=εOA, имеем

−OA⋅sinα⋅ωOA2+OA⋅cosα⋅εOA+AB⋅sinβ⋅ωAB2−AB⋅cosβ⋅εAB=0;

εAB=−ωAB2⋅tgβ−OAεOA⋅cosα−ωOA2⋅sinαAB⋅cosβ.	(6)

Выражения (5) и (6) позволяют вычислить ωAB и εAB для любого положения механизма. Вычисления дают в этом случаеωAB=1,65с−1, εAB=−4,9497с−2.

Модуль скорости точки B VB=xB. Модуль  ускорения aB=. Проецируя (4) на ось x, получаем

xB=−OA⋅cosα+AB⋅cosβ.

Отсюда после дифференцирования получаем

xB=OA⋅sinα⋅ωOA−AB⋅sinβ⋅ωAB;

xB⋅=OA⋅cosα⋅ωOA2+OA⋅sinα⋅εOA−AB⋅sinβ⋅ωAB2−AB⋅cosβ⋅εAB.

Для определения скорости и ускорения точки C следует составить уравнения ее движения в координатной форме, проецируя радиус-вектор rC=OA−→+AC−→на оси x и y.

Результаты расчетов представлены в таблице.

Таблица 6

| VB, см/с | aB, см/с2 | VС, см/с | aC, см/ с2 | AB, с-1 | AB, с-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123,744 | 834,518 | 126.124 | 704,791 | 1,65 | 4,95 |

Задание К.7.

Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки.

Точка M движется относительно тела D. По заданным уравнениям относительного движения точки M и движения тела D определить для момента

времени t = t1 абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки M.

Дано: Sr = OM = 20⋅cos2πtсм;

ϕe=0,5t2рад;

t1=38 с;

a=40см;

α=60°.

Определить: VM и aM.

Решение:

Рис. 21

Найдем расстояние от точки O до шарнира:  OA=sin60°⋅a=34,641.

Положение точки M на теле D определяется расстоянием Sr = OM.

При t = 3/8	с		Sr=20⋅cos2π38=−14,142 см.

Абсолютную скорость точки M найдем как геометрическую сумму относительной и переносной скоростей:

V=Vr+Ve.

Модуль относительной скорости Vr=|Vr|,

где

Vr=dSrdt=−40π⋅sin2πt.

При t = 3/8 с

Vr=−296,088; Vr=296,088смс.

Отрицательный знак показывает, что вектор относительной скорости направлен противоположно направлению возрастания Sr.

Модуль переносной скорости Ve=Rωe,

где R – радиус окружности L, описываемой той точкой тела, с которой в данный момент совпадает точка M, R=Sr2+OA2=37,417см; ωe– модуль угловой скорости тела:

ωe=|ωe|; ωe=dϕedt=2⋅0,5t=t;

при t = 3/8 c

ωe=83радc; ωe=83радc.

Положительный знак у величины ωeпоказывает, что вращение треугольника происходит вокруг точки A в сторону, соответствующую

направлению отсчета угла 

Вектор ωeнаправлен от рисунка.

Модуль переносной скорости:

Ve=Rωe=37,417⋅2,667=99,791смc.

Вектор Veнаправлен по касательной к окружности L в сторону вращения тела. Найдем абсолютную скорость точки M в данный момент времени:

Рис. 22

V=Ve+Vr;

V=Vx2+Vy2,

Vx=Vex+Vrx=Vecos(Ve Λx)−Vr,

Vy=Vey+Vry=Vesin(Ve Λx)+0,

V=Vecos(Ve Λx)−Vr2+Vesin(Ve Λx)2

где cos(Ve Λx)=cos∠OAM=OAR=34,64137,417=0,926,

sin(Ve Λx)=sin∠OAM=OMR=14,14237,417=0,378;

отсюда	    V=99,79⋅0,926−296,0882+99,79⋅0,3782=207,146смc.

Абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме относительного, переносного и кориолисова ускорений:

a=ar+ae+ac,

или

a=arτ+arn+aeB+aeЦ+ac.

Модуль относительного касательного ускорения

Рис. 23

arτ=|arτ|,

где

arτ=d2Srdt2=−80π2cos2πt;

при t = 3/8 c

arτ=558,309смc2; arτ=558,309смc2.

Положительный знакarτпоказывает, что векторarτнаправлен сторону Sr.

Знаки arτи Vr разные, следовательно, движение точки M замедленное.

Нормальное относительное ускорение

arn=Vr2ρ=0,

так как траектория относительного движения – прямая (ρ=∞).

Модуль переносного вращательного ускорения

aeB=Rεe,

где εe=|εe|– модуль углового ускорения тела D:

εe=d2ϕedt2=1радc2.

Знаки εe и ωe одинаковы, следовательно, вращение треугольника D ускоренное, направления векторов εe и ωe совпадают.

aeB=37,417⋅1=37,417смc2.

Вектор aeBнаправлен в ту же сторону, что и Ve.

Модуль переносного центростремительного ускорения

aeц=Rωe2 или aeц=37,417⋅2,6672=266,143смc2.

Вектор aeц направлен к центру окружности L.

Кориолисово ускорение

ac=2ωe×Vr.

Модуль кориолисова ускорения

ac=2ωeVrsin(ωe,Vr),

где

sin(ωe,Vr)=sin90°=0,894.

Имеем ac = 1411,748 см/c2.

Вектор aнаправлен по правилу векторного воспроизведения.

Модуль абсолютного ускорения точки M находим способом проекций:

ax=arτ+aeB⋅cos(aeB,x)−aeц⋅sin∠OAM=558,309+37,417⋅0,926−266,143⋅0,378=492,355;

ay=aeB⋅sin(aeB,x)+aeц⋅cos∠OAM−ac=37,417⋅0,378+266,143⋅0,926−1411,748=−1151,156;

a=ax2+ay2=492,3552+1151,1562=1252,028.

Результаты расчетов занесены в таблицу.

Таблица 7

| ωe,c−1 | Скорость, см/с |  |  | εe,c−2 | Ускорение, см/с2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ve | Vr | V |  | aeц | aeВ | arn | art | ac | ax | ay | a |
| 2,67 | 99,8 | -296,1 | 207,1 | 1,0 | 266,1 | 37,4 | 0 | 558,3 | 1411,7 | 492,4 | -1151,2 | 152,1 |

Часть 3. Динамика

Задание Д.1.

Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием постоянных сил.

Лыжник подходит к точке A участка AB, наклоненного под углом  к горизонту и имеющего длину l, со скоростью   VA. Коэффициент трения скольжения лыж на участке AB равен f. Лыжник от A до B движется  c; в точке B со скоростью VB он покидает трамплин. Через T с. лыжник приземляется со скоростью VC в точке C горы, составляющей угол  с горизонтом.

При решении задачи принять лыжника за материальную точку и не учитывать сопротивления воздуха.

Дано:  = 15º;

f = 0,1;

 = 0,2 c;

h = 40 м;

 = 30º.

Определить VB и T.

Решение:

Рис. 24

- Рассмотрим движение лыжника на участке AB:

ma=G+N+Fтр;

проекции на ось x1:		       mx1⋅=−G⋅sinα−Fтр.

Сила трения:			   Fтр=f⋅N=f⋅mg⋅cosα;

mx1⋅=−G⋅sinα−f⋅mg⋅cosα,

x1⋅=−g(sinα+f⋅cosα).

Начальные условия при t=0:		x10=0	и  x10=VA;

x1=−g⋅(sinα+f⋅cosα)⋅t+C1.

Найдем постоянные интегрирования C1 и C2;  при t=0 имеем:

x10=C1; C1=VA.

Тогда:

x1=−12g(sin α+f⋅cos α)⋅t2+VA⋅t;

При t = имеем:	      x1 = l	и    x1=VB;

l=−12g(sinα+f⋅cosα)⋅τ2+VA⋅τ.

Из последнего уравнения находим:

τ=VA−VBg⋅(sinα+f⋅cosα);

подставим в первое уравнение системы, получим:

l=−12g(Sin α+f⋅cosα)⋅(VA−VB)2g2(sinα+f⋅cosα)2+VA⋅(VA−VB)g(sinα+f⋅cosα)

l⋅g⋅(sinα+f⋅cosα)=−12VA2+VA⋅VB−12VB2+VA2−VA⋅VB

VB=VA2−2⋅l⋅g⋅(sinα+f⋅cosα)

VB=162−2⋅5⋅9,8⋅(sin15°+0,1⋅cos15°)=14,9 мc

2. Рассмотрим движение лыжника на участке BC:

ma=G;

проекции на ось x1:		mx⋅=0,	или	x⋅=0,

проекции на ось y1:		my⋅=−G, 	или	y⋅=−g.

Начальные условия при t=0:	x0=0, x0=VB⋅cosα,

x=C3, y=−gt+C5,

Найдем постоянные интегрирования C3 , C4 , C5 , C6 ;  при t=0 имеем:

x0=C3, y0=C5,

Отсюда:			C3=VB⋅cosα, C5=VB⋅sinα,

Тогда:		       x=VB⋅cosα, y=−gt+VB⋅sinα,

В момент приземления при t = T имеем:	x = d,	y = -h.

Из рисунка видно, что h=d⋅tg α, тогда:

d=VB⋅T⋅cosα;

−VB⋅T⋅cosα⋅tg β=12gT2+VBT⋅sinα;

T = 0		или		T=2g(VB⋅sinα+VB⋅cosα⋅tg β),

Ответ:	VB = 14,9 м/c;	T = 3,7 c.

Задание Д.3.

Исследование колебательного движения материальной точки.

В некоторый момент времени груз D (m = 2 кг) присоединяют без начальной скорости к концу A недеформированных пружин, последовательно

соединенных пружин, имеющих коэффициенты жесткости C1 = 12 Н/см, C2 = 6 Н/см. В тот же момент времени (t = 0) другой конец пружин B начинает совершать движение вдоль наклонной плоскости ( = 45º) по закону

 = 0,02 sin 20t (м) (ось  направлена вдоль наклонной плоскости вниз).

Решение:

Рис. 25

Движение груза D описывается векторным уравнением:

ma=G+N+Fупр.

Проецируя на ось x, получаем дифференциальное уравнение движения груза D:

mx⋅=G⋅sinα−Fупр.

Сила упругости:			Fупр=C⋅(x−ξ+fст).

При последовательном соединении жесткость пружин C равна:

1C=1C1+1C2; C=C1⋅C2C1+C2; C=1200⋅6001200+600=400Нм.

Имеем:			mx⋅=mg⋅sinα−Cx+Cξ+Cfст.

Статическое удлинение пружины найдем из уравнения, соответствующего состоянию покоя груза D:

mg⋅sinα−Cfст=0;

fст=mg⋅sinαC; fст=2⋅9,8⋅sin45°400=0,035м.

mx⋅=−Cx+Cξ0⋅sinpt;

x⋅+k2x=h⋅sinpt,

где				k2=Cm, k=4002=14,14 с−1;

h=C⋅ξ0m; h=400⋅0,022=4мс2.

Начальные условия при t = 0:		x0 = -fст = -0,035 м		и	x0=0.

Общее решение этого дифференциального уравнения можно записать в виде:

x = x*+ x**,

где x*   – общее решение однородного уравнения,

x** – частное решение неоднородного уравнения.

x=C1⋅coskt+C2⋅sinkt.

Частное решение ищем в виде:	x**=A⋅sinpt,

x**⋅=−Ap2⋅sinpt;

x⋅+k2x=h⋅sinpt;

(k2−p2)A⋅sin pt=h⋅sin pt;

A=hk2−p2, x**=hk2−p2sinpt.

Общее решение:	     x=C1⋅coskt+C2⋅sinkt+hk2−p2sinpt

x=−C1k⋅sinkt+C2k⋅coskt+hpk2−p2cospt.

Найдем постоянные интегрирования C1 и С2 , при t = 0 имеем:

x0=C1, C1=−0,035 м;

x0=C2k+hpk2−p2, C2=1kx0−hpk2−p2, C2=114,140−4⋅2014,142−202=0,028 м.

Откуда:		 A=hk2−p2, A=414,142−202=−0,020 м.

Ответ:  закон движения груза D имеет вид:

x(t)=−0,035⋅cos14,14t+0,028⋅sin14,14t−0,02⋅sin20t (м).

Задание Д.6.

Применение основных теорем динамики к исследованию движения материальной точки.

Шарик, принимаемый за материальную точку, движется из положения A внутри трубки, ось которой расположена вертикальной плоскости, причем он отделяется от пружины, пройдя путь h0.

Найти скорость шарика в положениях B и C и давление шарика на стенку трубки в положении C. Трением на криволинейных участках траектории

пренебречь.

Дано: m = 0,4 кг;

VA = 5 м/с;

= 1,0 с;

R = 1 м;

f = 0,10;

 = 30º;

h0 = 0,50 м;

c = 500 Н/м.

Найти: VB, VC, VD, NC.

Рис. 26

Решение:

Для определения скоростей VK, VE, VC и VB применим теорему об изменении кинетической энергии материальной точки.

- Участок AK:

TK−TA=AiAK;

AiAK=−G⋅h0⋅sinα−Fтр⋅h0+12⋅c⋅h02;

12mVK2−12mVA2=mgh0⋅sinα−f⋅mg⋅cosα⋅h0+12⋅c⋅h02.

Отсюда скорость шарика в момент отделения шарика от пружины:

VK=VA2+ch02m−2gh0⋅(sinα+f⋅cosα);

VK=52+500⋅0,5020,4−2⋅9,8⋅0,5⋅(sin30°+0,10⋅cos30°)=18,2 мс.

- Участок KE:

TE−TK=AiKE;

AiKE=−G⋅(2R−h0)⋅sinα−Fтр⋅(2R−h0);

12mVE2−12mVK2=−mg(2R−h0)⋅sinα−f⋅mg⋅(2R−h0)⋅cosα.

Отсюда скорость шарика в точке E:

VE=VK2−2g(2R−h0)⋅(sinα+f⋅cosα);;

VE=18,22−2⋅9,8⋅(2−0,5)⋅(sin30°+0,10⋅cos30°)=17,7 мс.

- Участок CE:

TC−TE=AiCE;

AiCE=−G⋅H1=−G⋅(R⋅cosα+R⋅sinα);

12mVC2−12mVE2=−mg⋅R⋅(cosα+sinα).

Отсюда скорость шарика в точке C:

VC=VE2−2gR⋅(sinα+cosα);

VC=18,22−2⋅9,8⋅1⋅(sin30°+cos30°)=16,9 мс.

- Участок BE:

TB−TE=AiBE;

AiBE=G⋅H2=−mg⋅2R⋅cosα;

12mVB2−12mVE2=−mg⋅2R⋅cosα;

VD=VB+gτ(sinα−f⋅cosα).

Отсюда скорость шарика в точке B:

VB=VE2−2gR⋅cosα;

VB=17,72−2⋅9,8⋅1⋅cos30°=16,7 мс.

- Для определения скорости VD запишем теорему об изменения количества движения в проекциях на ось x:

mVD−mVB=SixBD;

SixBD=mg⋅τ⋅sinα−f⋅mg⋅cosα⋅τ;

mVD−mVB=−f⋅mg⋅cosα⋅τ+mg⋅τ⋅sinα.

Отсюда скорость шарика в точке D:

VD=VB+gτ(sinα−f⋅cosα);

VD=16,7+9,8⋅1,0⋅(sin30°−0,1⋅cos30°)=20,7 мс.

- Определим давление шарика на стенку трубки в точке C:

NC=−NC,

где NC – давление шарика на стенку трубки;

NC – реакция стенки трубки.

dm {Vdt=NC+G

проекции на ось y0:		   man=NC+G⋅sinα;

NC=m⋅VC2R−G⋅sinα;

NC=NC=0,4⋅16,921,0−9,8⋅sin30°=112,3 Н.

Ответ:	VB = 16,7 м/c,	VC = 16,9 м/c,

VD = 20,7 м/c,	NC = 112,3 Н.