# Санкт-Петербургский  Государственный  Технический  Университет

Курсовая работа

«Сокращение влияния

золоотвала ТЭС на

окружающую среду»

Студент : Осокин

Евгений

гр. 5016/1

Преподаватель: Печенкин

Марат

Васильевич

## Санкт-Петербург  1999

Содержание.

| ##### Введение | 4 |
| --- | --- |
| #### 1. Определение оптимальной площади золоотвала | 4 |
| 1.1. Определение длины пути осветления и длины надводного пляжа | 5 |
| 1.2. Расчет оптимальной площади и высоты золоотвала. | 6 |
| 2. Определение фильтрационного расхода | 6 |
| 3. Расчет дренажной канавы. | 8 |
| 4. Построение графика Н=f(Т). | 9 |
| Литература | 10 |

- Определение оптимальной площади золоотвала.

Проектируем золоотвал равнинного типа квадратный в плане. Примыкания отстойного пруда к дамбе обвалования нет.

  - Определение длины пути осветления и длины надводного пляжа.

Длина пути осветления L0 по заданному эффекту осветления в отстойном пруде определяется по формуле:

L0=2HV0kU0,

где Н – глубина воды водосбросного сооружения, Н=1 м,

V0 – средняя скорость потока пульпы в месте втекания ее в отстойный пруд,

k – опытный коэффициент.

Для расхода воды в системе ГЗУ q=574,2 м3/ч (для 20 выпусков при общем расходе Q=11 480 м3/ч) по таблице 2.1. принимаем: V0=0,28 м/с, k=0,096м.

U0 – “процентная” скорость осаждения твердой составляющей зольной пульпы, по таблице 2.2. принимаем U0=0,00063 м/с (для золы печерского угля, при с*=15 000 мг/л, Э=95%).

Следовательно:

L0=2∗1∗0,280,096∗0,00063=96,2 м

Эффект осветления пульпы на надводном откосе намыва золошлакоотвала, выраженный в процентах, расчитывается по формуле:

Эн=1001−13,2Lн,

где Lн – длина надводного откоса, Lн=f1−fL0=0.641−0.6496,2=171,0м,

f=0,01Ф=0,01*64=0,64, Ф=64% - функция крупности.

Эн=1001−13,20,17=18%

Определяем концентрацию взвешенной золы в потоке осветленной воды в месте втекания в пруд:

с=с01−Эн100,

где с0 – концентрация пульпы в месте сброса из пульпопровода, с0=40000 мг/л.

с=400001−18100=32800мг/л

Определяем эффект осветления воды в отстойном пруде:

Э=с−спс100,

где сп – максимально возможная концентрация взвешенной золы в воде отстойного пруда у места водозабора, принемаемая исходя из рекомендации качества воды для уплотнения сальников подшипников багерных насосов, сп=1000 мг/л.

Э=32800−100032800100=97%

  - Расчет оптимальной площади и высоты золоотвала.

Оптимизация размеров золоотвала заключается в отыскании такой площади основания золоотвала, которая при расчетном объеме заполнения, определяемым сроком службы золоотвала и годовым выходом золошлаков, обеспечивала бы размеры в верхней части золоотвала, обеспечивающие необходимое осветление воды.

Расчет сводится к отысканию объема усеченной пирамиды. В расчете заданы: т=3, L0=96,2 м, Lн=171,0 м.

Определим минимальную ширину золоотвала по верху:

В0=2(Lн+L0+5)=2(171,0+96,2+5)=544,4 м

Объем пирамиды вычисляем по формуле:

W=13HF0+F+F0∗F,

W=с0Q24*365Т,

где c0 – концентрация пульпы, с0=0,04 т/м3,

Q – расход пульпы, Q=11480 м3/ч,

Т – срок службы золоотвала, Т=20 лет,

W=0,04*11 480*24*365*20=80 451 840 м3

W=13HB02+B0+2Hm2+B0B0+2Hm=13H3B02+6HmB0+4H2m2,

где Н – высота золоотвала,

F0=B02 – площадь верхнего основания пирамиды,

F=В2=(В0+2Нт)2 – площадь нижнего основания пирамиды,

W=13H3∗544,42+6∗3,7∗544,4∗H+4∗3,72H2=13H889114+9799H+36H2

В качестве ориентировочной может быть принята высота

Hф=WT1.3B02=1 800 000∗201.3∗544,42≈93,4 м

Задаваясь высотой Н, вычисляем объем пирамиды. Расчет сведен в таблицу 1. По результатам вычислений строим график зависимостей W=f(Н).

| Н | W |
| --- | --- |
| 50 | 23794912 |
| 55 | 27402651 |
| 60 | 31269707 |
| 65 | 35405081 |
| 70 | 39817772 |
| 75 | 44516780 |
| 80 | 49511105 |
| 85 | 54809747 |
| 90 | 60421706 |
| 95 | 66355981 |
| 100 | 72621574 |
| 105 | 79227483 |
| 110 | 86182708 |
| 115 | 93496250 |

По заданному выходу золошлаков Wг=8*107, принимаем Н=105 м. По выбранной высоте вычисляем В=В0+2тН=544,4+2*3*105=1174,4 м.

- Определение фильтрационного расхода.

Фильтрационный расход тела первичной дамбы определяем по формуле:

q=кТН22Lр,

где кТ – коэффициент фильтрации тела первичной дамбы, кТ=7,0 м/сут,

Lр=L+Lв=19,0+2,02=21,02 м

Lв=вH1=0,43*4,7 =2,02 м

Н=Н1=4,7м – уровень воды перед первичной дамбой,

L=19,0 м – длина фильтрационного пути.

βв=т12т1+1=32∗3+1=0,43

q=7∗4,722∗21,02=3,68м2/сут

Фильтрационный поток определяем по формуле:

Qф=qф4В=3,68*4*1174,4=17278,5 м3/сут,

где В – ширина золоотвала в основании.

- Расчет дренажной канавы

Дренажная канава перехватывает паводковый и фильтрационный расходы. Расчитывается как канал с гидравлически наивыгоднейшим сечением.

Qp=Qn+Qф2,

где Qф=17278,5 м3/сут = 0,20 м3/с – фильтрационный расход,

Qп=2,2 м3/с – расход паводковых вод.

Qp=0,20+2,22=1,2м3/с

β=вh=2m2+1−m,

где т=1,5 – коэффициент заложения откосов дренажной канавы

β=21.52+1−1.5=0.6

в=0,6h

Площадь сечения дренажной канавы равна:

дк=h(в+тh),

где в – ширина дренажной канавы по дну,

h – глубина  воды  в дренажной канаве.

ωдк=QpVдоп,

где Vдоп=0,85 м/с – допустимая скорость в дренажной канаве

ωдк=1,20,85=1,4м2

h(0,6h+1,5h)=1,4

h = 0,7 м,  в = 0,4 м.

- Построение графика Н = f(Т).

# График строим по трем точкам:

- Н = 0, Т = 0.

- Для Т=10 лет определим выход золошлаков и высоту золоотвала:

W=с0Q24*365Т=0,04*11480*24*365*10=21025920  м3

W=13H3B02+6HmB0+4H2m2

40225920=13H3∗544,42+6∗3,7∗544,4∗H+4∗3,72H2=13H889114+9799H+36H2

Н = 45,3 м. Т = 10 лет.

- Н = 105 м, Т = 20 лет.

Литература.

- Рекомендации по проектированию золоотвалов ТЭС. Л., 1986

- Печенкин М.В. Конспект лекций по курсу “Природоохранные инженерные сооружения”