- МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Социально-экономический факультет

Кафедра

РЕФЕРАТ

Глицерин (пропантриол-1,2,3)

| Выполнила: | Студентка группы 91-81 Шакирова А.Г. |
| --- | --- |
| Проверила: |  |

- Казань 2003

Содержание

- Введение.

- Синтез глицеринов. Химические свойства

  - Синтез глицерина по Вильямсу

  - Синтез глицерина через дихлоргидрины.

  - Бесхлорный синтез глицерина.

- Переработка глицерина.

- ГОСТ

- Применение

- Литература

Глицерин

- Глицерин (пропантриол-1,2,3) СН2ОН—СНОН—СН2ОН – нейтральная жидкость, вязкая, бесцветная, сладкая на вкус (плотность 1,26 г/см3). При 0°С образует ромбические кристаллы, которые вновь плавятся при 17°С. очень гигроскопичен (на воздухе поглощает до 50% воды), смешивается с водой во всех отношениях с выделением тепла. Малорастворим в эфире и практически нерастворим в бензоле, хлороформе, сероуглероде и жирах. Растворяет многие органические, а также неорганические соединения. При атмосферном давлении глицерин кипит при 290°С с частичным разложением; в вакууме перегоняется без разложения (температура кипения 210°С при 50 мм рт. ст. и 179,5°С при 12,5 мм рт. ст.). Глицерин в больших количествах потребляется в химической, пищевой, текстильной, полиграфической и других отраслях промышленности. Его применяют в производстве пластических масс и лаков (глифталевые смолы), взрывчатых веществ и порохов, косметических и лекарственных препаратов для подслащивания ликёров и других напитков, вводят в печатные и штемпельные краски для предохранения их от высыхания. В некоторых специальных случаях глицерин используют как смазочный материал, например для смазки цилиндров кислородных компрессоров. Благодаря сравнительно высокой температуре кипения глицерин может применяться в качестве жидкого теплоносителя при 170—180°С: его вводят также в состав антифризов.

Синтез глицеринов.

Раньше основное количество глицерина получали в качестве побочного продукта в мыловаренной промышленности – при омылении растительных и животных жиров, состоящих главным образом из триглицеридов жирных кислот. Однако этот источник глицерина постепенно сокращается в связи с уменьшением переработки пищевого сырья для технических целей и с развитием производства синтетических моющих веществ, в то время как потребность в глицерине возрастает. Поэтому большое народнохозяйственное значение приобретает производство синтетического глицерина.

Первые синтезы глицерина из углеводородов были осуществлены Бертло (1854 год) и Вьюрцем (1857 год). Позже предпринимались попытки синтезировать глицерин путём омыления 1,2,3-трихлорпропана (или 1,2,3-трибромпропана), получаемого прямым хлорированием (или бромированием) пропилена:

CH2=CH—CH3Cl2CH2Cl—CHCl—CH2Cl−H2OCH2OH—CHOH—CH2OH

Однако при прямом хлорировании пропилена образуются не только 1,2,3-трихлорпропан, но и значительное количество других хлорпроизводных пропана (1,2-дихлорпропан, 1,1,2,2-тетрахлорпропан и т.д.). Кроме того, 1,2,3-трихлорпропан омыляется весьма медленно и с большим трудом, причём главным продуктом является 2-хлораллиловый спирт, который практически не поддаётся дальнейшему омылению:

CH2Cl—CHCl—CH2Cl+2NaOH→CH2=CCl—CH2OH+2NaCl+H2O

Вследствие низких выходов глицерина описанный метод не получил промышленного развития.

# Синтез глицерина по Вильямсу

В 1941 году были опубликованы работы американского учёного Вильямса, разработавшего очень интересный метод получения глицерина из пропилена через хлористый аллил и аллиловый спирт. Этот метод основан на открытой в 1936 году реакции взаимодействия пропилена с хлором при высоких температурах. В этих условиях хлор не присоединяется по месту двойной связи с образованием 1,2-дихлорпропана СН2Сl—CHCl—CH3, а замещает водородный атом метильной группы, образуя хлористый аллил:

CH2=CH—CH3+Cl2→CH2=CH—CH2Cl+HCl

Метод Вильямса, детально изученный советскими исследователями, состоит из четырёх стадий и может быть выражен следующей схемой:

CH2=CH—CH3ПРОПИЛЕН+Cl2CH2=CH—CH2ClХЛОРИСТЫЙ АЛЛИЛ+NaOH→CH2=CH—CH2OHАЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ+HClO[→CH2Cl—CHOH—CH2OH→CH2OH—CHCl—CH2OH]МОНОХЛОРГИДРИНЫ ГЛИЦЕРИНА+NaOH→СH2OH—CHOH—CH2OHГЛИЦЕРИН

Благодаря высокому выходу и хорошему качеству глицерина, получаемого этим методом, появилась возможность производства синтетического глицерина в крупных промышленных масштабах. Большое практическое значение этого метода заключается также в том, что в качестве промежуточных продуктов получаются весьма реакционноспособные соединения, которые с успехом могут быть использованы во многих важных промышленных синтезах. Так, хлористый аллил (3-хлорпропен) превосходит по реакционной способности другие галоидные алкилы и способен почти ко всем реакциям обмена атома хлора на другие атомы или группы атомов.

Получение хлористого аллила. Хлористый аллил получается хлорированием пропилена при 450-500°С

CH2=CH—CH3+Cl2→CH2=CH—CH2Cl+HCl	∆H=-26,7 ккал/моль

причём 80% хлора расходуется на образование хлористого аллила и лишь 20% —на побочные продукты. Ниже в таблице приведён состав хлорпроизводных, получающихся при высокотемпературном хлорировании пропилена.

| Продукт | Формула | Температура кипения °С | Выход % |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлористый аллил | CH2=CH—CH2Cl | 44,6 | 80 |
| 2-Хлорпропилен | CH2=CCl—CH3 | 22,5 | 2 |
| 1-Хлорпропилен | CHCl=CH—CH3 | 32,1 (цис-форма) 36,7 (транс-форма) | 0,5 |
| 1,3-Дихлорпропилен | CHCl=CH—CH2Cl | 112,1 (цис-форма) 104,1 (транс-форма) | 14,5 |
| 3,3-Дихлорпропилен | CH2=CH—CHCl2 | 84,4 | 2 |
| Полихлориды | — | — | 1 |

Для хлорирования применяют 95%-ный пропилен, хорошо очищенный от пропана и других углеводородов, которые при высокой температуре также могут хлорироваться, в результате чего непроизводительно расходуется хлор и затрудняется дальнейшая очистка хлористого аллила. Соотношение газов при хлорировании: 5—6 объёмов пропилена на 1 объём хлора. С уменьшением избытка углеводорода снижается выход хлористого аллила.

5,0 Мольное отношение пропилен: хлор

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

60    65     70    75    80     85

## Выход хлористого аллила, мол.%

Рис 1.Влияние мольного отношения пропилен: хлор на выход хлористого аллила

На следующем рисунке 2 показана в сокращенном виде технологическая схема производства хлористого аллила. Пропилен из хранилища 1 проходит осушитель 2, заполненный активированной окисью алюминия. Устанавливают два осушителя — один находится в работе, в другом проводят регенерацию адсорбента. Осушенный пропилен подогревают в трубчатой печи 3 до 350—400°С и направляют в реакторы 4, предварительно тщательно смешивая его с газообразным хлором. Реакторы представляют собой горизонтальные аппараты со стальными трубками: один находится в работе, другой очищают от отложений сажи, образовавшейся в результате процессов глубокого хлорирования. Продолжительность пребывания реагентов в реакторе менее 2 сек. Благодаря большому избытку углеводорода хлор связывает нацело.

По выходу из реактора образующиеся продукты охлаждают в кожухо-трубном холодильнике от 5 до 50°С. при этой температуре паро-газовая смесь попадает в отгонную колонну 6, где пропилен и хлористый водород отделяют от жидких продуктов. Благодаря охлаждению верхней части колонны испаряющимся пропаном разделение происходит достаточно полно (такой же эффект разделения достигается, если орошать отгонную колонну жидким пропиленом). Смесь пропилена и хлористого водорода из отгонной колонны поступает в скруббер 13, который орошают водой для отмывки хлористого водорода; во втором скруббере 12, орошаемом раствором щелочи, пропилен окончательно освобождается от кислых паров и газов, после чего его возвращают в производственный цикл. Жидкие хлорированные продукты после отдувки подвергают ректификации в колоннах 9 и 10.

Рис. 2 Технологическая схема получения хлористого аллила из пропилена:

1 — хранилище пропилена; 2— осушитель; 3 —трубчатая печь; 4 — реакторы; 5 — холодильник; 6 —отгонная колонна; 7 —кипятильник; 8— конденсаторы; 9, 10 — ректификационные колонны; 11 — компрессор; 12, 13 — скрубберы.

Хлористый аллил — бесцветная, легко воспламеняющаяся жидкость, обладающая слезоточивым действием. Применяется для получения аллилового спирта, дихлоргидрина глицерина, пластических материалов, пластификаторов, аллиламина.

Получение аллилового спирта. Хлористый аллил омыляют разбавленным раствором щелочи при 150—160°С и 15 атм.:

CH2=CH—CH2Cl+H2O→CH2=CH2=CH—CH2OH+HCl

Выход аллилового спирта, считая на хлористый аллил, составляет 88%; побочно образуется до 9% диаллилового эфира:

2CH2=CH—CH2Cl+H2O ⇄ (CH2=CH—CH2)2O+2HCl

Гидролиз хлористого аллила в аллиловый спирт можно проводить также в кислом растворе в присутствии хлористого метилена СН2Сl2; в этом случае выход аллилового спирта 85—90%.

Аллиловый спирт — жидкость с острым запахом (температура кипения 96,7°С: плотность 0,85 г/см2). Хорошо растворяется в воде: образует с водой азеотропную смесь, содержащую 73% спирта (температура кипения 88,2°С). Аллиловый спирт—очень реакционноспособное соединение. Он вступает в реакции, свойственные первичным спиртам, и в реакции, характерные для олефинов. Благодаря высокой реакционной способности аллилового спирта области его применения непрерывно расширяются. Некоторые сложные эфиры аллилового спирта используются в производстве пластических масс, в фармацевтической и парфюмерной промышленности и т.д.

Исходя из аллилового спирта, синтезируют 1,2-дитиолгидрин глицерина, применяемый в медицине в качестве противоядия при отравлениях мышьяком. Дитиолгидрин глицерина получают по схеме:

CH2=CH—CH2OHаллиловый спирт+Br2CH2Br—CHBr—CH2OHдибромгидрин глицерина+NaSH→CH2OH—CHSH—CH2SHдитиолгидрин глицерина

Аллиловый спирт с цианидом одновалентной меди в присутствии соляной кислоты образуют цианистый аллил:

2CH2=CH—CH2OH+2CuCN+2HClH2O2CH2=CH—CH2—CN+Cu2Cl2

Цианистый аллил можно также получить взаимодействием хлористого или бромистого аллила с цианидом меди:

2CH2=CH—CH2Cl+2CuCN→2CH2=CH—CH2—CN+Cu2Cl2

Если в этой реакции заменить CuCN на NaCN, то в щелочной среде протекает перегруппировка цианида с образованием нитрила кротоновой кислоты:

CH2=CH—CH2Cl+NaCN→CH3—CH—CN+NaCl

При гидролизе цианистого аллила образуется винилуксусная кислота

CH2=CH—CH2—CN+2H2O→CH2=CH—CH2—COOH+NH3

которая под действием кислот и щелочей изомеризуется в кротоновую кислоту:

CH2=CH—CH2—COOH→CH3—CH=CH—COOH

Цианистый аллил применяется для получения нитрилсилоксановых каучуков и промежуточных продуктов в производстве пластических масс. Его можно использовать в качестве фумиганта и стимулятора роста растений.

Технологическая схема получение аллилового спирта омылением хлористого аллила показана на рис. 3

Рис.3. 1 - подогреватель;2— насосы; 3- реактор; 4— холодильник;  5— сепаратор; 6 — отгонная колонна; 7 - дефлегматоры; 8, 12~ректификационные колонны; 9 — кипятильники; 10, 11-флорентийские

сосуды; Д.В.—дроссельный вентиль.

Раствор щелочи, нагретый в подогревателе 1, и хлористый аллил направляют в реактор 3 (гидролизер). Продолжительность пребывания реагентов в гидролизере примерно 20 мин. Для нормального протекания процесса необходимо поддерживать рН среды в пределах 10— 12; щелочность регулируется добавкой небольшого количества карбоната натрия. Продукты реакции отводят из верхней части гидролизёра и направляют в отгонную колонну 6. Органические продукты отгоняют с острым водяным паром; из нижней части колонны 6 отводят раствор хлористого натрия и избыток щелочи.

В ректификационной колонне 8 аллиловый спирт отделяют, азеотропной перегонкой от диаллилового эфира. Из верхней части колонны при 77,8°С отбирают тройную азеотропную смесь аллилового спирта, диаллилового эфира и воды. Смесь поступает во флорентийский сосуд 10, где разделяется на два слоя: нижний (89,5% воды, 10% аллилового спирта и 0,5% диаллилового эфира), и верхний (90% диаллилового эфира; 8,6% аллилового спирта и 1,4% воды). Из флорентийского сосуда 10 верхний слой перетекает в аппарат 11, куда одновременно подают воду для извлечения аллилового спирта. Из нижней части колонны 8 жидкость направляют в ректификационную колонну 12 для выделения аллилового спирта.

Получение хлоргидринов глицерина. При обработке аллилового спирта хлорноватистой кислотой образуется смесь изомерных монохлоргидринов и дихлоргидрина глицерина:

CH2=CH—CH2OH+HClO[→CH2Cl—CHOH—CH2OH→CH2OH—CHCl—CH2OH→CH2Cl—CHCl—CH2OH

Соотношение этих хлоргидринов в смеси зависит от условий процесса. В заводских условиях гипохлорирование проводят при 14-20°С, пропуская хлор в 4-5%-ный раствор аллилового спирта. При этом выход монохлоргидринов составляет 93-95% (считая на аллиловый спирт). С увеличением концентрации аллилового спирта в растворе и повышением температуры возрастает количество 1,2-дихлоргидрина глицерина.

Наряду с образованием хлоргидринов, протекают побочные реакции, например окисление небольшого количества аллилового спирта в акролеин

CH2=CH—CH2OH+Cl2→CH2=CH—CHO+2HClкоторый под действием хлорноватистой кислоты и хлора подвергается дальнейшим превращениям.

Омыление хлоргидринов глицерина. Хлоргидрины омыляют раствором едкого натра или соды. Известковое молоко для этой цели неприменимо, так как при кипячении с хлористым кальцием глицерин разлагается.

Омыление проводят при 150°С под давлением, для того чтобы процесс шёл в жидкой фазе. При омылении протекают следующие реакции:

CH2Cl—CHOH—CH2OHCH2OH—CHCl—CH2OHCH2Cl—CHCl—CH2OH|]+NaOHCH2—CHOH—CH2OH

Глицерин, образующийся при омылении хлоргидринов, далее концентрируют двумя способами:

- отгоняя воду в трёхкорпусном вакуум-выпарном аппарате и одновременно отделяя поваренную соль;

- отгоняя глицерин и другие органические соединения в вакууме с последующим экстрагированием глицерина из дистиллята ксилолом (после отделения ксилола получается 99%-ный глицерин).

Синтез глицерина через дихлоргидрины.

Видоизменениями классического метода Вильямса являются трёхстадийный синтез глицерина по схеме

CH2=CH—CH3+Cl2CH2=CH—CH2Cl+HClO→CH2Cl—CHOH—CH2Cl+NaOHCH2OH—CHOH—CH2OH

или четырёхстадийный с промежуточным образованием эпихлорида:

О

CH2=CH—CH3+CL2CH2=CH—CH2Cl+HClO→CH2Cl—CHOH—CH2ClCa(OH)2CH2Cl—CH—CH2NaOH→CH2OH—CHOH—CH2OH

#### ЭПИХЛОРГИДРИН

Вместо омыления хлористого аллила в аллиловый спирт в этих схемах предусмотрено взаимодействие хлористого аллила с хлорноватистой кислотой, которая присоединяется по двойной связи. При этом образуются два изомера:

CH2Cl—CHOH—CH2Clα−дихлоргидрин(1,3−дихлорпропанол−2) CH2OH—CHCl—CH2Clβ−дихлоргидрин(2,3−дихлорпропанол−1)

Эти дихлоргидрины могут быть омылены едким натром непосредственно в глицерин или обработаны известковым молоком при охлаждении до эпихлоргидрина

CH2Cl—CHOH—CH2ClCa(OH)2CH2Cl—CH—CH2

О

который при взаимодействии со щёлочью даёт глицерин:

CH2Cl—CH—CH2+NaOHCH2OH—CHOH—CH2OH

-H2O

О

Эпихлоргидрин при нагревании с водой до 60°С в присутствии катализатора (небольшое количество минеральной кислоты) гидратируется в монохлоргидрин глицерина:

CH2Cl—CH—CH2+NaOHCH2Cl—CHOH—CH2OH

О

который под действием Na2CO3 или Са(OH)2 отщепляет хлористый водород и даёт глицидол:

CH2Cl—CHOH—CH2OH−HClCH2OH—CH—CH2

О

Эпихлоргидрин (температура кипения 118-119°С) и глицидол (температура кипения 62°С при 115 мм рт. ст.) являются очень реакционноспособными соединениями и могут быть использованы в производстве органических продуктов. Особенно возросло значение эпихлоргидрина как полупродукта для получения эпоксидных смол — продуктов поликонденсации эпихлоргидрина с бис-фенолами, например с 2,2-ди-(n-оксифенил)-пропаном.

Технология процесса получения эпихлоргидрина из хлористого аллила через дихлоргидрин глицерина заключается в следующем (схема на рис.4). Во избежание взаимодействия элементарного хлора с хлористым аллилом, которое приводит к образованию полихлорсоединений (трихлорпропан и др.), хлорноватистая кислота приготовляется в отдельном аппарате 1 колонного типа. Колонну 1 сверху орошают водой, а газообразный хлор подают противотоком— снизу вверх. Раствор хлорноватистой кислоты из колонны 1 поступает в реактор 2 (котел с мешалкой), куда одновременно подают хлористый аллил. Реакцию проводят при 28—40°С и энергичном перемешивании жидкости.

Рис.4 Схема получения эпихлоргидрина: 1 - колонна для получения НСlO; 2, 4 - реакторы; 3, 6—флорентийские сосуды; 5, 8 —ректификационные колонны; 7—конденсаторы; 9 — кипятильник; 10 — сборник эпихлоргидрина.

Хлорноватистую кислоту подают в избытке. Нормальное протекание реакции и высокий выход дихлоргидринов достигаются при поддержании pH среды в пределах 0,6—2,5. из реактора 2 жидкость направляют во флорентийский сосуд 3, где она разделяется на два слоя. Водный слой подают на приготовление хлорноватистой кислоты, а смесь хлорпроизводных поступает 4, где её при перемешивании обрабатывают известковым молоком, поддерживая температуру около 60°С. эта смесь имеет следующий состав (в %):

| α-Дихлоргидрин | …………64,1 | 1,2,3-Трихлорпропан | ……………..5,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| β-Дихлоргидрин | …………28,2 | Высшие хлориды | ……………..2,5 |

Продукты реакции разделяют в двухколонном ректификационном агрегате (колонны 5 и 8). Выход эпихлоргидрина очень высокий, концентрация его превышает 98%. Эпихлоргидрин далее направляют на омыление 10%-ным раствором едкого натра для получения глицерина.

Преимуществом методов переработки пропилена с помощью хлора является возможность получения наряду с глицерином других органических соединений – эпихлоргидрина, аллилового спирта и т.д.

Бесхлорный синтез глицерина.

Разработано несколько способов промышленного синтеза глицерина на основе пропилена бесхлорными способами. При всех этих способах исходным веществом также является аллиловый спирт, но его получают без участия хлора.

Аллиловый спирт получают, например, изомеризацией окиси пропилена:

H2C—CH—CH3→CH2CH—CH2OH

О

в паровой фазе при 250°С; в качестве катализатора используют фосфат лития. При этом выход спирта достаточно высок.

Аллиловый спирт из  акролеина можно также получить селективным восстановлением по Меервейену – Понндорфу – Верлею:

СH2=CH—CHO+RCH2—CH2OH⇄CH2=CH—CH2OH+RCH2—CHO

Реакцию проводят кипячением раствора альдегида в этиловом или изопропиловом спирте в присутствии этилата (или соответственно изопропилата) алюминия. Для того, чтобы реакция закончилась, необходимо непрерывно отводить образующиеся продукты реакции.

Известен способ получения аллилового спирта гидрированием пропаргилового спирта в присутствии катализатора на основе железа:

CH≡C—CH2OH+H2→CH2=CH—CH2OH

глицерин получается взаимодействием аллилового спирта (или смеси его с муравьиной кислотой) с перекисью водорода. Непосредственное взаимодействие аллилового спирта с перекисью водорода в смеси с муравьиной кислотой идёт через образование моноформиата глицерина:

CH2=CH—CH2OH+H2O2HCOOH→→HCOO—CH2—CHOH—CH2OH+H2O

Затем образующийся моноформиат глицерина разлагают метиловым спиртом в присутствии серной кислоты как катализатора, в результате чего получают метилфосфат и глицерин:

HCOO—CH2—CHOH—CH2OH+CH3OH→→HCOO—CH3метилформиат+CH2OH—CHOH—CH2OH

Продукты реакции разделяют азеотропной ректификацией с изопропиловым спиртом. Выход глицерина превышает 90% (считая аллиловый спирт). Из выделенного метилформиата регенерируют метилоывй спирт и муравьиную кислоту:

CHOO—CH3+H2OHCOOH+CH3OH

Ещё одним методом бесхлорного синтеза глицерина является получение его через акролеин. При взаимодействии с перекисью водорода акролеин образует глицериновый альдегид, гидрированием превращаемый в глицерин. В этом случае схема синтеза глицерина такова:

CH2=CH—CH3пропилен+O2CH2=CH—CHOакролеин+H2O2→CH2OH—CHOH—CHOглицериновыйальдегид+H2CH2OHCHOHCH2OHглицерин

Таким образом, при всех применяемых в настоящее  время промышленных способах производства синтетического глицерина сырьем является пропилен. Выбор способа синтеза определяется технико-экономическими показателями. Весьма перспективным представляется метод синтеза глицерина по схеме: пропилен — акролеин — глицериновый альдегид — глицерин, особенно если требуемую для этого процесса перекись водорода получать тоже при. переработке пропилена :

CH2=CH—CH3+H2OCH3CHOHCH3+O2CH3—CO—CH3ацетон+H2O2

### ПЕРЕРАБОТКА ГЛИЦЕРИНА

При осторожной обработке глицерина концентрированной азотной кислотой в присутствии концентрированной серной кислоты как водоотнимающего средства получается полный сложный эфир глицерина и азотной кислоты — глицеринтринитрат (нитроглицерин)

CH2OH—CHOH—CH2OH+3HNO3CH2ONO2—CHONO2—CH2ONO2

-3H2O

Чистый нитроглицерин представляет собой бесцветную, прозрачную маслянистую жидкость. Технический продукт слегка окрашен в желтоватый или желтовато-коричневый цвет (плотность 1,6 г/см3). Вязкость нитроглицерина в 2,5 раза превышает вязкость воды, но во много раз меньше, чем вязкость глицерина. Нитроглицерин даже в вакууме перегоняется с разложением.

Нитроглицерин — чрезвычайно взрывчатое вещество; в жидком виде он не применяется, так как легко может взорваться при хранении и в особенности при перевозке. Его применяют в виде, различных смесей (например, с инфузорной землей, с древесной мукой и др.), называемых динамитами и используемых для. взрывных работ. Нитроглицерин применяют также для производства порохов.

При этерификации глицерина органическими  кислотами образуются три ряда сложных эфиров:

CH2OHICHOHICH2OH+RCOOHCH2OOCRICHOHICH2OH+RCOOHCH2OOCRICHOHICH2OOCR+RCOOHCH2OOCRICHOOCRICH2OOCR

Сложные эфиры глицерина получаются также при действии на него хлорангидридов или ангидридов кислот.

Особенно большое практическое значение имеют процессы поликонденсации глицерина с фталевым ангидридом, в результате которых получаются глицерино-фталевые полиэфиры (глифталевые смолы, глифтали). Это — важнейшие плёнкообразующие вещества, широко применяемые для изготовления лаков.

β-МЕТИЛГИЦЕРИН

###### Технический β-метилглицерин

CH3ICH2OH—COH—CH2OH

Представляет собой жидкость (температура кипения 115-116°С при 16мм ртутного столба).В отличие от глицерина , β-метилглицерин термически не стоек и, кроме того, легко подвергается превращениям под влиянием кислот и щелочей.

β-Метилглицерин  может быть синтезирован из изобутилена несколькими путями, например:

CH3ICH3—C=CH2изобутилен+Cl2CH3ICH2Cl—C=CH2хлористыйметаллил+NaOH→CH3ICH2OH—C=CH2металлиловыйспирт+HClOCH3ICH2OH—COH—CH2OHмонохлоргидринβ−метилглицерина→+NaHCO3CH3CH2OHCCH2Oβ−метилглицидолH2OCH3CH2OHCOHCH2OHβ−метил−глицерин

Металлиловый спирт(температура кипения 114,9°С)получается с высоким выходом, если хлористый металлил омылять 10%-ным водным раствором едкого натра при 116°С и небольшом избыточном давлении, интенсивно перемешивая реакционную смесь:

CH3ICH2Cl—C=CH2+NaOH→CH3ICH2OH—C=CH2+NaCl

Побочным продуктом этой реакции является диметаллиловый эфир (температура кипения 134,3°С):

CH3CH3IICH2C—CH2—O—CH2—C=CH2

Практически в продуктах реакции содержится 90% спирта, остальное — эфир. С увеличением концентрации щелочи выход спирта понижается вследствие образования больших количеств эфира. В присутствии 50%-ного раствора NaОН при 90°С можно получить с 90%-ным выходом диметаллиловый эфир.

При гипохлорировании  хлористого металлила раствором хлорноватистой кислоты в аппарате с интенсивным перемешиванием получается смесь продуктов следующего состава (в %):

1,3 -Дихлор-2-метилпропанол-2……………………………70

Трихлор-трет -бутанол            ……………………………..5

2 –Метил -1,2,3-трихлорпропан ……………………………..5

Тетрахлоризобутан                    ………………………………5

Ненасыщенные высоко хлорированные продукты………..10

Прочие продукты                      ……………………………….5

Следующая стадия – образование β-метилэпихлоргидрина – протекает с большой скоростью, поэтому дихлорметилпропанол медленно  приливают к известковому молоку при 60°С и остаточном давлении135мм ртутного столба. Отгоняют полученный β–метилэпихлоргидрина в виде азеотропной смеси с водой (74,4% β–метилэпихлоргидрина). При нормальном давлении такая смесь кипит при 89,8°С.

Для получения монохлоргидрина β–метилэпихлоргидрин гидролизуют при 90-95°С в присутствии небольшого количества серной кислоты:

CH3CH2—C—CH2O+H2OH+CH3ICH2Cl—COH—CH2OH

Обычно 1т эпихлоргидрина обрабатывают раствором серной кислоты(2,5кг H2SO4 в 200литрах воды). Выход монохлоргидрина составляет 95% от теоретического. Монохлоргидрин β–метилглицерина(температура кипения 80°С при 1,6 мм ртутного столба)выделяют вакуумной перегонкой.

Под действием щелочи монохлоргидрин β–метилглицерина с большой скоростью даже на холоду превращается в β–метилглицидол

CH3ICH2Cl—COH—CH2OHNaOHCH3CH2OH—C—CH2O

Который выделяют экстракцией и гидролизуют в β– метилглицерин при 40°С в присутствии небольшого количества серной кислоты:

CH3CH2OH—C—CH2O+H2OCH3ICH2—COH—CH2OH

Метилглицерин и перечисленные выше промежуточные продукты являются реакционноспособными соединениями.

ГОСТ

6823-77

Взамен

ГОСТ 6823-54

ГОСТ

Глицерин сырой

Технические условия

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 апреля 1977 г. №1007 срок действия установлен

С 01.07. 1978 г.

До 01.07. 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сырой глицерин, полученный расщеплением или омылением жиров щелочами.

Сырой глицерин применяется в качестве сырья для получения всех сортов дистиллированного глицерина и для получения всех сортов дистиллированного глицерина и для других технических целей.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Сырой глицерин должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверждйнному в установленном порядке.

1.2 Для изготовления сырого глицерина должно примняться следующее сырьё:

Жир животный технический по ГОСТ 1045073;

Саломас технический;

Жиры животные топлёные пищевые по ГОСТ 25292-82;

Растительные масла по действующей нормативно-технической документации.

1.3 Сырой глицерин в зависимости от показателей качества выпускают: первого, второго и третьего сортов.

1.4 Органолептическим показателям сырой глицерин должен соответствовать требованиям указанным в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика глицерина для сотров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первого | второго | Третьего |
| Цвет | От светло-жёлтого до светло-коричневого |  | Не темнее коричневого |
| Прозрачность | Прозрачный, без пены на поверхности |  | Допускается слабая муть |

1.5. По физико-химическим показателям сырой глицерин должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма глицерина для сортов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первого | второго | третьего |
| Массовая доля чистого глицерина, %, не менее | 86,0 | 86,0 | 78,0 |
| Реакция глицерина, 0,1 н раствора HCl или КОН, мл, не менее | 6 | 6 | 6 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,35 | 1,8 | 9,5 |
| Массовая доля нелетучего органического остатка, %, не более | 0,85 | 2.0 | 4,0 |
| Массовая доля жирных кислот и смол | Отсутствие |  | Следы |
| Массовая доля сернистых, серностокислых соединений | То же |  | Отсутствие |
| Массовая доля поверхностно-активных веществ (ПАВ) в глицерине, поступающем на дистилляцию, 0,1 н. Раствора HCl, не более | 2,0 | 5,0 | Не нормируется |

2.ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

2.1 Сыройглицерин принимают партиями. Партией считают любое количество сырого глицерина одного сорта.

Для проверки качества продукции из разных мест парии отбирают 10% бочек или бутылей, но не менее четырёх бочек или бутылей.

При поставке продукции в цистернах каждую цистерну принимают за партию.

2.2 При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания удвоенной выборки от той же партии сырого глицерина. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

2.3 массовую долю сернокислых, сернистых и серноватистокислых соединений изготовитель определяет периодически, но не реже одного раза в квартал и по требованию потребителя.

2.4. Каждая партия сырого глицерина должна сопровождаться документом, удостоверяющим её качество, с указанием:

наименования предприятия изготовителя;

наименования продукта и его сорта;

результатов проведённых испытаний;

номера партии;

массы нетто;

даты выпуска;

обозначения настоящего стандарта.

- МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Метод отбора проб, определение массовой доли чистого глицерина, золы нелетучего органического остатка, жирных кислот, сернистых, сернистокислых и серноватистокислых  соединений, реакцию глицерина 0,1 н. Раствора HCl или КОН по ГОСТ 7482-76.

3.2 Определение массовой доли ПАВ

3.2.1. Аппаратура и реактивы

Весы технические.

Плитка электрическая бытовая по ГОСТ 306-76.

Термометр ртутный лабораторный по ГОСТ 215-73.

Баня водяная.

Колба плоскодонная без шлифа вместимостью 250 мл по ГОСТ 10394-72.

Цилиндр измерительный вместимомтью 50 мл по ГОСТ 1770-74.

Бюретка вместимостью 25 или 50 мл по ГОСТ 1770-74.

Фенолфталеин по ГОСТ 5850-72, 1%-ный спиртовой раствор.

Метилоранж (метиловый оранжевый) по ГОСТ 10816-64, 1%-ный раствор.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-67, 0,1н. Раствор.

Вода дистилированная по ГОСТ 6709-72.

3.2.2. Проведение испытания

5 г глицерина, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г в конической колбе, разбавляют 95 мл дистилированной воды, перемешивают и нейтрализуют в присутствии фенолфталеина при комнатной температуре 0,1 н. раствором соляной кислоты, если реакция слабощелочная (при слабощелочной реакции нейтрализации не требуется).

Затем нейтрализованный раствор глицерина помещают в баню при температуре 80°С, добавляют  две три капли метилоранжа и продолжают титрование 0,1 н. раствором соляной кислоты.

3.2.3. Обработка результатов

Содержание ПАВ  (Vпав) 0,1 н. раствора соляной кислоты в миллилитрах вычисляют по формуле

Vпав=Vобщ - (Vщел+0,2).

Где Vобщ — объем точно 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование глицерина при комнатной температуре и при 80°С, мл.;

Vщел — объем точно 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование глицерина при комнатной температуре в присутствии фенолфталеина, мл.

Если сырой глицерин имеет слабокислую реакцию, то Vщел = 0

0,2 — объем точно 0,1 н. раствора соляной кислоты израсходованной на хлорирование глицерина при  80°С, мл.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,1 мл.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Сырой глицерин разливают в железные, стальные или оцинкованные бочки по ГОСТ 6247—72 и ГОСТ 13950—76, в железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674—75, автоцистерны по ГОСТ 9218—70..

Допускается по соглашению потребителя разливать сырой глицерин в стеклянные бутыли по ГОСТ 5717—70 вместимостью 10 л, по ГОСТ 14182—69 вместимостью 30 л.

4.2. Бутыли с глицерином закрывают:

притертыми стеклянными пробками;

полиэтиленовыми пробками с вкладышем из полиэтилена по ГОСТ 16377—70 и ГОСТ 16338—70;

Деревянными пробками (из осины и липы) в форме усеченного конуса. Пробки должны иметь прокладку из чистой ткани (бязь, миткаль и др.);

Металлическими крышками.

4.3. Деревянные пробки заливают с верху водонепроницаемой замазкой, приготовленной из цилиндрового масла, канифоли по ГОСТ 19113—73 и озокерита. На пробку замазку накладывают так, чтобы была закрыта вся выступающая часть пробки и горловины бутыли, при этом края прокладки не должны выступать.

4.4. На слой замазки накладывают пергамент по ГОСТ 1341—74 и под бортиком горловины обвязывают шпагатом по ГОСТ 16266—70.

4.5. Бутыли помещают в деревянные обрешки или плетеные корзины.

Корзины и обрешки должны быть выложены древесной стружкой по ГОСТ 5244—73 так, чтобы обеспечить плотную посадку бутылей.

4.6. Тара, применяемая для упаковки и транспортировки сырого глицерина должна быть сухой и чистой.

4.7. Глицерин, предназначенный для разгрузки в районы Крайнего севера и отдаленные районы, должны упаковываться по ГОСТ 15846—70.

4.8. Маркировка транспортной тары должна наноситься по ГОСТ 14192—71 с указанием следующих дополнительных обозначений:

товарного знака, наименования предприятия изготовителя, его местонахождения и подчиненности;

наименования продукт;

номера партии;

даты изготовления;

обозначения настоящего стандарта.

4.9. Сырой глицерин должен транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Сырой глицерин должен быть предохранен от атмосферных осадков.

4.10. Сырой глицерин хранят в металлических баках, металлических бочках по ГОСТ 6247—72 и гост 13950—76, стеклянных бутылях по ГОСТ 5717—70 вместимостью 10 л., по ГОСТ 14182—69 вместимостью 20 л.

5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества сырого глицерина требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения сырого глицерина устанавливается со дня его изготовления: 1 мес. в баках; 1 год в металлических бочках и стеклянных бутылях.

Применение

ООО "Мыловаренный завод" является одним из крупнейших производителей глицерина в России. На заводе изготавливается технический глицерин ГОСТ 6823-77 и глицерин дистиллированный 98% ГОСТ 6824-96. В 1986г. внедрена и успешно работает установка фирмы "Маццони" по производству дистиллированного глицерина мощностью 1т/ч, что позволяет изготавливать и продавать сейчас около 400 т. в месяц глицерина дистиллированного марки Д98. Производство глицерина возрастает и качество уже сейчас соответствует мировым стандартам. Цена на глицерин марки Д98 составляет 34 руб. за кг, что является на сегодняшний день самой низкой по стране. Завод также реализует глицериновый гудрон(продукт получаемый при дистилляции технического глицерина),который содержит 60% глицерина, нелетучий органический остаток(25%),сложные эфиры(10%),минеральные и другие примеси.

### Кислота олеиновая Б-115

ООО "Мыловаренный Завод" помимо твёрдого хозяйственного мыла выпускает олеиновую кислоту марка Б-115 Кислота олеиновая техническая марки Б-115 соответствует техническим условиям,ТУ 9145-172-4731297-94

#### Состав жирных кислот

|  | Наименование жирных кислот | Массовая доля жирной к-ты,% к сумме жирных кислот |
| --- | --- | --- |
| С16:0 | пальмитиновая | 3,3-6,0 |
| С16:1 | пальмитолеиновая | следы |
| С18:0 | стеариновая | 1,5-3,0 |
| С18:1 | олеиновая | 57,5-65,0 |
| С18:2 | линолевая | 18,0-20,0 |
| С18:2 | линолевая | 18,0-20,0 |
| С18:3 | линоленовая | 8,0-12,0 |
| С22:1 | эруковая | 1,8-8,0 |

Кислота олеиновая марки Б-115 применяется горно-обогатительными комбинатами,СОЖами для флотации руд,приготовления смазывающе-охлаждающих жидкостей,проката, металла,металлообработке, для изготовления амульгаторов,ринолов(смазывающе-охлаждающих жидкостей) для прокатных станов,а также в производстве шинной и резиновой продукции, в производстве парфюмерно-косметологических продуктов и даже в пищевой промышленности. В 1986 г. Внедрена и успешно работает установка ДЖК "Комсомолец" для получения олеиновой кислоты мощностью более 300 тонн в месяц. Объем производства олеиновой кислоты с каждым месяцем растёт. Сейчас качество олеиновой кислоты соответствует мировым стандартам.

Список литературы

- Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М.; Химия. – 1981.

- Юкельсон И.И. Технологимя основного органического синтеза. М.; Химия. – 1968.

- Государственный стандарт РФ. Глицерин сырой. ТУ ГОСТ 6823-2000/ издание официальное/ под ред. Т.И. Василенко. – изд стандартов. -  2000.