# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Кафедра математического моделирования

## КУРСОВАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРУГОГО ПРОСТРАНСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО СИСТЕМУ ПЛОСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Работу выполнила	Вербенко Н.П.

Группа 43 	Факультет прикладной математики 	Специальность 0102

Руководитель работы      к.ф.- м.н., доцент	Рубцов С.Е.

#### Краснодар 2002

### РЕФЕРАТ

Курсовая работа посвящена изучению методов решения краевых задач динамической теории упругости для неограниченных выпуклых областей с неплоской границей, частных случаев включений с плоской границей  и ряда численных методов для применения к решению задач для сред с неоднородностями. А также проведению вычислений для плоских включений

Курсовая работа содержит 48 страниц, 4 рисунка и 3 приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

- Задачи теории упругости	5

  - Вывод интегральных уравнений для полупространства	9

1.2. Полупространство с плоской границей	14

- Постановка задачи для пространства с внутренними плоскими включениями	16

- Решение задачи для пространства

3.1 Случай одного включения	19

3.2 Случай двух включений	24

3.3 Случай трех включений	27

- Поиск вещественных полюсов

4.1 Случай одного включения	31

4.2 Случай трех включений	32

Заключение	33

Список литературы	34

Приложение 1	35

Приложение 2	39

Приложение 3	43

ВВЕДЕНИЕ

Динамические эффекты в различных средах в связи со своей теоретической и практической значимостью для различных областей деятельности человека стали на сегодняшний день одним из основных объектов изучения. Их исследование способствует решению многочисленных задач сейсмологии, физики Земли, машиностроения и техники в целом.

В данной работе описаны постановки смешанных задач теории упругости для неоднородностей в упругих изотропных средах и решена задача для пространства для случая одного и двух включений. В качестве неоднородностей рассматриваются включения, для которых соотношения между напряжениями и перемещениями на границах сводятся к системам интегральных уравнений, которые в свою очередь преобразуются к матричному представлению. Для исследования распределения нулей определителей в зависимости от различных условий на параметры включения написана программа на языке С+.+. Приведены некоторые из полученных расчетов.

###### 1. ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Колебания упругой среды (в перемещениях) описываются уравнениями Ляме:

(λ+μ)graddiva+μΔa+ρF=ρ∂2a∂t2,	(1.1)

где λ, μ – константы Ляме, положительность которых обеспечивает обратимость закона Гука, ρ – плотность среды.

Вектор a(x1, x2, x3, t)=(u(x1, x2, x3, t), v(x1, x2, x3, t), w(x1, x2, x3, t))T – вектор перемещений.

Рассматриваемая упругая среда может быть пространством, полупространством (в том числе стратифицированным), слоем или пакетом слоев.

Механическое состояние упругого тела, занимающего в начальном состоянии известный объем V с ограничивающей поверхностью S, характеризуется компонентами тензора деформации εij и тензора напряжений σij. Перемещения в точках тела, под действием заданной системы поверхностных и объемных сил, описываются вектором перемещений 
uu1,u2,u3 и представляют собой непрерывные и однозначные функции координат и времени. Механическое состояние упругого тела характеризуется также вектором напряжений τ=τ1,τ2,τ3, возникающих в упругом теле на некоторой элементарной площадке с нормалью n=n1,n2,n3. Вектор τ выражается  через компоненты тензора напряжений τi=σijnj,i=1,2,3.

Вектор напряжений τ можно выразить через перемещения τ=Tu, где Т – линейный дифференциальный оператор напряжений. В изотропном случае

τ=Tu≡λndivu+2μ∂u∂n+μ(n×rotu).

В случае установившихся колебаний зависимость всех характеристик задачи от времени t описывается множителем e−iωt, а уравнения линейной упругости, описывающие установившийся закон колебаний, имеют вид:

(λ+μ)grad(div u)+μΔu+ρω2u=0, 	(1.2)

Для постановки задач теории упругости должны быть заданы, индивидуальные для конкретных задач, граничные условия, а в случае динамических задач – еще и начальные условия.

Интегральное представление решения задачи строится на основе интегральных соотношений между напряжениями и перемещениями, существующих для упругих сред. При этом используется формула Бетти в виде

ΩuΔ0v−vΔ0udΩ=suTv−vTvdS	(1.3)

здесь Δ0=(λ+μ)graddiv +μΔ

В этом соотношении вектор–функции u, v–произвольные дважды непрерывно дифференцируемые. Область  может быть неограниченной с гладкой границей.

Вводится система следующих векторов

a1=	(1.4)

⟨aχ⟩=a1χ1+a2χ2+a3χ3

Эти векторы формируют матрицу

V=ei<ax> 0 0 0 ei<ax> 0	(1.5)

В соотношении (1.2) вместо произвольного вектора u вносится решение дифференциального уравнения Δ0u+ς2u=0,где ς2=ρω2	(1.6)

, а вместо вектора v –матрицу V . Тогда соотношение (1.2) порождает не скалярное, а векторное выражение.

Выражение Δ0V имеет вид

Δ0V=−λ+μα2+μσ2 λ+μαβ λ+μaγ λ+μaβ λ+μβ2+μσ2 λ+μaγ

σ2=α12+α22+α32=α2+β2+γ2

α1=αα2=βα3=γ	(1.7)

Матрицу справа обозначим как В, тогда векторы bk– формируемые строками этой матрицы. Можно записать

Δ0V=Bei<aχ>Δ0αk=bkei<aχ>Δ0u=−ς2u	(1.8)

Вычисляются векторы Tαk. В результате вычислений будут получены формулы

Tu=θm0m=13θm0=λlmk=13∂uk∂χk+2λs=13∂um∂χsls+μPmPm=ln∂un∂χm+∂um∂χn+lp∂up∂χm+∂um∂χp	(1.9)

здесь для  m=1, 2, 3 берется соответственно по порядку n=2 , p=3; n=1, p=3; n=1, p=2; ln=coslχn,l=l1,l2,l3=ln

Внося в эти соотношения вместо u значения векторов αk, получаем

Tαk=	(1.10)

Вектор напряжений, действующих на границе S, будем обозначать

T0=Tk	(1.11)

где Tk –проекции вектора напряжений на направления осей xk соответственно.

Вычисляя вектор Tu на границе S с учетом  (1.9) и соотношения

Tk=j=13σkjlj

получаем выражение для вектора Tu :

Tu=T0 	(1.12)

Внося соотношения (1.9) , (1.10) , (1.12) , в (1.2)  для каждого вектора, и вектора        решения уравнения (1.2) приходим к соотношению

B+ξ2ISu(x1,x2,x3)ei<αx>dΩ=S	(1.13)

Где I–единичная матрица третьего порядка.

Если разрешить соотношения (1.13) относительно тройного интеграла в левой части, то получим преобразование Фурье искомого решения краевой задачи для дифференциального уравнения  (1.6). Оно будет зависеть как от значения вектора перемещений на границе области, так и от вектора напряжений. Так как в любой области на границе S может быть задан согласно постановке задачи теории упругости лишь один из этих векторов, то между компонентами вектора перемещений и напряжений на границе должны существовать определенные зависимости.

1.1. ВЫВОД ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУПРОСТРАНСТВА

Для вывода интегральных уравнений для полупространства с выпуклой границей рассмотрим следующую матрицу

B+ξ2I=−(λ+μ)α2−θ2 αβ αγ  αβ β2−θ2 βγ	(1.14)

Ее определитель D после вычислений принимает вид

D(σ,ξ)=det(B+ξ2I)=(λ+μ)2θ2(θ2−σ2), θ2−σ2=ξ2−(λ+2μ)σ2λ+μ	(1.15)

Вычисляем обратную к (1.14) матрицу

B+ξ2I=1[D(σ,ξ)]ξ2−(λ+μ)σ2+(λ+μ)α2 αβ(λ+μ) αγ(λ+μ) αβ(λ+μ) ξ2−(λ+μ)σ2+(λ+μ)β2 βγ(λ+μ)		(1.16)

В дальнейшем элементы матрицы  (1.16) будут обозначаться ckm .

Таким образом, имеем

Ckm=αkαmλ+μDσ,ξ, k≠m	(1.17)

Ckk=ξ2−λ+2μσ2+λ+μαk2Dσ,ξ

Теперь подействуем слева на соотношение (1.13) матрицей (1.16), после вычисления найдем

upα1,α2,α3=Ωupξ1,ξ2,ξ3ei<αξ>dΩ=Sk=13m=13Cpkrkmum−CpkTkei<αξ>dS	(1.18)

p=1,2,3

Для вывода интегральных уравнений, связывающих на границе перемещения um  и напряжения Tk нужно изучить аналитические свойства функции   Up(α1,α2,α3).

Учитывая геометрию тела, заключаем, что она должна быть аналитически продолжаемой по параметру 3  в верхнюю полуплоскость. Это вытекает из свойства области, описываемой неравенством

x3≥ϕ(x1,x2)≥0

Для выяснения  условия, обеспечивающего аналитическую продолжимость решения, изучим распределение особенностей в представлении функции Up . Все особенности этих функций описываются уравнением

Dσ,ξ=0	(1.19)

Находим корни этого уравнения

σ2=ξ12, σ2=ξ22

ξ12=ξ2λ+2μ=ρω2λ+2μ	, ξ22=ξ2μ=ρω2μ	(1.20)

Но ξ2=α12+α22+α32. Таким образом, особенности функций описываются корневыми множествами функций трех комплексных переменных вида

α12+α22+α32−ξ12

α12+α22+α32−ξ22		(1.21)

Эти корневые множества представляются аналитическими подмногообразиями  в C3 комплексной размерности, равной двум. Разрешая уравнение относительно 3 , получаем представление корневых множеств вида

α31=ξ12−α12−α22α32=ξ22−α12−α22α33=−α31α34=−α32

Здесь у радикала выбраны такие ветви, что

α31>0,α32>0     при α1=α2=0	(1.22)

В этом случае при   v2=α12+α22→∞   имеем

α31→i|v| , α32→i|v|α33→−i|v| , α34→−i|v|	(1.23)

Поскольку область содержит положительную полуось, то функции Up не должны иметь особенностей по параметру 3 в верхней полуплоскости, т.е. должны быть аналитически продолжимыми в область Jmα3≥0. Следовательно,   правая часть в выражении (1.18) должна быть ограниченной  при α3=α31 и α3=α32.

Для построения вытекающих из этого условия соотношений положим в (1.18):

Сpk0=D(σ,ξ)Сpk	(1.24)

Тогда для ограниченности  Up    достаточно потребовать обращения в нуль при  α3=α31 и α3=α32 выражений (1.18), в которых вместо Сpk взято  Сpk0.

Выполнив эти подстановки, приходим к выражениям вида:

ik=13m=13Sλσ2lm+2μαklkαmumξ1,ξ2,ξ3ei<αξ>dS==m=13	 (1.25)

iμs=13m=13Sα3lk−αkl3αm+αslsα3δkm−αkδ3mumξ1,ξ2,ξ3××ei<αξ>dS=Sα3Tkξ1,ξ2,ξ3−αkT3ξ1,ξ2,ξ3ei<αξ>dS, α1≤∞,α2≤∞, k=1,2, ξ3=ϕ0ξ1,ξ2, α3=α32=ξ22−α12−α22	 (1.26)

Здесь  lk –функция параметров.

Соотношения (1.25) , (1.26) являются своеобразной формой записи интегральных уравнений, связывающих заданные на границе S тела напряжения Tk и перемещения um .

Так, если рассматривается краевая задача теории упругости I рода, т.е. при заданных на границе S напряжениях, то правые части соотношений (1.25) , (1.26) - известные выражения. И из уравнений необходимо найти перемещения um , стоящие в левых частях.

Если же рассматривается краевая задача теории упругости II рода, т.е. при заданных на границе S. перемещениях, то, наоборот, левые части соотношений (1.25) , (1.26) известны, а определению подлежат стоящие в правых частях функции Тk .

В случае смешанной задачи теории упругости, когда на одном множестве S1 поверхности S заданы напряжения Тk , а на другом S2 -перемещения иm , соотношения (1.25), (1.26) представляют собой систему интегральных уравнений, неизвестные которых расположены и в левой, и в правой частях   в зависимости от того, по какому множеству осуществляется интегрирование. Важно, что на одном и том же множестве не могут быть одновременно либо только неизвестные и справа и слева, либо только известные функции.

Допустим, что удалось решить интегральные уравнения (1.25), (1.26) для перечисленных выше краевых задач теории упругости. Тогда известными функциями на всей поверхности S оказываются как перемещения иm, так и напряжения Tk.. Внесем их в (1.18).

Геометрия задачи (полупространство) позволяет применить преобразование Фурье. Вообще преобразования Фурье при решении краевых задач теории упругости наиболее эффективно в тех случаях, когда упругое тело занимает объем, содержащий бесконечно удаленные точки, и все границы тела параллельны тем координатным осям, по которым берется преобразование. Свойства тела вдоль этих направлений также должны быть постоянными, но могут меняться в перпендикулярных направлениях. Преобразование Фурье не применимо по тем координатам, вдоль которых свойства среды непрерывно меняются.

В результате выражение для  up(x1,x2,x3) после применения формул обращения Фурье можно представить в виде:

up(x1,x2,x3)=18π3−∞+∞up(α1,α2,α3)e−i<αx>dα1dα2dα3=18π3−∞+∞D−1Sk=13m=13[Cpk0rkmum−Cpk0Tk]ei[α1(ξ1−x1)+α2(ξ2−x2)+α3(ξ3−x3)]dSdα1dα2dα3(1.27)

Интеграл по параметру 3. вычисляется по теории вычетов.

Из соотношения (1.11) , (1.12) видно, что решение содержит волны

уходящие от поверхности S на бесконечность.

1.2. ПОЛУПРОСТРАНСТВО С ПЛОСКОЙ ГРАНИЦЕЙ

Рассмотрим частный случай исследуемой задачи, когда поверхность ϕ(x1,x2,x3)=0вырождается в плоскость, совпадающую с координатной плоскостью x3=0. В этом случае внешняя нормаль к поверхности остается неизменной в любой точке и имеет компоненты

l1=0, l2=0, l3=−1	(1.28)

Кроме того, надо принять 3=0  на  S, а также равенства

ϕ0ξ1,ξ2=0, dS=dξ1dξ2	(1.29)

Внесем значения указанных параметров в интегральные уравнения (1.11), (1.12). Тогда в подынтегральных выражениях члены

λσ2lm+2μαklkαm,α3Tkξ1,ξ2,ξ3−αkT3ξ1,ξ2,ξ3

оказываются постоянными, не зависящими от параметров  ξk и их можно вынести за знак интегралов. Введем следующие обозначения:

um0α1,α2=−∞∞umξ1,ξ2,0eiα1ξ1+α2ξ2dξ1dξ2,	 (1.30)

Tk0α1,α2=−∞∞Tkξ1,ξ2,0eiα1ξ1+α2ξ2dξ1dξ2.

Интегральные уравнения (1.11), (1.12) можно переписать в виде

2μα1α31u10+2μα2α31u20+λσ2+2μα312u30=ik=13αkTk0+iα31T30,

α2u10−α1u20=iμα32α2T10−α1T20 ,	 (1.31)

α322−α12u10−α1α2u20−2α1α32u30=iμα32T10−α1T30

Эти соотношения полностью совпадают с уравнениями, получающимися при удовлетворении граничных условий в краевой задаче об установившихся колебаниях упругого полупространства. Если на границе задается вектор напряжений То, то для получения перемещений на границе левые части соотношения (1.31) необходимо разрешить относительно компонент вектора U0 .

В матричном виде систему (1.31) можно представить в форме

LU0=DT0	(1.32)

L=α1ξ12−v2 α3ξ12−v2 ξα2ξ22−v2 −α1ξ22−v2 0

D=iμ α12 α22 ξ12−v22 α2 −α1 0

v2=α12+α22ξ=12ξ22−v2

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА 
С ВНУТРЕННИМИ ПЛОСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

x1

hn

h2

h1

x2

0

x3

Упругая изотропная среда содержит систему произвольного количества – N  плоских включений, расположенных параллельно на высотах h1,…,hN соответственно (h1 <…< hN). Включения занимают области Ωl с границами Sl, внешние нормали к границам nl=n1l, n2l,n3l, l=1,…,N.

Колебания упругой среды описываются уравнениями Ляме (1.1). Вектор перемещения точек среды в данном случае u(x1, x2, x3, t).

Дополнительные условия, налагаемые на рассматриваемые характеристики на границах заданных областей, приводят к краевым задачам. Упругая среда может быть пространством, полупространством или слоем. При этом на верхней границе могут быть заданы компоненты вектора перемещений u или вектора напряжений  τ.

Для установившихся колебаний u (x1, x2, x3 , t) = (u1, u2, u3)е-iωt, уравнение Ляме (1.1) относительно комплексной амплитуды u примет вид:

(λ+μ)grad(divu)+μΔu+F+ρω2u=0.	 (2.2)

Для массива включений, на берегах неоднородностей заданы перемещения:

ul|x3=hl−0=ulв	 (2.3)

При этом напряжения среды в области включений терпят разрыв:

τx1x3в(x1,x2,hl+0,t)=τl1в(x1,x2)e−iωt ,τx1x3н(x1,x2,hl−0,t)=τl1н(x1,x2)e−iωtτx2x3в(x1,x2,hl+0,t)=τl2в(x1,x2)e−iωtτx2x3н(x1,x2,hl−0,t)=τl2н(x1,x2)e−iωt ,σx3x3в(x1,x2,hl+0,t)=τl3в(x1,x2)e−iωt ,	 (2.4)

τliв,н=0 , (х1,х2)∈Ωl

В покомпонентной записи уравнение (1.1) имеет вид

(λ+μ)∂θ∂x1+μΔul1+ρω2ul1=0 ,(λ+μ)∂θ∂x2+μΔul2+ρω2ul2=0 , 	 (2.5)

Для упругого пространства, содержащего плоские неоднородности, в качестве граничных условий берутся перемещения берегов включений:

# ul|x3=hl=ul, l = 1 ,…, N	 (2.6)

и условия убывания на бесконечности

u→0  при R=ul12+ul22+ul32→∞,	  (2.7)

дополненные условиями излучения.

В качестве условий излучения выбраны следующие принципы.

- Принцип Зоммерфельда: в решении удерживаются составляющие, описывающие волны, уходящие от источника в бесконечность, и отбрасываются те, скорость которых направлена к источнику.

- Принцип предельного поглощения: в качестве решения задачи для идеально упругой среды берется равномерный по всем параметрам предел решения соответствующей задачи для вязкоупругой среды (среды с поглощением) при стремлении вязкости к нулю.

##### 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА

- 3.1.СЛУЧАЙ ОДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

z

h1

0

y

x

Tв      Uв

Tн     Uн

###### Разделим пространство по плоскому включению на два полупространства. Для каждого из них справедливо соотношение (1.32). Введем обозначения:

Тв, Uв – напряжение и перемещение сверху включения,

Тн , Uн – напряжение и перемещение снизу включения.

###### Тогда задача для одного включения сведется к системе функциональных соотношений:

- L−Uн  = D−ΤнL+Uв  = D+Τв	(3.1)

в предположении, что

Uв = Uн =U	(3.2)

Учитывая соотношения из раздела 2 , L+ , L– , D+ , D–  принимают вид:

D+=iμ12α1eiα31h1 12α2eiα32h1 12α32eiα32h1α2eiα32h1 −α1eiα32h1 0

D−=iμ12α1e−iα31h1 12α2e−iα31h1 − 12α32e−iα32h1α2e−iα32h1 −α1e−iα32h1 0

L+=α1α31eiα31h1 α2α31eiα32h1 seiα32h1α2α32eiα32h1 −α1α32eiα32h1 0	(3.3)

L−=−α1α31e−iα31h1 −α2α31e−iα32h1 se−iα32h1−α2α32e−iα32h1 α1α32e−iα32h1 0

Выяснив  явный вид матриц в соотношениях (3.1), получим напряжение на границе  плоскости:

- Tв=(D+)-1L+Uв	(3.4)

- Tн=(D–)-1L–Uн

- Учитывая, что для данного  случая с одним включением имеем следующие представления корневых множеств:

- α31=γ12−α12−α22

- α32=γ22−α12−α22		(3.5)

- а так же 1=ρω2λ+2μ, 2=ρω2μ.

- Введем обозначение

- s=0.5γ22−α12−α22	(3.6)

- Решим уравнение (3.4). Найдем матрицы, обратные к D+ и D– .Для этого:

- а) Вычисляем определители матриц

- ΔD+=α12keih1α31+2α32,ΔD−=α12ke−ih1α31+2α32,	(3.7)

- где       k=α12+α22+α31α32	 (3.8)

- б) Транспонируем матрицы D+ и D–.

- (D+)T=iμ12α1eiα31h1 α2eiα32h1 α31eiα32h112α2eiα31h1 −α1eiα32h1 0	(3.9)

- (D−)T=iμ 12α1e−iα31h1 α2e−iα32h1 −α31e−iα32h1 12α2e−iα31h1  −α1e−iα32h1 0

в) В соответствии с теорией матриц [2], определяем дополнительные миноры транспонированных матриц и выписываем обратные матрицы:

- (D+)−1=1k2α1e−iα31h1 α2e−iα32h1 α32e−iα32h12α2e−iα31h1 −α12+α31α32α1e−iα32h1  α2α32α1e−iα32h1	(3.10)

D−−1=1k 2α1eiα31h1 α2eiα32h1 −α32eiα32h1 2α2eiα31h1 −α12+α31α32α1eiα32h1 −α2α32α1eiα32h1	(3.11)

- Умножив полученные обратные матрицы (3.10), (3.11) на исходные матрицы L+ и L–  соответственно, найдем

- D+−1L+=iμ−1k−1z11 z12 z13z21 z22 z23	(3.12)

- где    z11=α12α31+α32s+α22,

- z12=α1α2α31−α32,

- z13=α1s−α322,

- z21=α1α2α31−α2α322α12α12−α32α32−α31,

- z22=α31α22+α3222−12α32α22−α12,

- z23=α2s−α322,

- z31=α1α312+12α1α22α31α32−2s+α22α12+α22,

- z32=α222α312−α31α32+α12+α22,

- z33=12sα31+12α32α12+α22,

- и

- D−−1L−=iμ−1k−1q11 q12 q13q21 q22 q23,	(3.13)

- где

- q11=−α12α31−α32s+α22,

- q12=−α1α2α31−α32,

- q13=α1s−α322,

- q21=−α1α2α31+α2α322α12α12−α32α32−α31,

- q22=−α31α22+α3222+12α32α22−α12,

- q23=α2s−α322,

- q32=α222α312−α31α32+α12+α22,

- q33=−12sα31−12α32α12+α22.

- Итак, если на границе включения задается вектор перемещений U, то скачок вектора напряжений на границе имеет следующий вид:

- T+– T– =i-1k-1MU,	(3.14)

- где матрица M – разность произведений матриц (D+)-1L+ и (D–)-1L–, выглядит следующим образом:

- M=2(α12α31+α32(s+α22)) 2α1α2(α31−α32)  0α2α1(2α12−α322)(α31−α32) α22(2α31−α32)+α32(α12+α31α32) 0	(3.15)

- Для получения вектора перемещений из (3.14)

- U=−iμkM−1T,

- при заданном скачке напряжений Т=Т+– Т–  необходимо найти обратную матрицу к матрице М.

- Введем обозначение:

- β2=α12+α22

- Определитель матрицы М равен:

- Δ=Δ1Δ2,

- где

- Δ1=sα31+α32β2	(3.16)

- Δ2=α322β2α312+s+α31α32β2+sα322	(3.17)

- Обратная к М матрица равна:

- М−1=α312α22+α322+α32α12−α22Δ2 2α1α2α31−α32Δ2 0 α22α12−α322α1Δ1 2α12α31+α32α22+sΔ2 0 	(3.18)

- 3.2. СЛУЧАЙ ДВУХ ВКЛЮЧЕНИЙ.

x

z

y

0

T

T

T

T

h2

h1

- Пусть упругое изотропное пространство ослаблено  двумя плоскостями, расположенными  на высотах h1 и h2,моделирующими включения бесконечно малой толщины. Сохраняя все остальные предположения и обозначения из пункта 3.1, решение данного частного случая проведем аналогичным образом.

- Матричный  вид системы, удовлетворяющей граничным условиям в краевой задаче об установившихся колебаниях  упругого пространства, будет следующим:

- L1−U1н=D1−T1н

- L1+U1в−L2+U2н=D1+T1в−D2+T2нL1−U1в−L2−U2н=D1−T1в−D2−T2н	(3.21)

- L2+U2в=D2+T2в

- в предположении что U1в=U1н=U1 , U2в=U2н=U2.  Матрицы L1+,L2+,L1−,L2−,D1+,D2+,D1−,D2− имеют вид:

- Lm±=±α1α31e±iα31hm ±α2α31e±iα32hm se−iα32hm±α2α32e±iα32hm ∓α1α32e±iα32hm 0	(3.22)

- Lm±=±α1α31e±iα31hm ±α2α31e±iα32hm se−iα32hm±α2α32e±iα32hm ∓α1α32e±iα32hm 0,

- где m=1,2.

- Таким образом, если на границах включений задаются вектора напряжений T1в,Т1н,Т2в,Т2н, то для получения перемещений на  границе систему (3.21) необходимо разрешить относительно компонент U1 и U2 .

- Введем обозначения:

- Т1=Т1в−Т1нТ2=Т2в−Т2н		(3.23)

- После несложных действий над матричной системой (3.21) с учетом правил умножения матриц приходим к системе вида:

- T1н=D1−−1L1+U1T2в=D2+−1L2+U2T1=D1−−1D2−T2н−L2−U2T2=D2+−1L1+U1−D1+T1в		(3.24)

- С учетом  (3.23) в итоге получаем

- U1=M−1T1+AT2U2=M−1T1+BT2	 (3.25)

- где 	M=D1+-1L1+
            −D1−L1−= D2+-1L2+
            −D2−L2− дается соотношением (3.15),

- A=D1+−1D2+B=D2−−1D1−		(3.26)

- Они имеют следующий  вид:

- A=12α12ex+α22+α31α32ey α1α22ex−ey α1α322ex−ey α1α22ex−ey 12α22ex+α12+α31α32ey α2α322ex−ey	(3.27)

- B=12α12ex+α22+α31α32ey α1α22ex−ey α1α322ey−ex α1α22ex−ey 12α22ex+α12+α31α32ey α2α322ey−ex

- (3.28)

- где 	x=iα31(h2-h1)	и   y=iα32(h2-h1).

3.3 СЛУЧАЙ ТРЕХ ВКЛЮЧЕНИЙ

x

y

z

T

T

T

T

T

T

Пусть упругое изотропное пространство ослаблено тремя плоскими включениями, расположенными на высотах h1, h2, h3.Сохраняя все предположения и обозначения из (3.1), решение данного частного случая проведем аналогичным  образом.

Матричный вид системы будет следующим:

L3+U3в=D3+T3вL2+U2в−L3+U3в=D2+T2в−D3+T3нL2−U2н−L3−U3н=D2−T2в−D3−T3нL1+U1в−L2+U2в=D1+T1в−D2+T2нL1−U1н−L2−U2н=D1−T1в−D2−T2нL1−U1н=D1−T1н	(3.31)

в предположении, что Umв=Umн=Um, m=1,2,3.

Матрицы Lm±, Dm± имеют вид (3.22), где m=1,2,3.

Т.о., если рассматривается краевая задача теории упругости I рода, т.е. при заданных на границе S напряжениях, то для получения перемещений на границе систему (3.31) необходимо разрешить относительно компонент U1, U2, U3.

Обозначим Tmв=Tmн=Tm, m=1,2,3.

После несложных преобразований с учетом правил умножения матриц и введенных обозначений приходим к системе вида:

D1+-1L1+
                    −D1−-1L1− U1= T1+D1+-1D2+
                T2+D1+-1D3+T3D2+-1L2+
                    −D2−-1L2−U2= D2−-1D1−
                T1+T2+D2+-1D3+T3D3+-1L3+
                    −D3−-1L3−U3= D3−-1D1−
                T1+D3−-1D2−T2+T3,	(3.32)

В общем виде система матричных уравнений (3.32) имеет вид:

U1=M−1T1+M−1A12T2+M−1A13T3U2=M−1B21T1+M−1T2+M−1A23T3U3=M−1B31T1+M−1B32T2+M−1T3	(3.33)

где матрицы М−1, Anm=Dn+−1Dm+,  Bmn=Dm−−1Dn−, n=1,2, m=2,3 имеют вид (3.18), (3.27) и (3.28) соответственно.

Вычисление определителей:

Вычисление определителей матриц можно провести на основе метода Гаусса. Этот метод является наиболее простым и естественным для решения систем уравнений и основан на последовательном исключении неизвестных. Метод Гаусса имеет много различных вычислительных схем. Остановимся на описании соответствующей схеме единственного деления.

Пусть

Δ=a11   a12...a1na21   a22...a2n...    ...   ...  ...		(3.34)

и пусть a110. Вынесем элемент из первой строки. Тогда, применяя следующие обозначения bmj=amj.m−1aalignlmm.m−1, j≥m+1, получим:

Δ=a11 1   b12... b1na21   a22...a2n...    ...   ...  ...

Затем из каждой строки отнимаем первую строку, умноженную соответственно на первый элемент этой строки. Очевидно, получим следующее:

Δ=a11 1       b12  ...b1n 0 a22.1...a2n.1...      ...    ...    ...

Далее с оставшимся определителем (n-1) порядка поступаем совершенно таким же образом, если только a22.1≠0.

Продолжая процесс, получим, что искомый определитель равен произведению ведущих элементов:

Δ=a11a22.1...ann.n−1

Если на каком-либо шаге окажется, что aii.i−1=0 или aii.i−1 близко к нулю (что влечет за собой уменьшение точности вычислений), можно предварительно изменить порядок строк и столбцов определителя так, чтобы в левом верхнем углу оказался неисчезающий элемент. Наилучший в смысле надежности результат получится, если на каждом шагу процесса переводить в левый верхний угол наибольший по абсолютной величине элемент матрицы, для которой вычисляется определитель – схема единственного деления по главным элементам.

Число умножений и делений, нужных для вычисления определителя nго порядка, равно (n-1)(n2+n+3)/3.

Схема единственного деления для вычисления определителей может применяться не только с исключением по строкам, но и по столбцам. Это равносильно вычислению определителя транспонированной матрицы по строкам. Получение нулей при вычислении определителя можно осуществить посредством линейного комбинирования строк матрицами вращения. Это требует значительно большего числа операций, но дает значительно более стабильный процесс. Для вычисления определителя можно так же разбить матрицу на клетки с квадратными диагональными клетками и затем “получить нули”. Разбиение матрицы на клетки, вообще говоря, не изменяет числа элементарных операций, необходимых для вычисления, но можно получить значительный выигрыш в объеме работы. В конце концов, искомый определитель окажется произведением определителей “ведущих” клеток.

4. ПОИСК ВЕЩЕСТВЕННЫХ ПОЛЮСОВ

4.1 Случай одного включения

Для получения решения исходной задачи  необходимо выполнить обратное преобразование Фурье.

Одним из способов вычисления обратных интегралов Фурье является метод, основанный на использовании теории вычетов. Применение этого метода требует исследования функции

Δ1(β,ω)=sα31+α32β2

и

Δ2(β,ω)=α322β2α312+s+α31α2β2+sα322

- на наличие нулей для различных значений частоты  .

- Нули функции Δ1(β,ω) можно найти аналитически, а для исследования Δ2(β,ω) необходимо проводить численные расчеты.

- В результате несложных преобразований для Δ1(β,ω) найдены нули, которые равны  β=χ22χ112χ22+4χ12±χ2χ22+8χ12.

- Для численного нахождения нулей функции Δ2 написана программа на языке С+ +, алгоритм которой заключается в следующем:

- Для различных значений частоты , изменяющихся в пределах от 1 до 10 включительно с шагом 0.1, берутся различные  и методом дихотомии находятся такие значения , при которых функция ∆2 обращается в нуль.

- Исходя из равенств  (3.5), берем во внимание только те значения β, которые удовлетворяют следующим условиям:

- <1

- 2<<22 ,

- т.к. на интервале (1,2) нули функции не будут вещественными.

Численные расчеты по данной программе показали  то, что функция ∆2 не имеет вещественных нулей в указанном интервале.

4.2 Случай трех включений

Аналогично случаю одного включения, для решения краевой задачи об установившихся колебаниях упругого пространства необходимо вычислить и исследовать на наличие вещественных нулей определитель блочной матрицы коэффициентов системы (3.33):

С=  M−1      M−1A12       M−1A13M−1B21       M−1        M−1A23

Для проведения анализа поведения функции определителя матрицы С была написана программа, в которой для различных значений 1 и 2, изменяющихся в диапазоне от 0 до 2χ2, и различных высот h1,h2, h3 включений находится определитель  и строится график зависимости Δ от 1 и 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе исследовалась упругая задача для сред с включениями, напряженно–деформированное состояние которых определялось решением систем уравнений как относительно перемещений, так и относительно напряжений.

Было получено решение в образах Фурье задачи для пространства с одним, двумя и тремя включениями.

Для задач с одним и тремя включениями были найдены нули определителей частью аналитически, частью – численно – с помощью специально написанных программ на языке С+ +. Случай с тремя включениями был исследован для различных высот плоских включений относительно друг друга.

В дальнейшем  предполагается выполнение обратного преобразования Фурье, рассмотрение случая многих включений, а также исследование задачи с включениями для полупространства и слоя.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабешко В.А Динамика неоднородных линейно-упругих сред/ 
В.А. Бабешко, Е.В. Глушков, Ж.Ф. Зинченко.– М. Наука. 1989.

- Гантмахер Ф.Р. Теория матриц – М. Наука. 1988.

- Фаддеев Д.К. Вычислительные методы линейной алгебры/ 
Д.К. Фаддеев, В.Н. Фаддеева – М. 1960.

- Демидович Б.П. Основы вычислительной математики/
Б.П. Демидович, И.А. Марон.– М.Наука.1970.

h1=π3, h2=4π9, h3=π2	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

h1=π4,h2=π3,h3=π2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

α1,α2

h1=π8,h2=π6,h3=π5

h1=2π9, h2=π4, h3=π34

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

#include <iostream.h>

#include <math.h>

double alpha(double x,double b)

double talpha=sqrt(x*x-b*b);

return talpha;

double  alpha1(double d)

double talpha=sqrt(fabs(d));

return talpha;

double s(double x,double b)

double ss=0.5*x-b*b;

return ss;

double f(double b,double a31,double a32,double s)

double fff=a32*a32*b*b*(a31*a31+s)+a31*a32*(b*b*b*b+s*a32*a32);

return fff;

double ff(double b,double a12,double a1,double a2,double s)

double kk=a2*b*b*(a1+s)+a12*(b*b*b*b+s*a2);

return kk;

double compl(double x,double b)

double g=x*x-b*b;

return g;

void koren(double b,double w)

cout<<"При w="<<w<<"есть корень, равный "<<b<<endl;

void main()

{

double p,tt,t,k,r=0.0,bb=0,e=0.001,amega=10.0,betta=0.0,c1=5.6,c2=3.5,c,x,x1=0,x2=0,s1=0;

double h_betta=0.1,h_amega=0.1,func1,func2;

double f(double,double,double,double);

double compl(double,double);

double ff(double,double,double,double,double);

int v=0;

amega=h_amega;

do	{

amega+=h_amega;

betta=h_betta;

x1=amega/c1;

x2=amega/c2;

do	{

c=betta;

do	{

betta+=h_betta;

if (betta>x1) betta=x2+h_betta;

else

{

func1=f(betta, alpha(x1,betta), alpha(x2,betta), s(x2,betta));

if (func1==0)

{koren(betta,amega);v=1;}

}

bb=betta+h_betta;

if (bb>x1)

bb=x2+h_betta;

else

{

func2=f(bb, alpha(x1,bb), alpha(x2,bb), s(x2,bb));

if (func2==0)

{koren(bb,amega);v=1;}

}

if (func1*func2<0)

{x=(betta+bb)/2;

r=f(x,alpha(x1,x),alpha(x2,x),s(x2,x));

if (r*func1<0)

bb=x;betta=bb;

if (r*func2<0) betta=x;

if (r*func1==0)

{koren(betta,amega);v=1;}

}

if (betta>x2&&betta<2*x2)

{

t=compl(x1,betta);

tt=compl(x2,betta);

func1=ff(betta, alpha1(t*tt), alpha1(t*t), alpha1(tt*tt), s(x2,betta));

if (func1==0)

{koren(betta,amega);v=1;}

bb+=h_betta;

if (bb<2*x2)

{

t=compl(x1,bb);

tt=compl(x2,bb);

func2=ff(bb, alpha1(t*tt), alpha1(t*t), alpha1(tt*tt), s(x2,bb););

if (func2==0) {koren(bb,amega);v=1;}

if (func1*func2<0)

{

x=(betta+bb)/2;

r=f(x,alpha1(compl(x1,x)),alpha1(compl(x2,x)),s(x2,x));

if (r*func1<0) bb=x;betta=bb;

if (r*func2<0) betta=x;

if (r*func1==0) {koren(x,amega);v=1;}

}

while (r>e|v==0|betta<2*x2);

betta=c;

}

while (betta<2*x1);

}

while (amega<10);

if (v==0) cout<<"в данном уравнении нет вещественных корней!"<<endl;

}

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#include <fstream.h>

#include <iostream.h>

#include <math.h>

#include <complex.h>

#include <io.h>

#include <process.h>

double alpha31(double x,double a1,double a2)

{ 	double talpha;

talpha=sqrt(fabs(x*x-a1*a1-a2*a2));

return talpha;}

double s(double x,double a1,double a2)

{  double ss=0.5*x-a1*a1-a2*a2;

return ss;}

double cabs(double x,double y)

{ 	double g=sqrt(x*x+y*y);

return g;}

complex det(double a1,double a2, double a31,double a32,double s, double \

h1,double h2,double h3)

{ 	complex  det1[9],det2;

complex ii(0,1);

complex x12=exp(ii*ii*a31*(h2-h1));

complex x13=exp(ii*ii*a31*(h3-h1)),x21=exp(ii*ii*a31*(h2-h1)),\

x32=exp(ii*ii*a31*(h2-h3));

complex x23=exp(ii*ii*a31*(h3-h2)),x31=exp(ii*ii*a31*(h1-h3));

complex y12=exp(ii*ii*a32*(h2-h1)),y13=exp(ii*ii*a32*(h3-h1)),\

y21=exp(ii*ii*a32*(h2-h1)),y32=exp(ii*ii*a32*(h2-h3));

complex y23=exp(ii*ii*a32*(h3-h2)),y31=exp(ii*ii*a32*(h1-h3));

complex A[9][9];

complex delta1=s*a31+a32*(a1*a1+a2*a2);

complex delta2=a32*a32*(a1*a1+a2*a2)*(a31*a31+s)+a31*a32*(a1*a1+\

a2*a2+s*a32*a32);

complex M[9][9]={{(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*\

(a31-a32)/delta2,0,(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*\

(a31-a32)/delta2,0,(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*\

(a31-a32)/delta2,0,},\

{a2*(2*a1*a1-a32*a32)/(a1*delta1),2*(a1*a1*a31+a32*(a2*a2+s))/delta2,0,\

a2*(2*a1*a1-a32*a32)/(a1*delta1),2*(a1*a1*a31+a32*(a2*a2+s))/delta2,0,\

a2*(2*a1*a1-a32*a32)/(a1*delta1),2*(a1*a1*a31+a32*(a2*a2+s))/delta2,0},\

{0,0,1/delta1,0,0,1/delta1,0,0,1/delta1},\

{(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0,\

(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0,\

(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0},\

{a2*(2*a1*a1-a32*a32)/(a1*delta1),2*(a1*a1*a31+a32*(a2*a2+s))/delta2,0},\

{0,0,1/delta1,0,0,1/delta1,0,0,1/delta1},\

{(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0,\

(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0,\

(a31*(2*a2*a2+a32*a32)+a32*(a1*a1-a2*a2))/delta2,2*a1*a2*(a31-a32)/delta2,0},\

{a2*(2*a1*a1-a32*a32)/(a1*delta1),2*(a1*a1*a31+a32*(a2*a2+s))/delta2,0},\

{0,0,1/delta1,0,0,1/delta1,0,0,1/delta1}};

complex  N[9][9]={{1,0,0,1/2*((a1*a1*x12)+(a2*a2+a31*a32)*y12),a1*a2*(x12-y12)/2,\

a1*a32*(x12-y12)/2,1/2*((a1*a1*x13)+(a2*a2+a31*a32)*y13),a1*a2*(x13-y13)/2,\

a1*a32*(x13-y13)/2},\

{0,1,0,a1*a2*(x12-y12)/2,1/2*(a2*a2*x12+(a1*a1+a31*a32)*y12),a2*a32*(x12-y12)/2,\

a1*a2*(x13-y13)/2,1/2*(a2*a2*x13+(a1*a1+a31*a32)*y13),a2*a32*(x13-y13)/2},\

{0,0,1,a1*a31*(x12-y12)/2,a2*a31*(x12-y12)/2,(a31*a32*x12+(a1*a1+a2*a2)*y12)/2,\

a1*a31*(x12-y12)/2,a2*a31*(x12-y12)/2,(a31*a32*x12+(a1*a1+a2*a2)*y12)/2},\

{(a1*a1*x21+(a2*a2+a31*a32)*y21)/2,a1*a2*(x21-y21)/2,a1*a32*(y21-x21)/2,1,0,0,\

1/2*((a1*a1*x23)+(a2*a2+a31*a32)*y23),a1*a2*(x23-y23)/2,a1*a32*(x12-y23)/2},\

{a1*a2*(x21-y21)/2,(a2*a2*x21+(a1*a1+a31*a32)*y21)/2,a2*a32*(y21-x21)/2,0,1,0,\

a1*a2*(x23-y23)/2,1/2*(a2*a2*x23+(a1*a1+a31*a32)*y23),a2*a32*(x23-y23)/2},\

{a1*a31*(y21-x21)/2,a2*a31*(y21-x21)/2,(a31*a32*x21+(a1*a1+a2*a2)*y21)/2,0,0,1,\

a1*a31*(x23-y23)/2,a2*a31*(x23-y23)/2,(a31*a32*x23+(a1*a1+a2*a2)*y23)/2},\

{(a1*a1*x31+(a2*a2+a31*a32)*y31)/2,a1*a2*(x31-y31)/2,a1*a32*(y31-x31)/2,\

(a1*a1*x32+(a2*a2+a31*a32)*y32)/2,a1*a2*(x32-y32)/2,a1*a32*(y32-x32)/2,1,0,0},\

{a1*a2*(x31-y31)/2,(a2*a2*x31+(a1*a1+a31*a32)*y31)/2,a2*a32*(y31-x31)/2,a1*a2*(x32-y32)/2,(a2*a2*x32+(a1*a1+a31*a32)*y32)/2 ,a2*a32*(y32-x32)/2,0,1,0},{a1*a31*(y31-x31)/2,a2*a31*(y31-x31)/2,(a31*a32*x31+(a1*a1+a2*a2)*y31)/2,\

a1*a31*(y32-x32)/2,a2*a31*(y32-x32)/2,(a31*a32*x32+(a1*a1+a2*a2)*y32)/2,0,0,1.0}};

complex C[9][9];

for (int t=0;t<9;t++){

for (int r=0;r<9;r++){

for (int q=0;q<9;++q){

C[t][r]+=M[t][q]*N[q][r];} } }

det1[0]=C[0][0];

int k=0;

int u=9;

int j;

int i;

for (k=0;k<u-1;k++)

{  	for (i=k;i<u;i++)

{ 	for (j=k;j<u;j++)

{  		A[i][j]=C[i][j]-C[i][k]*C[k][j]/C[k][k];}

det1[k+1]=A[k][k]*det1[k];

for (i=k;i<u;i++)

{  for (j=k;i<u;i++)

{ 	C[i][j]=A[i][j];  } } }

complex d1=det1[u];

cout<<"determinant="<<cabs(real(d1),imag(d1))<<endl;

return d1;

}

struct element

{float zn;};

ofstream& operator <<(ofstream& out,element el)

{ out<<"   "<<el.zn<<endl;

return out;}

double main()

{ 	double h1,h2,h3,amega=20.0,alpha1=0.0,alpha2=0.0,c1=1.5,c2=5.6,x1=0.0,x2=0.0,\

s1=0.0,h_alpha1=0.01,h_alpha2=0.01,h_amega=0.01;

complex func1,func2;

complex f(double,double,double,double);

double s(double,double,double);

double alpha31(double,double,double);

double cabs(double,double);

char ans;

do{

ofstream file1("data.txt",ios::trunc);

cout<<endl<<"h1=";

cin>>h1;

cout<<endl;

cout<<"h2=";

cin>>h2;

cout<<endl<<"h3=";

cin>>h3;

alpha1=h_alpha1;

alpha2=h_alpha2;

x1=amega/c1;

x2=amega/c2;

do{

func1=det(alpha1,alpha2,alpha31(x1,alpha1,alpha2),\

alpha31(x2,alpha1,alpha2),s(x2,alpha2,alpha2),h1,h2,h3);

ofstream file1("data.txt",ios::app);

if (!file1)

{cerr<<"Error open file!";

return 1;}

file1<<alpha1<<"    "<<cabs(real(func1),imag(func1))<<endl;

alpha1+=h_alpha1;

alpha2+=h_alpha2; }

while (alpha1<(2*x2));

file1.close();

cout<<" Press  'N'  for  QUIT ";

cin>>ans;  }

while (ans!='N');

}