Раздел 1.  Осмотр  и  описание  объекта  недвижимости.

- Описание  участка.

1.1  г. Санкт - Петербург,  Выборгский  район.

- Зона  градостроительной  ценности  № 14.

- Квартал  ограничен  с  севера Светлановским  проспектом, проспектом Энгельса с востока, Зеленогорской улицей и Железнодорожным переулком  с запада и юга  соответственно.

- Участок  имеет  асфальтированный  двухрядный  подъезд  со  стороны  проспекта     Энгельса . Во  дворе  оборудован  асфальтированный  паркинг  на  25 - 30  машин.

- Ближе   всего   от  участка   находятся   станции  метро: Лесная - 2,23  км ( 7 ост ),Площадь Мужества - 2,20 км( 5 ост ),Пионерская- 1,71 км ( 4 ост ), Удельная 1,62 км( 4 ост ). Также хорошо  развита  инфраструктура  городского  общественного  транспорта: трамваи: 9, 17, 20, 40, 55, 58 ; троллейбусы: 40, 50 ; автобусы 9, 40, 93, 94, 98.

- Площадь участка 3600 м2 = 0,36 га.

- Форма участка  правильная  прямоугольная со сторонами 90 м  и 40 м.

- Рельеф: плоский, без наличия ям и канав.

- План не соответствует натуре. Два деревянных двухэтажных дома представленных на плане снесены, деревья вырублены. В глубине участка параллельно пр. Энгельса построен новый 9 - ти  этажный  дом.

2. Описание  окружения

- Жилая застройка.

- Этажность - 9 эт. Возраст  застройки - около 2-х  лет. Территория  полностью освоена.

- Свободных  незастроенных  площадей  нет.

- Застройка  участка  в  высшей  степени  соответствует  потребностям  окружающих  землепользователей.

- Инженерное  обеспечение  соответствует  всем  правилам  ГОСТа  и  СНиПа для  жилой  застройки. Дом обеспечен эфирнораспределительной сетью системы спутникового телевидения "Теле Плюс". Район  обладает  хорошо  развитой  инфраструкторой  городских улиц, магазинов, учебных заведений, объектов бытового обслуживания.

- В  квартале  от  рассматриваемого  участка  находится  крупное производственное  предприятие   « СВЕТЛАНА ». Других  предприятий  в  районе  нет. В 500  метрах  на  юг  от рассматриваемого  участка  проходит  железнодорожная  линия  Выборгского  направления. Автотрасс  и  аэропортов  не  имеется.

- Неподалёку, в направлении северо - запад, располагается  зона  отдыха  Озерки. Несколько  километров  на  север  -  лесопарк  Сосновка.

- Участок  прилегает  к  проспекту  Энгельса  и  Светлановскому  проспекту.

- Участок  имеет  асфальтированный  двухрядный  подъезд  со  стороны  проспекта     Энгельса . Также  во  дворе  оборудован  асфальтированный  паркинг  на  25 - 30  машин.

3. Описание  зданий  и  сооружений

- Интенсивность застройки - 0,2.

- На участке построен один девятиэтажный кирпичный жилой дом на 250 кв ;  первый этаж отведен под коммерческие учереждения

- Фундамент здания ленточного типа, дом кирпичный, с лицевой стороны здания стены поштукатурены и покрашены, перекрытия и крыша выполнены из монолитного железобетона, крыша плоская, присутствует чердачное помещение и подвал. Фасад здания очень качественно отделан.

- Здание находится в эксплуатации. Без физических дефектов.

- Участок  имеет  асфальтированный  двухрядный  подъезд  со  стороны  проспекта     Энгельса . Также  во  дворе  оборудован  асфальтированный  паркинг  на  25 - 30  машин. Имеются необходимые тротуары  для удобного подхода к зданию.

- На данном  участке  нельзя  строить  промышленные  здания.

4. Внешняя информация

- Первый этаж здания находится в собственности коммерческих предприятий.   Остальные этажи здания жилые, 25% - собственность муниципалитета, остальные квартиры в собственности жильцов.

- Прилагается план участка и окрестностей (приложение 1 ).

- Прилагаются фотографии объекта ( приложение 2 ).

Приложение 2.

Фотография № 1.

Вид  жилого дома со стороны пр. Энгельса ( справа  Светлановский пр. )

Фотография № 2.

Вид жилого дома со стороны Зеленогорской ул. ( Светлановский пр. слева )

Раздел 2. Расчёт  стоимости  участка

Таблица сметной стоимости строительства.

Таблица №1.

| № | Тип | Качество | Коэффициент застройки | Норма площади | Стоимость, $ / м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая | панель | 1,4 | - | 300 - 350 |
|  | многоэтажная | кирпич | 1,4 | - | 380 - 450 |
|  | жилая | с центр отоплен | 0,4 - 0,8 | - | 480 |
|  | малоэтажная | с автономным | 0,4 - 0,8 | - | 600 |
| 2 | Офисы | административн | 1,5 | - | 280 - 350 |
|  |  | евростандарт | 1,5 | - | 600 |
| 3 | Торговля | супермаркет | 0,5 - 0,8 | - | 180 - 220 |
| 4 | Гараж - гост. | тёплый | 1,05 | 30 м2 / ед | 200 - 300 |
| 5 | Гараж индив. | металл | - | 33 м2 / ед | 1000 $ / ед |
| 6 | Автостоянка | открыт., охрана | - | 25 м2 / ед | 140 $ / ед |
| 7 | Склад : |  |  |  |  |
|  | ангар | отапливаемый | 0,8 - 0,9 | - | 40 |
|  |  | неотапливаемый |  | - | 80 |
|  | ж / б | отапливаемый | 0,8 - 0,9 | - | 80 |
|  |  | неотапливаемый |  | - | 120 |

Исходя из  пункта  3.6  о  строительных  ограничениях  исключаем  из  расчёта  графы  таблицы №  4, 5, 6, 7.

Площадь участка застройки  3600 м2 .

Значения коэффициента  застройки  и  стоимости  берём  средние.

На основе  расчётов  получаем  таблицу 2.

| Тип застройки | Стоимость строительства, млн $ | Цена объекта, млн $ | Цена участка, млн $ |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1,638 | 2,52 | 0,882 |
| B | 2,0916 | 3,024 | 0,9324 |
| C | 1,0368 | 1,404 | 0,3672 |
| D | 1,296 | 1,728 | 0,432 |
| E | 1,701 | 2,7 | 0,999 |
| F | 3,24 | 4,32 | 1,08 |
| G | 0,468 | 0,936 | 0,468 |

Принятые обозначения :

| Тип застройки |  |
| --- | --- |
| Застройка жилая панельная многоэтажная | А |
| Застройка жилая кирпичная многоэтажная | B |
| Застройка жилая малоэтажная с центральным отоплением | C |
| Застройка жилая малооэтажная с автономным отоплением | D |
| Офисы административные | E |
| Офисы "евростандарт" | F |
| Торговые супермаркеты | G |

На основании расчётов сведённых в таблицу 2 строим диаграмму 1.