4. Фильтрационный расчет земляной плотины .

4.1. Расчет однородной плотины .

Необходимо определить удельный фильтрационный расход , построить кривую депрессии , а также наметить гидродинамическую сетку .

Для упрощения расчета земляной плотины заменяем трапецеидальный профиль плотины условным трапецеидальным профилем , имеющим вертикальный «откос» (вертикальное ограничение) . Используя поясненное допущение рассчитываем условный профиль плотины по способу Шаффернака . Тогда для определения удельного фильтрационного расхода имеем систему уравнений :

qk=h12−h2+D22L0−mí⋅D,                                                 ( 4.1 ) + ( 4.2)

где k- коэффициент фильтрации , см/с (k=0.004/) ;h1- глубина воды верхнего бьефа , м ( h1=20.4 м ); h2- глубина воды нижнего бьефа , м ( h2=4.6 м ) ;D - промежуток высачивания , м ; mí- коэффициент низового откоса плотины , (mí=1.85) ;L0 - расстояние от воображаемого вертикального ограничения до уреза нижнего бьефа , м .

Расстояние от воображаемого вертикального ограничения до уреза нижнего бьефа ищется по следующей формуле :

L0=e⋅h1+b0+h1−h2mí ,                                                           ( 4.3 )

где b0- ширина плотины по горизонту верхнего бьефа , м (b0=16) ; e - коэффициент , который определяет положение воображаемого вертикального ограничения ,e=fmå, (må-коэффициент верхнего откоса плотины ,må=2.45 ) .

Коэффициентe  ищется по формуле :

e=0.441+12må=0.441+12⋅2.45=0.365.                                                   ( 4.4 )

По формуле  ( 4.3 ) найдем расстояние от воображаемого вертикального ограничения до уреза нижнего бьефа :

L0=0.365⋅20.4+16.0+20.4−4.6⋅1.85=52.68

Для решения системы уравнений ( 4.1 ) + ( 4.2) построим графики зависимости q=fD. Для построения графиков составляем следующую таблицу :

Таблица 4.1.

| D, м | h2+D , м | mí⋅D , м | L , м | qk , м | h2+DD | lnh2+DD | Dmí , м | qk , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,6 | 1,85 | 50,83 | 3,79 | 5,60 | 1,72 | 0,54 | 1,47 |
| 2 | 6,6 | 3,7 | 48,98 | 3,80 | 3,30 | 1,19 | 1,08 | 2,37 |
| 3 | 7,6 | 5,55 | 47,13 | 3,80 | 2,53 | 0,93 | 1,62 | 3,13 |
| 4 | 8,6 | 7,4 | 45,28 | 3,78 | 2,15 | 0,77 | 2,16 | 3,82 |
| 5 | 9,6 | 9,25 | 43,43 | 3,73 | 1,92 | 0,65 | 2,70 | 4,47 |

По данным таблицы 4.1. строим графики q=fD ( смотри рис. 4.1 ) .

По графикам определяем отношение удельного расхода и коэффициента фильтрации , являющееся решением системы уравнений ( 4.1 ) + ( 4.2) : qk=A=3.78;D=3.95 ( решением является точка пересечения этих графиков ) .

Определяем удельный фильтрационный расход по формуле :

q=k⋅A ,                                                                      ( 4.5 )

где A- значение отношения удельного расхода и коэффициента фильтрации , взятого из графиков на рис.4.1 .

q=0.004⋅378=1.51/

Схема плотины представлена на рис. 4.2 .

Для построения кривой депрессии воспользуемся следующей формулой :

h=h2+D2+qk2x                                                       ( 4.6 )

Для глубин используются пределы :

h2+D≤h≤h1

8.55≤h≤20.4

Для рассматриваемых участков длины используем пределы :

0≤x≤L

0≤x≤45.37

Результаты расчетов по формуле ( 4.6 ) сведены в нижеследующую таблицу :

Таблица 4.2.

| x, | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, | 10.5 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.4 |

По данным таблицы 4.2 строим кривую депрессии ( смотри рис.4.3. ) .

4.2. Расчет плотины с ядром и дренажным банкетом .

Для определения удельного фильтрационного расхода и построения кривой депрессии заменяем данную плотину на однородную . Вычисляем длину виртуальную , заменяющую ядро :

d=dØkkØ,                                                                 ( 4.7 )

где dØ - толщина ядра ,dØ=4 ;kØ- коэффициент фильтрации ядра , kØ=0.0002/.

Для нашего случая :

d=4⋅0.0040.0002=80

Виртуальная длина прямоугольника , заменяющего плотину определяется по формуле :

L=eh1+b0+d−dØ+h1−h2mí−1⋅mí−h2+1⋅1                             ( 4.8 )

Для нашего случая :

L=0.36⋅20.4+16+80−4+20.4−4.6⋅1.85−1⋅1.85−4.6+1⋅1=121.23

Для построения кривой депрессии будем задаваться горизонтальными величинами , вычисляя глубину по формуле :

h=h22+qk2x=h22+h12−h22xL                                              ( 4.9 )

Вычисления , выполненные по этой формуле , сведены в таблицу :

Таблица 4.3.

| x, | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 14.7 | 17.7 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.4 |

По данным таблицы 4.3. строим кривую депрессии ( смотри рис.4.4 ) .

Удельный фильтрационный расход определяем по формуле :

q=kh12−h222L                                                                    ( 4.10 )

q=0.004⋅10220.42−4.622⋅121.3=0.652/