МВ и ССО РФ

Санкт-Петербургский Государственный

технический университет

Гидротехнический факультет

Кафедра гидравлики

ЗАДАНИЕ № 2

по курсу гидравлики

Студент Еронько Ирина 3016/I группы

______________

Зачтено                                             Преподаватель Лаксберг А.И.

“______” ________________ 199  г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1996

Cодержание

1. Определение диаметра труб дюкера ( для случая , когда работает только одна труба

дюкера )................................................................................................................................................................3

2. Построение напорной и пьезометрической линии ( для случая , когда работает только

одна труба дюкера ) ..........................................................................................................................................5

3. Нахождение разности уровней воды в подводящем и отводящем участках канала ( для

случая , когда работают обе трубы дюкера ) .................................................................................................7

Литература ...............................................................................................................................................10

1. Определение диаметра труб дюкера ( для случая , когда работает только одна труба дюкера ) .

Свяжем уравнением Бернулли сечения 1-1 и 2-2 нашей системы . В общем виде оно выглядит следующим образом :

z1+p1g+α1⋅v122g=z2+p2g+α2⋅v222g+hf ,                                      ( 1.1 )

где z1, z2- превышения над плоскостью сравнения 0-0 сечения 1-1 и 2-2 соответственно , м ;p1 , p2 - гидродинамические давления в сечениях 1-1 и 2-2 соответственно , Па ;g - удельный вес жидкости , Н/м3 ;α1 ,α2 - коэффициенты ( коррективы ) кинетической энергии ( коэффициенты Буссинеска ) для сечения 1-1 и 2-2 соответственно ; v1 , v2 - средние скорости в сечениях 1-1 и 2-2 соответственно , м/с ;g- ускорение свободного падения , м/с2  ;hf - полная потеря напора , м .

В нашем случае отдельные члены , входящие в это уравнение имеют следующие значения : z1=Zmax ; z2=0 ;  p1=p2=pa ;  v1»v2»0 ,

где Zmax- наибольшая допустимая разность уровней воды в подводящем и отводящем участках канала ,  м .

Подставляя наши данные в уравнение ( 1.1 ) , получаем :

Zmax=hf                                                                      ( 1.2 )

Полная потеря напора hf может быть выражена иначе :

hf=zT⋅v22g ,                                                                 ( 1.3 )

где zT - полный коэффициент сопротивления трубы; v - скорость в трубе, м/с .

Подставим в выражение ( 1.2 ) выражение ( 1.3 ) , имеем :

Zmax=zT⋅v22g                                                                ( 1.4 )

и , следовательно ,

v=1zT⋅2g⋅Zmax ,                                                         ( 1.5 )

откуда

Q=mTw2g⋅Zmax ,                                                         ( 1.6 )

где Q- расход жидкости в трубе ,  м3/с  ;mT - коэффициент расхода ; w  - площадь поперечного сечения трубы , м2 .

Полный коэффициент сопротивления трубы равен :

zT=zj+zl,                                                               ( 1.7 )

где zj - сумма местных коэффициентов сопротивления; zl - коэффициент сопротивления по длине .

В нашем случае имеют место следующие местные коэффициенты сопротивления :

zj=zðù+4zð+z ,                                                    ( 1.8 )

где zðù - коэффициент сопротивления входной решетки ; zð - коэффициент сопротивления при резком повороте ; z - коэффициент сопротивления выхода .

Коэффициент сопротивления по длине равен :

zl=λlD ,                                                                    ( 1.9 )

где λ - коэффициент гидравлического трения ; l- длина трубы , м ;D - диаметр поперечного сечения трубы , м .

Подставляем формулы ( 1.8 ) и ( 1.9 ) в выражение ( 1.7 ) , имеем :

zT=zðù+4zð+z+λlD                                                ( 1.10 )

Найдем значения местных коэффициентов сопротивления :

а) коэффициент сопротивления входной решетки ищем по формуле Киршмера :

zðù=hðùv12/2g=β1ca4/3sinj  ,                                           ( 1.11 )

где v1 - средняя скорость перед решеткой , м/с ; hðù - потеря напора решетки , м ; β1 - коэффициент, принимаемый по таблице  4-22  /1, с.202/ , в зависимости от формы поперечного сечения стержней решетки    ( принимаем тип стержней - №1 , соответствующее ему значение β1= 2.34 ) ; c,a - толщина стержней и ширина просвета между ними соответственно ( принимаем ca=1 ) ; j - угол наклона стержней решетки к горизонту ( принимаем j = 90° ) .

По формуле ( 1.11 ) получаем :

zðù=2.34⋅14/3⋅1=2.34;

б) коэффициент сопротивления при резком повороте ищется по формуле :

zð=A⋅B ,                                                                ( 1.12 )

где A и B - эмпирические коэффициенты , принимаемые по таблице 4-6 и 4-7 /1, с.196/ , в зависимости от угла поворота трубы ( для заданного в задании угла поворота трубы q = 45° ,A= 1.87 и B= 0.17 ) .

По формуле ( 1.12 ) получаем :

zð=1.87⋅0.17=0.318;

в) коэффициент сопротивления выхода принимаем равным 1 :

z=1 .

ДиаметрDпоперечного сечения трубы находится графическим способом , поскольку от величиныDзависят : площадь живого сечения w ; коэффициент гидравлического трения λ=f(Dr, ReD )

( гдеDr - относительная шероховатость Dr=D/D и число Рейнольдса ReD  =vD/ν ( ν - кинематический коэффициент вязкости , м2/с )) , а также некоторые коэффициенты местных сопротивлений . График зависимости диаметра D поперечного сечения трубы от известного произведения  строится по результатам вычислений , выполненных в таблице 1.1 .

Таблица 1.1 “ Параметры трубопровода “

| D , м | w , м2 | v , м/с | ReD | Dr | l | zl | åzj | mT | mT w , м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.071 | 39.43 | 9.06 .106 | 0.0100 | 0.0435 | 6.96 | 4.61 | 0.294 | 0.021 |
| 0.6 | 0.283 | 9.89 | 4.54 .106 | 0.0050 | 0.0300 | 2.40 | 4.61 | 0.378 | 0.107 |
| 0.9 | 0.636 | 4.40 | 3.03 .106 | 0.0033 | 0.0265 | 1.41 | 4.61 | 0.408 | 0.260 |
| 1.2 | 1.131 | 2.48 | 2.28 .106 | 0.0025 | 0.0250 | 1.00 | 4.61 | 0.422 | 0.477 |
| 1.5 | 1.767 | 1.58 | 1.81 .106 | 0.0020 | 0.0235 | 0.75 | 4.61 | 0.432 | 0.763 |

Пример расчета одной строки таблицы ( для D=1.2м ):

а) площадь поперечного сечения трубы ищется по формуле :

w = p⋅D24=3.14⋅1.224=1.131м2  ;                                         ( 1.13 )

б) средняя скорость жидкости рассчитывается по формуле :

,                                              ( 1.14 )

где Q - расчетный расход дюкера ( из задания Q = 2.8 м3/ с ) ;

в) число Рейнольдса считается по формуле :

ReD=v⋅Dν=2.48⋅1.21.306⋅10−6=2.28⋅106,                                               ( 1.15 )

гдеν - кинематический коэффициент вязкости , принимаемый по таблице 4-1 /1, с.138/  в зависимости от температуры жидкости , м2/с ( принимаем температуру воды t°=10°C , соответствующее этой температуре значение ν=1.306⋅10−62/) ;

г) относительную шероховатость считаем по формуле :

Dr=DD=0.0031.2=0.0025 ,                                                     ( 1.16 )

где D- шероховатость трубы , принимаемая по таблице 4-2 /1, с.166/ в зависимости от качества трубы , м ( принимаем качество трубы “ грубое ” , соответствующее значениеD=3=0.003 ).

д) коэффициент гидравлического трения принимаем по графику Кольбрука  ( рис. 4-25 /1, с.163/ ) в зависимости от числа Рейнольдса и относительной шероховатости . Числу Рейнольдса ReD= =2.28⋅106и относительной шероховатостиDr=0.0025 соответствует коэффициент гидравлического трения λ=0.025;

е) коэффициент потери напора по длине ищется по формуле ( 1.9 ) :

zl=0.025⋅481.2=1;

ж) cумму местных коэффициентов потери напора ищется по формуле ( 1.8 ) , применяя значения , найденные выше :

zj=2.34+4⋅0.32+1=4.61;

з) коэффициент расхода ищем по формуле :

mT=1zT ,                                                                ( 1.17 )

где полный коэффициент расходаzT ищется по формуле ( 1.7 ) :

zT=4.61+1=5.61

mT=15.61=0.422;

и) произведение коэффициента расхода и площади поперечного сечения находим :

mT⋅w = 0.422⋅1.131=0.477м2 ;

По данным таблицы 1.1 строим график зависимости произведения коэффициента расхода и пло-щади поперечного сечения от величины диаметра поперечного сечения ( рис.1.1 ) .

По данным в задании величинам расхода жидкости и допустимой разности уровней можем найти необходимое значение произведения коэффициента расхода и площади поперечного сечения :

(mT⋅w)необх=Q2g⋅Zmax=2.82⋅9.81⋅3=0.3652                       ( 1.18 )

По графику , изображенному на рисунке 1.1 , необходимому значению произведения коэффициента расхода и площади поперечного сечения соответствует значение диаметра поперечного сечения трубы D=1.06.

2. Построение напорной и пьезометрической линии ( для случая , когда работает только одна труба дюкера ) .

Прежде чем строить напорную и пьезометрическую линии следует отметить , что найденное в результате расчета в п.1 значение диаметра трубы следует округлить до ближайшего большего сортаментного значения ( поскольку трубы выпускаются промышленностью только сортаментных диаметров ) . По таблице 6-2 /1, с.260/ принимаем ближайшее большее сортаментное значение - D=1.1.

Так как мы приняли значение диаметра по сортаменту ( больший , чем требовалось по расчету ) , мы соответственно увеличиваем пропускную способность трубы . Это означает , что эта труба будет пропускать заданный расход , но при разности уровней , меньшей , чем заданная . Поэтому нужно рассчитать действительную разность уровней воды  Zдейств  по формуле :

( 2.1 )

для нахождения площади поперечного сечения и коэффициента расхода производим расчеты , аналогичные выполненным в таблице 1.1  , для диаметра поперечного сечения D=1.1м :

а) площадь поперечного сечения трубы ищется по формуле ( 1.13 ) :

w = 3.14⋅1.124=0.95м2  ;

б) средняя скорость жидкости рассчитывается по формуле  ( 1.14 ) :

в) число Рейнольдса считается по формуле ( 1.15 ) :

ReD  =2.95⋅1.11.306⋅10−6=2.48⋅106;

г) относительную шероховатость считаем по формуле ( 1.16 ) :

Dr=0.0031.1=0.0027;

д) коэффициент гидравлического трения принимаем по графику Кольбрука  ( рис. 4-25 /1, с.163/ ) в зависимости от числа Рейнольдса и относительной шероховатости . Числу Рейнольдса ReD= =2.48⋅106и относительной шероховатостиDr=0.0027 соответствует коэффициент гидравлического трения λ=0.026;

е) коэффициент потери напора по длине ищется по формуле ( 1.9 ) :

zl=0.026⋅481.1=1.13;

ж) cумма местных коэффициентов потери напора была найдена в п.1 по формуле ( 1.8 ) :

zj=4.61;

з) полный коэффициент расходаzT ищется по формуле ( 1.7 ) :

zT=4.61+1.13=5.74;

и) коэффициент расхода ищем по формуле ( 1.17 ) :

mT=15.74=0.417.

Указанная выше величина будет равна :

Zдейств=2.82(0.95⋅0.417)2⋅2⋅9.81=2.55

Для построения пьезометрической и напорной линий вычисляем все потери напора .

Потери напора по длине вычисляются по формуле :

hlj=λ⋅ljD⋅v22g  ,                                                              ( 2.2 )

где lj  - длина j-ого участка трубопровода , м .

Из задания :

l1=0.08l=0.08⋅48=3.84

l2=0.18l=0.18⋅48=8.64

l3=0.50l=0.50⋅48=24

l4=0.14l=0.14⋅48=6.72

l5=0.10l=0.10⋅48=4.8

Потери напора по длине на выше указанных участках будут равны :

h1=0.026⋅3.84⋅2.9521.1⋅2⋅9.81=0.04

h2=0.026⋅8.64⋅2.9521.1⋅2⋅9.81=0.09

h3=0.026⋅24⋅2.9521.1⋅2⋅9.81=0.25

h4=0.026⋅6.72⋅2.9521.1⋅2⋅9.81=0.07

h5=0.026⋅4.8⋅2.9521.1⋅2⋅9.81=0.05

Потеря напора на резкий поворот вычисляется по формуле :

hð=zðv22g=0.32⋅2.9522⋅9.81=0.14                                       ( 2.3 )

Потеря напора на вход рассчитывается по формуле :

h=zðùv22g=2.34⋅2.9522⋅9.81=1.04                                        ( 2.4 )

Потеря напора на выход рассчитывается по формуле :

h=z⋅v22g=1⋅2.9522⋅9.81=0.44                                        ( 2.5 )

Найденные величины потерь напора откладываются в масштабе и строится напорная линия Е-Е , которая начинается на уровне воды в питающем баке ( сечение 1-1 ) и заканчивается на уровне воды в нижнем бьефе ( сечение 2-2 ) . Пьезометрическая линия P-P  всюду отстоит от напорной на величину скоростного напора ( рис. 2.1 ).

Величина скоростного напора ищется по формуле :

hv=α⋅v22g=1.1⋅2.9522⋅9.81=0.49                                         ( 2.6 )

3. Нахождение разности уровней воды в подводящем и отводящем участках канала ( для случая , когда работают обе трубы дюкера ) .

Разность уровней воды в подводящем и отводящем участках канала находим по формуле ( 2.1 ) , учитывая , что в этом случае площадью поперечного сечения будет две площади поперечного сечения трубы :

Z = 2.82(0.95⋅2⋅0.417)2⋅2⋅9.81=0.64

Литература

1. Чугаев Р.Р.  Гидравлика ( техническая механика жидкости ) . - Л.: Энергоиздат  , 1982. - 672 с.

2. Кожевникова Е.Н. , Орлов В.Т. Методические указания по выполнению курсовых и расчетно-грвфических работ по курсу гидравлики . - Л. : Издание ЛПИ им. М.И. Калинина , 1985. - 48 с.