Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Вологодский политехнический институт

Кафедра "Автомобили и автомобильное хозяйство"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И

СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

справочно-нормативные материалы

для выполнения курсового и дипломного проектирования

Часть 1. Технологический расчет автотранспортных

предприятий и станций технического обслуживания

Факультет промышленного менеджмента

Специальность 150200 - "Автомобили и автомобильное

хозяйство"

Вологда  1999

УДК 629.113.004

Справочно-нормативные материалы  для  выполнения  курсового  и      дипломного  проектирования.  Часть 1.  Технологический  расчет    автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания.

Изд. 2-е, дополн. - Вологда: ВоПИ, 1999. - 36 с.

В материалах указаны основные справочно-нормативные данные,

необходимые  для  технологического  расчета  автотранспортных

предприятий и станций технического обслуживания.

Утверждено издательско-библиотечным советом ВоПИ.

Составитель: С.А.Клещ , канд. экон. наук, доцент

Рецензент: Н.В. Дорогов , канд. техн. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	3

1.1. Выбор исходных данных	3

1.2. Расчет  производственной программы по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) подвижного состава	4

1.3  Расчет годового объема работ и численности производственных рабочих	9

1.4 Расчет числа постов и поточных линий	13

1.5 Расчет площадей производственных участков.	13

1.6 Расчет площадей складских помещений	14

1.7 Расчет площадей административно-бытовых помещений	15

1.8 Расчет площадей стоянок автомобилей	16

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	16

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА	17

ЛИТЕРАТУРА	21

# ВВЕДЕНИЕ

Технологическое проектирование синтезирует большой и разнохарактерный круг организационно-технологических и экономических вопросов. Изучение этих  вопросов  поможет молодому инженеру-механику автомобильного  транспорта  достаточно  емко представить и освоить почти все вопросы, которые  он  должен решить в своей практической деятельности на АТП.

В условиях  ограниченной  возможности поиска справочно-нормативной информации,  вызванной резким сокращением издания специальной литературы, появление настоящего издания поможет студентам более обоснованно принимать решения, связанные с выполнением дипломного и курсового проектирования.

В представленных материалах обобщены основные  справочно-нормативные данные, предусмотренные Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного  транспорта, общесоюзными  нормами  технологического  проектирования  предприятий автомобильного  транспорта (ОНТП-01-91), а также другими нормативными документами проектных организаций "Гипроавтотранс".

Цель настоящего издания - помочь студентам своевременно и качественно выполнить курсовые и дипломные прокты и достичь однородности требований к ним со стороны руководителей и консультантов.

Настоящие материалы могут быть полезны и для практических работников инженерной службы автотранспортных предприятий, которые найдут в них действующие на настоящий момент нормы и нормативы для проектирования новых и совершенствования работы существующих предприятий, занятых эксплуатацией автомобильного транспорта.

# 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

## 1.1. Выбор исходных данных

Таблица 1.1

Классификация категорий условий эксплуатации

| Условия движения | Тип рельефа местности | Тип дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 |
| За пределами пригородной зоны (более50 км от границы города) | Равнинный, слабохолмистый, холмистый | I |  | II |  | IV | V |
|  | Гористый |  |  | III |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |
| В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | Равнинный, | II |  |  |  |  |  |
|  | Слабохолмистый, холмистый, гористый |  |  |  |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |
| В больших городах (более 100 тыс. жителей) | Равнинный, |  |  |  |  |  |  |
|  | Слабохолмистый, холмистый |  |  |  |  |  |  |
|  | Гористый |  |  |  |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |

Дорожные покрытия: Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытие;

Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Таблица 1.2

Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91)

| Тип подвижного состава | Режим работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Среднее время в наряде, час. |
| Служебные и ведомственные легковые автомобили, грузовые, автопоезда и автобусы | 305 | 10,5 |
| Общего пользования грузовые автомобили и автопоезда | 305 | 12,0 |
| Маршрутные автобусы и легковые такси | 365 | 12,0 |
| Междугородные автопоезда | 357 | 16,0 |
| Внедорожные автомобили-самосвалы | 357 | 21,0 |

Для расчета производственной программы и объема работ АТП необходимы следующие исходные данные:

тип и количество подвижного состава (автомобилей, прицепов и полуприцепов);

среднесуточный (среднегодовой) пробег автомобилей;

дорожные и климатические условия эксплуатации;

режим работы подвижного состава и режимы технического обслуживания и ремонта.

## 1.2. Расчет  производственной программы по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) подвижного состава

Таблица  1.3

Периодичность технического обслуживания подвижного состава

для I категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)

------------------------------------------------------------------+

Подвижной состав            |Нормативная периодичность|

|      обслуживания, км   |

+-------------------------|

|   ТО-1    |     ТО-2    |

----------------------------------------+-----------+-------------|

Легковые автомобили                     |   5 000   |     20 000  |

Автобусы                                |   5 000   |     20 000  |

Грузовые автомобили и автобусы на базе  |   4 000   |     16 000  |

грузовых автомобилей                    |           |             |

Автомобили-самосвалы карьерные          |   2 000   |     10 000  |

Прицепы и полуприцепы(кроме тяжеловозов)|   4 000   |     16 000  |

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы        |   3 000   |     12 000  |

------------------------------------------------------------------+

Таблица 1.4

Нормативы ресурсного пробега подвижного состава,

трудоемкости ТО и ТР для категории условий

эксплуатации (по ОНТП-01-91)

------------------------------------------------------------------+

Подвижной состав    | Модель -  |Ресурс-| Нормативная трудоемкость|

| предста-  |ный    +-------------------------|

| витель    |пробег | ЕОс,|ТО-1,| ТО-2 |  ТР  |

|           |не ме- |чел-ч|чел-ч| чел-ч|чел-ч/|

|           | нее,  |     |     |      |1000км|

|           | тыс.  |     |     |      |      |

|           |  км   |     |     |      |      |

--------------------+-----------+-------+-----+-----+------+------|

1            |     2     |   3   |  4  |  5  |   6  |  7   |

--------------------+-----------+-------+-----+-----+------+------|

Легковые автомобили:|           |       |     |     |      |      |

особо малого класса |ЗАЗ-1102   | 125   |0,08 | 1,9 |  7,5 | 1,5  |

малого    "         |ВАЗ-2107   | 150   |0,10 | 2,6 | 10,5 | 1,8  |

среднего  "         |ГАЗ-24-11  | 400   |0,13 | 3,4 | 13,5 | 2,1  |

Автобусы :          |           |       |     |     |      |      |

особо малого класса |РАФ-2203-01| 350   |0,13 | 4,5 | 18,0 | 2,8  |

малого    "         |ПАЗ-3205   | 400   |0,15 | 6,0 | 24,0 | 3,0  |

среднего  "         |ЛАЗ-4221   | 500   |0,20 | 7,5 | 30,0 | 3,8  |

большого  "         |ЛиАЗ-5256, | 500   |0,25 | 9,0 | 36,0 | 4,2  |

|Икарус-260 |       |     |     |      |      |

особо большого "    |Икарус-280 | 400   |0,40 |18,0 | 72,0 | 6,2  |

Грузовые автомобили |           |       |     |     |      |      |

общего назначения   |           |       |     |     |      |      |

грузоподъемностью,т:|           |       |     |     |      |      |

0,5-1,0         |УАЗ-3303-01| 150   |0,10 | 1,8 |  7,2 | 1,55 |

свыше 1 до 3       |ГАЗ-52-04  | 175   |0,15 | 3,0 | 12,0 | 2,0  |

"     3  " 5       |ГАЗ-3307   | 300   |0,15 | 3,6 | 14,4 | 3,0  |

"     5  " 8       |ЗиЛ-431410 | 450   |0,15 | 3,6 | 14,4 | 3,4  |

"     6  " 8       |КамАЗ-5320 | 300   |0,18 | 5,7 | 21,6 | 5,0  |

"     8  " 10      |КамАЗ-53212| 300   |0,20 | 7,5 | 24,0 | 5,5  |

"    10  " 16      |КрАЗ-250-010 300   |0,25 | 7,8 | 31,2 | 6,1  |

|           |       |     |     |      |      |

Внедорожные автомо- |           |       |     |     |      |      |

били самосвалы гру- |           |       |     |     |      |      |

зоподъемностью :    |           |       |     |     |      |      |

30 т          |БелАЗ-7522 |  200  |0,40 |20,5 | 80,0 |16,0  |

42 т          |БелАЗ-7548 |  200  |0,50 |22,5 | 90,0 |24,0  |

Газобаллонные авто- |           |       |     |     |      |      |

мобили* ,работающие |           |       |     |     |      |      |

на :                |           |       |     |     |      |      |

сжиженном нефтяном  |           |       |     |     |      |      |

газе (СНГ)          |           |   -   |0,04 | 0,3 |  1,0 | 0,45 |

сжатом природном    |           |       |     |     |      |      |

газе (СПГ)          |           |   -   |0,05 | 0,9 |  2,4 | 0,85 |

Прицепы грузоподъем-|           |       |     |     |      |      |

ностью , т:         |           |       |     |     |      |      |

одноосные до 5      |СМ-В325    |  120  |0,03 | 0,9 |  3,6 | 0,35 |

двухосные до 8      |ГКБ-8350   |  250  |0,05 | 2,1 |  8,4 | 1,15 |

Полуприцепы грузо-  |           |       |     |     |      |      |

подъемностью, т:    |           |       |     |     |      |      |

одноосные до 12     |Каз-9368   |  300  |0,05 | 2,1 |  8,4 | 1,15 |

двухосные до 14     |Мод.9370   |  300  |0,07 | 2,2 |  8,8 | 1,25 |

многоосные свыше 20 |МАЗ-9398   |  320  |0,08 | 3,0 | 12,0 | 1,70 |

Прицепы и полуприце-|           |       |     |     |      |      |

пы-тяжеловозы грузо-|МЧЗАП      |  250  |0,10 | 4,4 | 17,6 | 2,4  |

подъемностью свыше  |           |       |     |     |      |      |

22 т                |           |       |     |     |      |      |

------------------------------------------------------------------+

* Дополнительная трудоемкость по газовой системе питания

Пример: Количество автомобилей, пробег которых меньше ресурсного Ан=200 ед., количество автомобилей, имеющих пробег, превышающий ресурсный Ар=100 ед. Модель автомобиля КамАЗ-5320 в III категории эксплуатации в зоне умеренного климата со среднесуточным пробегом 250 км

Таблица 1.5

Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и ресурсного пробега

+-----------------------------------------------------------------+

|Пробег| Обозна-| Ед. из- |         Значения пробегов, км         |

|      | чение  | мерения +---------------------------------------|

|      |        |         |Нормативные   |  Корректирова-|Принятые|

|      |        |         |              |  ние по кратн.|для расч|

+---------------+---------+------------------------------+--------|

|до ТО-1   L1   |   км    |4000хК1хК3 =     250х10=3250  |  3250  |

|               |         |4000х0,8х1=3200               |        |

|до ТО-2   L2   |   км    |16000хК1хК3 =    3250х4=13000 | 13000  |

|               |         |16000х0,8=12800               |        |

|Ресурсный Lр   | тыс.км  |300х200+240х100    13х15=195  |  195   |

|               |         |     200+100                  |        |

|               |         |  0,81,01,0=197,3           |        |

+-----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.6

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

условий эксплуатации - К1

+----------------------------------------------------------------+

|Категория условий|       Нормативы                              |

|эксплуатации     +----------------------------------------------|

|                 |Ресурсный|Периодич-|Удельная трудо-|Расход    |

|                 |пробег   |ность ТО |емкость ТР     |зап.частей|

+-----------------+---------+---------+---------------+----------|

|     I           |  1,0    |   1,0   |     1,0       |   1,00   |

|     II          |  0,9    |   0,9   |     1,1       |   1,10   |

|     III         |  0,8    |   0,8   |     1,2       |   1,25   |

|     IV          |  0,7    |   0,7   |     1,4       |   1,40   |

|     V           |  0,6    |   0,6   |     1,5       |   1,65   |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.7

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

модификации подвижного состава - К2

+----------------------------------------------------------------+

|Модификация подвижного    |             Нормативы               |

|     состава              +-------------------------------------|

|                          |Ресурсный |Трудоемкость |   Расход   |

|                          |пробег    |  ТО и ТР    |зап. частей |

+--------------------------+----------+-------------+------------|

|Базовая модель автомобиля |   1,00   |    1,00     |    1,00    |

|Седельные тягачи          |   0,95   |    1,10     |    1,05    |

|Автомобили с 1 прицепом   |   0,90   |    1,15     |    1,10    |

|Автомобили с 2 прицепами  |   0,85   |    1,20     |    1,20    |

+Автомобили-самосвалы при  |   0,80   |    1,20     |    1,25    |

|работе на плечах до 5 км  |          |             |            |

|или с одним прицепом      |          |             |            |

|Автомобили-самосвалы при  |   0,85   |    1,15     |    1,20    |

|работе на плечах св. 5 км |          |             |            |

|Автомобили-самосвалы с    |   0,75   |    1,25     |    1,30    |

|двумя прицепами           |          |             |            |

|Специализированный подвиж-|    -     |  1,10-1,20  |     -      |

|ной состав (в зависимости |          |             |            |

|от сложности оборудования)|          |             |            |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.8

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

природно-климатических условий - К3

+----------------------------------------------------------------+

|Характеристика района |               Нормативы                 |

|                      +-----------------------------------------|

|                      |Ресурсный|Периодич-|Уд.трудо- | Расход   |

|                      |  пробег |ность ТО |емкость ТР|зап.частей|

+----------------------+---------+---------+----------+----------|

|Умеренный             |  1,0    |   1,0   |   1,0    |   1,0    |

|Умеренно теплый, уме- |  1,1    |   1,0   |   0,9    |   0,9    |

|ренно теплый влажный, |         |         |          |          |

|теплый влажный        |         |         |          |          |

|Жаркий сухой, очень   |  0,9    |   0,9   |   1,1    |   1,1    |

|жаркий сухой          |         |         |          |          |

|Умеренно холодный     |  0,9    |   0,9   |   1,1    |   1,1    |

|Холодный              |  0,8    |   0,9   |   1,2    |   1,25   |

|Очень холодный        |  0,7    |   0,8   |   1,3    |   1,4    |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.9

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР

(К4) и продолжительности простоя в ТО и ТР (К4') в зависимости

от пробега с начала эксплуатации

+----------------------------------------------------------------+

| Пробег с начала эксплуа-|             Автомобили               |

|тации в долях от норма-  +--------------------------------------|

|тивного ресурсного пробе-| Легковые  |  Автобусы   |  Грузовые  |

|         га              +-----------+-------------+------------|

|                         |  К4 | К4' | К4  |  К4'  |  К4 |  К4' |

+-------------------------+-----+-----+-----+-------+-----+------|

|  До 0,25                | 0,4 | 0,7 | 0,5 |  0,7  | 0,4 | 0,7  |

|  Свыше 0,25 до 0,50     | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  0,7  | 0,7 | 0,7  |

|  Свыше 0,50 до 0,75     | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  1,0  | 1,0 | 1,0  |

|  Свыше 0,75 до 1,00     | 1,4 | 1,3 | 1,3 |  1,3  | 1,2 | 1,2  |

|  Свыше 1,00 до 1,25     | 1,5 | 1,4 | 1,4 |  1,4  | 1,3 | 1,3  |

|  Свыше 1,25 до 1,50     | 1,6 | 1,4 | 1,5 |  1,4  | 1,4 | 1,3  |

|  Свыше 1,50 до 1,75     | 2,0 | 1,4 | 1,8 |  1,4  | 1,6 | 1,3  |

|  Свыше 1,75 до 2,00     | 2,2 | 1,4 | 2,1 |  1,4  | 1,9 | 1,3  |

|  Свыше 2,00             | 2,5 | 1,4 | 2,5 |  1,4  | 2,1 | 1,3  |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.10

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества

обслуживаемых и ремонтируемых на АТП автомобилей и количества

технологически совместимых групп подвижного состава - К5

+----------------------------------------------------------------+

|Количество автомобилей, обслу-|Количество технологически совмес-|

|живаемых и ремонтируемых на   |тимых групп подвижного состава   |

|           АТП                +---------------------------------|

|                              |  Менее 3  |    3    | Более 3   |

+------------------------------+-----------+---------+-----------|

| До 100                       |   1,15    |   1,20  |   1,30    |

| Свыше 100 до 200             |   1,05    |   1,10  |   1,20    |

| Свыше 200 до 300             |   0,95    |   1,00  |   1,10    |

| Свыше 300 до 600             |   0,85    |   0,90  |   1,05    |

| Свыше 600                    |   0,80    |   0,85  |   0,95    |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.11

Нормативы простоя подвижного состава в ТО и ремонте

(по ОНТП-01-91)

+----------------------------------------------------------------+

|  Подвижной состав                      |   Нормативы простоя в |

|                                        |          ТО и ТР,     |

|                                        |   дней/1000 км пробега|

+----------------------------------------+-----------------------|

|Легковые автомобили: особо малого класса|           0,15        |

|Легковые автомобили малого класса       |           0,18        |

|Легковые автомобили среднего класса     |           0,22        |

|Автобусы :                              |                       |

|     особо малого класса                |           0,20        |

|     малого          "                  |           0,25        |

|     среднего        "                  |           0,30        |

|     большого        "                  |           0,35        |

|     особо большого  "                  |           0,45        |

|Грузовые автомобили общего назначения   |                       |

|грузоподъемностью, т :                  |                       |

|     до 1                               |           0,25        |

|     свыше 1 до 3                       |           0,30        |

|     "     3 "  5                       |           0,35        |

|     "     5 "  6                       |           0,38        |

|     "     6 "  8                       |           0,43        |

|     "     8 "  10                      |           0,48        |

|     "     10"  16                      |           0,53        |

|Внедорожные автомобили-самосвалы грузо- |                       |

|подъемностью, т :                       |                       |

|     30,0                               |           0,65        |

|     45,0                               |           0,75        |

|                                                                |

|    Примечание. Нормы простоя подвижного состава в ТО и ТР учи- |

|тывают замену агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс.      |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.12

Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного

состава на рабочие посты

-----------------------------------------------------------------+

| Списочное число подвижного состава и   |

Рабочие посты      | число смен работы постов               |

+----------------------------------------|

| До 100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000  |

+--------+---------+---------+-----------|

| 1 |2-3 | 1  |2-3 | 1  |2-3 |  1 |  2-3 |

------------------------+---+----+----+----+----+----+----+------|

ЕО (ЕОс и ЕОт),регулиро-|1,8|1,4 |1,5 |1,25|1,35|1,18| 1,2|  1,1 |

вочные и разбор.-сбороч-|   |    |    |    |    |    |    |      |

ные, окрасочные         |   |    |    |    |    |    |    |      |

ТО-1,ТО-2,Д-1,Д-2,сва-  |1,4|1,2 |1,25|1,13|1,17|1,09| 1,1| 1,05 |

рочно-жестяницкие,дере- |   |    |    |    |    |    |    |      |

вообрабатывающие        |   |    |    |    |    |    |    |      |

-----------------------------------------------------------------+

В зависимости  от  типа  подвижного  состава ОНТП установлено пять технологически совместимых групп:

I.....................ЗАЗ,ЛуАЗ,ИЖ,ВАЗ,АЗЛК

II....................ГАЗ(легковые),УАЗ,РАФ,ЕрАЗ

III...................ПАЗ,КАвЗ,ГАЗ(грузовые),ЗИЛ,КАЗ

IV....................ЛАЗ,ЛиАЗ,Икарус

V.....................Урал,МАЗ,КамАЗ,КрАЗ

Таблица 1.13

Примерное распределение вспомогательных работ, % (ОНТП-01-91)

+---------------------------------------------------------------+

|                                        | Автономное АТП,| СТО |

|           Вид  работы                  |эксплуатационный|     |

|                                        |     филиал     |     |

+----------------------------------------+----------------+-----|

|Ремонт и обслуживание технологического  |                |     |

|оборудования, оснастки и инструмента    |      20        |  25 |

|Ремонт и обслуживание инженерного обору-|                |     |

|дования, сетей и коммуникаций           |      15        |  20 |

|Транспортные                            |      10        |   - |

|Перегон автомобилей                     |      15        |  10 |

|Приемка, хранение и выдача материальных |                |     |

|ценностей                               |      15        |  20 |

|Уборка производственных помещений и     |                |     |

|Территории                              |      20        |  15 |

|Обслуживание компрессорного оборудования|       5        |  10 |

|                  ИТОГО:                |     100        | 100 |

+---------------------------------------------------------------+

При небольшом  объеме  работ ( до 8-10 тыс. чел-час. в год) часть перечисленных выше работ может выполняться на соответствующих производственных участках. В этом случае при определении годового объема работ данного участка следует учесть трудоемкость  выполняемых на нем вышеуказанных работ,  примерное распределение которых по видам составляет (в процентах - всего 100%):

Электротехнические......25       Жестяницкие.............................. 4

Механические................10        Медницкие..................................1

Слесарные.......................16       Трубопроводные (слесарные)...22

Кузнечные.......................2         Ремонтно-строительные и

Сварочные.......................4        деревообрабатывающие.............16

## 1.3  Расчет годового объема работ и численности производственных рабочих

Нормативная трудоемкость ЕОс включает уборочные работы (салона легковых автомобилей и автобусов, кабины и  платформы  грузовых автомобилей и прицепов), моечные, заправочные, контрольно-диагностические, выполняемые ежедневно после окончания работы на линии.

Нормативная трудоемкость ЕОт включает уборочные работы (наряду с уборочными работами ЕОс проводится влажная  уборка  подушек и спинок сидений, мойка ковриков, протирка панелей приборов и стекол), моечные работы двигателя и шасси, выполняемые перед ТО и ТР.

Таблица 1.14

Распределение объема ЕО, ТО и ТР по видам работ, % (по ОНТП-01-91)

--------------------------------------------------------------------+

Вид работ ТО и ТР  |Легковые|Автобусы| Грузовые |Внедо- |Прицепы|

| автомо-|        |  автомо- |рожные |и полу-|

|  били  |        | били об- |автомо-|прицепы|

|        |        |щего наз- |били-  |       |

|        |        | начения  |само-  |       |

|        |        |          |свалы  |       |

-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------|

Техническое обслуживание

ЕОс(выполняемое ежед-  |        |        |          |       |       |

невно)*1:              |        |        |          |       |       |

уборочные           |   65   |   60   |    35    |   60  |    25 |

моечные             |   35   |   40   |    65    |   40  |    75 |

И т о г о :            |  100   |  100   |   100    |  100  |   100 |

ЕОт(выполняемое перед  |        |        |          |       |       |

ТО и ТР)*1:            |        |        |          |       |       |

уборочные           |   60   |   55   |    40    |   40  |    40 |

моечные по двигателю|   40   |   45   |    60    |   60  |    60 |

и шасси             |        |        |          |       |       |

И т о г о :            |  100   |  100   |   100    |  100  |   100 |

ТО-1 :                 |        |        |          |       |       |

общее диагностир.(Д-1) |   15   |    8   |    10    |    8  |     4 |

крепежные,регулиро- |   85   |   92   |    90    |   92  |    96 |

вочные,смазочные др.|        |        |          |       |       |

И т о г о :            |  100   |  100   |   100    |  100  |   100 |

ТО-2 :                 |        |        |          |       |       |

углубленное диагно- |   12   |    7   |    10    |    5  |     2 |

стирование (Д-2)    |        |        |          |       |       |

крепежные,регулиро- |   88   |   93   |    90    |   95  |    98 |

вочные,смазочные др.|        |        |          |       |       |

И т о г о :            |  100   |  100   |   100    |  100  |   100 |

|        |        |          |       |       |

|  Текущий ремонт |          |       |       |

Постовые работы:       |        |        |          |       |       |

общее диагностиров(Д-1)|    1   |    1   |     1    |    1  |     2 |

углубленное диагности- |    1   |    1   |     1    |    1  |     1 |

рование (Д-2)          |        |        |          |       |       |

регулировочные и раз-  |   33   |   27   |    35    |   34  |    30 |

борочно-сборочные      |        |        |          |       |       |

Сварочные для :        |        |        |          |       |       |

легковых автомобилей,  |    4   |    5   |     -    |    8  |     - |

автобусов и внедорожных|        |        |          |       |       |

автомобилей-самосвалов,|        |        |          |       |       |

грузовых автомобилей   |        |        |          |       |       |

общего назначения,при- |        |        |          |       |       |

цепов и полуприцепов:  |        |        |          |       |       |

с металлическ.кузовами |    -   |    -   |     4    |   -   |    15 |

с металлодеревянными   |        |        |          |       |       |

кузовами               |    -   |    -   |     3    |   -   |    11 |

с деревянными кузовами |    -   |    -   |     2    |   -   |     6 |

Жестяницкие для:       |        |        |          |       |       |

легковых автомобилей,  |    2   |    2   |     -    |   3   |     - |

автобусов и внедорожных|        |        |          |       |       |

автомобилей-самосвалов |        |        |          |       |       |

грузовых автомобилей   |        |        |          |       |       |

общего назначения, при-|        |        |          |       |       |

цепов и полуприцепов:  |        |        |          |       |       |

с металлическ.кузовами |    -   |    -   |     3    |   -   |    10 |

с металлодеревянными   |        |        |          |       |       |

кузовами               |    -   |    -   |     2    |   -   |     7 |

с деревянными кузовами |    -   |    -   |     1    |   -   |     4 |

Деревообрабатывающие   |        |        |          |       |       |

для грузовых автомоби- |        |        |          |       |       |

лей общего назначения, |        |        |          |       |       |

прицепов и п/прицепов: |        |        |          |       |       |

с металлодеревянными   |        |        |          |       |       |

кузовами               |    -   |    -   |     2    |    -  |     7 |

с деревянными кузовами |    -   |    -   |     4    |    -  |    15 |

Окрасочные             |    8   |    8   |     6    |    3  |     7 |

ИТОГО по постам        |   49   |   44   |    50*3  |   50  |    65*|

|        |        |          |       |       |

Участковые работы:     |        |        |          |       |       |

агрегатные             | 17/15*4|   17   |    18    |   17  |     - |

слесарно-механические  |   10   |    8   |    10    |    8  |    13 |

электротехнические     |  6/5*4 |    7   |     5    |    5  |     3 |

аккумуляторные         |    2   |    2   |     2    |    2  |     - |

ремонт приборов системы|        |        |          |       |       |

питания                |    3   |    3   |     4    |    4  |     - |

шиномонтажные          |    1   |    2   |     1    |    2  |     1 |

вулканизационные(ремонт|        |        |          |       |       |

камер)                 |    1   |    1   |     1    |    2  |     2 |

кузнечно-рессорные     |    2   |    3   |     3    |    3  |    10 |

медницкие              |    2   |    2   |     2    |    2  |     2 |

сварочные              |    2   |    2   |     1    |    2  |     2 |

жестяницкие            |    2   |    2   |     1    |    1  |     1 |

арматурные             |    2   |    3   |     1    |    1  |     1 |

обойные                |    2   |    3   |     1    |    1  |     - |

таксометровые          |   -/2*4|    -   |     -    |    -  |     - |

ИТОГО по участкам      |   51   |   56   |    50    |   50  |    35 |

Всего по ТР            |  100   |  100   |   100    |  100  |   100 |

--------------------------------------------------------------------+

*1 Распределение  объемов  работ ЕО приведено применительно к

выполнению моечных работ механизированным методом.

*2 Объемы работ ТР приборов газовой системы газобаллонных ав-

томобилей распределяется следующим образом:  постовые работы - 75%

и участковые работы - 25%.

*3 Суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и

прицепного состава приведен для одного типа конструкции кузова.

*4 В знаменателе указаны объемы работ для автомобилей-такси.

Таблица 1.15

Рекомендуемые ОНТП-01-91 режимы работы производства

+----------------------------------------------------------------+

|        Виды работ             |         Типы предприятий       |

| ТО и ТР подвижного состава    +--------------------------------|

|                               |     АТП       |      СТО       |

|                               +---------------+----------------|

|                               |число  |число  |число  | число  |

|                               |дней ра|смен в |дней ра| смен в |

|                               |боты в | сутки |боты в | сутки  |

|                               |году   |       |году   |        |

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------|

| ЕО                            |  255  |   2   |   -   |    -   |

|                               |  305  |   2   |  305  |    2   |

|                               |  357  |   3   |   -   |    -   |

|                               |  365  |   3   |   -   |    -   |

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------|

| Д-1, Д-2                      |  255  |   1   |   -   |    -   |

|                               |  305  |   2   |  305  |    2   |

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------|

| ТО-1                          |  255  |   1   |   -   |    -   |

|                               |  305  |   2   |   -   |    -   |

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------|

| ТО-2                          |  255  |   1   |   -   |    -   |

|                               |  305  |   2   |  305  |    2   |

+-------------------------------+-------+-------+-------+--------|

| ТР: регулировочные и разбороч-|  255  |   2   |   -   |    -   |

|     но-сборочные работы       |  305  |   3   |  305  |    2   |

|                               |  357  |   3   |   -   |    -   |

|     окрасочные работы         |  255  |   1   |  255  |    2   |

|                               |  305  |   2   |  305  |    2   |

|     аккумуляторные работы     |  305  |   2   |  305  |    2   |

|                               |  357  |   2   |  255  |    2   |

|     таксометровые работы      |  305  |   2   |   -   |    -   |

|                               |  357  |   2   |   -   |    -   |

|     остальные виды работ ТР   |  255  |   1   |  255  |    2   |

|                               |  305  |   2   |  305  |    2   |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.16

Средняя численность рабочих, одновременно работающих на одном посту

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                    |            |          Автобусы       |Грузовые автомобили,|         |

|                                    | Легковые   +-------------------------|грузоподъемность,т  | Прицепы |

|        Рабочие   посты             | автомобили | малого|среднего|большого|до 1|1-5|5-8|свыше  | и полу- |

|                                    |            | класса|  класса| класса |    |   |   |  8    | прицепы |

+------------------------------------+------------+-------+--------+--------+----+---+---+-------+---------|

|Ежедневного обслуживания:           |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|  уборочные                         |     2      |   2   |   2    |   2    | 1  | 2 | 2 |   2   |    1    |

|  моечные                           |     1      |   1   |   1    |   1    | 1  | 1 | 1 |   1   |    1    |

|                                    |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|Текущего ремонта:                   |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|  регулировочные и разборочно-      |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|  сборочные                         |     1      |   1   |  1,5   |  1,5   | 1  | 1 |1,5|  1,5  |    1    |

|  сварочно-жестяницкие              |     1      |  1,5  |  1,5   |   2    | 1  |1,5|1,5|  1,5  |    1    |

|  окрасочные                        |    1,5     |   2   |   2    |  2,5   |1,5 | 2 | 2 |   2   |    1    |

|  деревообрабатывающие              |     -      |   -   |   -    |   -    | 1  | 1 | 1 |  1,5  |    1    |

|                                    |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|Диагностики (Д-1 и Д-2)             |     1      |   2   |   2    |   2    | 1  | 2 | 2 |   2   |    1    |

|                                    |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|Технического обслуживания N 1       |     2      |   2   |   2    |  2,5   | 2  | 2 |2,5|   3   |    1    |

|                                    |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

|Технического обслуживания N 2       |     2      |   2   |  2,5   |   3    | 2  | 2 |2,5|   3   |    1    |

|                                    |            |       |        |        |    |   |   |       |         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

## 1.4 Расчет числа постов и поточных линий

Таблица 1.17

Категории автомобилей по габаритным размерам

+----------------------------------------------------------------+

| Категория автомобиля | Ширина автомобиля,м | Длина автомобиля,м|

+----------------------+---------------------+-------------------|

|         I            |      До 6,0         |       До 2,1      |

|        II            | Свыше 6,0 до 8,0    | Свыше 2,1 до 2,5  |

|       III            | Свыше 8,0 до 12,0   | Свыше 2,5 до 2,8  |

|        IV            |    Свыше 12,0       |     Свыше 2,8     |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 1.18

Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями и

элементами здания на постах ТО и ТР, м*

+-------------------------------------+--------------------------+

| Автомобили и конструкции зданий,    |  Категория автомобиля    |

| между которыми устанавливаются      +--------------------------|

|          расстояния                 |    I   | II и III|  IV   |

+-------------------------------------+--------+---------+-------|

|                1                    |    2   |    3    |   4   |

+-------------------------------------+--------+---------+-------|

| Продольная сторона автомобиля и сте-|  1,2   |   1,6   |  2,0  |

|на при работе без снятия шин, тормоз-|        |         |       |

|ных барабанов и газовых баллонов**   |        |         |       |

| То же со снятием шин и тормозных    |  1,5   |   1,8   |  2,5  |

|барабанов**                          |        |         |       |

| Продольная сторона автомобиля и тех-|  1,0   |   1,0   |  1,0  |

|нологическое оборудование            |        |         |       |

| Торцевая сторона автомобиля (перед- |  1,2   |   1,5   |  2,0  |

|няя или задняя) и стена*             |        |         |       |

| То же до стационарного технологичес-|  1,0   |   1,0   |  1,0  |

|кого оборудования                    |        |         |       |

| Автомобиль и колонна                |  0,7   |   1,0   |  1,0  |

| Автомобиль и наружные ворота, распо-|  1,5   |   1,5   |  2,0  |

|ложенные против поста                |        |         |       |

| Продольные стороны автомобилей при  |  1,6   |   2,0   |  2,5  |

|работе без снятия шин,тормозных бара-|        |         |       |

|банов и газовых баллонов             |        |         |       |

| То же со снятием шин и тормозных ба-|  2,2   |   2,5   |  4,0  |

|рабанов                              |        |         |       |

| Торцевые стороны автомобилей        |  1,2   |   1,5   |  2,0  |

+----------------------------------------------------------------+

* Расстояния между автомобилями,  а также между автомобилями и стенами на постах механизированной мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида и габаритов оборудования этих постов.

** При необходимости  регулярного прохода людей между стеной и постом эти расстояния должны быть увеличены на 0,6 м.

## 1.5 Расчет площадей производственных участков.

Значения коэффициента плотности для соответствующих производственных участков (помещений) согласно ОНТП следующие:

Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, ремонта приборов системы

питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, краскоприготовительная, кислотная, компрессорная ............................................................................................................................3,5-4

Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента (участок ОГМ) .....4-4,5

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий ..........................4,5-5

Таблица 1.19

Удельные площади производственных участков на одного работающего

+----------------------------------------------------------------+

|                                             |Площадь, м2/чел.  |

|                                             +------------------|

|                                             |На перво-|На каждо|

|             Участок                         |го работа|го после|

|                                             |ющего    |дующего |

|                                             |         |работаю-|

|                                             |         |щего    |

+---------------------------------------------+---------+--------|

| Агрегатный (без помещений мойки агрегатов и |   22    |   14   |

|деталей)                                     |         |        |

| Слесарно-механический                       |   18    |   12   |

| Электротехнический                          |   15    |    9   |

| Ремонта приборов системы питания            |   14    |    8   |

| Аккумуляторный (без помещений кислотной, за-|   21    |   15   |

|рядной и аппаратной)                         |         |        |

| Шиномонтажный                               |   18    |   15   |

| Вулканизационный                            |   12    |    6   |

| Кузнечно-рессорный                          |   21    |    5   |

| Медницкий                                   |   15    |    9   |

| Сварочный                                   |   15    |    9   |

| Жестяницкий                                 |   18    |   12   |

| Арматурный                                  |   12    |    6   |

| Обойный                                     |   18    |    5   |

| Деревообрабатывающий                        |   24    |   18   |

| Таксометровый                               |   15    |    9   |

+---------------------------------------------+---------+--------+

Примечания: 1. Данные приведены без учета площади, занимаемой постами.

2.Для АТП с числом до 200 автомобилей отдельные помещения для мойки  агрегатов и деталей,  кислотной,  зарядной и аппаратной могут не предусматриваться.

3.Для АТП с числом 250-400 автомобилей площадь помещений для мойки агрегатов и деталей принимается равной 72-108 м2, кислотной 18-36 м2, зарядной 12-24 м2 и аппаратной 15-18 м2.

Удельные площади участков, приведенные в таблице 1.18 рассчитаны для АТП грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 5  и  до 8 т и автобусов среднего класса. Для АТП легковых автомобилей среднего класса площади участков следует уменьшить на 15-20%.Согласно нормативам площадь  помещения  производственного участка на одного работающего должна быть не менее 4,5 м2.

## 1.6 Расчет площадей складских помещений

Таблица 1.20

Нормы расхода смазочных материалов *

+----------------------------------------------------------------+

|                               | Норма расхода на 100 л топлива |

|                               | для автомобилей и автобусов,   |

|      М а т е р и а л          |         работающих             |

|                               +--------------------------------|

|                               |  на бензине и     |на дизельном|

|                               |  сжиженном газе   |   топливе  |

+-------------------------------+-------------------+------------|

|Моторные масла, л **           |       2,4         |     3,2    |

|Трансмиссионные масла, л       |       0,3         |     0,4    |

|Спецальные*** масла, л         |       0,1         |     0,1    |

|Пластичные (консистентные)     |                   |            |

|смазки, кг                     |       0,2         |     0,3    |

+----------------------------------------------------------------+

* Для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее трех лет,  расход масел и смазок снижается на 50%,  а при эксплуатации более восьми лет может быть увеличена в пределах до 20%.

** Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере 0,8 л независимо от срока службы автомобиля.

*** Для автобусов с гидромеханической трансмиссией эта норма расхода увеличена до 0,3 л.

Таблица 1.21

Примерный расход запасных частей, металлов и материалов

в процентах от массы автомобилей на 10 тыс. км пробега

+-----------------------------------------------------------------+

|                       |       Автомобили          |   Автобусы  |

|   Объект хранения     +---------------------------|             |

|                       |  Грузовые   | Легковые    |             |

+-----------------------+-------------+-------------+-------------|

| Запасные части        |  1,0 - 2,5  | 2,5 - 5,0   |   1,0 - 2,0 |

| Материалы и металли-  |             |             |             |

| ческие изделия        |  1,0 - 1,5  | 0,7 - 1,3   |   0,8 - 2,0 |

| Лакокрасочные изделия |             |             |             |

| и химикаты            | 0,15 - 0,3  | 0,5 - 1,0   |  0,15 - 0,4 |

| Прочие материалы      | 0,15 - 0,25 |0,25 - 0,5   |  0,25 - 0,4 |

+-----------------------------------------------------------------+

## 1.7 Расчет площадей административно-бытовых помещений

Площади административных помещений  рассчитывают по штатному расписанию управленческого аппарата, исходя из следующих норм: рабочие комнаты отделов - 4 м2 на одного работающего в отделе; кабинеты - от 10 до 15% от площади рабочих комнат в зависимости от количества служащих;  вестибюлей  и  гардеробных - 0,27 м2 на одного

служащего.

Площади помещений для получения и приема путевых документов водителями и кондукторами принимают из расчета пребывания 30% водителей и кондукторов, выезжающих в период максимального часового выпуска автомобилей на линию при норме 1,5 м2 на каждого человека, но не менее 18 м2.

Площадь кабинета по безопасности движения принимают из расчета: при списочном составе составе водителей до 1000 чел. - 25 м2; от 1001 до 3000 - 50 м2.

Площади помещений  для  культурного обслуживания принимают по следующим нормам:  при количестве работающих от 151 до 200 человек - 18 м2,  от 201 до 400 - 30 м2,  от 401 до 600 - 45 м2, от 601 до 800 - 51 м2. При этом зал собраний определяется из расчета 30% работающих в  наиболее  многочисленной  смене при норме площади на 1 место: 1,2 м2 при количестве мест до 100 и 0,9 м2 на каждое  место свыше 100.

Гардеробные для производственного персонала могут быть с закрытым или открытым способом хранения одежды. При закрытом хранении всех видов одежды  количество  индивидуальных  шкафов  принимается равным количеству  рабочих  во всех сменах;  при открытом хранении одежды на вешалках - количеству рабочих в двух наиболее  многочисленных сменах. Площадь пола гардеробной на один закрытый индивидуальный шкаф составляет 0,25 м2.  При хранении одежды  на  открытых вешалках на  каждое  место предусматривается 0,1 м2 площади гардеробной.

Душевые и  умывальники.  Количество  душевых сеток и кранов в умывальных комнатах определяются по количеству  (на  одну  душевую сетку или кран) работающих в наиболее многочисленной смене в зависимости от группы производственного персонала из расчета от 3 до 15 человек на один душ и от 7 до 20 человек на один кран. Площадь пола на один душ (кабину) с раздевалкой - 2 м2, на один умывальник при одностороннем их расположении - 0,8 м2.

Туалеты рассчитывают отдельно для мужчин и женщин. Количество кабин с  унитазами принимают из расчета одна кабина на 15 женщин и одна кабина на 30 мужчин, работающих в наиболее многочисленной смене. Площадь пола туалета берется из расчета 2,0-3,0 м2 на одну кабину. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до туалета должно быть не более 75 м.

Курительные комнаты. Площадь курительных определяется из расчета на одного работающего в наиболее многочисленной смене: 0,08 м2 для мужчин и 0,01 м2 для женщин но не менее 9  м2.  Расстояние от рабочих мест до курительных не должно превышать 75 м.

## 1.8 Расчет площадей стоянок автомобилей

Таблица 1.22

Рекомендуемые способы хранения подвижного состава (по ОНТП-01-91)

+-----------------------------------------------------------------+

|Тип подвижно-| Назначение | Климатический  |   Способы хранения  |

|го состава   |            |     район      |  подвижного состава |

+-------------+------------+----------------+---------------------|

|Легковые ав- | Маршрутные | Очень холодный,|   Закрытый          |

|томобили и   | и таксомо- | умеренно холод-|                     |

|автопоезда   | торные пас-| ный, умеренный |                     |

|             | сажирские  | Умеренно влаж- |   Открытый без      |

|             | перевозки  | ный, умеренно  |   подогрева         |

|             |            | теплый         |                     |

|             |            | Жаркий сухой,  |   Под навесом       |

|             |            | очень жаркий   |                     |

|Грузовые ав- | Перевозка  | Очень холодный |   Для автомобилей и |

|томобили и   | промышлен- |                | седельных тягачей - |

|автопоезда   | ных,строи- |                | закрытый; для прице-|

|             | тельных,с/х|                | пов и полуприцепов -|

|             | грузов,кон-|                | открытый            |

|             | тейнеров   |                |                     |

|             |            | Холодный,уме-  | Для автомобилей и   |

|             |            | ренно холодный | тягачей на 30-40%   |

|             |            |                | закрытый на 60-70%  |

|             |            |                | открытый с подогре- |

|             |            |                | вом                 |

|             |            | Умеренный      | Открытый с подогре- |

|             |            |                | вом                 |

|             |            |Остальные районы| То же               |

|             |Перевозка   |Очень холодный, | Для автомобилей и   |

|             |продовольств|холодный,умерен-| седельных тягачей - |

|             |грузов      |но холодный     | закрытый,для при-   |

|             |            |                | цепов и полуприце-  |

|             |            |                | пов - открытый      |

|             |            |Умеренный       | Для автомобилей и   |

|             |            |                | тягачей на 30-40%   |

|             |            |                | закрытый,на 60-70%  |

|             |            |                | открытый с подогре- |

|             |            |                | вом; для прицепов и |

|             |            |                | п/прицепов-открытый |

|             |            |Остальные районы| Открытый без подог- |

|             |            |                | рева                |

|Специальные  |Пожарные и  | Все районы     | Закрытый            |

|автомобили   |аварийные   |                |                     |

|             |автомобили, |                |                     |

|             |скорая по-  |                |                     |

|             |мощь        |                |                     |

+-------------+------------+----------------+---------------------+

# 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Плотность застройки  предприятия определяется отношением площади застройки к площади участка предприятия и измеряется  в  процентах. Минимальная плотность застройки территории АТП принимается в зависимости от типа предприятия и числа автомобилей:

Грузовые АТП на 200 автомобилей при независимом выезде:

100% подвижного состава ..........................45%

50% подвижного состава ..........................51%

Грузовые АТП на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде:

100% подвижного состава...........................50%

50% подвижного состава...........................55%

Автобусные АТП:

на 100 автобусов...................................50%

на 300 автобусов...................................55%

на 500 автобусов...................................60%

Таксомоторные парки:

на 300 автомобилей.................................52%

на 500 автомобилей.................................55%

на 800 автомобилей.................................56%

на 1000 автомобилей................................58%

Базы централизованного техобслуживания 1200 автомобилей.45%

Станции технического обслуживания автомобилей:

на  5 постов.......................................20%

на 10 постов.......................................28%

на 25 постов.......................................30%

на 50 постов.......................................40%

Указанную плотность  застройки  допускается уменьшать,  но не более чем на 10%,  при наличии соответствующих технико-экономических обоснований, в том числе при расширении и реконструкции АТП.

# 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Таблица 3.1

Удельные технико-экономические показатели АТП для эталонных

условий на 1 автомобиль

+----------------------------------------------------------------+

|                           |    Автотранспортные предприятия    |

|       Наименование        +------------------------------------|

|       показателей         |Легковых|Автобусов|Грузовых|Внедорож|

|                           |автомо- |         |автомо- |ных авто|

|                           |билей   |         |билей   |самосвал|

+---------------------------+--------+---------+--------+--------|

|  Число производственных   |  0,22  |  0,42   |  0,32  |  1,50  |

|рабочих                    |        |         |        |        |

|  Число рабочих постов     |  0,08  |  0,12   |  0,10  |  0,24  |

|  Площадь производственно- |  8,50  | 29,00   | 19,00  | 70,00  |

|складских помещений, м2    |        |         |        |        |

|  Площадь административно- |  5,60  | 10,00   |  8,70  | 15,00  |

|бытовых помещений, м2      |        |         |        |        |

|  Площадь стоянки (м2) на  | 18,50  | 60,00   | 37,20  | 70,00  |

|одно авто-место хранения   |        |         |        |        |

|  Площадь территории, м2   | 65,00  |165,00   |120,00  |310,00  |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.2

Коэффициент k1, учитывающий списочное число технологически

совместимого подвижного состава АТП

+----------------------------------------------------------------+

|         |                   Показатель                         |

|Списочное+------------------------------------------------------|

|  число  |Число произ-|Число  |Производ-|Площадь ад- |Площадь   |

|автомоби-|водственных |рабочих|ственно- |министратив-|территории|

|   лей   |рабочих     |постов |складская|но-бытовых  |          |

|         |            |       |площадь  |помещений   |          |

+---------+------------+-------+---------+------------+----------|

|   25    |    1,66    | 2,30  |  2,05   |   1,85     |  1,90    |

|   50    |    1,44    | 1,89  |  1,80   |   1,63     |  1,60    |

|  100    |    1,24    | 1,40  |  1,35   |   1,36     |  1,30    |

|  200    |    1,08    | 1,14  |  1,12   |   1,14     |  1,10    |

|  300    |    1,00    | 1,00  |  1,00   |   1,00     |  1,00    |

|  500    |    0,90    | 0,86  |  0,90   |   0,90     |  0,92    |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.3

Коэффициент k2, учитывающий тип подвижного состава

+----------------------------------------------------------------+

|         |Класс,грузо-|              Показатель                 |

|         |подъемность +-----------------------------------------|

| Тип под-|и модель-   |Число |Число|Произ- |Площадь |Пло- |Пло- |

| вижного |представи-  |произ-|рабо-|водств.|админи- |щадь |щадь |

| состава |тель под-   |водст-|чих  |склад- |стратив-|сто- |тер- |

|         |вижного     |венных|пос- |ская   |но-быто-|янки |рито-|

|         |состава     |рабо- |тов  |пло-   |вых по- |     |рии  |

|         |            |чих   |     |щадь   |мещений |     |     |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|    1    |     2      |   3  |  4  |   5   |   6    |  7  |  8  |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Легковые |Малый класс | 0,87 | 0,82| 0,78  |  0,92  | 0,81| 0,81|

|автомоби-|(ВАЗ,АЗЛК)  |      |     |       |        |     |     |

|   ли    |Средний(ГАЗ)| 1,00 | 1,00| 1,00  |  1,00  | 1,00| 1,00|

|Автобусы |Особо малый | 0,62 | 0,65| 0,32  |  0,88  | 0,42| 0,42|

|         |класс (РАФ) |      |     |       |        |     |     |

|         |Малый класс | 0,70 | 0,74| 0,48  |  0,91  | 0,66| 0,62|

|         | (ПАЗ)      |      |     |       |        |     |     |

|         |Средний     | 0,88 | 0,88| 0,78  |  0,95  | 0,90| 0,85|

|         |класс (ЛАЗ) |      |     |       |        |     |     |

|         |Большой     | 1,00 | 1,00| 1,00  |  1,00  | 1,00| 1,00|

|         |класс (ЛиАЗ)|      |     |       |        |     |     |

|         |Особо боль- | 1,56 | 1,52| 1,50  |  1,15  | 1,70| 1,60|

|         |шой класс   |      |     |       |        |     |     |

|         | (Икарус)   |      |     |       |        |     |     |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Грузовые |До 1т (УАЗ) | 0,42 | 0,51| 0,33  |  0,81  | 0,55| 0,50|

|автомоби-|Свыше 1 до  | 0,56 | 0,64| 0,50  |  0,85  | 0,83| 0,72|

|ли общего|3т (ГАЗ-52) |      |     |       |        |     |     |

|назначе- |Свыше 3 до  | 0,68 | 0,72| 0,60  |  0,88  | 0,85| 0,76|

|ния      |5т (ГАЗ-53) |      |     |       |        |     |     |

|         |Свыше 5 до  | 0,75 | 0,77| 0,72  |  0,91  | 0,92| 0,87|

|         |6т (ЗИЛ-130)|      |     |       |        |     |     |

|         |Свыше 6 до8т| 1,00 | 1,00| 1,00  |  1,00  | 1,00| 1,00|

|         |(КамАЗ-5320)|      |     |       |        |     |     |

|         |Свыше 8до10т| 1,15 | 1,05| 1,05  |  1,03  | 1,04| 1,03|

|         |(КамАЗ-53212|      |     |       |        |     |     |

|         |Свыше10до16т| 1,35 | 1,30| 1,30  |  1,15  | 1,50| 1,50|

|         |(КрАЗ-250-01|      |     |       |        |     |     |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Автомоби-| Все автомо-| 1,20 | 1,15| 1,25  |  1,06  | 1,05| 1,12|

|ли повы- | били       |      |     |       |        |     |     |

|шенной   |            |      |     |       |        |     |     |

|проходи- |            |      |     |       |        |     |     |

|мости    |            |      |     |       |        |     |     |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Автомоби-| Все автомо-| 1,12 | 1,08| 0,96  |  1,05  | 0,85| 0,88|

|ли-с/свал| били       |      |     |       |        |     |     |

|Фургоны, | Все автомо-| 1,20 | 1,10| 1,06  |  1,08  | 1,00| 1,10|

|пикапы,  | били       |      |     |       |        |     |     |

|цистерны,|            |      |     |       |        |     |     |

|санитарн.|            |      |     |       |        |     |     |

|рефрижер.|            |      |     |       |        |     |     |

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Газобалл.| Легковые   | 1,18 | 1,15| 1,20  |  1,05  | 1,00| 1,15|

|автомоби-| Автобусы   | 1,10 | 1,08| 1,12  |  1,04  | 1,00| 1,14|

|ли на СНГ| Грузовые   | 1,20 | 1,15| 1,22  |  1,06  | 1,00| 1,16|

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Газобалл.| Легковые   | 1,34 | 1,25| 1,30  |  1,10  | 1,00| 1,20|

|автомоби-| Автобусы   | 1,18 | 1,12| 1,20  |  1,06  | 1,00| 1,18|

|ли на СПГ| Грузовые   | 1,30 | 1,20| 1,25  |  1,08  | 1,00| 1,19|

+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|

|Внедорож-|   30 т     | 0,85 | 0,90| 0,80  |  0,95  | 0,85| 0,84|

|ные авто-|(БелАЗ-7522)|      |     |       |        |     |     |

|мобили-  |   42 т     | 1,00 | 1,00| 1,00  |  1,00  | 1,00| 1,00|

|самосвалы|(БелАЗ-7548)|      |     |       |        |     |     |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.4

Коэффициент k3,учитывающий наличие прицепов к грузовым автомобилям

+----------------------------------------------------------------+

|Кол-во при|                  Показатель                         |

|цепного   +-----------------------------------------------------|

|состава в |Число    | Число  |Производ-|Площадь |Площадь|Площадь|

|% от числа|производ-| рабочих|ственно- |адм.-бы-|стоянки|терри- |

|грузовых  |ственных | постов |складская|товых по|       |тории  |

|автом-лей |рабочих  |        |площадь  |мещений |       |       |

+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------|

|    0     |  1,00   |  1,00  |  1,00   |  1,00  |  1,00 |  1,00 |

|   25     |  1,10   |  1,15  |  1,17   |  1,03  |  1,16 |  1,15 |

|   50     |  1,20   |  1,25  |  1,32   |  1,06  |  1,32 |  1,30 |

|   75     |  1,30   |  1,35  |  1,39   |  1,09  |  1,48 |  1,45 |

|  100     |  1,40   |  1,45  |  1,44   |  1,12  |  1,64 |  1,60 |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.5

Коэффициент k4, учитывающий среднесуточный пробег одного

автомобиля

+----------------------------------------------------------------+

|Среднесу- |                    Показатели                       |

|точный    +-----------------------------------------------------|

|пробег,   |Число произ-|Число рабо-|Производ-|Площадь |Площадь  |

|  км      |водственных |чих постов |ственно- |админи- |террито- |

|          |  рабочих   |           |складская|стратив-|рии      |

|          |            |           | площадь |но-быто-|         |

|          |            |           |         |вых по- |         |

|          |            |           |         |мещений |         |

+----------+------------+-----------+---------+--------+---------|

|   100    |    0,55    |   0,78    |  0,64   |  0,82  |  0,88   |

|   150    |    0,70    |   0,89    |  0,76   |  0,88  |  0,92   |

|   200    |    0,85    |   0,95    |  0,88   |  0,94  |  0,96   |

|   250    |    1,00    |   1,00    |  1,00   |  1,00  |  1,00   |

|   300    |    1,15    |   1,04    |  1,12   |  1,08  |  1,04   |

|   350    |    1,30    |   1,07    |  1,24   |  1,16  |  1,08   |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.6

Коэффициент k5, учитывающий условия хранения подвижного состава

для легковых, автобусных и грузовых АТП

+----------------------------------------------------------------+

|                     |Угол расстановки   |Доля автомобилей с не-|

|     Условия         |автомобилей на     |зависимым выездом, %  |

|    хранения         |стоянке, град.     +----------------------|

|                     |                   |   50  |  67  |  100  |

+---------------------+-------------------+-------+------+-------|

|      Коэффициенты для определения площади стоянки на одно      |

|                        место хранения                          |

| Открытое:           |                   |       |      |       |

| без подогрева       |       90          |  1,00 | 1,10 |  1,32 |

|    то же            |       60          |  1,38 | 1,52 |  1,82 |

|     -"-             |       45          |  1,42 | 1,56 |  1,85 |

| с подогревом        |       90          |   -   |  -   |  1,40 |

|    то же            |       60          |   -   |  -   |  1,95 |

|     -"-             |       45          |   -   |  -   |  2,00 |

| Закрытое:           |                   |       |      |       |

| одноэтажное         |       90          |  0,95 | 1,05 |  1,27 |

| многоэтажное        |       90          |  1,40 | 1,54 |  1,85 |

|                                                                |

|     Коэффициенты для определения территории предприятия        |

|               на единицу подвижного состава                    |

| Открытое:                                                      |

| без подогрева       |       90          |  1,00 |  -   |   -   |

|    то же            |       60          |  1,19 |  -   |   -   |

|     -"-             |       45          |  1,21 |  -   |   -   |

| с подогревом        |       90          |   -   |  -   |   -   |

|    то же            |       60          |   -   |  -   |   -   |

|     -"-             |       45          |   -   |  -   |   -   |

| Закрытое с числом   |                   |       |      |       |

| этажей:   1         |       90          |  0,97 | 1,03 |  1,13 |

|           2         |       90          |  0,85 | 0,90 |  1,00 |

|           3         |       90          |  0,74 | 0,79 |  0,86 |

|           4         |       90          |  0,68 | 0,72 |  0,79 |

|           5         |       90          |  0,64 | 0,68 |  0,75 |

|           6         |       90          |  0,62 | 0,66 |  0,72 |

+----------------------------------------------------------------+

Примечания. 1. Коэффициенты для определения площади стоянки при условии открытого хранения автомобилей с подогревом приведены для варианта применения воздухоподогрева.

2. Площадь стоянки для закрытого хранения автобусов и автопоездов при размещении их один за другим ("трамвайная расстановка") следует определять с коэффициентом 0,75 для автопоездов и сочлененных автобусов и 0,8 - для одиночных автобусов.

3. Коэффициенты для определения площади территории приведены для варианта применения 1-этажного производственного корпуса. Для 2-х этажного корпуса площадь территории определяется с коэффициентами 0,8 - 0,85.

4. Площадь территории при "трамвайной расстановке" автобусов и автопоездов на закрытой стоянке следует определять для автопоездов и сочлененных автобусов с коэффициентом 0,88, а для одиночных автобусов - 0,9.

Таблица 3.7

Коэффициент k6, учитывающий категорию условий эксплуатации

подвижного состава

+----------------------------------------------------------------+

|Катего-|                    Показатель                          |

|рия ус-+--------------------------------------------------------|

|ловий  |Число произ-|Число   |Производствен-|Площадь ад-|Площадь|

|эксплу-|водственных |рабочих |но-складская  |министра-  |терри- |

|атации |  рабочих   |постов  | площадь      |тивно-быто-|тории  |

|       |            |        |              |вых помещ. |       |

+-------+------------+--------+--------------+-----------+-------|

|   I   |   1,00     |  1,00  |     1,00     |    1,00   |  1,00 |

|  II   |   1,08     |  1,07  |     1,07     |    1,04   |  1,03 |

|  III  |   1,16     |  1,15  |     1,15     |    1,08   |  1,07 |

|  IV   |   1,34     |  1,25  |     1,25     |    1,12   |  1,11 |

|   V   |   1,45     |  1,35  |     1,42     |    1,16   |  1,15 |

+----------------------------------------------------------------+

Таблица 3.8

Коэффициент k7, учитывающий климатический район эксплуатации

подвижного состава

+----------------------------------------------------------------+

|               |                  Показатель                    |

| Климатический +------------------------------------------------|

|    район      | Число  | Число |Производст-|Площадь ад-|Площадь|

|               |производ|рабочих|венно-склад|министрат.-|терри- |

|               | рабочих| постов|ская пло-  |бытовых    |тории  |

|               |        |       |щадь       |помещений  |       |

+---------------+--------+-------+-----------+-----------+-------|

|      1        |   2    |   3   |    4      |     5     |   6   |

+---------------+--------+-------+-----------+-----------+-------|

|Умеренный      |  1,00  |  1,00 |   1,00    |    1,00   |  1,00 |

|Умеренно-теплый|  0,95  |  0,97 |   0,82    |    0,98   |  0,93 |

|умеренно влажн.|        |       |           |           |       |

|Жаркий сухой,  |  1,07  |  1,05 |   0,88    |    1,03   |  0,96 |

|очень жаркий   |        |       |           |           |       |

|сухой          |        |       |           |           |       |

|Умеренно холод-|  1,07  |  1,05 |   1,04    |    1,03   |  1,02 |

|ный            |        |       |           |           |       |

|Холодный       |  1,13  |  1,10 |   1,08    |    1,06   |  1,04 |

|Очень холодный |  1,25  |  1,15 |   1,20    |    1,08   |  1,10 |

+----------------------------------------------------------------+

# ЛИТЕРАТУРА

1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование АТП и СТО:

Учеб. для вузов. - М.:Транспорт,1993. - 271 с.

2. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектиро-

вания предприятий автомобильного транспорта - М.:Гипроавтотранс,

1991. - 184 с.

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного

состава автомобильного транспорта /М-во автомоб.трансп.РСФСР. -

М.:Транспорт,1986. - 73 с.

4. РД-200-РСФСР-13-0166-90.  Сборник технико-экономических по-

казателей предприятий автомобильного транспорта  на 1991-1995 годы

/Минавтотранс РСФСР. - М.: Гипроавтотранс, 1990. - 108 с.

5. Сборник норм расхода материалов и инструментов на техничес-

кое обслуживание,  текущий и  капитальный  ремонт  автобусов /Мин-

автотранс РСФСР. - М.:Транспорт,1977. - 72 с.

6. Справочные и нормативные материалы по автомобильному тран-

спорту /КПИ. - Курган: Б.И. - 1978. - 238 с.

Р Е Ц Е Н З И Я

на "Справочно-нормативные материалы для выполнения курсового

и дипломного проектирования" к.э.н., доцента Клеща С.А.

Публикация представленных материалов является актуальной вследствие принятия  новых норм технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91), которые не были до сих пор опубликованы в широкой печати.

Наличие большого количества норм,  нормативов и коэффициентов корректировок, взятых из различных справочно-нормативных изданий и объединение их в одном,  несомненно,  значительно облегчит процесс принятия решений по проектированию автотранспортных предприятий.

Считаю, что резензируемые  материалы представляют несомненный интерес не только для студентов, но и для практических работников, занимающихся технической эксплуатацией автомобильного транспорта и могут быть рекомендованы к изданию.